รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร

โครงการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารทรัพย์สิน กรมทางหลวง

1.	บทนำ

1.1	ความเป็นมา

กรมทางหลวงเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบต่อระบบการคมนาคมทางถนนทั่วประเทศ    มีภารกิจในการพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางอันมีมูลค่าหลายแสนล้านบาท ทางหลวงและอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้จึงถือเป็นทรัพย์สินของกรมทางหลวงที่จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุนไปและเพื่อประโยชน์สูงสุดกับงานทางของกรมทางหลวง การพัฒนาระบบบริหารทรัพย์สินมีวัตถุประสงค์เพื่อการรวบรวมและจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงในแต่ละหน่วยงานของกรมทางหลวง อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ วิเคราะห์และประเมินคุณภาพทรัพย์สิน รวมถึงการวางแผนการลงทุนและซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์และแสดงผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมทางหลวงจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน และจัดเก็บเป็นหมวดหมู่โดยจำแนกออกเป็นประเภทและจำนวน ข้อมูลสภาพใช้งานและมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สิน โดยสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เพื่อจัดสรรงบประมาณหรือวางแผนซ่อมบำรุงทรัพย์สินตามลำดับความสำคัญให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

1.2	วัตถุประสงค์

1.2.1	ศึกษาและพัฒนาโครงสร้างของระบบบริหารทรัพย์สินให้เหมาะสมกับลักษณะการซ่อมบำรุงของกรมทางหลวง

1.2.2	ศึกษา ทบทวน และพัฒนาหลักเกณฑ์การกำหนดลักษณะความเสียหาย วิธีซ่อมบำรุง และจัดทำดัชนีคุณภาพของทรัพย์สิน (Asset Serviceability Index)

1.2.3	สำรวจและรวบรวมข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงทั้งหมด ภายใต้ความรับผิดชอบของแขวงการทางในสังกัดกรมทางหลวง จำนวน 5 แขวงการทางเพื่อทดสอบระบบ

1.2.4	จัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางหลวง สำหรับงานในส่วนของแขวงการทาง และ สำนักทางหลวง โดยสามารถเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลกลางของสำนักบริหารบำรุงทาง และแนะนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ รวบรวมจัดเก็บลงในฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น แก้ไข เพิ่มเติมและแสดงผล

1.2.5	พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง เพื่อติดต่อกับฐานข้อมูลให้สามารถจัดเก็บและแก้ไขข้อมูลทรัพย์สินทางหลวง

1.3	ขอบเขตของงานบริการที่ปรึกษา

1.3.1	ศึกษาและจัดทำโครงสร้างระบบ

ที่ปรึกษาได้ทำการศึกษารายละเอียดและโครงสร้างของระบบบริหารทรัพย์สินที่เหมาะสมกับกรมทางหลวง โดยพิจารณาถึงชนิดและปริมาณของทรัพย์สิน วิธีการซ่อมบำรุง การจัดสรรงบประมาณ การจัดทำแผนและการรายงานผลการซ่อมบำรุง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ศึกษาและทบทวนข้อมูลทรัพย์สินกรมทางหลวง เพื่อจำแนกข้อมูลทรัพย์สินภายในเขตทาง ตามรายละเอียดรหัสงานและลักษณะงานบำรุงทาง ดังต่อไปนี้

- รหัสงาน 1100 งานบำรุงรักษาผิวทาง

- รหัสงาน 1200 งานบำรุงรักษาไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนนและทางจักรยาน

- รหัสงาน 1300 งานระบบระบายน้ำ สะพาน และโครงสร้าง

- รหัสงาน 1400 งานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย

- รหัสงาน 1500 งานบริเวณข้างทาง และที่พักริมทาง

- ทรัพย์สินนอกเขตทาง

- ศึกษาและทบทวนแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงทรัพย์สินภายในเขตทางของกรมทางหลวง พร้อมเสนอแนะข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบบริหารทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ

- ศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านมูลค่าทรัพย์สินภายในเขตทางประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง อายุการใช้งาน และลักษณะการเสื่อมราคา

1.3.2	จัดทำหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพและดัชนีคุณภาพของทรัพย์สิน

- ศึกษาถึงลักษณะความเสียหายของทรัพย์สินประเภทต่างๆ ได้แก่ สาเหตุของความเสียหาย รูปแบบความเสียหายและระดับความรุนแรง พร้อมเสนอวิธีซ่อมบำรุงที่เหมาะสมกับลักษณะความเสียหายและประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

- ศึกษาและพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมิน ให้เหมาะสมกับลักษณะของทรัพย์สินประเภทต่างๆ อยู่ในรูปแบบของดัชนีของทรัพย์สิน (Asset Serviceability Index) โดยคำนึงถึงผลจากความรุนแรงของความเสียหายที่มีต่อความสะดวก ความปลอดภัยและความสวยงามของทางหลวง

- ศึกษาและพัฒนาแบบฟอร์มการสำรวจข้อมูลทรัพย์สินของกรมทางหลวง ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินได้อย่างครบถ้วน ได้แก่ ชนิดของทรัพย์สิน ตำแหน่งที่ตั้ง ลักษณะความเสียหายของทรัพย์สิน เป็นต้น สามารถนำข้อมูลทรัพย์สินที่ได้จากการบันทึกด้วยแบบฟอร์มสำรวจ จัดเก็บลงในฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3.3	สำรวจและรวบรวมข้อมูลทรัพย์สินทางหลวง

ที่ปรึกษาได้ทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูลทรัพย์สินทางหลวง ตามรายละเอียดที่ได้ศึกษาและกำหนดไว้จำนวน 5 แขวงการทาง พร้อมทั้งประเมินคุณภาพตามรูปแบบของดัชนีคุณภาพทรัพย์สิน และวิเคราะห์ถึงระดับของการให้บริการที่มีต่อความสะดวก ความปลอดภัยและความสวยงามของทางหลวง ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและรวบรวมอาจประกอบไปด้วยข้อมูลจากฐานข้อมูลเดิม ข้อมูลจากการบันทึก หรือข้อมูลที่ได้จากการสำรวจเพิ่มเติม

1.3.4	จัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินทางหลวง

ที่ปรึกษาได้ทำการจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ รวบรวมลงในฐานข้อมูลโดยทำการจำแนกประเภททรัพย์สินทางหลวง ให้เป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน ซึ่งประกอบไปด้วยงานย่อยๆ ดังนี้

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงให้สอดคล้องและสามารถทำงานร่วมกับฐานข้อมูลระบบบริหารอื่นๆ ที่มีอยู่เดิมของกรมทางหลวงได้ รวมทั้งพิจารณาความสอดคล้องกับโครงการที่กำลังดำเนินการในปัจจุบัน

- จัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินให้ครบถ้วน และจำแนกประเภทออกเป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจนตามรายละเอียดรหัสงานและลักษณะงานบำรุงทางซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย

- ชนิดของทรัพย์สิน โดยจำแนกชนิดและประเภทของทรัพย์สินทางหลวงให้เป็นหมวดหมู่ จัดเก็บปริมาณ ตำแหน่งที่ตั้งของทรัพย์สิน และหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อง่ายต่อการเรียกดูและสืบค้น

- รายละเอียดข้อมูลทรัพย์สิน โดยสำรวจข้อมูลทรัพย์สินที่จำเป็นต่อระบบบริหารทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ได้แก่ อายุใช้งาน มูลค่า ปริมาณ คุณภาพ ตำแหน่งที่ตั้ง และหน่วยงานที่รับผิดชอบติดตั้งและบำรุงรักษาทรัพย์สินทางหลวงเป็นต้น

- ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยจัดทำระบบการนำเข้าข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งของทรัพย์สินทางหลวง รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อให้เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์สารสนเทศภูมิศาสตร์ในอนาคต

1.3.5	พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง

ที่ปรึกษาได้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการบริหารทรัพย์สินทางหลวง โดยซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้

- ส่วนติดต่อฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นต้องสามารถติดต่อกับฐานข้อมูลทรัพย์สินทางหลวง เพื่อให้สามารถเรียกดู ค้นหา แก้ไขและปรับปรุงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบ Web-Based Application

- การจัดทำแผนการดำเนินงาน ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นสามารถจัดทำแผนการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับลักษณะการปฏิบัติงานของกรมทางหลวง โดยแบ่งปริมาณงานที่ต้องดำเนินการตามรหัสงาน งบประมาณในแต่ละกิจกรรม

- ระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นสามารถจัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่าย แสดงลักษณะของกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ในแต่ละรหัสงาน โดยมุ่งเน้นงานซ่อมบำรุงปกติเท่านั้น

- ส่วนแสดงผล ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นสามารถแสดงผลของข้อมูลทรัพย์สินทางหลวง ในรูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับรูปแบบรายงานของกรมทางหลวง ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนแสดงรายละเอียด และส่วนสรุปผล

- ดำเนินการติดตั้งและทดสอบระบบ Computer Hardware และ Software จนกระทั่งสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

2.	การศึกษาข้อมูลทรัพย์สินทางหลวง

ที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาข้อมูลทรัพย์สินทางหลวง ในรหัสงาน 1100 1200 1300 1400 และ 1500 รวมถึงทรัพย์สินประเภทอาคารและสำนักงาน โดยทำการศึกษาขั้นตอนและมาตรฐานงานบำรุงทางจากเอกสารการฝึกอบรม และข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการเข้าสำรวจทรัพย์สินในภาคสนาม เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาแบบฟอร์มสำรวจ และบันทึกข้อมูลทรัพย์สินของกรมทางหลวงให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยคำนึงถึงความถูกต้องครบถ้วน ความเหมาะสม ความสะดวกในการใช้งานและสอดคล้องกับการจัดเก็บลงสู่ฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

2.1	แบบฟอร์มสำรวจทรัพย์สิน

2.1.1	ชนิดของแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำรวจถูกพัฒนาขึ้นตามหมวดหมู่ของทรัพย์สินที่มีลักษณะการใช้งานและลักษณะทางกายภาพที่คล้ายคลึงกัน แบ่งตามลักษณะงานบำรุงทางได้ 23 แบบฟอร์ม ดังต่อไปนี้

รหัสงาน 1100 งานบำรุงรักษาผิวทาง

- ผิวทางและไหล่ทาง

รหัสงาน 1200 งานบำรุงไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน

และทางจักรยาน

- ไหล่ทาง (ได้รวมเข้าอยู่ในแบบฟอร์มผิวทาง)

- ทางเท้า

- ทางเชื่อม

- ทางจักรยาน

- เกาะแบ่งถนน

รหัสงาน 1300 งานระบบระบายน้ำ สะพาน และโครงสร้าง

- ท่อระบายน้ำ

- ทางระบายน้ำ

- สะพานและทางยกระดับ

- สะพานกลับรถ

- อุโมงค์/ทางลอด

- สะพานลอยคนเดินข้าม

- กำแพงกันดิน

รหัสงาน 1400 งานจราจรสงเคราะห์ และสิ่งอำนวยความปลอดภัย

- ป้ายจราจร

- เครื่องหมายจราจร

- ราวกันอันตราย

- ไฟสัญญาณจราจร

- ไฟเตือน/ไฟสัญญาณทางข้าม

- ไฟฟ้าแสงสว่าง

- สิ่งอำนวยความปลอดภัยอื่นๆ

รหัสงาน 1500 งานบริเวณข้างทาง และที่พักริมทาง

- ศาลาและที่รอรถประจำทาง

- บริเวณข้างทาง

- อาคารสำนักงาน

- ที่ดินสงวนนอกเขตทาง

2.1.2	ส่วนประกอบของแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยข้อมูลหลัก ดังต่อไปนี้

- ข้อมูลหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ สำนักทางหลวง แขวงการทาง สำนักงานบำรุงทางและหมวดการทาง

- ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ได้แก่ หมายเลขทางหลวง ชื่อสายทาง หมายเลขตอนควบคุม ชื่อตอนควบคุม ตำแหน่งกิโลเมตรอ้างอิง และพิกัดทางภูมิศาสตร์

- ข้อมูลทรัพย์สิน ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ จำนวน งบประมาณ ปีที่ก่อสร้างหรือบูรณะครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)

- สภาพการใช้งานของทรัพย์สิน มีการกำหนดรหัสแต่ละความเสียหายไว้ที่ส่วนแนะนำ

- ส่วนแนะนำ เป็นส่วนที่ให้คำแนะนำในการบันทึกข้อมูลของผู้สำรวจ ทำให้ข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกัน

รูปที่ 1 ตัวอย่างแบบฟอร์มสำรวจ

3.	หลักเกณฑ์ประเมินคุณภาพของทรัพย์สิน

ที่ปรึกษาได้ศึกษาหลักเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของทรัพย์สิน โดยกำหนดเกณฑ์คุณภาพของทรัพย์สินออกเป็นระดับต่างๆ ตามความรุนแรงและปริมาณความเสียหาย เป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้

- คุณภาพทรัพย์สิน กำหนดไว้ 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง และต่ำ

- ดัชนีคุณภาพทรัพย์สิน (Condition Rating : CR) หมายถึง ค่าชี้วัดคุณภาพของทรัพย์สินแต่ละชนิดบนสายทางที่พิจารณา

- ดัชนีภาพรวมของทรัพย์สิน (Asset Serviceability Index : ASI) หมายถึง ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำคัญของทรัพย์สินโดยพิจารณาร่วมกับปัจจัยความสำคัญด้านต่างๆ

การกำหนดเกณฑ์คุณภาพของทรัพย์สินจะช่วยให้กรมทางหลวงสามารถจัดลำดับความสำคัญและเลือกวิธีการซ่อมบำรุงที่เหมาะสม

3.1	แนวคิดการประเมินคุณภาพของทรัพย์สิน

ที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาถึงลักษณะความเสียหายของทรัพย์สินประเภทต่างๆ ได้แก่ สาเหตุของความเสียหาย รูปแบบความเสียหายและระดับความรุนแรง พร้อมทั้งทำการเสนอวิธีซ่อมบำรุงที่เหมาะสมกับลักษณะความเสียหายและประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและกำหนดระดับคุณภาพของทรัพย์สินในเบื้องต้นเพื่อเป็นตัวอย่าง โดยพิจารณาทั้งคุณภาพและปริมาณความเสียหาย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแบบฟอร์มสำรวจทรัพย์สิน และนำข้อมูลมาจัดทำดัชนีคุณภาพของทรัพย์สินแต่ละประเภท (CR) เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์หาดัชนีภาพรวมทรัพย์สิน (ASI) ที่แสดงถึงคุณภาพของทรัพย์สินในเชิงตัวเลข โดยจัดกลุ่มทรัพย์สินที่มีพฤติกรรมความเสียหายคล้ายคลึงกันให้เป็นหมวดหมู่ และจัดทำเกณฑ์ระดับคุณภาพของทรัพย์สินแต่ละประเภท ไว้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ สูง ปานกลาง และต่ำ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ระดับของดัชนีคุณภาพทรัพย์สิน

| ระดับคุณภาพ | ลักษณะความเสียหาย |
| --- | --- |
| สูง | ทรัพย์สินอยู่ในสภาพดี มีการใช้งานได้เป็นปกติ |
| ปานกลาง | ทรัพย์สินเกิดความเสียหายหรือเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานและสภาพแวดล้อม โดยที่ยังสามารถใช้งานต่อไปได้ แต่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้นหากไม่ได้รับการซ่อมบำรุง |
| ต่ำ | ทรัพย์สินมีความเสียหายรุนแรงหรือใช้งานไม่ได้ หากปล่อยไว้อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทาง จำเป็นต้องซ่อมบำรุงโดยเร่งด่วนทันที |

คุณภาพของทรัพย์สินแต่ละประเภทจะถูกกำหนดให้สอดคล้องกับลักษณะความเสียหาย    ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ตัวอย่างการกำหนดความเสียหายของทรัพย์สินและวิธีการซ่อมบำรุง

| รหัสงาน | รหัสงานย่อย | ความเสียหาย | หน่วย | วิธีซ่อม | ระดับคุณภาพ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1320สะพาน ลอยคน ข้าม | 1324 | 1) พื้น/ราว/หลังคา/โครงสร้างสะพานสกปรก | ตร.ม. | งานทำความสะอาดสะพาน | ปานกลาง |
|  |  | 2) หลังคารั่ว/สูญหาย/เสียหาย | ตร.ม. | งานเปลี่ยนหลังคา | ปานกลาง |
|  |  | 3) เสาไฟฟ้าสกปรก/เกิดสนิม | ต้น | งานทำความสะอาดเสาไฟฟ้า/ทาสี | ปานกลาง |
|  |  | 4) โคมไฟไม่สว่าง | ดวง | งานซ่อมแซมโคมไฟ | ปานกลาง |
|  |  | 5) พื้นสะพานแตกร้าว/ชำรุด | ตร.ม. | งานซ่อมแซม/ปรับระดับพื้นสะพาน | ต่ำ |
|  |  | 6) เสาสะพานแตกร้าว/ทรุด/ชำรุด | ต้น | งานยกสะพานและซ่อมแซมส่วนประกอบ | ต่ำ |
|  |  | 7) เสาไฟฟ้าชำรุด | ต้น | งานซ่อม/เปลี่ยนเสาไฟฟ้า | ต่ำ |
|  |  | 8) โคมไฟสูญหาย/ดับ/ชำรุด | ดวง | งานเปลี่ยนโคมไฟ/หลอดไฟ | ต่ำ |

3.2	การกำหนดวิธีการซ่อมบำรุงทรัพย์สิน

จากสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินประเภทต่างๆ สามารถกำหนดวิธีการซ่อมบำรุงได้หลากหลายแบบ ซึ่งความเสียหายบางประเภทเมื่อทำการซ่อมบำรุงจะทำให้สามารถครอบคลุมความเสียหายอย่างอื่นที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินประเภทเดียวกันได้ จากทรัพย์สินทั้งหมด 23 ประเภท มีทรัพย์สิน 6 ประเภท ที่การซ่อมบำรุงด้วยวิธีการบางอย่างสามารถครอบคลุมความเสียหายที่น้อยกว่าได้ ดังนี้

- สะพานและทางยกระดับ

- สะพานกลับรถ

- อุโมงค์และทางลอด

- สะพานลอยคนเดินข้าม

- ป้ายจราจร

- ศาลาทางหลวงและที่รอรถประจำทาง

ที่ปรึกษาได้จัดกลุ่มความเสียหายที่มีผลต่อกันได้ 3 กลุ่มหลัก ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะมีความสำคัญ (Priority) แตกต่างกัน กำหนดให้เป็นเลข 0, 1 และ 2 ตามลำดับ โดยที่เลข 0 แสดงถึงไม่มีความสัมพันธ์กับงานอื่น เลข 1 แสดงถึงมีผลครอบคลุมต่องานที่อยู่ในลำดับต่ำกว่าแต่ต้องอยู่ในระดับเดียวกัน เลข 2 แสดงถึงมีผลครอบคลุมงานที่อยู่ในลำดับที่ต่ำกว่า และสามารถข้ามระหว่างกลุ่มได้ เช่น กลุ่มที่ 1 มีความเสียหาย ลาดคอสะพานทรุดกับแยกตัว มีเลขลำดับ 0 นั่นคือ ถ้าเกิดความเสียหายประเภทนี้แล้วทำการซ่อมบำรุงจะสามารถซ่อมได้เฉพาะความเสียหายของงานนี้เท่านั้น พิจารณากลุ่มที่ 2 ซึ่งมีความเสียหาย 3 ประเภท ได้แก่ ตอม่อสะพานทรุด/ชำรุด มีลำดับ 2  คานคอนกรีตชำรุด มีลำดับ 1 และพื้นคอนกรีตชำรุด มีลำดับได้ 2 แบบ คือ 0 หรือ 1 ก็ได้เนื่องจากเป็นความเสียหายสุดท้ายของกลุ่ม 2 จากเลขลำดับจะพบว่าถ้าเราทำการซ่อมตอม่อทรุด ซึ่งมีเลขลำดับเป็น 2 จะสามารถครอบคลุมงานที่อยู่ตำกว่าได้ทั้งหมดและถ้าเราทำการซ่อมคานคอนกรีตชำรุดซึ่งมีเลขลำดับ 1 จะสามารถครอบคลุมงานที่อยู่ต่ำกว่าในกลุ่มเดียวกันได้ ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 ตัวอย่างการแบ่งกลุ่มความเสียหายและลำดับการซ่อมบำรุงที่มีผลต่อกัน

3.3	ดัชนีคุณภาพทรัพย์สิน

ดัชนีคุณภาพทรัพย์สิน (CR) คือ ค่าสมมุติที่ใช้ชี้วัดระดับคุณภาพของทรัพย์สินในเชิงคุณภาพ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของการซ่อมบำรุงตามชนิดทรัพย์สิน ค่าดัชนีคุณภาพของทรัพย์สินจะได้จากการประเมินทรัพย์สินในการสำรวจ เนื่องจากทรัพย์สินแต่ละชนิดสามารถเกิดความเสียหายได้หลายรูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบความเสียหายยังทำให้เกิดค่าซ่อมบำรุงที่แตกต่างกัน การสร้างแบบจำลองเพื่อใช้ในการประเมินดัชนีภาพรวมของทรัพย์สินจำเป็นต้องใช้ในรูปแบบของค่าดัชนีคุณภาพทรัพย์สินเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักกับค่าซ่อมบำรุง (Average Condition Rating Index : ) โดยคำนวณได้จากสมการ

เมื่อ		คือ	ดัชนีสภาพทรัพย์สินเฉลี่ยของทรัพย์สินประเภท i = 1,2,3,…โดยทั่วไป

ทรัพย์สินหนึ่งๆ จะเกิดความเสียหายได้หลายรูปแบบพร้อมๆ กัน

คือ	ค่าซ่อมบำรุงทรัพย์สินเพื่อปรับสภาพความเสียหายให้อยู่ในระดับสูงสุด

n	คือ	จำนวนรูปแบบความเสียหาย

เนื่องจากทรัพย์สินแต่ละประเภทมีจำนวนไม่เท่ากัน การประเมินระดับคุณภาพทรัพย์สินชนิดที่ จะใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ซึ่งคำนวณได้จากสมการ

ค่าของ  นี้สามารถใช้เป็นตัวแทนระดับคุณภาพทรัพย์สินประเภทหนึ่งๆ ได้ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ในการคำนวณค่า ASI ต่อไป สังเกตได้ว่าหลังจากการคำนวณค่าเฉลี่ยแล้วค่าของ  อาจมีค่าไม่เป็นจำนวนเต็มก็ได้

3.4	ดัชนีภาพรวมทรัพย์สิน

โดยทั่วไปการจัดทำแผนซ่อมบำรุงทรัพย์สินจะพิจารณาจากสภาพการใช้งาน และความรุนแรงของความเสียหาย แต่ในกรณีที่มีงบประมาณจำกัดในการซ่อมบำรุง จำเป็นต้องจัดเรียงลำดับความสำคัญของทรัพย์สิน โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านการจราจรและขนส่ง ความปลอดภัย ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดลำดับความสำคัญของทรัพย์สินที่ต้องซ่อมบำรุงจะพิจารณา จากดัชนีภาพรวมทรัพย์สิน (ASI) คำนวณได้จากสมการ

โดยค่าของ		คือ	ค่าดัชนีคุณภาพเฉลี่ยของทรัพย์สินหมายเลข  j

คือ	พารามิเตอร์ความสำคัญของทรัพย์สิน ดังตารางที่ 3 ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงจำนวนหนึ่ง โดยพิจารณาความสำคัญของทรัพย์สินแต่ละประเภทที่มีปัจจัยด้านต่างๆ ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 3 พารามิเตอร์ความสำคัญของทรัพย์สิน

| ชนิดทรัพย์สิน | พารามิเตอร์ความสำคัญของทรัพย์สิน (จากร้อยเปอร์เซ็นต์) |
| --- | --- |
| 1) ผิวทางและไหล่ทาง | 91.60 |
| 2) ทางเท้า | 71.00 |
| 3) ทางเชื่อม | 71.80 |
| 4) ทางจักรยาน | 71.40 |
| 5) เกาะแบ่งถนน | 84.00 |
| 6) ท่อระบายน้ำ | 69.60 |
| 7) ทางระบายน้ำ | 68.80 |
| 8) สะพานและทางยกระดับ | 88.80 |
| 9) สะพานกลับรถ | 86.20 |
| 10) อุโมงค์/ทางลอด | 79.40 |
| 11) สะพานลอยคนข้าม | 80.00 |
| 12) กำแพงกันดิน | 60.00 |
| 13) ป้ายจราจร | 87.80 |
| 14) เครื่องหมายจราจร | 88.40 |
| 15) ราวกันอันตราย | 83.20 |
| 16) ไฟสัญญาณจราจร | 89.40 |
| 17) ไฟเตือน/ไฟสัญญาณทางข้าม | 80.60 |
| 18) ไฟฟ้าแสงสว่าง | 86.60 |
| 19) สิ่งอำนวยความปลอดภัยอื่นๆ | 79.40 |
| 20) ศาลาและที่รอรถประจำทาง | 68.20 |
| 21) บริเวณข้างทาง | 68.00 |

หมายเหตุ	การพิจารณาพารามิเตอร์ความสำคัญของทรัพย์สิน พิจารณาเฉพาะทรัพย์สินในลักษณะงานบำรุงปกติเท่านั้น ดังนั้นอาคารสำนักงานและที่ดินนอกเขตทางจึงไม่ได้ถูกนำมาพิจารณา

ตารางที่ 4 น้ำหนักในการปรับลำดับความสำคัญ

| ความสำคัญ | น้ำหนัก (ร้อยละ) |
| --- | --- |
| จราจรและขนส่ง | 50 |
| ความปลอดภัย | 30 |
| ภูมิทัศน์ | 10 |
| สิ่งแวดล้อม | 10 |

3.5	การจัดลำดับความสำคัญของการซ่อมบำรุงทรัพย์สิน

มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดลำดับความสำคัญของการซ่อมบำรุงให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ เนื่องจากในแต่ละปีกรมทางหลวงจะได้รับงบประมาณการซ่อมบำรุงที่จำกัด ดังนั้นการจัดลำดับความสำคัญจะช่วยให้สามารถใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยพิจารณาจากปัจจัย ดังนี้

- คุณภาพของทรัพย์สิน

- พารามิเตอร์ความสำคัญของทรัพย์สิน

- ปัจจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์

ซึ่งน้ำหนักความสำคัญของการซ่อมบำรุง ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 น้ำหนักความสำคัญของการซ่อมบำรุง

| ปัจจัยในการซ่อมบำรุง | น้ำหนักความสำคัญ (ร้อยละ) |
| --- | --- |
| คุณภาพของทรัพย์สิน | 60 |
| ความสำคัญของทรัพย์สิน | 20 |
| ปัจจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ | 20 |

รูปที่ 3	แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดทำแผนงานซ่อมบำรุงและการคำนวณ

เพื่อจัดสรรงบประมาณการซ่อมบำรุง

3.6	การซ่อมบำรุงทรัพย์สิน

3.6.1	วิธีซ่อมบำรุง

ที่ปรึกษาได้กำหนดวิธีซ่อมบำรุงทรัพย์สินให้สอดคล้องกับความเสียหาย วิธีปฏิบัติงานและเครื่องมือของกรมทางหลวง โดยกำหนดวิธีซ่อมไว้เป็น 4 ระดับ ได้แก่

- การทำความสะอาด

- การซ่อมแซมโดยไม่เปลี่ยนชิ้นส่วนสำคัญของโครงสร้าง

- การเปลี่ยนชิ้นส่วนของโครงสร้าง

- การเปลี่ยนทรัพย์สิน

3.6.2	ค่าซ่อมบำรุง

ที่ปรึกษาได้ศึกษาและจัดทำงบราคากลางในการซ่อมบำรุงที่สอดคล้องและครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อใช้กำหนดงบประมาณในการซ่อมบำรุงทรัพย์สิน โดยที่

ค่าซ่อมบำรุง = ราคากลาง (วิธีซ่อมบำรุง) ปริมาณงานซ่อมบำรุง

ราคากลางที่จัดทำขึ้นจะได้จากการรวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานบำรุงปกติ ง.4-01 และ ง.4-02 พร้อมจัดเก็บราคาต่อหน่วยข้อมูลเพิ่มตามราคาวัสดุและแรงงานในการซ่อมบำรุงปัจจุบัน ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ตัวอย่างการกำหนดราคากลางจากวิธีการซ่อมบำรุง

| ชนิดทรัพย์สิน | ความเสียหาย | ราคากลางการซ่อมบำรุง | หน่วย |
| --- | --- | --- | --- |
| เกาะแบ่งถนน | 1) ร่องเกาะแบ่งถนนสกปรก/ตื้นเขิน (ตร.ม.) | 0.67 | บาท/ตร.ม. |
|  | 2) หญ้าหรือไม้พุ่มรก/บดบังการจราจร (ตร.ม.) | 0.63 | บาท/ตร.ม. |
|  | 3) หญ้าหรือไม้พุ่มตาย/เสียหาย (ตร.ม.) | 20 | บาท/ตร.ม. |
|  | 4) พื้นคอนกรีตทรุด/ชำรุด (ตร.ม.) | 165 | บาท/ตร.ม. |
|  | 5) ขอบคอนกรีตทรุด/ชำรุด (ตร.ม.) | 1,275 | บาท/ตร.ม. |
|  | 6) ไม้ยืนต้นตาย/เสียหาย (ต้น) | 117 | บาท/ต้น |
|  | 7) งานบำรุงรักษาต้นไม้ | 0.07 | บาท/ตร.ม. |

4.	การสำรวจข้อมูลทรัพย์สิน

การสำรวจข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงประกอบด้วยขั้นตอน 2 ส่วนคือ

- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

- การสำรวจข้อมูลภาคสนาม

4.1	การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ที่ปรึกษาได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พร้อมร่วมหารือกับบุคลากรของกรมทางหลวงเพื่อทำความเข้าใจ และแนะนำเกี่ยวกับระบบบริหารทรัพย์สินในเบื้องต้นอีกทั้งยังให้คำแนะนำในการนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล โดยมีเนื้อหาของการสัมมนา ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ

- การสำรวจและบันทึกข้อมูลทรัพย์สินลงในแบบฟอร์ม

- การนำเข้าข้อมูลทรัพย์สินสู่ระบบ

ที่ปรึกษาได้นำข้อเสนอแนะจากการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้มาปรับปรุงแบบฟอร์มสำรวจและขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลทรัพย์สิน และก่อนการสำรวจได้ทำการประชุมปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานนำร่องอีกครั้งถึงความเหมาะสมในการเก็บข้อมูลและรูปแบบของข้อมูล เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลทรัพย์สินร่วมกับที่ปรึกษา

4.2	การสำรวจข้อมูลภาคสนาม

ที่ปรึกษาได้ทำการสำรวจข้อมูลภาคสนามในแขวงการทางและสำนักงานบำรุงทางนำร่องจำนวน 5 หน่วยงาน ดังนี้

- แขวงการทางเชียงรายที่ 2

- แขวงการทางชัยภูมิ

- แขวงการทางกรุงเทพ

- แขวงการทางอยุธยา

- สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี

ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการทดสอบระบบ พร้อมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับลักษณะของทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถจัดทำแผนซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.	การพัฒนาระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง

ที่ปรึกษาได้พัฒนาระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง โดยออกแบบระบบฐานข้อมูลให้สามารถจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินจากการสำรวจได้อย่างครบถ้วน พร้อมจัดทำระบบที่สามารถนำเข้า แสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินสภาพของทรัพย์สิน วิธีซ่อมบำรุงที่เหมาะสม จัดทำแผนและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังต่อไปนี้

5.1	โครงสร้างระบบฐานข้อมูลทรัพย์สิน

ฐานข้อมูลระบบบริหารทรัพย์สินถูกพัฒนาด้วยด้วยซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล PostgreSQL ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์แบบรหัสเปิด (Free and Open Source Software : FOSS) โดยทำงานร่วมกับฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ PostGIS ทำให้สามารถจัดเก็บและบริหารข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ภายในฐานข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์แบบ สามารถค้นหาและเรียกใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่จากฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทั้งสองโปรแกรมนี้มีความเป็นมาตรฐานสากล ISO (International Organization for Standardization) และ OGC (Open Geospatial Consortium) รวมทั้งการสืบค้นข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐาน ISO SQL92 พร้อมกับมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลปริภูมิหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ OGC/ISO Simple Feature (SF) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นได้คำนึงถึงรูปแบบฐานข้อมูลระบบบริหารงานบำรุงทางอื่นๆ ของกรมทางหลวงเพื่อให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลระหว่างกันได้ในอนาคต ได้แก่

- โครงการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารงานอุทกภัยของกรมทางหลวง

- โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบบริหารงานบำรุงทางของกรมทางหลวง

- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแผนงานบำรุงรักษาทางหลวง

- โครงการอื่นๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรหัสสายทางในอนาคต

5.2	ซอฟต์แวร์ระบบบริหารทรัพย์สิน

ระบบบริหารทรัพย์สินบนระบบ Web-based Application ถูกพัฒนาด้วยภาษา PHP และ Java โดยแบ่งออกเป็น 3 ระบบย่อย คือ ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทรัพย์สิน การกำหนดระดับการใช้งานของระบบ และระบบสำหรับจัดลำดับความสำคัญของทรัพย์สิน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.2.1	ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทรัพย์สิน

ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทรัพย์สินได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้สามารถบันทึกเรียกดูและวิเคราะห์ข้อมูลทรัพย์สินจากฐานข้อมูลด้วยการผ่าน Web Browser โดยแบ่งกลุ่มของผู้ใช้ออกเป็นระดับต่างๆ ดังนี้

- ผู้ใช้งานทั่วไป สามารถสืบค้นข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลและส่วนการวิเคราะห์ในขอบเขตสายงานที่เกี่ยวข้องได้

- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สามารถสืบค้น และจัดทำรายงานข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลและส่วนการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำเข้า แก้ไข ลบข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลได้หากได้รับอนุญาต

- เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร สามารถทำการสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล กำหนดแผนจัดทำงบประมาณ กำหนดระดับความปลอดภัย และขอบเขตการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน และเรียกดูข้อมูลในระดับเชิงลึกได้

ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทรัพย์สินมีโครงสร้างของระบบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- การบันทึกข้อมูลทรัพย์สิน (Asset Recording)

ข้อมูลทรัพย์สินที่จัดเก็บลงฐานข้อมูลของกรมทางหลวงได้ถูกแบ่งออกเป็น 23 ประเภทดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น การจัดเก็บข้อมูลในแต่ละประเภทยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

- ข้อมูลที่ตั้งหรือข้อมูลอ้างอิงของทรัพย์สิน ได้แก่ ตำแหน่งกิโลเมตร

- ข้อมูลผู้ดูแลทรัพย์สิน ได้แก่ ข้อมูลหมวดการทาง แขวงการทางหรือสำนักงานบำรุงทาง และข้อมูลสำนักทางหลวง

- ข้อมูลรายละเอียดของทรัพย์สิน ได้แก่ ชื่อทรัพย์สิน สภาพใช้งาน และรูปภาพ เป็นต้น

- การแก้ไขข้อมูลทรัพย์สิน (Asset Editing)

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการที่ได้รับอนุญาตสามารถแก้ไขข้อมูลทรัพย์สิน สภาพใช้งานและรูปภาพในขอบเขตสายงานของตนได้ เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามสภาพของทรัพย์สินที่เป็นจริงในปัจจุบัน นอกจากนี้ระบบจะเก็บประวัติการซ่อมบำรุงทรัพย์สิน (Maintenance History) แต่ละประเภทไว้อีกด้วย

- การเรียกดูข้อมูลทรัพย์สิน (Asset viewing)

ระบบจะแสดงรูปภาพและรายละเอียดข้อมูลทรัพย์สินแต่ละประเภท เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทราบลักษณะ สภาพใช้งาน และตำแหน่งที่ตั้งของทรัพย์สิน สำหรับเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการบริหารจัดการทรัพย์สินในอนาคต

- การวิเคราะห์สภาพทรัพย์สิน (Asset Rating)

การวิเคราะห์สภาพทรัพย์สินพิจารณาจากข้อมูลสภาพทรัพย์สินในปัจจุบันที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการได้นำเข้าสู่ระบบ ประกอบด้วย รูปแบบ และปริมาณความเสียหาย รวมถึงราคาต่อหน่วยในงานซ่อมบำรุงปกติ ซึ่งระบบจะนำข้อมูลเหล่านี้มาประเมินสภาพทรัพย์สินแต่ละประเภทโดยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในหน้าจอแสดงรายการทรัพย์สิน

- การแสดงข้อมูลสรุป (Summary Viewing)

เป็นการแสดงปริมาณทรัพย์สิน และปริมาณความเสียหายของทรัพย์สิน จำแนกเป็นประเภทตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยระบบที่พัฒนาขึ้นได้ออกแบบให้ผู้ใช้เลือกหน่วยงานที่ต้องการแสดงผลได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ระบบยังสามารถแสดงผลแบบกราฟฟิค และจัดทำรายงานได้อีกด้วย

ที่ปรึกษาได้พัฒนาระบบติดต่อผู้ใช้ (User Interface) เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงให้สามารถแก้ไข ประมวลผลและแสดงผลจากฐานข้อมูลได้โดยตรง โดยที่ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนในการเข้าสู่ระบบ เพื่อกำหนดขอบเขตการใช้งานของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม เป็นการป้องกันการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรูปแบบการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ดังรูปที่ 4 ถึง 6

รูปที่ 4 หน้าต่างแสดงการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ (Login Page)

รูปที่ 5 ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลทรัพย์สิน

รูปที่ 6 ตัวอย่างการจัดสรรงบประมาณประจำปี

6.	การจัดทำแผนงานและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่ปรึกษาได้ศึกษาและทบทวนแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานบำรุงปกติทั้งดำเนินการเอง และจ้างเหมา พร้อมพัฒนาระบบการจัดทำแผนงานและการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อใช้งานควบคู่กับระบบบริหารทรัพย์สิน โดยพัฒนาให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและการรายงานผลซ่อมบำรุงของแขวงการทางและสำนักงานบำรุงทาง เพื่อให้สำนักทางหลวงและสำนักบริหารบำรุงทางสามารถติดตามการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ปรึกษาได้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 2 ส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานบำรุงปกติ ดังนี้

- ระบบการจัดทำแผนงานและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

- ระบบบันทึกค่าใช้จ่ายในงานซ่อมบำรุง

โปรแกรมประยุกต์ ทั้ง 2 ส่วนนี้ ใช้ JSP และ Java ในการพัฒนา Application และใช้ฐานข้อมูล PostgreSQL ในการจัดเก็บข้อมูล

6.1	โครงสร้างของระบบหลัก

โครงสร้างของระบบหลักมีดังนี้

6.1.1	จัดทำแผนงาน

- ระดับปฏิบัติการ สามารถเพิ่มและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลแผนงาน และทำการสรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละเดือน

- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน ประกอบด้วย ปีงบประมาณ รหัสงาน หน่วยของงาน ปริมาณงาน และประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน ดังรูปที่ 7 และ 8

รูปที่ 7 ตัวอย่างการเพิ่มรายการวัสดุของหมวดการทาง

รูปที่ 8 ตัวอย่างการเพิ่มค่าเช่าเครื่องมือเครื่องจักร

6.1.2	ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

- ระดับปฏิบัติ ทำการสรุปค่าใช้จ่ายงานซ่อมบำรุงปกติ ลงในแผนงานทุกเดือน เสนอเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเพื่อพิจารณาต่อไป

- สรุปแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงปกติ ดังรูปที่ 9 รายงานแสดงค่าใช้จ่ายแยกเป็นหมวดค่าแรงงาน หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าเช่าเครื่องจักร หมวดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น

รูปที่ 9 ตัวอย่างสรุปค่าใช้จ่ายและผลงาน

- แผนและผลปฏิบัติงานบำรุงปกติ (ดำเนินการเอง) รายงานแสดงปริมาณงานซ่อมบำรุงของแต่ละเดือนในปีงบประมาณแยกตามรหัสงาน ดังรูปที่ 10

รูปที่ 10 ตัวอย่างตารางแสดงรายงาน งานบำรุงปกติ (ดำเนินงานเอง)

- แผนและผลปฏิบัติงานบำรุงปกติ (จ้างเหมา) รายงานแสดงปริมาณงานซ่อมบำรุงของแต่ละเดือนในปีงบประมาณแยกตามรหัสงาน

6.1.3	รายงาน แสดงผลการดำเนินงานในรูปแบบต่างๆ ที่แยกตามเงื่อนไข เช่น ตามปีงบประมาณ ตามประเภทของการดำเนินงาน เป็นต้น โดยที่ผู้ใช้งานระดับปฏิบัติการและระดับบริหารสามารถสืบค้นและแสดงรายงานได้ ตามโครงสร้างดังรูปที่ 11

รูปที่ 11 โครงสร้างระบบการจัดทำแผนงานและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

6.2	ระบบบันทึกค่าใช้จ่ายในงานซ่อมบำรุง

ระบบบันทึกค่าใช้จ่ายในงานซ่อมบำรุง พัฒนาให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทรัพย์สินของหน่วยปฏิบัติงาน ได้แก่ หมวดการทาง หน่วยปรับซ่อม หน่วยบำรุงเคลื่อนที่ หน่วยจราจรสงเคราะห์ ฯลฯ เพื่อใช้ในการบันทึกรายการต่างๆ ของการซ่อมบำรุง เช่น รหัสงานที่ซ่อมบำรุง หมายเลขสายทาง ตอนควบคุม กม.เริ่มต้นและกม.สิ้นสุด ปริมาณการใช้วัสดุ จำนวนแรงงานและ ปริมาณการใช้เครื่องจักร/ยานพาหนะ ตลอดจนปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ดังรูปที่ 12 ถึง 14

รูปที่ 12 ตัวอย่างการบันทึกงานบำรุงปกติ (ดำเนินการเอง) หรือ ง.4-01

รูปที่ 13 ตัวอย่างการบันทึกงานบำรุงปกติ (จ้างเหมา) หรือ ง.4-01

รูปที่ 14 ตัวอย่างสรุปผลงานและค่าใช้จ่ายงานบำรุงปกติ หรือ ง.4-02

7.	การฝึกอบรมบุคลากร

ที่ปรึกษาได้ทำการฝึกอบรมบุคลากรของกรมทางหลวง “โครงการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารทรัพย์สิน กรมทางหลวง” เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ ความพร้อมสำหรับการเก็บข้อมูล การนำเข้าข้อมูลและใช้ระบบที่ที่ปรึกษาจัดทำขึ้นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

7.1	การฝึกอบรมบุคลากรระดับผู้บริหาร

การฝึกอบรมบุคลากรระดับผู้บริหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดผลการดำเนินงานโครงการแก่บุคลากรระดับผู้บริหารของกรมทางหลวงให้เข้าใจถึงระบบบริหารทรัพย์สิน และสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงทรัพย์สินตามลำดับความสำคัญ พร้อมทั้งขอรับคำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อโครงการ เพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยจัดขึ้นในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2552 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 16.30 น. จำนวน 150 คน    ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

รูปที่ 15 การฝึกอบรมบุคลากรระดับผู้บริหาร

7.2	การฝึกอบรมบุคลากรระดับปฏิบัติการ

7.2.1	การฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์

การฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงสามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่ที่ปรึกษาได้พัฒนาขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจถึงการบันทึกข้อมูลการแก้ไขข้อมูลทรัพย์สิน การจัดทำรายงานข้อมูล สภาพการใช้งาน และการซ่อมบำรุงทรัพย์สิน โดยจัดขึ้นในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2552 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 13.00 น. จำนวน 239 คน ณ โรงแรม         มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

รูปที่ 16 การฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์

7.2.2	การฝึกอบรมการสำรวจและประเมินสภาพทรัพย์สินทางหลวง

การฝึกอบรมการสำรวจและประเมินสภาพทรัพย์สินทางหลวง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง มีความเข้าใจในการเก็บสำรวจและประเมินสภาพทรัพย์สินในแต่ละประเภท เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลและการทดสอบระบบ โดยจัดขึ้นในวันที่ 1 และ 2 กันยายน พ.ศ.2552 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 13.00 น. จำนวน 1,022 คน (2 รุ่น) ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

รูปที่ 17 การฝึกอบรมการสำรวจและประเมินสภาพทรัพย์สินทางหลวง

8.	บทสรุปและข้อเสนอแนะ

8.1	ปัญหาและอุปสรรค

8.1.1	ทรัพย์สินทางหลวงทั้งประเทศมีปริมาณมาก การสำรวจข้อมูลจำเป็นต้องใช้บุคลากร และระยะเวลามาก การใช้เทคโนโลยีจะทำให้เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

8.1.2	ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ ยังไม่มีการนำสารสนเทศภูมิศาสตร์ เข้ามาช่วยชี้ตำแหน่งที่ตั้งของทรัพย์สินให้มีความถูกต้องและแม่นยำ เพื่อสามารถแสดงผลการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.2	ข้อเสนอแนะ

ที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารทรัพย์สินสำหรับกรมทางหลวง ด้วยระยะเวลาที่จำกัด ทำให้พัฒนาได้เพียงระบบนำร่อง ซึ่งสามารถใช้งานได้ดีในระดับหนึ่ง ซึ่งใคร่เสนอแนะให้กรมทางหลวงมีการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้งานของระบบเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

8.2.1	การใช้เครื่องมือสำรวจทรัพย์สินเพื่อลดแรงงานและเวลา โดยใช้เครื่องรับสัญญาณ GPS เพื่อระบุพิกัดตำแหน่งของทรัพย์สิน เมื่อใช้รถสำรวจถ่ายภาพ ตรวจสอบสภาพความเสียหายของทรัพย์สิน เป็นต้น

8.2.2	การนำเข้าข้อมูล หรือแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ควรบันทึกผ่านเครื่องมือที่ติดตั้งในรถสำรวจ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เพื่อให้ข้อมูลที่นำเข้ามีความครบถ้วนถูกต้อง นอกจากนี้เครื่องมือดังกล่าวยังสามารถแสดงผลในรูปของแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วย

8.2.3	การปรับปรุงระบบให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว อาจทำการจัดเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงานในระดับภูมิภาค และสามารถเชื่อมโยงระบบสู่ฐานข้อมูลส่วนกลางได้อย่างเหมาะสม

8.2.4	ควรมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของระบบบริหารทรัพย์สินกับกิจกรรมบำรุงปกติ (ง.4-01 และ ง.4-02) เพื่อไม่ให้เกิดงานบำรุงปกติที่ซ้ำซ้อน และเพื่อให้ข้อมูลสภาพใช้งานทรัพย์สินที่ได้รับการบำรุงปกติแล้วมีความทันสมัย

8.2.5	ควรทำการสำรวจข้อมูลราคากลางของงานซ่อมบำรุงทั่วประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณปริมาณและราคาต่อหน่วยของงานซ่อมบำรุงให้มีความทันสมัยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยควรให้ทำการเชื่อมโยงข้อมูลราคากลางของวัสดุ เครื่องจักร และแรงงานเข้ากับฐานข้อมูลของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

8.2.6	ควรทำการประเมินความสามารถของผู้ใช้ระบบและผู้บันทึกข้อมูลทรัพย์สินเป็นระยะ เพื่อให้สามารถรักษามาตรฐานของงานสำรวจจัดเก็บ และบริหารทรัพย์สินให้อยู่ในระดับดี