บทที่ 4

หลักเกณฑ์ประเมินคุณภาพทรัพย์สินทางหลวง

4.1	บทนำ

ที่ปรึกษาได้ศึกษาหลักเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของทรัพย์สิน โดยกำหนดเกณฑ์คุณภาพของทรัพย์สินออกเป็นระดับต่างๆ ตามความรุนแรงและปริมาณความเสียหาย เป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้

- คุณภาพทรัพย์สิน กำหนดไว้ 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง ต่ำ

- ดัชนีคุณภาพทรัพย์สิน (Condition Rating : CR) หมายถึง ค่าชี้วัดคุณภาพของทรัพย์สินแต่ละชนิดบนสายทางที่พิจารณา โดยกำหนดให้ CR มีค่าตั้งแต่ 1-3 ตามระดับคุณภาพทรัพย์สินจากต่ำไปสูง

- ดัชนีภาพรวมของทรัพย์สิน (Asset Serviceability Index : ASI) หมายถึง ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสภาพใช้งานของทรัพย์สินโดยพิจารณาร่วมกับปัจจัยความสำคัญด้านต่างๆ

การกำหนดเกณฑ์คุณภาพของทรัพย์สินจะช่วยให้กรมทางหลวงสามารถจัดลำดับความสำคัญและเลือกวิธีการซ่อมบำรุงที่เหมาะสม

4.2	แนวคิดในการประเมินคุณภาพของทรัพย์สิน

ทำการศึกษาถึงลักษณะความเสียหายของทรัพย์สินประเภทต่างๆ ได้แก่ สาเหตุของความเสียหาย รูปแบบความเสียหายและระดับความรุนแรง วิธีซ่อมบำรุงที่เหมาะสมกับลักษณะความเสียหายและประเมินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพร้อมกำหนดระดับคุณภาพของทรัพย์สินในเบื้องต้นเพื่อเป็นตัวอย่าง โดยพิจารณาทั้งคุณภาพและปริมาณความเสียหาย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแบบฟอร์มสำรวจทรัพย์สิน และนำข้อมูลมาจัดทำดัชนีคุณภาพของทรัพย์สินแต่ละประเภท (Condition Rating : CR) เพื่อนำไปวิเคราะห์หาดัชนีภาพรวมทรัพย์สิน (Asset Serviceability Index : ASI) ที่แสดงถึงคุณภาพของทรัพย์สินในเชิงตัวเลข โดยจัดกลุ่มทรัพย์สินที่มีพฤติกรรมความเสียหายคล้ายคลึงกันให้เป็นหมวดหมู่เดียวกันพร้อมระบุระดับคุณภาพของทรัพย์สินแต่ละประเภท

4.3	คุณภาพทรัพย์สิน

ที่ปรึกษาได้กำหนดคุณภาพของทรัพย์สินแต่ละประเภท ตามลักษณะความเสียหายและความรุนแรงเป็น 3 ระดับ ดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ระดับของดัชนีคุณภาพทรัพย์สิน

| ระดับคุณภาพ | ลักษณะความเสียหาย |
| --- | --- |
| สูง | ทรัพย์สินอยู่ในสภาพดี มีการใช้งานได้เป็นปกติ |
| ปานกลาง | ทรัพย์สินเกิดความเสียหายหรือเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานและสภาพแวดล้อม โดยที่ยังสามารถใช้งานต่อไปได้ แต่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้นหากไม่ได้รับการซ่อมบำรุง |
| ต่ำ | ทรัพย์สินมีความเสียหายรุนแรงหรือใช้งานไม่ได้ หากปล่อยไว้อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทาง จำเป็นต้องซ่อมบำรุงโดยเร่งด่วนทันที |

คุณภาพของทรัพย์สินแต่ละประเภทจะถูกกำหนดให้สอดคล้องกับแบบฟอร์มสำรวจ โดยจัดความเสียหายของทรัพย์สินไว้เป็นหมวดหมู่ตามความรุนแรง และวิธีวิธีซ่อมบำรุงที่เหมาะสมกับลักษณะความเสียหายแสดงไว้ในตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ความเสียหายของทรัพย์สินและวิธีการซ่อมบำรุง

| รหัสงาน | รหัสงานย่อย | ความเสียหาย | หน่วย | วิธีซ่อม | ระดับคุณภาพ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1100 งานซ่อมบำรุงรักษาผิวทาง |  |  |  |  |  |
| 1110 ผิวทางแอสฟัลต์ | 1111 | 1) ผิวทางแตกเป็นเส้น | ม. | งานอุดรอยแตก | ไม่มีการจัดระดับ |
|  | 1112 | 2) ผิวทางหลุดร่อน/หลุดลอก | ตร.ม. | งานฉาบผิวทาง | ไม่มีการจัดระดับ |
|  | 1113 | 3) ผิวทางเสียรูป/ร่องล้อ | ตร.ม. | งานปรับระดับผิวทาง | ไม่มีการจัดระดับ |
|  | 1114 | 4) ผิวทางเกิดหลุมบ่อ | ตร.ม. | งานปะซ่อมผิวทาง | ไม่มีการจัดระดับ |
|  | 1115 | 5) ผิวทางเยิ้ม | ตร.ม. | งานปาดแต่งผิวทาง | ไม่มีการจัดระดับ |
|  | 1116 | 6) ผิวทางหลุดกระเทาะ | ตร.ม. | งานขุดซ่อมผิวทาง | ไม่มีการจัดระดับ |
|  | 1117 | 7) ผิวทางสกปรก | ตร.ม. | งานทำความสะอาดผิวทาง | ไม่มีการจัดระดับ |
| รหัสงาน | รหัสงานย่อย | ความเสียหาย | หน่วย | วิธีซ่อม | ระดับคุณภาพ |
| 1120 ผิวทางคอนกรีต | 1121 | 8) ความเสียหายที่รอยต่อแผ่นพื้น | ม. | งานซ่อมวัสดุรอยต่อ | ไม่มีการจัดระดับ |
|  | 1122 | 9) ผิวทางแตกเป็นลายงา/จากการหดตัว | ตร.ม. | งานซ่อมผิวคอนกรีต | ไม่มีการจัดระดับ |
|  | 1123 | 10) ผิวทางแตกเป็นเส้น/มีการอัดทะลัก | ม. | งานอุดเชื่อมรอยแตก | ไม่มีการจัดระดับ |
|  | 1124 | 11) ผิวทางเสียรูป | ตร.ม. | งานปรับระดับผิวคอนกรีต | ไม่มีการจัดระดับ |
|  | 1125 | 12) ผิวทางสกปรก | ตร.ม. | งานทำความสะอาดผิวทาง | ไม่มีการจัดระดับ |
| 1130 ผิวทางลูกรัง | 1131 | 13) ผิวทางเกิดหลุมบ่อ | ตร.ม. | งานซ่อมหลุมบ่อ | ไม่มีการจัดระดับ |
|  | 1132 | 14) ไหล่ทางเป็นลูกคลื่น/ร่องล้อ/แต่ยังไม่เสียรูป | ตร.ม. | งานกวาดเกลี่ยผิวทาง | ไม่มีการจัดระดับ |
|  | 1133 | 15) ผิวทางชำรุดเสียหายมากจนเปลี่ยนไปจากรูปทรงเดิม | ตร.ม. | งานขึ้นรูปบดทับใหม่ | ไม่มีการจัดระดับ |
| 1200 ไหล่ทาง ทางเท้า ทางจักรยาน |  |  |  |  |  |
| 1210 ไหล่ทางแอสฟัลต์ | 1211 | 16) ไหล่ทางมีรอยแตกเป็นเส้น | ม. | งานอุดรอยแตกไหล่ทาง | ไม่มีการจัดระดับ |
|  | 1212 | 17) ไหล่ทางเสียรูป/ร่องล้อ | ตร.ม. | งานฉาบผิวไหล่ทาง | ไม่มีการจัดระดับ |
|  | 1213 | 18) ไหล่ทางเกิดหลุมบ่อ | ตร.ม. | งานปรับระดับผิวไหล่ทาง | ไม่มีการจัดระดับ |
|  | 1214 | 19) ไหล่ทางเกิดรอยแตกหนังจระเข้ | ตร.ม. | งานปะซ่อมผิวไหล่ทาง | ไม่มีการจัดระดับ |
|  | 1215 | 20) ไหล่ทางเยิ้ม | ตร.ม. | งานขุดซ่อมผิวไหล่ทาง | ไม่มีการจัดระดับ |
|  | 1216 | 21) ไหล่ทางหลุดกระเทาะ | ตร.ม. | งานปาดแต่งผิวไหล่ทาง | ไม่มีการจัดระดับ |
|  | 1217 | 22) ไหล่ทางสกปรก | ตร.ม. | งานทำความสะอาดไหล่ทาง | ไม่มีการจัดระดับ |
| 1220 ไหล่ทางลูกรัง | 1221 | 23) ไหล่ทางเกิดหลุมบ่อ | ตร.ม. | งานซ่อมหลุมบ่อไหล่ทาง | ไม่มีการจัดระดับ |
|  | 1222 | 24) ไหล่ทางเป็นลูกคลื่น/ร่องล้อ/แต่ยังไม่เสียรูป | ตร.ม. | งานกวาดเกลี่ยไหล่ทาง | ไม่มีการจัดระดับ |
|  | 1223 | 25) ไหล่ทางเกิดการเสียรูป | ตร.ม. | งานขึ้นรูปบดทับไหล่ทาง | ไม่มีการจัดระดับ |
|  | 1224 | 26) ไหล่ทางมีหญ้าขึ้นรก | ตร.ม. | งานตัดหญ้า | ไม่มีการจัดระดับ |
| 1230 ทางเท้า | 1231 | 1) ขอบทางเท้าแตก/ถูกกัดเซาะ | ม. | งานซ่อมขอบทางเท้า | ปานกลาง |
|  |  | 2) ผิวทางเท้าหลุดร่อน/หลุดลอก | ตร.ม. | งานปรับระดับผิวทางเท้า | ปานกลาง |
|  |  | 3) ผิวทางเท้าทรุดตัว/แยกตัว | ตร.ม. | งานปรับระดับผิวทางเท้า | ต่ำ |
|  |  | 4) ผิวทางเท้าเกิดหลุมบ่อ | ตร.ม. | งานอุดซ่อมหลุมบ่อ | ต่ำ |
|  |  | 5) ผิวทางเท้าหลุดหาย | ตร.ม | งานเปลี่ยนวัสดุผิวทางเท้า | ต่ำ |
| รหัสงาน | รหัสงานย่อย | ความเสียหาย | หน่วย | วิธีซ่อม | ระดับคุณภาพ |
| 1230 ทางเชื่อม | 1231 | 1) ผิวทางเยิ้ม | ตร.ม. | งานปาดผิวโรยหินฝุ่น | ปานกลาง |
|  |  | 2) รอยแตกเป็นเส้น | ม. | งานอุดซ่อมรอยแตก | ปานกลาง |
|  |  | 3) ผิวทางหลุดร่อน/หลุดลอก | ตร.ม. | งานฉาบผิว | ปานกลาง |
|  |  | 4) หลุมบ่อ | ตร.ม. | งานปะซ่อมหลุมบ่อ | ต่ำ |
|  |  | 5) การอัดทะลักของน้ำตามรอยแตก | ม. | งานอุดซ่อมโพรงใต้แผ่นพื้น (Sub Sealing) | ต่ำ |
|  |  | 6) รอยแตกหนังจระเข้/รอยแตกเป็นพื้นที่ | ตร.ม. | งานฉาบผิว | ต่ำ |
|  |  | 7) ผิวทางเสียรูป/ร่องล้อ | ตร.ม. | งานปรับระดับผิวทาง | ต่ำ |
|  | 1232 | 8) ผิวทางสกปรก | ตร.ม. | งานทำความสะอาด | ปานกลาง |
| 1250 ทางจักรยาน | 1251 | 1) ผิวทางเยิ้ม | ตร.ม. | งานปาดผิวโรยหินฝุ่น | ปานกลาง |
|  |  | 2) รอยแตกเป็นเส้น | ม. | งานอุดซ่อมรอยแตก | ปานกลาง |
|  |  | 3) ผิวทางหลุดร่อน/หลุดลอก | ตร.ม. | งานฉาบผิว | ปานกลาง |
|  |  | 4) หลุมบ่อ | ตร.ม. | งานปะซ่อมหลุมบ่อ | ต่ำ |
|  |  | 5) การอัดทะลักของน้ำตามรอยแตก (ผิวคอนกรีต) | ม. | งานอุดซ่อมโพรงใต้แผ่นพื้น (Sub Sealing) | ต่ำ |
|  |  | 6) รอยแตกหนังจระเข้/รอยแตกเป็นพื้นที่ | ตร.ม. | งานฉาบผิว | ต่ำ |
|  |  | 7) ผิวทางเสียรูป/ร่องล้อ | ตร.ม. | งานปรับระดับผิวทาง | ต่ำ |
|  | 1252 | 8) ผิวทางสกปรก | ตร.ม. | งานทำความสะอาด | ปานกลาง |
| 1240 เกาะแบ่งถนน | 1241 | 1) หญ้าหรือไม้พุ่มรก/บดบังการจราจร | ตร.ม. | งานตัดหญ้า/ตัดแต่งไม้ประดับ | ปานกลาง |
|  | 1242 | 2) งานบำรุงรักษาประจำปี | ตร.ม. | งานบำรุงรักษาต้นไม้ | ต่ำ |
|  | 1243 | 3) หญ้าหรือไม้พุ่มตาย/เสียหาย | ตร.ม. | งานปลูกหญ้า/ไม้ประดับ | ปานกลาง |
|  |  | 4) ไม้ยืนต้นตาย/เสียหาย | ต้น | งานปลูกไม้ยืนต้น | ปานกลาง |
|  | 1244 | 5) พื้นคอนกรีตทรุด/ชำรุด | ตร.ม. | งานซ่อม/ปรับระดับพื้นคอนกรีต | ต่ำ |
|  |  | 6) ขอบคอนกรีตทรุด/ชำรุด | ตร.ม. | งานซ่อม/ปรับระดับพื้นคอนกรีต | ต่ำ |
|  | 1245 | 7) ร่องแบ่งถนนสกปรก/ตื้นเขิน | ตร.ม. | งานทำความสะอาดร่อง | ปานกลาง |
| รหัสงาน | รหัสงานย่อย | ความเสียหาย | หน่วย | วิธีซ่อม | ระดับคุณภาพ |
| 1300 งานระบบระบายน้ำ สะพาน และโครงสร้าง |  |  |  |  |  |
| 1310 ทางระ บายน้ำ | 1311 | 1) ทางระบายน้ำสกปรก/ตื้นเขิน/มีวัชพืช | ตร.ม. | งานทำความสะอาดทางระบายน้ำ | ปานกลาง |
|  |  | 2) ทางระบายน้ำ ชำรุด | ตร.ม. | งานซ่อมทางระบายน้ำ | ต่ำ |
| 1310 ท่อระบายน้ำ | 1312 | 1) ท่อสกปรก/อุดตัน | ม. | งานทำความสะอาดท่อ | ปานกลาง |
|  |  | 2) บ่อพักน้ำตื้นเขิน | บ่อ | งานทำความสะอาดบ่อพัก | ปานกลาง |
|  |  | 3) ฝาท่อแตกร้าว | อัน | งานซ่อมฝาท่อ | ปานกลาง |
|  |  | 4) ท่อทรุดตัว/ชำรุด | ม. | งานซ่อมท่อ | ต่ำ |
|  |  | 5) ฝาท่อสูญหาย | อัน | งานเปลี่ยนฝาท่อ | ต่ำ |
| 1320 สะพานและทางยกระดับ | 1321 | 1) ราวสะพาน/ทางเท้าสกปรก | ม. | งานทำความสะอาดราวสะพาน/ทางเท้า | ปานกลาง |
|  |  | 2) ราวสะพาน/ทางเท้าชำรุด | ม. | งานซ่อมราวสะพาน/ทางเท้า | ต่ำ |
|  |  | 3) พื้นคอนกรีตชำรุด | ตร.ม. | งานซ่อมพื้นคอนกรีต | ต่ำ |
|  |  | 4) คานคอนกรีตชำรุด | ม. | งานซ่อมคานคอนกรีต | ต่ำ |
|  |  | 5) ตอม่อสะพานทรุด/ชำรุด | ตอม่อ | งานยกสะพาน/ซ่อมและเสริมความสูงตอม่อ พร้อมส่วนประกอบที่ชำรุด | ต่ำ |
|  | 1322 | 6) ลาดคอสะพานทรุด/แยกตัว | ตร.ม. | งานซ่อม/ปรับระดับลาดคอสะพาน | ต่ำ |
| 1320 สะพานกลับรถ | 1321 | 1) ราวสะพาน/ทางเท้าสกปรก | ม. | งานทำความสะอาดราวสะพาน/ทางเท้า | ปานกลาง |
|  |  | 2) ราวสะพาน/ทางเท้าชำรุด | ม. | งานซ่อมราวสะพาน/ทางเท้า | ต่ำ |
|  |  | 3) พื้นคอนกรีตชำรุด | ตร.ม. | งานซ่อมพื้นคอนกรีต | ต่ำ |
|  |  | 4) คานคอนกรีตชำรุด | ม. | งานซ่อมคานคอนกรีต | ต่ำ |
|  |  | 5) ตอม่อสะพานทรุด/ชำรุด | ตอม่อ | งานยกสะพาน/ซ่อมและเสริมความสูงตอม่อ พร้อมส่วนประกอบที่ชำรุด | ต่ำ |
|  | 1322 | 6) ลาดคอสะพานทรุด/แยกตัว | ตร.ม. | งานซ่อม/ปรับระดับลาดคอสะพาน | ต่ำ |
| รหัสงาน | รหัสงานย่อย | ความเสียหาย | หน่วย | วิธีซ่อม | ระดับคุณภาพ |
| 1320 กำแพง กันดิน | 1323 | 1) เริ่มปรากฏรอยแตกร้าว/ทรุด/แยกตัวให้เห็นในระยะใกล้ | ตร.ม. | งานอุดซ่อมรอยแตก | ปานกลาง |
|  |  | 2) กำแพงแตกร้าวทรุด/แยกตัวขยายวงกว้าง เห็นได้ชัดในระยะไกล | ตร.ม. | งานซ่อมแซมกำแพงกันดิน | ต่ำ |
|  |  | 3) กำแพงพังทลาย | ตร.ม. | ก่อสร้างใหม่ | ต่ำ |
| 1320สะพาน ลอยคน ข้าม | 1324 | 1) พื้น/ราว/หลังคา/โครงสร้างสะพานสกปรก | ตร.ม. | งานทำความสะอาดสะพาน | ปานกลาง |
|  |  | 2) หลังคารั่ว/สูญหาย/เสียหาย | ตร.ม. | งานเปลี่ยนหลังคา | ปานกลาง |
|  |  | 3) เสาไฟฟ้าสกปรก/เกิดสนิม | ต้น | งานทำความสะอาดเสาไฟฟ้า/ทาสี | ปานกลาง |
|  |  | 4) โคมไฟไม่สว่าง | ดวง | งานซ่อมแซมโคมไฟ | ปานกลาง |
|  |  | 5) พื้นสะพานแตกร้าว/ชำรุด | ตร.ม. | งานซ่อมแซม/ปรับระดับพื้นสะพาน | ต่ำ |
|  |  | 6) เสาสะพานแตกร้าว/ทรุด/ชำรุด | ต้น | งานยกสะพานและซ่อมแซมส่วนประกอบ | ต่ำ |
|  |  | 7) เสาไฟฟ้าชำรุด | ต้น | งานซ่อม/เปลี่ยนเสาไฟฟ้า | ต่ำ |
|  |  | 8) โคมไฟสูญหาย/ดับ/ชำรุด | ดวง | งานเปลี่ยนโคมไฟ/หลอดไฟ | ต่ำ |
| 1320อุโมงค์ ทางลอด | 1325 | 1) ผนัง/กำแพง/เพดานสกปรก | ตร.ม. | งานทำความสะอาดผนัง/กำแพง/เพดาน | ปานกลาง |
|  |  | 2) พื้นผิวจราจรสกปรก | ตร.ม. | งานทำความสะอาดผิวทาง | ปานกลาง |
|  |  | 3) โคมไฟหลุด/หลวม | ดวง | งานซ่อมแซมโคมไฟ | ปานกลาง |
|  |  | 4) โคมไฟไม่สว่าง | ดวง | งานซ่อมแซมโคมไฟ | ปานกลาง |
|  |  | 5) ผนัง/กำแพง/เพดานชำรุด | ตร.ม. | งานซ่อมแซมผนัง/กำแพง/เพดาน | ต่ำ |
|  |  | 6) พื้นผิวจราจรชำรุด | ตร.ม. | งานปะซ่อมผิวจราจร | ต่ำ |
|  |  | 7) ระบบระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด | แห่ง | งานทำความสะอาดระบบระบายน้ำ | ต่ำ |
|  |  | 8) ระบบระบายอากาศชำรุด | แห่ง | งานซ่อมแซมระบบระบายอากาศ | ต่ำ |
|  |  | 9) โคมไฟสูญหาย | ดวง | งานเปลี่ยนโคมไฟ/หลอดไฟ | ต่ำ |
|  |  | 10) โคมไฟดับ | ดวง | งานเปลี่ยนหลอดไฟ | ต่ำ |
| รหัสงาน | รหัสงานย่อย | ความเสียหาย | หน่วย | วิธีซ่อม | ระดับคุณภาพ |
| 1400 งานจราจรสงเคราะห์ และ สิ่งอำนวยความปลอดภัย |  |  |  |  |  |
| 1410 ป้าย จราจร | 1411 | 1) แผ่นป้ายสกปรก/เกิดสนิม | ตร.ม. | งานทำความสะอาดแผ่นป้าย | ปานกลาง |
|  |  | 2) สัญลักษณ์จราจรซีดจาง | ตร.ม. | ติดสติกเกอร์แผ่นป้ายใหม่/พ่นสีโรยลูกแก้วใหม่ | ปานกลาง |
|  |  | 3) สัญลักษณ์จราจรหลุดลอก | ตร.ม. | ติดสติกเกอร์แผ่นป้ายใหม่/พ่นสีโรยลูกแก้วใหม่ | ปานกลาง |
|  |  | 4) เสาโครงสร้างเกิดสนิม | ต้น | งานทำความสะอาด/ทาสี | ปานกลาง |
|  |  | 5) ไฟส่องป้ายหลุด/หลวม | ดวง | งานซ่อมแซมไฟส่องป้าย | ปานกลาง |
|  |  | 6) ไฟส่องป้ายไม่สว่าง | ดวง | งานซ่อมแซมและเปลี่ยนหลอดไฟส่องป้าย | ปานกลาง |
| 1410 ป้ายจราจร | 1411 | 7) แผ่นป้ายจราจรชำรุด | ตร.ม. | งานเปลี่ยนแผ่นป้าย | ต่ำ |
|  |  | 8) ไฟส่องป้ายดับ/ชำรุด | ดวง | งานเปลี่ยนหลอดไฟส่องป้าย | ต่ำ |
|  |  | 9) เสาโครงสร้างป้ายชำรุด | ต้น | งานซ่อมแซม/เปลี่ยนเสาโครงสร้างป้าย | ต่ำ |
| 1410 เครื่อง หมายจราจร | 1412 | 1) เครื่องหมายไม่ชัดเจนเนื่องจากฝุ่น/โคลน/สิ่งสกปรกปิดทับ | ตร.ม. | งานทำความสะอาดเครื่องหมาย | ปานกลาง |
|  |  | 2) เครื่องหมายเสื่อมคุณภาพ/เสียรูป/หลุดร่อน | ตร.ม. | งานทำสีเครื่องหมายใหม่ | ต่ำ |
| 1430 สิ่งอำนวยความปลอดภัยอื่นๆ | 1421 | 1) หลักนำทางหรือหลักเขตทางชำรุด/เสื่อมคุณภาพ | ต้น | งานติดตั้งหลักนำทาง/หลักเขตทาง | ต่ำ |
|  | 1423 | 2) เป้าสะท้อนแสงหรือปุ่มสะท้อนแสงสกปรก | อัน | งานทำความสะอาด | ปานกลาง |
|  |  | 3) เป้าสะท้อนแสงหรือปุ่มสะท้อนแสงซีดจาง | อัน | งานทาสี/ติดสติกเกอร์เป้าสะท้อนหรือปุ่มสะท้อนแสง | ปานกลาง |
|  |  | 4) หลักนำทางหรือหลักเขตทางขึ้นสนิม/สกปรก | ต้น | งานทำความสะอาด/ทาสี | ปานกลาง |
|  |  | 5) เครื่องหมายบนหลักนำทางหรือหลักเขตทางซีดจาง | ต้น | งานทาสี/ติดสติกเกอร์บนหลักนำทาง/หลักเขตทาง | ปานกลาง |
|  |  | 6) เป้าสะท้อนแสงหรือปุ่มสะท้อนแสงชำรุด/เสื่อมคุณภาพ | อัน | งานติดตั้งเป้าสะท้อนแสงหรือปุ่มสะท้อนแสง | ต่ำ |
| รหัสงาน | รหัสงานย่อย | ความเสียหาย | หน่วย | วิธีซ่อม | ระดับคุณภาพ |
| 1420 ราวกันอันตราย | 1422 | 1) ราวกันอันตรายสกปรก/เกิดสนิม | ม. | งานทำความสะอาดราวกันอันตราย | ปานกลาง |
|  |  | 2) ราวกันอันตรายพร้อมส่วนประกอบชำรุด/สูญหาย | ม. | งานติดตั้งราวกันอันตราย | ต่ำ |
|  | 1423 | 3) สีหรือเป้าสะท้อนแสงหลุด/ชำรุด | อัน | งานติดตั้งเป้าสะท้อนแสง | ปานกลาง |
| 1430 ไฟฟ้าแสงสว่าง | 1431 | 1) หม้อแปลงสกปรก/เกิดสนิม | หม้อ | งานทำความสะอาด/ทาสีหม้อแปลงไฟฟ้า | ปานกลาง |
|  |  | 2) เสาไฟสกปรก/เกิดสนิม | ต้น | งานทำความสะอาด/ทาสีเสาไฟฟ้า | ปานกลาง |
|  |  | 3) โคมไฟสกปรก/เกิดสนิม | ดวง | งานทำความสะอาด/ทาสีโคมไฟ | ปานกลาง |
|  |  | 4) เสาไฟชำรุด | ต้น | งานซ่อมแซมเสาไฟ | ต่ำ |
|  |  | 5) หม้อแปลงชำรุด | หม้อ | งานซ่อมแซมหม้อแปลง | ต่ำ |
|  |  | 6) โคมไฟดับ/ทำงานผิดปกติ | ดวง | งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง | ต่ำ |
| 1430 ไฟ สัญญาณจราจร | 1432 | 1) ตู้ควบคุมไฟสัญญาณสกปรก/เกิดสนิม | ตู้ | งานทำความสะอาดระบบไฟสัญญาณ | ปานกลาง |
|  |  | 2) เสาไฟสัญญาณสกปรก/เกิดสนิม | ต้น | งานทำความสะอาด/ทาสีเสาไฟสัญญาณ | ปานกลาง |
|  |  | 3) เสาไฟสัญญาณชำรุด | ต้น | งานเปลี่ยนเสาไฟสัญญาณ | ต่ำ |
|  |  | 4) ตู้ควบคุมชำรุด | ตู้ | งานซ่อมแซมตู้ควบคุม | ต่ำ |
|  |  | 5) ไฟสัญญาณดับ/ทำงานผิดปกติ | ดวง | งานซ่อมแซมระบบไฟสัญญาณ | ต่ำ |
| 1430 ไฟเตือน ไฟสัญญาณ ทางข้าม | 1432 | 1) เสาไฟสัญญาณสกปรก/เกิดสนิม | ต้น | งานทำความสะอาด/ทาสีเสาไฟสัญญาณ | ปานกลาง |
|  |  | 2) เสาไฟสัญญาณชำรุด | ต้น | งานเปลี่ยนเสาไฟสัญญาณ | ต่ำ |
|  |  | 3) ไฟสัญญาณดับ/ทำงานผิดปกติ | ดวง | งานซ่อมแซมระบบไฟสัญญาณ | ต่ำ |
| รหัสงาน | รหัสงานย่อย | ความเสียหาย | หน่วย | วิธีซ่อม | ระดับคุณภาพ |
| 1500 งานบริเวณข้างทาง และที่พักริมทาง |  |  |  |  |  |
| 1500 ศาลาทางหลวงและที่รอรถประจำทาง | 1550 | 1) ศาลาสกปรก (แห่ง) | แห่ง | งานทำความสะอาด | ปานกลาง |
|  |  | 2) ที่นั่งชำรุดแต่ยังใช้งานได้ | ตร.ม. | งานซ่อมที่นั่ง | ปานกลาง |
|  |  | 3) โคมไฟไม่สว่าง | ดวง | งานเปลี่ยนโคมไฟ/หลอดไฟ | ปานกลาง |
|  |  | 4) หลังคาฉีกขาด/สูญหาย | ตร.ม. | งานซ่อมแซมหลังคา | ต่ำ |
|  |  | 5) เสาศาลาชำรุด | ต้น | งานซ่อมแซมเสาศาลา | ต่ำ |
|  |  | 6) พื้นทรุด/แตก | ตร.ม. | งานปรับระดับพื้นคอนกรีต | ต่ำ |
|  |  | 7) ที่นั่งชำรุดใช้งานไม่ได้ | ตร.ม. | งานเปลี่ยนที่นั่ง | ต่ำ |
|  |  | 8) โคมไฟดับ | ดวง | งานเปลี่ยนโคมไฟ/หลอดไฟ | ต่ำ |
| 1500 บริเวณ ข้างทาง | 1510 | 1) บำรุงรักษาประจำปี | ตร.ม. | งานบำรุงรักษาลาดข้างทาง | ต่ำ |
|  | 1520 | 2) หญ้าหรือต้นไม้บดบังการจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัย | ตร.ม. | งานตัดหญ้า/ตัดแต่งกิ่งไม้ | ปานกลาง |
|  | 1530 | 3) บำรุงรักษาประจำปี | ต้น | งานบำรุงรักษาต้นไม้ | ต่ำ |
|  |  | 4) บำรุงรักษาประจำปี | ตร.ม. | งานบำรุงรักษาต้นไม้ | ต่ำ |
|  | 1540 | 5) บำรุงรักษาประจำปี | ต้น | งานบำรุงรักษาต้นไม้ | ต่ำ |
|  |  | 6) บำรุงรักษาประจำปี | ตร.ม. | งานบำรุงรักษาต้นไม้ | ต่ำ |
|  | 1560 | 7) ลาดข้างทางพังทลาย/ดินถล่ม/ถูกกัดเซาะ | ตร.ม. | งานถมดิน/ปรับระดับ/คลุมด้วยวัสดุป้องกันการกัดเซาะ | ต่ำ |
|  | 1570 | 8) บริเวณข้างทางสกปรก | ตร.ม. | งานทำความสะอาด | ปานกลาง |

หมายเหตุ	ความเสียหายของผิวทางที่ปรึกษาจะใช้ข้อมูลจากโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบบริหารงานบำรุงทางของกรมทางหลวง

4.4	ดัชนีคุณภาพทรัพย์สิน

ดัชนีคุณภาพทรัพย์สิน (CR) คือ ค่าสมมุติที่ใช้ชี้วัดระดับคุณภาพของทรัพย์สินในเชิงคุณภาพ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของการซ่อมบำรุงตามชนิดทรัพย์สิน ค่าดัชนีคุณภาพของทรัพย์สินจะได้จากการประเมินทรัพย์สินในการสำรวจ เนื่องจากทรัพย์สินแต่ละชนิดมีจำนวนไม่เท่ากัน การสร้างแบบจำลองเพื่อใช้ในการประเมินดัชนีภาพรวมของทรัพย์สินจำเป็นต้องใช้ในรูปแบบของค่าดัชนีคุณภาพทรัพย์สินเฉลี่ย (Average Condition Rating Index : ) โดยคำนวณได้จากสมการ

เมื่อ		คือ	ดัชนีสภาพทรัพย์สินเฉลี่ยของทรัพย์สินประเภท i = 1,2,3,…โดยทั่วไป

ทรัพย์สินหนึ่ง ๆ จะเกิดความเสียหายได้หลายรูปแบบพร้อมๆ กัน

คือ	ค่าซ่อมบำรุงทรัพย์สินเพื่อปรับสภาพความเสียหายให้อยู่ในระดับสูงสุด

n	คือ	จำนวนรูปแบบความเสียหาย

เนื่องจากทรัพย์สินแต่ละประเภทมีจำนวนไม่เท่ากัน การประเมินระดับคุณภาพทรัพย์สินชนิดที่ จะใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ซึ่งคำนวณได้จากสมการ

ค่าของ  นี้สามารถใช้เป็นตัวแทนระดับคุณภาพทรัพย์สินประเภทหนึ่งๆ ได้ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ในการคำนวณค่า ASI ต่อไป สังเกตได้ว่าหลังจากการคำนวณค่าเฉลี่ยแล้วค่าของ  อาจมีค่าไม่เป็นจำนวนเต็มก็ได้

4.5	การจัดลำดับความสำคัญของทรัพย์สิน

4.5.1	ความสำคัญของทรัพย์สินตามความเห็นผู้เชี่ยวชาญ

ที่ปรึกษาได้จัดทำแบบฟอร์มสำรวจความสำคัญของทรัพย์สิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญในการซ่อมบำรุง โดยพิจารณาถึงมุมมองในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

- การจราจรและขนส่ง

- ความปลอดภัย

- ภูมิทัศน์

- สิ่งแวดล้อม

โดยแบ่งระดับความสำคัญในด้านต่างๆ ออกเป็น 5 ระดับ คือ

- สำคัญน้อยที่สุด

- สำคัญน้อย

- สำคัญปานกลาง

- สำคัญมาก

- สำคัญมากที่สุด

ซึ่งแบบฟอร์มสำรวจความคิดเห็นแสดงได้ดังรูปที่ 4.1 และ 4.2

รูปที่ 4.1 แบบฟอร์มสำรวจความสำคัญของทรัพย์สินจากผู้เชี่ยวชาญ (1)

รูปที่ 4.2 แบบฟอร์มสำรวจความสำคัญของทรัพย์สินจากผู้เชี่ยวชาญ (2)

ที่ปรึกษาได้ปรับความสำคัญในด้านต่างๆ จากผลการตอบแบบสอบถาม ด้วยน้ำหนักในตารางที่ 4.3 ที่เรียกว่าพารามิเตอร์ความสำคัญของทรัพย์สิน (T) เป็นการเฉลี่ยผลคูณของร้อยละในการปรับลำดับความสำคัญและคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ ดังผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.3 พารามิเตอร์ความสำคัญของทรัพย์สิน

| ชนิดทรัพย์สิน | พารามิเตอร์ความสำคัญของทรัพย์สิน (จากร้อยเปอร์เซ็นต์) |
| --- | --- |
| 1) ผิวทางและไหล่ทาง | 91.60 |
| 2) ทางเท้า | 71.00 |
| 3) ทางเชื่อม | 71.80 |
| 4) ทางจักรยาน | 71.40 |
| 5) เกาะแบ่งถนน | 84.00 |
| 6) ท่อระบายน้ำ | 69.60 |
| 7) ทางระบายน้ำ | 68.80 |
| 8) สะพานและทางยกระดับ | 88.80 |
| 9) สะพานกลับรถ | 86.20 |
| 10) อุโมงค์/ทางลอด | 79.40 |
| 11) สะพานลอยคนข้าม | 80.00 |
| 12) กำแพงกันดิน | 60.00 |
| 13) ป้ายจราจร | 87.80 |
| 14) เครื่องหมายจราจร | 88.40 |
| 15) ราวกันอันตราย | 83.20 |
| 16) ไฟสัญญาณจราจร | 89.40 |
| 17) ไฟเตือน/ไฟสัญญาณทางข้าม | 80.60 |
| 18) ไฟฟ้าแสงสว่าง | 86.60 |
| 19) สิ่งอำนวยความปลอดภัยอื่นๆ | 79.40 |
| 20) ศาลาและที่รอรถประจำทาง | 68.20 |
| 21) บริเวณข้างทาง | 68.00 |

หมายเหตุ	การพิจารณาพารามิเตอร์ความสำคัญของทรัพย์สิน พิจารณาเฉพาะทรัพย์สินในลักษณะงานบำรุงปกติเท่านั้น ดังนั้นอาคารสำนักงานและที่ดินนอกเขตทาง จึงไม่ได้ถูกนำมาพิจารณา

ตารางที่ 4.4 น้ำหนักในการปรับลำดับความสำคัญ

| ความสำคัญ | น้ำหนัก (ร้อยละ) |
| --- | --- |
| จราจรและขนส่ง | 50 |
| ความปลอดภัย | 30 |
| ภูมิทัศน์ | 10 |
| สิ่งแวดล้อม | 10 |

4.5.2	ดัชนีภาพรวมทรัพย์สิน

โดยทั่วไปการจัดทำแผนซ่อมบำรุงทรัพย์สินจะพิจารณาจากสภาพการใช้งาน และความรุนแรงของความเสียหาย แต่ในกรณีที่มีงบประมาณจำกัดในการซ่อมบำรุง จำเป็นต้องจัดเรียงลำดับความสำคัญของทรัพย์สิน โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านการจราจรและขนส่ง ความปลอดภัย ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดลำดับความสำคัญของทรัพย์สินที่ต้องซ่อมบำรุงจะพิจารณา จากดัชนีภาพรวมทรัพย์สิน (ASI) คำนวณได้จากสมการ

โดยค่าของ		คือ	ค่าดัชนีคุณภาพเฉลี่ยของทรัพย์สินหมายเลข j

คือ	พารามิเตอร์ความสำคัญของทรัพย์สิน ดังตารางที่ 4.3 ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ทำกับเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงจำนวนหนึ่ง โดยพิจารณาความสำคัญของทรัพย์สินแต่ละประเภทที่มีปัจจัยด้านต่างๆ ดังตารางที่ 4.4

4.6	การจัดลำดับความสำคัญของการซ่อมบำรุงทรัพย์สิน

มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดลำดับความสำคัญของการซ่อมบำรุงให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ เนื่องจากในแต่ละปีกรมทางหลวงจะได้รับงบประมาณการซ่อมบำรุงที่จำกัด ดังนั้นการจัดลำดับความสำคัญจะช่วยให้สามารถใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยพิจารณาจากปัจจัยดังนี้

- คุณภาพของทรัพย์สิน (CR)

- พารามิเตอร์ความสำคัญของทรัพย์สิน (T)

- ปัจจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ (พิจารณาจากปริมาณจราจร)

ซึ่งน้ำหนักความสำคัญของการซ่อมบำรุงแสดงได้ ดังตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 น้ำหนักความสำคัญของการซ่อมบำรุง

| ปัจจัยในการซ่อมบำรุง | น้ำหนักความสำคัญ (ร้อยละ) |
| --- | --- |
| 1) คุณภาพของทรัพย์สิน | 60 |
| 2) ความสำคัญของทรัพย์สิน | 20 |
| 3) ปัจจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ | 20 |

4.7	การซ่อมบำรุงทรัพย์สิน

4.7.1	วิธีซ่อมบำรุง

ที่ปรึกษาได้กำหนดวิธีซ่อมบำรุงทรัพย์สินให้สอดคล้องกับความเสียหาย วิธีปฏิบัติงานและเครื่องมือของกรมทางหลวง โดยกำหนดวิธีซ่อมไว้เป็น 4 ระดับ คือ

- การทำความสะอาด

- การซ่อมแซมโดยไม่เปลี่ยนชิ้นส่วนสำคัญของโครงสร้าง

- การเปลี่ยนชิ้นส่วนของโครงสร้าง

- การเปลี่ยนทรัพย์สิน

4.7.2	ค่าซ่อมบำรุง

ที่ปรึกษาได้ศึกษาและจัดทำงบราคากลางในการซ่อมบำรุงที่สอดคล้องและครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อใช้กำหนดงบประมาณในการซ่อมบำรุงทรัพย์สิน โดยที่

ค่าซ่อมบำรุง = ราคากลาง (วิธีซ่อมบำรุง) ปริมาณงานซ่อมบำรุง

ราคากลางที่จัดทำขึ้นจะได้จากการรวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานบำรุงปกติ ง.4-01 และ ง.4-02 พร้อมจัดเก็บราคาต่อหน่วยข้อมูลเพิ่มตามราคาวัสดุและแรงงานในการซ่อมบำรุงปัจจุบัน แสดงได้ดังตารางที่ 4.6 (แสดงตารางราคากลางด้วย)

ตารางที่ 4.6 ราคากลางการซ่อมบำรุง

| ชนิดทรัพย์สิน | ความเสียหาย | ราคากลางการซ่อมบำรุง | หน่วย |
| --- | --- | --- | --- |
| ผิวทางและไหล่ทาง | 1) ผิวทางแตกเป็นเส้น | 80 | บาท/ม. |
|  | 2) ผิวทางหลุดร่อน/หลุดลอก | 120 | บาท/ตร.ม. |
|  | 3) ผิวทางเสียรูป/ร่องล้อ | 100 | บาท/ตร.ม. |
|  | 4) ผิวทางเกิดหลุมบ่อ | 220 | บาท/ตร.ม. |
|  | 5) ผิวทางเยิ้ม | 300 | บาท/ตร.ม. |
|  | 6) ผิวทางหลุดกระเทาะ | 150 | บาท/ตร.ม. |
|  | 7) ผิวทางสกปรก | 0.60 | บาท/ตร.ม. |
|  | 8) ความเสียหายที่รอยต่อแผ่นพื้น | 125 | บาท/ม. |
|  | 9) ผิวทางแตกเป็นลายงา/จากการหดตัว | 960 | บาท/ตร.ม. |
|  | 10) ผิวทางแตกเป็นเส้น/มีการอัดทะลัก | 230 | บาท/ม. |
|  | 11) ผิวทางเสียรูป | 110 | บาท/ตร.ม. |
|  | 12) ผิวทางสกปรก | 0.60 | บาท/ตร.ม. |
|  | 13) ผิวทางเกิดหลุมบ่อ | 105 | บาท/ตร.ม. |
|  | 14) ไหล่ทางเป็นลูกคลื่น/ร่องล้อ/แต่ยังไม่เสียรูป | 100 | บาท/ตร.ม. |
|  | 15) ผิวทางชำรุดเสียหายมากจนเปลี่ยนไปจากรูปทรงเดิม | 130 | บาท/ตร.ม. |
|  | 16) ไหล่ทางมีรอยแตกเป็นเส้น | 80 | บาท/ม. |
|  | 17) ไหล่ทางเสียรูป/ร่องล้อ | 100 | บาท/ตร.ม. |
|  | 18) ไหล่ทางเกิดหลุมบ่อ | 220 | บาท/ตร.ม. |
|  | 19) ไหล่ทางเกิดรอยแตกหนังจระเข้ | 230 | บาท/ตร.ม. |
|  | 20) ไหล่ทางเยิ้ม | 300 | บาท/ตร.ม. |
|  | 21) ไหล่ทางหลุดกระเทาะ | 150 | บาท/ตร.ม. |
| ชนิดทรัพย์สิน | ความเสียหาย | ราคากลางการซ่อมบำรุง | หน่วย |
| ผิวทางและไหล่ทาง | 22) ไหล่ทางสกปรก | 0.60 | บาท/ตร.ม. |
|  | 23) ไหล่ทางเกิดหลุมบ่อ | 220 | บาท/ตร.ม. |
|  | 24) ไหล่ทางเป็นลูกคลื่น/ร่องล้อ/แต่ยังไม่เสียรูป | 145 | บาท/ตร.ม. |
|  | 25) ไหล่ทางเกิดการเสียรูป | 130 | บาท/ตร.ม. |
|  | 26) ไหล่ทางมีหญ้าขึ้นรก | 0.63 | บาท/ตร.ม. |
| ทางเท้า | 1) ขอบทางเท้าแตก/ถูกกัดเซาะ | 260 | บาท/ม. |
|  | 2) ผิวทางเท้าหลุดร่อน/หลุดลอก | 120 | บาท/ตร.ม. |
|  | 3) ผิวทางเท้าทรุดตัว/แยกตัว | 220 | บาท/ม. |
|  | 4) ผิวทางเท้าเกิดหลุมบ่อ | 130 | บาท/ตร.ม. |
|  | 5) ผิวทางเท้าหลุดหาย | 210 | บาท/ตร.ม. |
| ทางเชื่อม | 1) ผิวทางเยิ้ม | 300 | บาท/ตร.ม. |
|  | 2) รอยแตกเป็นเส้น | 80 | บาท/ม. |
|  | 3) ผิวทางหลุดร่อน/หลุดลอก | 120 | บาท/ตร.ม. |
|  | 4) หลุมบ่อ | 220 | บาท/ตร.ม. |
|  | 5) การอัดทะลักของน้ำตามรอยแตก | 230 | บาท/ม. |
|  | 6) รอยแตกหนังจระเข้/รอยแตกเป็นพื้นที่ | 230 | บาท/ตร.ม. |
|  | 7) ผิวทางเสียรูป/ร่องล้อ | 100 | บาท/ตร.ม. |
|  | 8) ผิวทางสกปรก | 0.60 | บาท/ตร.ม. |
| ทางจักรยาน | 1) ผิวทางเยิ้ม | 300 | บาท/ตร.ม. |
|  | 2) รอยแตกเป็นเส้น | 80 | บาท/ม. |
| ทางจักรยาน | 3) ผิวทางหลุดร่อน/หลุดลอก | 120 | บาท/ตร.ม. |
|  | 4) หลุมบ่อ | 220 | บาท/ตร.ม. |
|  | 5) การอัดทะลักของน้ำตามรอยแตก (ผิวคอนกรีต) | 230 | บาท/ม. |
|  | 6) รอยแตกหนังจระเข้/รอยแตกเป็นพื้นที่ | 230 | บาท/ตร.ม. |
|  | 7) ผิวทางเสียรูป/ร่องล้อ | 100 | บาท/ตร.ม. |
|  | 8) ผิวทางสกปรก | 0.60 | บาท/ตร.ม. |
| ชนิดทรัพย์สิน | ความเสียหาย | ราคากลางการซ่อมบำรุง | หน่วย |
| เกาะแบ่งถนน | 1) ร่องเกาะแบ่งถนนสกปรก/ตื้นเขิน | 0.67 | บาท/ตร.ม. |
|  | 2) หญ้าหรือไม้พุ่มรก/บดบังการจราจร | 0.63 | บาท/ตร.ม. |
|  | 3) หญ้าหรือไม้พุ่มตาย/เสียหาย | 20 | บาท/ตร.ม. |
|  | 4) พื้นทรุด/ชำรุด | 165 | บาท/ตร.ม. |
|  | 5) ขอบคอนกรีตทรุด/ชำรุด | 1,275 | บาท/ตร.ม. |
|  | 6) ไม้ยืนต้นตาย/เสียหาย | 117 | บาท/ต้น |
|  | 7) งานบำรุงรักษาต้นไม้ | 0.07 | บาท/ตร.ม. |
| ท่อระบายน้ำ | 1) ท่อสกปรก/อุดตัน | 60 | บาท/ม. |
|  | 2) บ่อพักน้ำตื้นเขิน | 125 | บาท/บ่อ |
|  | 3) ฝาท่อแตกร้าว | 315 | บาท/อัน |
|  | 4) ท่อทรุดตัว/ชำรุด | 1,925 | บาท/ม. |
|  | 5) ฝาท่อสูญหาย | 315 | บาท/อัน |
| ทางระบายน้ำ | 1) ทางระบายน้ำสกปรก/ตื้นเขิน/มีวัชพืช | 5.37 | บาท/ตร.ม. |
|  | 2) ทางระบายน้ำ ชำรุด | 9.66 | บาท/ตร.ม. |
| สะพานลอยและยกระดับ | 1) ราวสะพาน/ทางเท้าสกปรก | 0.60 | บาท/ม. |
|  | 2) ราวสะพาน/ทางเท้าชำรุด | 52 | บาท/ม. |
|  | 3) ลาดคอสะพานทรุด/แยกตัว | 440 | บาท/ตร.ม. |
|  | 4) พื้นคอนกรีตชำรุด | - | บาท/ตร.ม. |
|  | 5) คานคอนกรีตชำรุด | - | บาท/ม. |
|  | 6) ตอม่อสะพานทรุด/ชำรุด | - | บาท/ตอม่อ |
| สะพานกลับรถ | 1) ราวสะพานสกปรก | 0.60 | บาท/ม. |
|  | 2) ราวสะพานชำรุด | 52 | บาท/ม. |
|  | 3) ลาดคอสะพานทรุด/แยกตัว | 440 | บาท/ตร.ม. |
|  | 4) พื้นคอนกรีตชำรุด | - | บาท/ตร.ม. |
|  | 5) คานคอนกรีตชำรุด | - | บาท/ม. |
|  | 6) ตอม่อสะพานทรุด/ชำรุด | - | บาท/ตอม่อ |
| ชนิดทรัพย์สิน | ความเสียหาย | ราคากลางการซ่อมบำรุง | หน่วย |
| อุโมงค์/ ทางลอด | 1) ผนัง/กำแพง/เพดานสกปรก | 0.6 | บาท/ตร.ม. |
|  | 2) พื้นผิวจราจรสกปรก | 0.71 | บาท/ตร.ม. |
|  | 3) โคมไฟหลุด/หลวม | 0.71 | บาท/ดวง |
|  | 4) โคมไฟไม่สว่าง | 3,000 | บาท/ดวง |
|  | 5) ผนัง/กำแพง/เพดานชำรุด | 4,000 | บาท/ตร.ม. |
|  | 6) พื้นผิวจราจรชำรุด | 160 | บาท/ตร.ม. |
|  | 7) ระบบระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด | 250 | บาท/แห่ง |
|  | 8) ระบบระบายอากาศชำรุด | 750 | บาท/แห่ง |
|  | 9) โคมไฟสูญหาย | 12,000 | บาท/ดวง |
|  | 10) โคมไฟดับ | 12,000 | บาท/ดวง |
| สะพานลอยคนเดินข้าม | 1) พื้น/ราว/หลังคา/โครงสร้างสะพานสกปรก | 6,400 | บาท/แห่ง. |
|  | 2) หลังคารั่ว/สูญหาย/เสียหาย | 900 | บาท/ตร.ม. |
|  | 3) เสาไฟฟ้าสกปรก/เกิดสนิม | 25 | บาท/ต้น |
|  | 4) โคมไฟไม่สว่าง | 4,000 | บาท/ดวง |
|  | 5) พื้นสะพานแตกร้าว/ชำรุด | 60 | บาท/ตร.ม. |
|  | 6) เสาสะพานแตกร้าว/ทรุด/ชำรุด | 450 | บาท/ต้น |
|  | 7) เสาไฟฟ้าชำรุด | 3,500 | บาท/ต้น |
|  | 8) โคมไฟสูญหาย/ดับ/ชำรุด | 4,000 | บาท/ดวง |
| กำแพงกันดิน | 1) เริ่มปรากฏรอยแตกร้าว/ทรุด/แยกตัวให้เห็นในระยะใกล้ | 110 | บาท/ตร.ม. |
|  | 2) กำแพงแตกร้าวทรุด/แยกตัวขยายวงกว้าง เห็นได้ชัดในระยะไกล | 450 | บาท/ตร.ม. |
|  | 3) กำแพงพังทลาย | 5,500 | บาท/ตร.ม. |
| ป้ายจราจร | 1) แผ่นป้ายสกปรก/เกิดสนิม | 23 | บาท/ตร.ม. |
|  | 2) สัญลักษณ์จราจรซีดจาง | 1,392 | บาท/ตร.ม. |
|  | 3) สัญลักษณ์จราจรหลุดลอก | 1,392 | บาท/ตร.ม. |
|  | 4) เสาโครงสร้างเกิดสนิม | 65 | บาท/ต้น |
|  | 5) ไฟส่องป้ายหลุด/หลวม | 1,000 | บาท/ดวง |
| ชนิดทรัพย์สิน | ความเสียหาย | ราคากลางการซ่อมบำรุง | หน่วย |
| ป้ายจราจร | 5) ไฟส่องป้ายหลุด/หลวม | 1,000 | บาท/ดวง |
|  | 6) ไฟส่องป้ายไม่สว่าง | 1,000 | บาท/ดวง |
|  | 7) แผ่นป้ายจราจรชำรุด | 2,200 | บาท/ตร.ม. |
|  | 8) ไฟส่องป้ายดับ/ชำรุด | 1,000 | บาท/ดวง |
|  | 9) เสาโครงสร้างป้ายชำรุด | 1,600 | บาท/ต้น |
| เครื่องหมายจราจร | 1) เครื่องหมายไม่ชัดเจนเนื่องจากฝุ่น/โคลน/สิ่งสกปรกปิดทับ | 20 | บาท/ตร.ม. |
|  | 2) เครื่องหมายเสื่อมคุณภาพ/เสียรูป/หลุดร่อน | 350 | บาท/ตร.ม. |
| ราวกันอันตราย | 1) ราวกันอันตรายสกปรก/เกิดสนิม | 65 | บาท/ม. |
|  | 2) สีหรือเป้าสะท้อนแสงหลุด/ชำรุด | 260 | บาท/อัน |
|  | 3) ราวกันอันตรายพร้อมส่วนประกอบชำรุด/สูญหาย | 1,600 | บาท/ม. |
| ไฟสัญญาณจราจร | 1) ตู้ควบคุมไฟสัญญาณสกปรก/เกิดสนิม | 65 | บาท/ตู้ |
|  | 2) เสาไฟสัญญาณสกปรก/เกิดสนิม | 16.60 | บาท/ต้น |
|  | 3) เสาไฟสัญญาณชำรุด | 30,000 | บาท/ต้น |
|  | 4) ตู้ควบคุมชำรุด | 130,000 | บาท/ตู้ |
|  | 5) ไฟสัญญาณดับ/ทำงานผิดปกติ | 4,500 | บาท/ดวง |
| ไฟเตือน/ไฟสัญญาณทางข้าม | 1) เสาไฟสัญญาณสกปรก/เกิดสนิม | 16.60 | บาท/ต้น |
|  | 2) เสาไฟสัญญาณชำรุด | 30,000 | บาท/ต้น |
|  | 3) ไฟสัญญาณดับ/ทำงานผิดปกติ | 4,500 | บาท/ดวง |
| ไฟฟ้าแสงสว่าง | 1) หม้อแปลงสกปรก/เกิดสนิม | 670 | บาท/หม้อ |
|  | 2) เสาไฟสกปรก/เกิดสนิม | 670 | บาท/ต้น |
|  | 3) โคมไฟสกปรก/เกิดสนิม | 3,000 | บาท/ดวง |
|  | 4) เสาไฟชำรุด | 70,000 | บาท/ต้น |
|  | 5) หม้อแปลงชำรุด | 50,000 | บาท/หม้อ |
|  | 6) โคมไฟดับ/ทำงานผิดปกติ | 4,000 | บาท/ดวง |
| ชนิดทรัพย์สิน | ความเสียหาย | ราคากลางการซ่อมบำรุง | หน่วย |
| สิ่งอำนวยความปลอดภัยอื่นๆ | 1) เป้าสะท้อนแสงหรือปุ่มสะท้อนแสงสกปรก | 20 | บาท/อัน |
|  | 2) เป้าสะท้อนแสงหรือปุ่มสะท้อนแสงซีดจาง | 280 | บาท/อัน |
|  | 3) หลักนำทางหรือหลักเขตทางขึ้นสนิม/สกปรก | 75 | บาท/ต้น |
|  | 4) เครื่องหมายบนหลักนำทางหรือหลักเขตทางซีดจาง | 150 | บาท/ต้น |
|  | 5) เป้าสะท้อนแสงหรือปุ่มสะท้อนแสงชำรุด/เสื่อมคุณภาพ | 280 | บาท/อัน |
|  | 6) หลักนำทางหรือหลักเขตทางชำรุด/เสื่อมคุณภาพ | 1,500 | บาท/ต้น |
| ศาลาและที่รอรถประจำทาง | 1) ศาลาสกปรก | 200 | บาท/แห่ง |
|  | 2) ที่นั่งชำรุดแต่ยังใช้งานได้ | 156 | บาท/ตร.ม. |
|  | 3) โคมไฟไม่สว่าง | 150 | บาท/ดวง |
|  | 4) หลังคาฉีกขาด/สูญหาย | 250 | บาท/ตร.ม. |
|  | 5) เสาศาลาชำรุด | 200 | บาท/ต้น |
|  | 6) พื้นทรุด/แตก | 650 | บาท/ตร.ม. |
|  | 7) ที่นั่งชำรุดใช้งานไม่ได้ | 315 | บาท/ตร.ม. |
|  | 8) โคมไฟดับ | 150 | บาท/ดวง |
| บริเวณข้างทาง | 1) หญ้าหรือต้นไม้บดบังการจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัย | 0.65 | บาท/ตร.ม. |
|  | 2) ลาดข้างทางพังทลาย/ดินถล่ม/ถูกกัดเซาะ | 168 | บาท/ตร.ม. |
|  | 3) บริเวณข้างทางสกปรก | 0.67 | บาท/ตร.ม. |

4.8	แนวคิดการกำหนดวิธีการซ่อมบำรุงทรัพย์สิน

จากสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินประเภทต่างๆ สามารถกำหนดวิธีการซ่อมบำรุงได้หลากหลายแบบซึ่งได้แสดงไว้ดังตารางที่ 4.2 - 4.10 ซึ่งความเสียหายบางประเภทเมื่อทำการซ่อมบำรุงจะทำให้สามารถครอบคลุมความเสียหายอย่างอื่นที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินประเภทเดียวกันได้ จากทรัพย์สินทั้งหมด 23 ประเภท มีทรัพย์สิน 6 ประเภท ที่การซ่อมบำรุงด้วยวิธีการบางอย่างสามารถครอบคลุมความเสียหายที่น้อยกว่าได้ ดังนี้

- สะพานและทางยกระดับ

- สะพานกลับรถ

- อุโมงค์และทางลอด

- สะพานลอยคนเดินข้าม

- ป้ายจราจร

- ศาลาทางหลวงและที่รอรถประจำทาง

รูปที่ 4.3 แสดงถึงประเภทความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสะพานและทางยกระดับ โดยที่ปรึกษาได้จัดกลุ่มความเสียหายที่มีผลต่อกันได้ 3 กลุ่มหลัก โดยในแต่ละกลุ่มจะมีความสำคัญ (Priority) แตกต่างกัน ซึ่งกำหนดให้เป็นเลข 0, 1 และ 2 ตามลำดับ โดยที่เลข 0 แสดงถึงไม่มีความสัมพันธ์กับงานอื่น เลข 1 แสดงถึงว่ามีผลครอบคลุมต่องานที่อยู่ในลำดับต่ำกว่าแต่ต้องอยู่ในระดับเดียวกัน เลข 2 แสดงถึงว่ามีผลครอบคลุมงานที่อยู่ในลำดับที่ต่ำกว่า และสามารถข้ามระหว่างกลุ่มได้ เช่น กลุ่มที่ 1 มีความเสียหาย ลาดคอสะพานทรุดแยกตัว มีเลขลำดับ 0 นั่นคือ ถ้าเกิดความเสียหายประเภทนี้แล้วทำการซ่อมบำรุงจะสามารถซ่อมได้เฉพาะความเสียหายของงานนี้ได้เท่านั้น พิจารณากลุ่มที่ 2 ซึ่งมีความเสียหาย 3 ประเภท ได้แก่ ตอม่อสะพานทรุด/ชำรุด มีลำดับ 2  คานคอนกรีตชำรุด มีลำดับ1และพื้นคอนกรีตชำรุด มีลำดับได้ 2แบบ คือ 0 หรือ 1 ก็ได้เนื่องจากเป็นความเสียหายสุดท้ายของกลุ่ม 2 จากเลขลำดับจะพบว่าถ้าเราทำการซ่อมตอม่อทรุด ซึ่งมีเลขลำดับเป็น 2 จะสามารถครอบคลุมงานที่อยู่ต่ำกว่าได้ทั้งหมดและถ้าเราทำการซ่อมคานคอนกรีตชำรุดซึ่งมีเลขลำดับ 1 จะสามารถครอบคลุมงานที่อยู่ต่ำกว่าที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ ที่กล่าวมานั้นสามารถ ดังรูปที่ 4.3

รูปที่ 4.3 การแบ่งกลุ่มความเสียหายและลำดับการซ่อมบำรุงที่มีผลต่อกัน

อย่างไรก็ตาม สำหรับการแบ่งกลุ่มของงานทรัพย์สินอื่นๆ สามารถพิจารณาได้เช่นเดียวกับที่ยกตัวอย่างข้างต้น ดังรูปที่ 4.4 ถึง 4.8

รูปที่ 4.4 การแบ่งกลุ่มความเสียหายและลำดับการซ่อมบำรุงที่มีผลต่อกัน

รูปที่ 4.5 การแบ่งกลุ่มความเสียหายและลำดับการซ่อมบำรุงที่มีผลต่อกัน

รูปที่ 4.6 การแบ่งกลุ่มความเสียหายและลำดับการซ่อมบำรุงที่มีผลต่อกัน

รูปที่ 4.7 การแบ่งกลุ่มความเสียหายและลำดับการซ่อมบำรุงที่มีผลต่อกัน

รูปที่ 4.8 การแบ่งกลุ่มความเสียหายและลำดับการซ่อมบำรุงที่มีผลต่อกัน

4.9	ขั้นตอนการคำนวณการจัดทำแผนงบประมาณในงานซ่อมบำรุงทรัพย์สิน

ลำดับขั้นของการคำนวณในการจัดทำแผนงบประมาณในงานซ่อมบำรุงให้แก่สำนักทางหลวงสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4.9 โดยมีรายละเอียดของขั้นตอนการคำนวณดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 จากค่าระดับคุณภาพทรัพย์สิน (Condition Rating) ที่ได้จากการสำรวจ ทำการคำนวณค่าเฉลี่ยจาก

เมื่อ  คือ ดัชนีสภาพทรัพย์สินเฉลี่ยของทรัพย์สินประเภท i = 1,2,3,…โดยทั่วไปทรัพย์สินหนึ่งๆ จะเกิดความเสียหายได้หลายรูปแบบพร้อมๆ กัน ค่า จะเป็นค่าเฉลี่ยของสภาพความเสียหายที่ได้จากการประเมินสภาพทรัพย์สินนั้นๆ จากสมการ

โดย		คือ	ค่าซ่อมบำรุงทรัพย์สินเพื่อปรับสภาพความเสียหายให้อยู่ในระดับสูงสุด

คือ	จำนวนของทรัพย์สินในแต่ละชนิด เช่นเสาไฟฟ้าจำนวน 100 ต้น

k	คือ	ลำดับของทรัพย์สินที่ 1, 2,3 … เช่น เสาไฟฟ้าต้นที่ 1,2,3,... เป็นต้น

เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคุณภาพทรัพย์สินเฉลี่ย  โดยที่ ค่าระดับคุณภาพทรัพย์สินมี 3 ระดับให้ค่าเป็น 1 – 3 ดังตารางที่ 4.1

เนื่องจากค่าของ CR มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 3 ในการคำนวณต้องแปลงค่าดังกล่าวให้อยู่ในรูปของร้อยละ (Percentage) หรือให้มีค่าสูงสุดไม่เกิน 1.0 สมการข้างต้นจึงต้องเขียนในรูป

ขั้นตอนที่ 2 คำนวณค่า ASI (Asset Serviceability Index) จากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average) ของระดับคุณภาพทรัพย์สิน โดยถ่วงน้ำหนักกับพารามิเตอร์ความสำคัญของทรัพย์สิน (จากตารางที่ 4.12) จากสมการ

ขั้นตอนที่ 3 จัดลำดับความสำคัญของการซ่อมบำรุงทรัพย์สินโดยพิจารณาผลของ คุณภาพของทรัพย์สิน  ความสำคัญของทรัพย์สิน และปัจจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ โดยที่ปรึกษาได้ให้น้ำหนักความสำคัญขององค์ประกอบทั้งสามส่วนแตกต่างกันไปดังแสดงในตารางที่ 4.13

คุณภาพทรัพย์สิน จะพิจารณาได้โดยตรงจากค่า ASI ที่ได้จากการคำนวณในขั้นตอนที่ 3 โดยแบ่งเกณฑ์ออกเป็น 0 ถึง 100% หรือ 0 ถึง 1 ค่า ASI 100% (1.0) หมายถึงว่าทรัพย์สินอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ยิ่ง ไม่ต้องการการซ่อมบำรุง

ปัจจัยด้านความสำคัญของทรัพย์สิน (Importance Factor : IMF) อาจพิจารณาได้จากความสำคัญของพื้นที่ ระดับความหนาแน่นของประชากร โดยมีค่าระหว่าง 0 ถึง 100% หรือ 0 ถึง 1 โดยหากพื้นที่ๆ ตั้งทรัพย์สินนั้นๆ มีความสำคัญมากค่านี้จะมีค่าสูงตามไปด้วย หรือหากมีข้อมูลที่มากพอก็มีความเป็นไปได้ที่พิจารณาได้จากค่า Present Value ของทรัพย์สิน

ปัจจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Cost Factor : ECF) พิจารณาได้จากค่าของค่าปริมาณการเดินทางหน่วยเป็นจำนวนรถยนต์คูณด้วยกิโลเมตร (veh-km)

เมื่อกำหนดค่าตัวคูณแล้วสามารถทำการคำนวณค่าดัชนีการจัดสำดับความสำคัญ (Priority Index : PI) ได้จากสมการ

ขั้นตอนที่ 4 คำนวณจัดสรรงบประมาณโดยพิจารณาจากผลการเรียงลำดับความสำคัญในการซ่อมบำรุงเฉลี่ยของแต่ละสำนักทางหลวง โดยงบประมาณที่จัดสรรให้จะเป็นสัดส่วนระหว่างค่าซ่อมบำรุงที่ต้องการกับงบประมาณที่มีอยู่ในปีนั้นๆ อธิบายได้ดังสมการ

กรณีที่ 1: งบประมาณแบบไม่จำกัด

งบซ่อมบำรุงของแต่ละสำนักทางหลวง = ความต้องการงานซ่อมบำรุงที่คำนวณได้

กรณีที่ 2 : งบประมาณแบบจำกัด

งบซ่อมบำรุงของแต่ละสำนักทางหลวง = ความต้องการซ่อมบำรุง x K

เมื่อ K คือสัดส่วนของงบประมาณซ่อมบำรุงประจำปีต่อผลรวมของมูลค่าความต้องการงานซ่อมบำรุงทรัพย์สินทั่วประเทศ มีค่าไม่เกิน 1.0 (หรือมีค่าเท่ากับ 1.0 กรณีเป็นการจัดสรรงบ ประมาณแบบไม่จำกัด)

ในกรณีแรกเมื่องบประมาณมีอย่างไม่จำกัด การจัดสรรงบประมาณจะเป็นไปตามมูลค่าของงานซ่อมบำรุงที่คำนวณได้  และในกรณีที่มีงบประมาณจำกัด ซึ่งเป็นกรณีทั่วๆ ไปการจัดสรรงบประมาณจะเป็นไปตามสัดส่วนของงบประมาณซ่อมบำรุงประจำปีต่อผลรวมของมูลค่างานซ่อมบำรุงทรัพย์สินทั่วประเทศ

4.10	ข้อเสนอแนะ

การจัดสรรงบประมาณแบบจำกัดอาจทำได้อีกอย่างหนึ่งโดยพิจารณาการจัดลำดับความสำคัญร่วมด้วย กล่าวคือ ให้จัดสรรงบส่วนหนึ่งของประมาณประจำปีเช่นร้อยละ 80 ให้เป็นตามสัดส่วนของมูลค่างานซ่อมบำรุงต่อผลรวมของมูลค่างานซ่อมบำรุงทั่วประเทศ และอีกครึ่งหนึ่งให้จัดสรรเพิ่มเติมให้แก่สำนักทางหลวงที่มีค่าดัชนีการจัดลำดับความสำคัญ (PI) สูงเรียงตามลำดับ

การจัดสรรงบประมาณภายในสำนักบำรุงทางให้แก่สำนักทางหลวง และแขวงการทางก็สามารถที่จะทำได้โดยใช้หลักการเดียวกันนี้ โดยจะต้องคำนวณค่าของดัชนีการจัดลำดับความสำคัญ (PI) ในระดับของสำนักทางหลวงและแขวงการทางเพิ่มเติม

รูปที่ 4.9	แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดทำแผนงานซ่อมบำรุงและการคำนวณ

เพื่อจัดสรรงบประมาณการซ่อมบำรุง