| ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสแขวง | หมายเลข ทางหลวง | หมายเลขควบคุม | ชื่อสายทาง | กม.เริ่มต้น | กม.สิ้นสุด | ระยะทาง(กม.) | ทิศทางสำรวจ | จำนวน ช่องจราจร | วันที่สำรวจ | ประเภท ผิวทาง | IRI (ม./กม.) | Rutting (มม.) | MPD (มม.) | รอยแตกต่อเนื่อง (ม.) | รอยแตก ไม่ต่อเนื่อง (ตร.ม.) | การหลุด ร่อน (ตร.ม.) | รอยปะซ่อม (ตร.ม.) | หลุมบ่อ (ตร.ม.) |
| 621 | 2 | 501 | ท่าพระ - ขอนแก่น | 327+771 | 329+611 | 1.840 | L | 2 | 10/5/2019 | AC | 2.79 | 6.17 | 0.42 | 21.88 | 31.16 | 0 | 7.34 | 2.61 |
| 621 | 2 | 501 | ท่าพระ - ขอนแก่น | 329+660 | 327+771 | 1.889 | R | 3 | 10/5/2019 | AC | 2.39 | 2.48 | 0.44 | 22.95 | 32.53 | 0 | 7.15 | 2.54 |
| 621 | 2 | 501 | ท่าพระ - ขอนแก่น | 331+006 | 334+181 | 3.175 | L | 3 | 10/5/2019 | AC | 1.74 | 4.50 | 0.56 | 21.12 | 31.29 | 0 | 8.50 | 2.33 |
| 621 | 2 | 501 | ท่าพระ - ขอนแก่น | 334+181 | 331+000 | 3.181 | R | 3 | 10/5/2019 | AC | 2.25 | 2.97 | 0.42 | 22.53 | 31.69 | 0 | 8.49 | 2.64 |
| 621 | 2 | 502 | ขอนแก่น - หินลาด | 337+651 | 337+731 | 0.080 | FL | 2 | 11/5/2019 | AC | 3.18 | 4.35 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 621 | 2 | 502 | ขอนแก่น - หินลาด | 337+749 | 337+644 | 0.105 | FR | 2 | 9/5/2019 | AC | 3.33 | 5.97 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 621 | 2 | 502 | ขอนแก่น - หินลาด | 349+100 | 352+815 | 3.715 | L | 3 | 10/5/2019 | AC | 2.59 | 5.02 | 0.29 | 21.83 | 31.35 | 0 | 8.48 | 2.58 |
| 621 | 2 | 502 | ขอนแก่น - หินลาด | 352+075 | 348+425 | 3.650 | R | 2 | 9/5/2019 | AC | 2.38 | 4.55 | 0.30 | 21.34 | 31.51 | 0 | 8.63 | 2.36 |
| 621 | 2 | 502 | ขอนแก่น - หินลาด | 355+980 | 360+828 | 4.848 | L | 3 | 10/5/2019 | AC | 1.78 | 3.41 | 0.32 | 22.36 | 31.21 | 0 | 8.35 | 2.48 |
| 621 | 2 | 502 | ขอนแก่น - หินลาด | 356+290 | 352+685 | 3.605 | R | 2 | 9/5/2019 | AC | 2.85 | 4.64 | 0.38 | 21.05 | 31.27 | 0 | 8.74 | 2.39 |
| 621 | 2 | 503 | หินลาด - โนนสะอาด | 360+828 | 361+733 | 0.905 | L | 2 | 10/5/2019 | AC | 1.88 | 4.76 | 0.26 | 23.96 | 33.28 | 0 | 4.97 | 2.65 |
| 621 | 2 | 503 | หินลาด - โนนสะอาด | 363+408 | 364+208 | 0.800 | L | 2 | 10/5/2019 | AC | 3.27 | 2.90 | 0.34 | 21.84 | 28.14 | 0 | 5.63 | 3.00 |
| 621 | 2 | 503 | หินลาด - โนนสะอาด | 365+028 | 368+048 | 3.020 | L | 2 | 10/5/2019 | AC | 2.02 | 4.50 | 0.29 | 21.54 | 31.11 | 0 | 8.94 | 2.45 |
| 621 | 2 | 503 | หินลาด - โนนสะอาด | 368+033 | 364+833 | 3.200 | R | 2 | 9/5/2019 | AC | 2.31 | 3.35 | 0.29 | 21.95 | 31.50 | 0 | 8.44 | 2.31 |
| 621 | 2 | 503 | หินลาด - โนนสะอาด | 372+558 | 384+388 | 11.830 | L | 2 | 10/5/2019 | AC | 3.50 | 6.66 | 0.52 | 21.73 | 31.32 | 0 | 8.75 | 2.43 |
| 621 | 2 | 503 | หินลาด - โนนสะอาด | 374+233 | 372+903 | 1.330 | R | 2 | 9/5/2019 | AC | 2.15 | 6.43 | 0.43 | 22.12 | 31.34 | 0 | 6.77 | 2.71 |
| 621 | 2 | 503 | หินลาด - โนนสะอาด | 387+923 | 398+534 | 10.611 | L | 2 | 10/5/2019 | AC | 2.46 | 5.63 | 0.31 | 21.45 | 30.88 | 0 | 8.48 | 2.37 |
| 621 | 12 | 801 | บ้านฝาง - ขอนแก่น | 533+608 | 539+718 | 6.110 | L | 2 | 17/5/2019 | AC | 1.78 | 7.29 | 0.38 | 21.29 | 31.26 | 0 | 8.84 | 2.39 |
| 621 | 12 | 801 | บ้านฝาง - ขอนแก่น | 539+500 | 540+500 | 1.000 | FL | 2 | 18/5/2019 | AC | 3.54 | 4.40 | 0.48 | 21.68 | 31.32 | 0 | 9.00 | 2.40 |
| 621 | 12 | 801 | บ้านฝาง - ขอนแก่น | 539+775 | 533+608 | 6.167 | R | 2 | 17/5/2019 | AC | 1.98 | 5.15 | 0.39 | 21.42 | 31.35 | 0 | 8.76 | 2.37 |
| 621 | 12 | 801 | บ้านฝาง - ขอนแก่น | 539+868 | 545+528 | 5.660 | L | 2 | 17/5/2019 | AC | 2.53 | 5.36 | 0.37 | 21.42 | 31.39 | 0 | 8.75 | 2.37 |
| 621 | 12 | 801 | บ้านฝาง - ขอนแก่น | 540+500 | 539+500 | 1.000 | FR | 2 | 18/5/2019 | AC | 2.83 | 4.04 | 0.44 | 21.68 | 31.32 | 0 | 9.00 | 2.60 |
| 621 | 12 | 801 | บ้านฝาง - ขอนแก่น | 545+530 | 539+925 | 5.605 | R | 2 | 17/5/2019 | AC | 2.35 | 3.81 | 0.38 | 21.27 | 31.29 | 0 | 8.83 | 2.39 |
| 621 | 12 | 801 | บ้านฝาง - ขอนแก่น | 546+828 | 547+595 | 0.767 | L | 2 | 17/5/2019 | AC | 3.97 | 3.24 | 0.36 | 22.78 | 29.35 | 0 | 5.87 | 3.13 |
| 621 | 12 | 801 | บ้านฝาง - ขอนแก่น | 547+595 | 547+049 | 0.546 | FR | 2 | 18/5/2019 | AC | 2.71 | 3.95 | 0.45 | 23.53 | 38.57 | 0 | 8.24 | 2.56 |
| 621 | 12 | 801 | บ้านฝาง - ขอนแก่น | 547+595 | 546+040 | 1.555 | R | 2 | 17/5/2019 | AC | 3.13 | 3.56 | 0.34 | 20.91 | 32.21 | 0 | 8.68 | 2.44 |
| 621 | 12 | 802 | ขอนแก่น - พรหมนิมิตร | 561+850 | 562+060 | 0.210 | L | 2 | 10/5/2019 | AC | 3.15 | 3.38 | 0.33 | 24.81 | 32.62 | 0 | 0 | 5.71 |
| 621 | 12 | 802 | ขอนแก่น - พรหมนิมิตร | 562+059 | 561+850 | 0.209 | R | 2 | 10/5/2019 | AC | 2.66 | 2.50 | 0.36 | 24.93 | 32.78 | 0 | 0 | 5.74 |
| 621 | 12 | 802 | ขอนแก่น - พรหมนิมิตร | 563+145 | 567+052 | 3.907 | L | 2 | 10/5/2019 | AC | 2.52 | 3.94 | 0.39 | 22.20 | 32.86 | 0 | 9.21 | 2.51 |
| 621 | 12 | 802 | ขอนแก่น - พรหมนิมิตร | 567+052 | 563+149 | 3.903 | R | 2 | 10/5/2019 | AC | 2.63 | 5.29 | 0.33 | 22.22 | 33.48 | 0 | 9.22 | 2.51 |
| 621 | 12 | 803 | พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา | 567+052 | 583+257 | 16.205 | L | 2 | 10/5/2019 | AC | 1.95 | 4.13 | 0.44 | 21.73 | 31.35 | 0 | 8.89 | 2.44 |
| 621 | 12 | 803 | พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา | 583+297 | 567+052 | 16.245 | R | 2 | 10/5/2019 | AC | 2.83 | 8.44 | 0.33 | 21.76 | 31.27 | 0 | 8.86 | 2.44 |
| 621 | 12 | 803 | พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา | 583+682 | 592+652 | 8.970 | L | 2 | 10/5/2019 | AC | 2.07 | 5.16 | 0.38 | 21.75 | 31.42 | 0 | 9.03 | 2.41 |
| 621 | 12 | 803 | พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา | 592+652 | 583+722 | 8.930 | R | 2 | 10/5/2019 | AC | 2.15 | 6.11 | 0.40 | 21.85 | 30.97 | 0 | 8.57 | 2.42 |
| 621 | 2039 | 100 | น้ำพอง - น้ำอ้อม | 0+000 | 7+125 | 7.125 | L | 1 | 10/5/2019 | AC | 2.74 | 3.28 | 0.39 | 21.30 | 31.21 | 0 | 8.84 | 2.39 |
| 621 | 2039 | 100 | น้ำพอง - น้ำอ้อม | 0+600 | 0+000 | 0.600 | R | 2 | 10/5/2019 | AC | 2.81 | 4.27 | 0.45 | 18.07 | 31.27 | 0 | 7.50 | 2.33 |
| 621 | 2039 | 100 | น้ำพอง - น้ำอ้อม | 7+870 | 40+634 | 32.764 | L | 1 | 10/5/2019 | AC | 2.52 | 4.61 | 0.32 | 21.84 | 31.64 | 0 | 9.06 | 2.42 |
| 621 | 2039 | 100 | น้ำพอง - น้ำอ้อม | 19+100 | 18+200 | 0.900 | R | 2 | 10/5/2019 | AC | 2.03 | 4.10 | 0.33 | 24.09 | 33.47 | 0 | 5.00 | 2.67 |
| 621 | 2039 | 100 | น้ำพอง - น้ำอ้อม | 26+600 | 25+900 | 0.700 | R | 2 | 10/5/2019 | AC | 2.54 | 4.73 | 0.36 | 18.36 | 30.09 | 0 | 6.43 | 2.00 |
| 621 | 2039 | 100 | น้ำพอง - น้ำอ้อม | 31+034 | 30+675 | 0.359 | R | 2 | 10/5/2019 | AC | 2.52 | 4.29 | 0.41 | 169.44 | 237.19 | 0 | 62.67 | 20.06 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย

| ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางคอนกรีตชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสแขวง | หมายเลข ทางหลวง | หมายเลขควบคุม | ชื่อสายทาง | กม.เริ่มต้น | กม.สิ้นสุด | ระยะทาง(กม.) | ทิศทางสำรวจ | จำนวน ช่องจราจร | วันที่สำรวจ | ประเภท ผิวทาง | IRI (ม./กม.) | Rutting (มม.) | MPD (มม.) | จำนวนแผ่นแตก |  | รอยบิ่น กะเทาะ (จุด) | มุมแตก (จุด) | วัสดุยาแนว รอต่อเสียหาย (ม.) | รอยปะซ่อม (ตร.ม.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ตามขวาง (แผ่น) | ตามยาวและ แนวทแยง (แผ่น) |  |  |  |  |  |
| 621 | 2 | 501 | ท่าพระ - ขอนแก่น | 329+611 | 331+006 | 1.395 | L | 3 | 10/5/2019 | CC | 5.06 | 2.83 | 0.33 | 6.45 | 12.19 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 2.58 |  |
| 621 | 2 | 501 | ท่าพระ - ขอนแก่น | 331+000 | 329+660 | 1.340 | R | 3 | 10/5/2019 | CC | 4.24 | 2.48 | 0.29 | 6.72 | 11.94 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 2.69 |  |
| 621 | 2 | 502 | ขอนแก่น - หินลาด | 336+786 | 337+651 | 0.865 | FL | 2 | 11/5/2019 | CC | 4.80 | 4.79 | 0.61 | 6.94 | 12.72 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 2.77 |  |
| 621 | 2 | 502 | ขอนแก่น - หินลาด | 336+786 | 338+261 | 1.475 | L | 3 | 10/5/2019 | CC | 4.66 | 3.04 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 621 | 2 | 502 | ขอนแก่น - หินลาด | 337+644 | 336+786 | 0.858 | FR | 2 | 9/5/2019 | CC | 4.58 | 3.79 | 0.73 | 5.83 | 11.66 | 4.66 | 3.50 | 4.66 | 2.80 |  |
| 621 | 2 | 502 | ขอนแก่น - หินลาด | 337+731 | 338+261 | 0.530 | FL | 2 | 11/5/2019 | CC | 3.52 | 4.78 | 0.31 | 5.66 | 11.32 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 2.26 |  |
| 621 | 2 | 502 | ขอนแก่น - หินลาด | 338+261 | 336+786 | 1.475 | R | 3 | 10/5/2019 | CC | 4.64 | 3.33 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 621 | 2 | 502 | ขอนแก่น - หินลาด | 338+261 | 337+749 | 0.512 | FR | 2 | 9/5/2019 | CC | 4.58 | 4.79 | 0.39 | 5.86 | 11.72 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 2.34 |  |
| 621 | 2 | 502 | ขอนแก่น - หินลาด | 342+460 | 344+280 | 1.820 | FL | 2 | 11/5/2019 | CC | 4.81 | 3.04 | 0.38 | 6.59 | 12.64 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 2.64 |  |
| 621 | 2 | 502 | ขอนแก่น - หินลาด | 342+460 | 349+100 | 6.640 | L | 4 | 10/5/2019 | CC | 4.87 | 2.78 | 0.38 | 6.02 | 12.05 | 4.07 | 4.07 | 3.92 | 2.35 |  |
| 621 | 2 | 502 | ขอนแก่น - หินลาด | 342+815 | 355+980 | 13.165 | L | 3 | 10/5/2019 | CC | 4.87 | 2.73 | 0.45 | 6.32 | 12.01 | 4.11 | 4.11 | 3.79 | 2.27 |  |
| 621 | 2 | 502 | ขอนแก่น - หินลาด | 344+280 | 342+460 | 1.820 | FR | 1 | 11/5/2019 | CC | 5.05 | 2.89 | 0.35 | 6.59 | 12.64 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 2.64 |  |
| 621 | 2 | 502 | ขอนแก่น - หินลาด | 348+425 | 342+460 | 5.965 | R | 2 | 9/5/2019 | CC | 4.74 | 3.17 | 0.36 | 6.04 | 11.90 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 2.41 |  |
| 621 | 2 | 502 | ขอนแก่น - หินลาด | 352+685 | 352+075 | 0.610 | R | 2 | 9/5/2019 | CC | 5.36 | 3.94 | 0.41 | 6.56 | 13.11 | 3.28 | 4.92 | 3.28 | 1.97 |  |
| 621 | 2 | 502 | ขอนแก่น - หินลาด | 360+828 | 356+290 | 4.538 | R | 2 | 9/5/2019 | CC | 4.09 | 2.57 | 0.32 | 5.95 | 11.90 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 2.38 |  |
| 621 | 2 | 503 | หินลาด - โนนสะอาด | 361+733 | 363+408 | 1.675 | L | 2 | 10/5/2019 | CC | 4.97 | 3.43 | 0.39 | 6.57 | 11.94 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 2.15 |  |
| 621 | 2 | 503 | หินลาด - โนนสะอาด | 364+208 | 365+028 | 0.820 | L | 2 | 10/5/2019 | CC | 4.18 | 1.83 | 0.31 | 7.32 | 12.20 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 2.93 |  |
| 621 | 2 | 503 | หินลาด - โนนสะอาด | 364+833 | 360+828 | 4.005 | R | 2 | 9/5/2019 | CC | 4.63 | 2.97 | 0.37 | 5.99 | 11.99 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.40 |  |
| 621 | 2 | 503 | หินลาด - โนนสะอาด | 368+048 | 372+558 | 4.510 | L | 2 | 10/5/2019 | CC | 4.19 | 2.78 | 0.40 | 5.99 | 11.97 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 2.39 |  |
| 621 | 2 | 503 | หินลาด - โนนสะอาด | 369+378 | 372+517 | 3.139 | FL | 2 | 10/5/2019 | CC | 3.74 | 2.86 | 0.38 | 6.05 | 11.79 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 2.29 |  |
| 621 | 2 | 503 | หินลาด - โนนสะอาด | 372+517 | 369+378 | 3.139 | FR | 2 | 10/5/2019 | CC | 4.08 | 3.26 | 0.41 | 6.05 | 12.11 | 4.14 | 4.14 | 3.82 | 2.29 |  |
| 621 | 2 | 503 | หินลาด - โนนสะอาด | 372+903 | 368+033 | 4.870 | R | 2 | 9/5/2019 | CC | 4.49 | 3.30 | 0.41 | 6.16 | 12.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 2.46 |  |
| 621 | 2 | 503 | หินลาด - โนนสะอาด | 384+252 | 387+828 | 3.576 | FL | 2 | 10/5/2019 | CC | 3.81 | 2.65 | 0.30 | 5.87 | 11.47 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 2.35 |  |
| 621 | 2 | 503 | หินลาด - โนนสะอาด | 384+388 | 387+923 | 3.535 | L | 2 | 10/5/2019 | CC | 3.25 | 1.97 | 0.34 | 6.22 | 11.88 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 2.38 |  |
| 621 | 2 | 503 | หินลาด - โนนสะอาด | 387+747 | 384+252 | 3.495 | FR | 2 | 10/5/2019 | CC | 3.78 | 2.27 | 0.36 | 6.01 | 11.73 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 2.40 |  |
| 621 | 2 | 503 | หินลาด - โนนสะอาด | 398+534 | 374+233 | 24.301 | R | 2 | 9/5/2019 | CC | 4.02 | 2.83 | 0.37 | 5.97 | 11.93 | 3.95 | 3.99 | 3.95 | 2.37 |  |
| 621 | 12 | 801 | บ้านฝาง - ขอนแก่น | 539+718 | 539+868 | 0.150 | L | 2 | 17/5/2019 | CC | 5.18 | 3.79 | 0.59 | 6.67 | 13.33 | 6.67 | 6.67 | 0 | 0 |  |
| 621 | 12 | 801 | บ้านฝาง - ขอนแก่น | 539+925 | 539+775 | 0.150 | R | 2 | 17/5/2019 | CC | 4.82 | 5.16 | 0.38 | 6.67 | 13.33 | 6.67 | 6.67 | 0 | 0 |  |
| 621 | 12 | 801 | บ้านฝาง - ขอนแก่น | 545+528 | 546+828 | 1.300 | L | 2 | 17/5/2019 | CC | 4.86 | 2.37 | 0.30 | 6.92 | 12.31 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 1.85 |  |
| 621 | 12 | 801 | บ้านฝาง - ขอนแก่น | 546+040 | 545+530 | 0.510 | R | 2 | 17/5/2019 | CC | 5.04 | 2.42 | 0.26 | 5.88 | 11.76 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 2.35 |  |
| 621 | 12 | 801 | บ้านฝาง - ขอนแก่น | 551+595 | 552+231 | 0.636 | L | 2 | 17/5/2019 | CC | 5.01 | 3.50 | 0.72 | 4.72 | 7.86 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 1.89 |  |
| 621 | 12 | 801 | บ้านฝาง - ขอนแก่น | 552+231 | 551+595 | 0.636 | R | 2 | 18/5/2019 | CC | 4.65 | 4.18 | 0.53 | 4.72 | 7.86 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 1.89 |  |
| 621 | 12 | 802 | ขอนแก่น - พรหมนิมิตร | 562+060 | 563+145 | 1.085 | L | 2 | 10/5/2019 | CC | 3.29 | 2.23 | 0.34 | 6.45 | 11.98 | 3.69 | 4.61 | 3.69 | 2.21 |  |
| 621 | 12 | 802 | ขอนแก่น - พรหมนิมิตร | 563+149 | 562+059 | 1.090 | R | 2 | 10/5/2019 | CC | 3.55 | 2.72 | 0.29 | 6.42 | 11.93 | 3.67 | 4.59 | 3.67 | 2.20 |  |
| 621 | 12 | 803 | พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา | 583+257 | 583+682 | 0.425 | L | 2 | 10/5/2019 | CC | 4.49 | 2.72 | 0.41 | 7.06 | 11.76 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 2.82 |  |
| 621 | 12 | 803 | พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา | 583+722 | 583+297 | 0.425 | R | 2 | 10/5/2019 | CC | 4.36 | 1.74 | 0.39 | 7.06 | 11.76 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 2.82 |  |
| 621 | 2039 | 100 | น้ำพอง - น้ำอ้อม | 7+125 | 7+870 | 0.745 | L | 1 | 10/5/2019 | CC | 3.12 | 2.40 | 0.40 | 8.05 | 12.08 | 5.37 | 5.37 | 4.03 | 1.61 |  |
| 621 | 2039 | 100 | น้ำพอง - น้ำอ้อม | 7+659 | 7+116 | 0.543 | R | 2 | 10/5/2019 | CC | 3.45 | 5.09 | 0.40 | 9.21 | 16.57 | 5.52 | 7.37 | 5.52 | 2.21 |  |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท จำนวนแผ่นแตกตามขวาง จำนวนแผ่นแตกตามยาวและแนวทแยง รอยบิ่นกะเทาะ มุมแตก วัสดุยาแนวรอยต่อเสียหาย และรอยปะซ่อม มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย