| ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสแขวง | หมายเลข ทางหลวง | หมายเลขควบคุม | ชื่อสายทาง | กม.เริ่มต้น | กม.สิ้นสุด | ระยะทาง(กม.) | ทิศทางสำรวจ | จำนวน ช่องจราจร | วันที่สำรวจ | ประเภท ผิวทาง | IRI (ม./กม.) | Rutting (มม.) | MPD (มม.) | รอยแตกต่อเนื่อง (ม.) | รอยแตก ไม่ต่อเนื่อง (ตร.ม.) | การหลุด ร่อน (ตร.ม.) | รอยปะซ่อม (ตร.ม.) | หลุมบ่อ (ตร.ม.) |
| 623 | 2 | 601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 398+534 | 398+869 | 0.335 | L | 2 | 8/5/2019 | AC | 2.54 | 4.30 | 0.29 | 23.10 | 30.93 | 0 | 0 | 3.58 |
| 623 | 2 | 601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 402+294 | 417+699 | 15.405 | L | 2 | 8/5/2019 | AC | 2.86 | 4.30 | 0.35 | 21.81 | 31.44 | 0 | 8.76 | 2.41 |
| 623 | 2 | 601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 416+679 | 402+379 | 14.300 | R | 3 | 8/5/2019 | AC | 2.67 | 10.10 | 0.35 | 21.69 | 31.14 | 0 | 8.81 | 2.43 |
| 623 | 2 | 601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 417+604 | 420+404 | 2.800 | FL | 2 | 8/5/2019 | AC | 2.62 | 4.13 | 0.36 | 21.72 | 30.41 | 0 | 8.04 | 2.57 |
| 623 | 2 | 601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 419+636 | 417+604 | 2.032 | FR | 2 | 8/5/2019 | AC | 2.66 | 3.14 | 0.40 | 19.27 | 26.49 | 0 | 6.64 | 2.36 |
| 623 | 2 | 601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 420+500 | 419+636 | 0.864 | FR | 2 | 8/5/2019 | AC | 2.29 | 3.14 | 0.32 | 12.55 | 21.71 | 0 | 5.21 | 1.62 |
| 623 | 2 | 601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 420+534 | 449+494 | 28.960 | L | 2 | 8/5/2019 | AC | 2.90 | 5.01 | 0.36 | 21.71 | 31.32 | 0 | 8.86 | 2.40 |
| 623 | 2 | 601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 425+429 | 421+299 | 4.130 | R | 3 | 8/5/2019 | AC | 2.98 | 6.02 | 0.35 | 21.00 | 31.64 | 0 | 8.72 | 2.37 |
| 623 | 2 | 601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 435+900 | 437+000 | 1.100 | FL | 2 | 8/5/2019 | AC | 2.66 | 3.33 | 0.47 | 21.54 | 33.38 | 0 | 8.18 | 2.36 |
| 623 | 2 | 601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 437+904 | 439+904 | 2.000 | FL | 2 | 8/5/2019 | AC | 2.72 | 3.41 | 0.36 | 21.68 | 31.32 | 0 | 9.00 | 2.40 |
| 623 | 2 | 601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 439+904 | 437+904 | 2.000 | FR | 2 | 8/5/2019 | AC | 2.55 | 2.19 | 0.30 | 21.68 | 32.87 | 0 | 9.00 | 2.50 |
| 623 | 2 | 601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 447+819 | 437+614 | 10.205 | R | 3 | 8/5/2019 | AC | 2.56 | 5.37 | 0.31 | 21.76 | 31.36 | 0 | 8.82 | 2.47 |
| 623 | 2 | 602 | อุดรธานี - น้ำสวย | 459+378 | 487+306 | 27.928 | L | 3 | 7/5/2019 | AC | 1.95 | 7.91 | 0.41 | 20.96 | 30.28 | 0 | 8.54 | 2.32 |
| 623 | 2 | 602 | อุดรธานี - น้ำสวย | 486+306 | 459+832 | 26.474 | R | 3 | 7/5/2019 | AC | 1.89 | 6.55 | 0.41 | 22.11 | 31.94 | 0 | 9.18 | 2.45 |
| 623 | 22 | 100 | อุดรธานี - หนองขาม | 1+575 | 4+722 | 3.147 | L | 3 | 9/5/2019 | AC | 3.12 | 3.22 | 0.35 | 21.31 | 31.57 | 0 | 8.58 | 2.35 |
| 623 | 22 | 100 | อุดรธานี - หนองขาม | 4+722 | 1+575 | 3.147 | R | 2 | 9/5/2019 | AC | 2.89 | 4.36 | 0.33 | 20.67 | 30.84 | 0 | 8.58 | 2.35 |
| 623 | 210 | 100 | อุดรธานี - นิคมเชียงพิณ | 0+000 | 3+240 | 3.240 | L | 2 | 8/5/2019 | AC | 2.40 | 3.35 | 0.46 | 22.12 | 31.11 | 0 | 8.33 | 2.59 |
| 623 | 210 | 100 | อุดรธานี - นิคมเชียงพิณ | 3+135 | 0+000 | 3.135 | R | 2 | 8/5/2019 | AC | 2.03 | 6.12 | 0.31 | 20.75 | 31.69 | 0 | 8.61 | 2.36 |
| 623 | 210 | 100 | อุดรธานี - นิคมเชียงพิณ | 3+595 | 9+848 | 6.253 | L | 2 | 8/5/2019 | AC | 2.24 | 5.53 | 0.32 | 21.86 | 31.15 | 0 | 8.64 | 2.49 |
| 623 | 210 | 100 | อุดรธานี - นิคมเชียงพิณ | 9+848 | 3+560 | 6.288 | R | 2 | 8/5/2019 | AC | 2.47 | 7.14 | 0.32 | 21.92 | 31.53 | 0 | 8.59 | 2.48 |
| 623 | 2021 | 101 | ดงไร่ - หนองหัวคู | 0+000 | 20+000 | 20.000 | L | 2 | 7/5/2019 | AC | 2.25 | 3.62 | 0.30 | 21.68 | 31.32 | 0 | 9.00 | 2.41 |
| 623 | 2021 | 101 | ดงไร่ - หนองหัวคู | 3+550 | 0+000 | 3.550 | R | 2 | 7/5/2019 | AC | 2.53 | 4.80 | 0.32 | 21.37 | 31.75 | 0 | 8.87 | 2.42 |
| 623 | 2021 | 101 | ดงไร่ - หนองหัวคู | 15+459 | 13+960 | 1.499 | R | 2 | 7/5/2019 | AC | 2.09 | 3.42 | 0.26 | 21.69 | 33.41 | 0 | 9.01 | 2.54 |
| 623 | 2021 | 102 | หนองหัวคู - บ้านผือ | 20+000 | 42+573 | 22.573 | L | 1 | 7/5/2019 | AC | 2.40 | 4.03 | 0.34 | 21.70 | 31.46 | 0 | 8.97 | 2.40 |
| 623 | 2021 | 102 | หนองหัวคู - บ้านผือ | 22+200 | 21+300 | 0.900 | R | 2 | 7/5/2019 | AC | 2.85 | 2.88 | 0.32 | 24.09 | 33.47 | 0 | 5.00 | 2.67 |
| 623 | 2021 | 102 | หนองหัวคู - บ้านผือ | 26+890 | 25+900 | 0.990 | R | 2 | 7/5/2019 | AC | 1.85 | 3.72 | 0.24 | 21.90 | 26.28 | 0 | 4.55 | 2.42 |
| 623 | 2021 | 102 | หนองหัวคู - บ้านผือ | 31+100 | 27+250 | 3.850 | R | 2 | 7/5/2019 | AC | 3.40 | 6.90 | 0.34 | 21.72 | 31.16 | 0 | 8.18 | 2.49 |
| 623 | 2021 | 102 | หนองหัวคู - บ้านผือ | 33+896 | 33+000 | 0.896 | R | 2 | 7/5/2019 | AC | 2.55 | 3.52 | 0.36 | 20.74 | 29.04 | 0 | 5.02 | 2.68 |
| 623 | 2021 | 102 | หนองหัวคู - บ้านผือ | 42+573 | 39+860 | 2.713 | R | 2 | 7/5/2019 | AC | 2.48 | 3.08 | 0.40 | 19.98 | 28.42 | 0 | 6.63 | 2.21 |
| 623 | 2097 | 200 | หนองแวง - ข้าวสาร | 42+397 | 31+500 | 10.897 | R | 1 | 7/5/2019 | AC | 2.34 | 3.35 | 0.34 | 21.60 | 31.13 | 0 | 8.67 | 2.42 |
| 623 | 2098 | 100 | บ้านผือ - ข้าวสาร | 0+000 | 0+403 | 0.403 | L | 2 | 7/5/2019 | AC | 3.80 | 3.48 | 0.29 | 26.90 | 35.88 | 0 | 0 | 2.98 |
| 623 | 2098 | 100 | บ้านผือ - ข้าวสาร | 13+616 | 0+000 | 13.616 | R | 1 | 7/5/2019 | AC | 2.46 | 3.67 | 0.40 | 21.50 | 31.28 | 0 | 8.92 | 2.39 |
| 623 | 2263 | 100 | อุดรธานี - บ้านเพีย | 0+000 | 21+412 | 21.412 | L | 1 | 8/5/2019 | AC | 2.72 | 2.82 | 0.44 | 21.77 | 31.45 | 0 | 9.04 | 2.41 |
| 623 | 2263 | 100 | อุดรธานี - บ้านเพีย | 0+950 | 0+000 | 0.950 | R | 2 | 8/5/2019 | AC | 2.42 | 4.73 | 0.41 | 22.82 | 31.71 | 0 | 4.74 | 2.53 |
| 623 | 2263 | 100 | อุดรธานี - บ้านเพีย | 1+563 | 1+375 | 0.188 | R | 2 | 8/5/2019 | AC | 2.63 | 3.94 | 0.44 | 27.71 | 28.72 | 0 | 0 | 1.06 |
| 623 | 2263 | 100 | อุดรธานี - บ้านเพีย | 3+100 | 2+400 | 0.700 | R | 2 | 8/5/2019 | AC | 2.39 | 2.81 | 0.32 | 22.93 | 32.16 | 0 | 6.43 | 3.43 |
| 623 | 2263 | 100 | อุดรธานี - บ้านเพีย | 5+000 | 4+100 | 0.900 | R | 2 | 8/5/2019 | AC | 2.73 | 2.84 | 0.31 | 24.09 | 28.91 | 0 | 5.00 | 2.67 |
| 623 | 2313 | 100 | ทางเข้าท่ายม | 0+315 | 0+450 | 0.135 | L | 1 | 8/5/2019 | AC | 2.61 | 4.92 | 0.27 | 0 | 40.00 | 0 | 0 | 1.48 |
| 623 | 2313 | 100 | ทางเข้าท่ายม | 0+450 | 0+292 | 0.158 | R | 1 | 8/5/2019 | AC | 2.71 | 5.10 | 0.23 | 12.72 | 34.18 | 0 | 0 | 1.27 |
| 623 | 2316 | 101 | โคกผักหวาน - ท่ายม | 0+000 | 18+025 | 18.025 | L | 1 | 8/5/2019 | AC | 2.41 | 2.78 | 0.46 | 21.65 | 31.28 | 0 | 8.99 | 2.41 |
| 623 | 2316 | 102 | ท่ายม - บ้านเหล่า | 18+025 | 58+115 | 40.090 | L | 1 | 8/5/2019 | AC | 2.48 | 3.33 | 0.43 | 21.63 | 31.33 | 0 | 8.98 | 2.40 |
| 623 | 2411 | 100 | บ้านพลับ - หนองนกเขียน | 6+300 | 0+000 | 6.300 | R | 1 | 7/5/2019 | AC | 2.44 | 2.55 | 0.37 | 21.70 | 30.92 | 0 | 8.57 | 2.48 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย

| ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางคอนกรีตชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสแขวง | หมายเลข ทางหลวง | หมายเลขควบคุม | ชื่อสายทาง | กม.เริ่มต้น | กม.สิ้นสุด | ระยะทาง(กม.) | ทิศทางสำรวจ | จำนวน ช่องจราจร | วันที่สำรวจ | ประเภท ผิวทาง | IRI (ม./กม.) | Rutting (มม.) | MPD (มม.) | จำนวนแผ่นแตก |  | รอยบิ่น กะเทาะ (จุด) | มุมแตก (จุด) | วัสดุยาแนว รอต่อเสียหาย (ม.) | รอยปะซ่อม (ตร.ม.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ตามขวาง (แผ่น) | ตามยาวและ แนวทแยง (แผ่น) |  |  |  |  |  |
| 623 | 2 | 601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 398+869 | 402+294 | 3.425 | L | 2 | 8/5/2019 | CC | 3.52 | 2.50 | 0.32 | 6.13 | 11.97 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 2.45 |  |
| 623 | 2 | 601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 398+900 | 402+100 | 3.200 | FL | 2 | 8/5/2019 | CC | 3.46 | 2.66 | 0.31 | 6.25 | 12.19 | 4.06 | 4.38 | 4.06 | 2.25 |  |
| 623 | 2 | 601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 402+100 | 398+900 | 3.200 | FR | 2 | 8/5/2019 | CC | 3.33 | 2.57 | 0.32 | 6.56 | 12.50 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 2.63 |  |
| 623 | 2 | 601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 402+379 | 398+534 | 3.845 | R | 3 | 8/5/2019 | CC | 3.78 | 2.75 | 0.39 | 6.24 | 12.22 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 2.50 |  |
| 623 | 2 | 601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 417+699 | 420+534 | 2.835 | L | 2 | 8/5/2019 | CC | 4.16 | 3.06 | 0.34 | 6.35 | 11.99 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 2.54 |  |
| 623 | 2 | 601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 421+299 | 416+679 | 4.620 | R | 3 | 8/5/2019 | CC | 4.03 | 2.53 | 0.33 | 6.06 | 12.12 | 3.90 | 4.11 | 3.90 | 2.34 |  |
| 623 | 2 | 601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 437+614 | 425+429 | 12.185 | R | 3 | 8/5/2019 | CC | 4.06 | 2.33 | 0.35 | 6.07 | 11.98 | 4.02 | 4.10 | 4.02 | 2.36 |  |
| 623 | 2 | 601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 449+494 | 450+455 | 0.961 | L | 2 | 8/5/2019 | CC | 4.23 | 3.61 | 0.41 | 7.28 | 13.53 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 2.50 |  |
| 623 | 2 | 601 | โนนสะอาด - อุดรธานี | 450+455 | 447+819 | 2.636 | R | 3 | 8/5/2019 | CC | 4.27 | 2.82 | 0.38 | 6.83 | 12.52 | 4.55 | 4.55 | 4.17 | 2.28 |  |
| 623 | 2 | 602 | อุดรธานี - น้ำสวย | 457+355 | 458+085 | 0.730 | L | 3 | 7/5/2019 | CC | 3.91 | 2.06 | 0.28 | 8.22 | 12.33 | 4.11 | 5.48 | 4.11 | 1.64 |  |
| 623 | 2 | 602 | อุดรธานี - น้ำสวย | 458+388 | 459+378 | 0.990 | L | 3 | 7/5/2019 | CC | 3.51 | 2.17 | 0.23 | 6.06 | 11.11 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 2.42 |  |
| 623 | 2 | 602 | อุดรธานี - น้ำสวย | 459+832 | 457+355 | 2.477 | R | 3 | 7/5/2019 | CC | 3.77 | 2.23 | 0.34 | 6.06 | 11.71 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 2.42 |  |
| 623 | 210 | 100 | อุดรธานี - นิคมเชียงพิณ | 3+240 | 3+595 | 0.355 | L | 2 | 8/5/2019 | CC | 3.61 | 1.66 | 0.34 | 8.45 | 14.08 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 3.38 |  |
| 623 | 210 | 100 | อุดรธานี - นิคมเชียงพิณ | 3+560 | 3+135 | 0.425 | R | 2 | 8/5/2019 | CC | 3.20 | 1.64 | 0.30 | 7.06 | 11.76 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 2.82 |  |
| 623 | 2313 | 100 | ทางเข้าท่ายม | 0+000 | 0+315 | 0.315 | L | 2 | 8/5/2019 | CC | 4.08 | 2.57 | 0.28 | 9.52 | 12.70 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 3.81 |  |
| 623 | 2313 | 100 | ทางเข้าท่ายม | 0+292 | 0+000 | 0.292 | R | 2 | 8/5/2019 | CC | 3.68 | 2.11 | 0.28 | 10.27 | 10.27 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 0 |  |
| 623 | 2316 | 102 | ท่ายม - บ้านเหล่า | 58+115 | 58+405 | 0.290 | L | 2 | 8/5/2019 | CC | 3.55 | 3.35 | 0.28 | 10.34 | 10.34 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 0 |  |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท จำนวนแผ่นแตกตามขวาง จำนวนแผ่นแตกตามยาวและแนวทแยง รอยบิ่นกะเทาะ มุมแตก วัสดุยาแนวรอยต่อเสียหาย และรอยปะซ่อม มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย