| ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสแขวง | หมายเลข ทางหลวง | หมายเลขควบคุม | ชื่อสายทาง | กม.เริ่มต้น | กม.สิ้นสุด | ระยะทาง(กม.) | ทิศทางสำรวจ | จำนวน ช่องจราจร | วันที่สำรวจ | ประเภท ผิวทาง | IRI (ม./กม.) | Rutting (มม.) | MPD (มม.) | รอยแตกต่อเนื่อง (ม.) | รอยแตก ไม่ต่อเนื่อง (ตร.ม.) | การหลุด ร่อน (ตร.ม.) | รอยปะซ่อม (ตร.ม.) | หลุมบ่อ (ตร.ม.) |
| 624 | 22 | 201 | หนองขาม - หนองหาน | 4+722 | 34+662 | 29.940 | L | 2 | 9/5/2019 | AC | 2.09 | 4.41 | 0.35 | 21.72 | 31.34 | 0 | 8.87 | 2.40 |
| 624 | 22 | 201 | หนองขาม - หนองหาน | 34+637 | 4+722 | 29.915 | R | 2 | 9/5/2019 | AC | 2.28 | 6.09 | 0.31 | 21.74 | 31.37 | 0 | 8.88 | 2.41 |
| 624 | 22 | 201 | หนองขาม - หนองหาน | 35+207 | 36+070 | 0.863 | L | 2 | 9/5/2019 | AC | 2.87 | 10.21 | 0.29 | 25.12 | 34.90 | 0 | 5.21 | 2.78 |
| 624 | 22 | 201 | หนองขาม - หนองหาน | 36+070 | 35+192 | 0.878 | R | 2 | 9/5/2019 | AC | 2.46 | 5.73 | 0.30 | 24.69 | 34.31 | 0 | 5.13 | 2.73 |
| 624 | 22 | 202 | หนองหาน - บ้านยา | 36+070 | 56+050 | 19.980 | L | 2 | 9/5/2019 | AC | 1.64 | 2.90 | 0.31 | 21.70 | 31.51 | 0 | 9.01 | 2.41 |
| 624 | 22 | 202 | หนองหาน - บ้านยา | 46+657 | 36+070 | 10.587 | R | 2 | 9/5/2019 | AC | 1.73 | 3.91 | 0.33 | 21.50 | 31.36 | 0 | 8.93 | 2.40 |
| 624 | 22 | 202 | หนองหาน - บ้านยา | 56+050 | 46+767 | 9.283 | R | 2 | 9/5/2019 | AC | 1.77 | 3.48 | 0.33 | 21.85 | 31.48 | 0 | 8.73 | 2.46 |
| 624 | 2025 | 100 | ห้วยเกิ้ง - กุมภวาปี | 14+090 | 0+025 | 14.065 | R | 1 | 9/5/2019 | AC | 2.37 | 5.16 | 0.27 | 21.58 | 31.40 | 0 | 8.96 | 2.40 |
| 624 | 2324 | 100 | ทางเข้าหนองหาน | 0+000 | 0+058 | 0.058 | L | 1 | 9/5/2019 | AC | 4.05 | 1.78 | 0.36 | 0 | 53.45 | 0 | 0 | 3.45 |
| 624 | 2324 | 100 | ทางเข้าหนองหาน | 2+135 | 2+068 | 0.067 | R | 1 | 9/5/2019 | AC | 3.95 | 2.97 | 0.51 | 0 | 46.27 | 0 | 0 | 2.99 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย

| ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางคอนกรีตชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสแขวง | หมายเลข ทางหลวง | หมายเลขควบคุม | ชื่อสายทาง | กม.เริ่มต้น | กม.สิ้นสุด | ระยะทาง(กม.) | ทิศทางสำรวจ | จำนวน ช่องจราจร | วันที่สำรวจ | ประเภท ผิวทาง | IRI (ม./กม.) | Rutting (มม.) | MPD (มม.) | จำนวนแผ่นแตก |  | รอยบิ่น กะเทาะ (จุด) | มุมแตก (จุด) | วัสดุยาแนว รอต่อเสียหาย (ม.) | รอยปะซ่อม (ตร.ม.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ตามขวาง (แผ่น) | ตามยาวและ แนวทแยง (แผ่น) |  |  |  |  |  |
| 624 | 22 | 201 | หนองขาม - หนองหาน | 34+662 | 35+207 | 0.545 | L | 2 | 9/5/2019 | CC | 3.95 | 2.24 | 0.49 | 14.68 | 25.69 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 4.40 |  |
| 624 | 22 | 201 | หนองขาม - หนองหาน | 35+192 | 34+637 | 0.555 | R | 2 | 9/5/2019 | CC | 3.86 | 2.39 | 0.44 | 14.41 | 25.23 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 4.32 |  |
| 624 | 22 | 202 | หนองหาน - บ้านยา | 46+767 | 46+657 | 0.110 | R | 2 | 9/5/2019 | CC | 4.45 | 2.77 | 0.19 | 18.18 | 36.36 | 0 | 18.18 | 0 | 0 |  |
| 624 | 2025 | 100 | ห้วยเกิ้ง - กุมภวาปี | 0+025 | 0+000 | 0.025 | R | 1 | 9/5/2019 | CC | 4.02 | 9.51 | 0.40 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 624 | 2025 | 100 | ห้วยเกิ้ง - กุมภวาปี | 14+205 | 14+090 | 0.115 | R | 1 | 9/5/2019 | CC | 4.72 | 4.74 | 0.53 | 17.39 | 34.78 | 0 | 17.39 | 0 | 0 |  |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท จำนวนแผ่นแตกตามขวาง จำนวนแผ่นแตกตามยาวและแนวทแยง รอยบิ่นกะเทาะ มุมแตก วัสดุยาแนวรอยต่อเสียหาย และรอยปะซ่อม มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย