| ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสแขวง | หมายเลข ทางหลวง | หมายเลขควบคุม | ชื่อสายทาง | กม.เริ่มต้น | กม.สิ้นสุด | ระยะทาง(กม.) | ทิศทางสำรวจ | จำนวน ช่องจราจร | วันที่สำรวจ | ประเภท ผิวทาง | IRI (ม./กม.) | Rutting (มม.) | MPD (มม.) | รอยแตกต่อเนื่อง (ม.) | รอยแตก ไม่ต่อเนื่อง (ตร.ม.) | การหลุด ร่อน (ตร.ม.) | รอยปะซ่อม (ตร.ม.) | หลุมบ่อ (ตร.ม.) |
| 634 | 212 | 501 | ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ | 481+733 | 512+000 | 30.267 | L | 2 | 26/2/2019 | AC | 2.31 | 4.74 | 0.35 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 634 | 212 | 501 | ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ | 512+000 | 481+733 | 30.267 | R | 2 | 26/2/2019 | AC | 2.38 | 4.95 | 0.35 | 0 | 0 | 20.13 | 0 | 0 |
| 634 | 212 | 502 | อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ | 512+000 | 527+428 | 15.428 | L | 2 | 26/2/2019 | AC | 2.41 | 3.41 | 0.39 | 0 | 0 | 5.43 | 0 | 0 |
| 634 | 212 | 502 | อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ | 527+428 | 512+000 | 15.428 | R | 2 | 25/2/2019 | AC | 2.46 | 4.43 | 0.37 | 0.46 | 0.07 | 0.64 | 0.51 | 1.18 |
| 634 | 212 | 502 | อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ | 530+348 | 532+502 | 2.154 | L | 2 | 26/2/2019 | AC | 2.18 | 2.13 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 634 | 212 | 502 | อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ | 532+502 | 530+348 | 2.154 | R | 2 | 25/2/2019 | AC | 2.25 | 5.84 | 0.40 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 19.95 |
| 634 | 2034 | 200 | บุ่งเขียว - หนองผือ | 77+304 | 62+715 | 14.589 | R | 1 | 26/2/2019 | AC | 2.27 | 6.73 | 0.47 | 66.22 | 0 | 1.80 | 0 | 1.47 |
| 634 | 2050 | 201 | ตระการพืชผล - ห้วยยาง | 45+948 | 77+923 | 31.975 | L | 2 | 25/2/2019 | AC | 2.20 | 3.62 | 0.40 | 1.13 | 2.24 | 1.45 | 1.49 | 0.82 |
| 634 | 2050 | 201 | ตระการพืชผล - ห้วยยาง | 69+000 | 45+948 | 23.052 | R | 2 | 25/2/2019 | AC | 1.85 | 2.64 | 0.41 | 3.56 | 8.17 | 23.35 | 0.48 | 0.11 |
| 634 | 2050 | 202 | ห้วยยาง - เขมราฐ | 77+923 | 101+069 | 23.146 | L | 1 | 25/2/2019 | AC | 2.96 | 5.79 | 0.74 | 7.61 | 19.46 | 89.48 | 10.86 | 5.04 |
| 634 | 2050 | 202 | ห้วยยาง - เขมราฐ | 101+069 | 96+623 | 4.446 | R | 2 | 25/2/2019 | AC | 3.90 | 7.92 | 0.80 | 52.93 | 15.81 | 206.81 | 5.95 | 0 |
| 634 | 2134 | 101 | ลืออำนาจ - พนา | 0+055 | 24+821 | 24.766 | L | 2 | 26/2/2019 | AC | 2.17 | 3.74 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 634 | 2134 | 101 | ลืออำนาจ - พนา | 1+000 | 0+550 | 0.450 | R | 2 | 25/2/2019 | AC | 1.69 | 2.74 | 0.45 | 0 | 19.11 | 24.18 | 0 | 0 |
| 634 | 2134 | 101 | ลืออำนาจ - พนา | 23+520 | 23+396 | 0.124 | R | 2 | 25/2/2019 | AC | 3.08 | 4.06 | 0.38 | 7.42 | 139.92 | 307.02 | 0 | 0 |
| 634 | 2134 | 102 | พนา - ตระการพืชผล | 24+821 | 43+218 | 18.397 | L | 1 | 25/2/2019 | AC | 2.96 | 7.40 | 0.68 | 9.98 | 29.02 | 15.81 | 6.95 | 0.50 |
| 634 | 2134 | 102 | พนา - ตระการพืชผล | 41+006 | 39+671 | 1.335 | R | 2 | 25/2/2019 | AC | 2.65 | 4.20 | 0.47 | 14.55 | 61.22 | 16.15 | 0.49 | 0.18 |
| 634 | 2134 | 102 | พนา - ตระการพืชผล | 43+218 | 42+331 | 0.887 | R | 2 | 25/2/2019 | AC | 2.90 | 5.67 | 0.93 | 38.50 | 0 | 85.36 | 0 | 0 |
| 634 | 2232 | 100 | หนองผือ - นาไฮ | 41+345 | 0+000 | 41.345 | R | 1 | 26/2/2019 | AC | 2.72 | 4.91 | 0.58 | 9.34 | 0 | 14.93 | 0 | 5.99 |
| 634 | 2242 | 100 | บุ่งเขียว - เขมราฐ | 0+000 | 17+034 | 17.034 | L | 1 | 26/2/2019 | AC | 2.72 | 5.11 | 0.59 | 4.62 | 0 | 0.53 | 4.14 | 5.11 |
| 634 | 2252 | 100 | ปทุมราชวงศา - กุดข้าวปุ้น | 14+518 | 0+000 | 14.518 | R | 1 | 26/2/2019 | AC | 2.68 | 4.26 | 0.45 | 0 | 0 | 30.50 | 0 | 16.68 |
| 634 | 2451 | 100 | ทางเข้าเขมราฐ | 0+000 | 0+186 | 0.186 | L | 1 | 25/2/2019 | AC | 3.57 | 1.06 | 0.36 | 0 | 107.31 | 0 | 0 | 0 |
| 634 | 2454 | 101 | ทางเข้าพนา - ดอนขวัญ | 0+000 | 1+433 | 1.433 | L | 1 | 25/2/2019 | AC | 3.30 | 6.21 | 0.58 | 1.51 | 59.13 | 267.96 | 41.70 | 0 |
| 634 | 2454 | 102 | ทางเข้าพนา - ดอนขวัญ | 3+776 | 4+926 | 1.150 | L | 1 | 25/2/2019 | AC | 3.81 | 5.51 | 0.56 | 49.58 | 21.91 | 15.88 | 8.64 | 0.12 |
| 634 | 2454 | 102 | ทางเข้าพนา - ดอนขวัญ | 4+725 | 4+176 | 0.549 | R | 2 | 25/2/2019 | AC | 3.57 | 7.26 | 0.43 | 4.70 | 7.69 | 5.30 | 154.68 | 0.05 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย

| ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางคอนกรีตชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสแขวง | หมายเลข ทางหลวง | หมายเลขควบคุม | ชื่อสายทาง | กม.เริ่มต้น | กม.สิ้นสุด | ระยะทาง(กม.) | ทิศทางสำรวจ | จำนวน ช่องจราจร | วันที่สำรวจ | ประเภท ผิวทาง | IRI (ม./กม.) | Rutting (มม.) | MPD (มม.) | จำนวนแผ่นแตก |  | รอยบิ่น กะเทาะ (จุด) | มุมแตก (จุด) | วัสดุยาแนว รอต่อเสียหาย (ม.) | รอยปะซ่อม (ตร.ม.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ตามขวาง (แผ่น) | ตามยาวและ แนวทแยง (แผ่น) |  |  |  |  |  |
| 634 | 212 | 502 | อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ | 527+428 | 530+348 | 2.920 | L | 2 | 26/2/2019 | CC | 3.88 | 2.53 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.07 |  |
| 634 | 212 | 502 | อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ | 530+348 | 527+428 | 2.920 | R | 2 | 25/2/2019 | CC | 3.75 | 3.03 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.18 | 0 |  |
| 634 | 212 | 502 | อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ | 532+502 | 532+733 | 0.231 | L | 2 | 26/2/2019 | CC | 4.62 | 3.08 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 634 | 212 | 502 | อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ | 532+733 | 532+502 | 0.231 | R | 2 | 25/2/2019 | CC | 4.72 | 3.43 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 12.99 | 25.97 | 0 |  |
| 634 | 2134 | 101 | ลืออำนาจ - พนา | 0+000 | 0+055 | 0.055 | L | 2 | 26/2/2019 | CC | 3.83 | 3.42 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 634 | 2134 | 101 | ลืออำนาจ - พนา | 0+550 | 0+000 | 0.550 | R | 2 | 25/2/2019 | CC | 4.42 | 3.14 | 0.30 | 0 | 1.82 | 36.36 | 14.55 | 150.91 | 0 |  |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท จำนวนแผ่นแตกตามขวาง จำนวนแผ่นแตกตามยาวและแนวทแยง รอยบิ่นกะเทาะ มุมแตก วัสดุยาแนวรอยต่อเสียหาย และรอยปะซ่อม มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย