| ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสแขวง | หมายเลข ทางหลวง | หมายเลขควบคุม | ชื่อสายทาง | กม.เริ่มต้น | กม.สิ้นสุด | ระยะทาง(กม.) | ทิศทางสำรวจ | จำนวน ช่องจราจร | วันที่สำรวจ | ประเภท ผิวทาง | IRI (ม./กม.) | Rutting (มม.) | MPD (มม.) | รอยแตกต่อเนื่อง (ม.) | รอยแตก ไม่ต่อเนื่อง (ตร.ม.) | การหลุด ร่อน (ตร.ม.) | รอยปะซ่อม (ตร.ม.) | หลุมบ่อ (ตร.ม.) |
| 527 | 107 | 201 | ขี้เหล็กหลวง - แม่ทะลาย | 30+893 | 34+188 | 3.295 | L | 2 | 18/3/2019 | AC | 2.85 | 4.62 | 0.6 | 163.02 | 0 | 4.05 | 10.19 | 0 |
| 527 | 107 | 201 | ขี้เหล็กหลวง - แม่ทะลาย | 34+738 | 55+783 | 21.045 | L | 2 | 18/3/2019 | AC | 2.66 | 2.64 | 0.62 | 2.58 | 0 | 44.68 | 0.69 | 0 |
| 527 | 107 | 201 | ขี้เหล็กหลวง - แม่ทะลาย | 55+600 | 30+893 | 24.707 | R | 2 | 19/3/2019 | AC | 2.54 | 2.2 | 0.62 | 9.84 | 0 | 0.02 | 0.67 | 0 |
| 527 | 107 | 201 | ขี้เหล็กหลวง - แม่ทะลาย | 55+783 | 59+600 | 3.817 | L | 1 | 18/3/2019 | AC | 0.97 | 2.15 | 0.58 | 0.49 | 0 | 0.04 | 0.34 | 0 |
| 527 | 107 | 202 | แม่ทะลาย - หัวโท | 59+600 | 63+747 | 4.147 | L | 1 | 18/3/2019 | AC | 2.06 | 1.56 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 |
| 527 | 107 | 202 | แม่ทะลาย - หัวโท | 63+747 | 69+136 | 5.389 | L | 1 | 18/3/2019 | AC | 3.12 | 3.01 | 0.74 | 97.39 | 0 | 0 | 12.86 | 0 |
| 527 | 107 | 202 | แม่ทะลาย - หัวโท | 69+136 | 79+882 | 10.746 | L | 2 | 18/3/2019 | AC | 2.69 | 2.15 | 0.65 | 55.32 | 0 | 0.11 | 11.82 | 0 |
| 527 | 107 | 202 | แม่ทะลาย - หัวโท | 69+305 | 63+760 | 5.545 | R | 2 | 19/3/2019 | AC | 3.10 | 2.11 | 0.78 | 89.55 | 0 | 0.10 | 13.66 | 0 |
| 527 | 107 | 202 | แม่ทะลาย - หัวโท | 79+882 | 80+596 | 0.714 | L | 1 | 18/3/2019 | AC | 2.41 | 0.77 | 0.61 | 24.85 | 0 | 0 | 3.29 | 0 |
| 527 | 107 | 202 | แม่ทะลาย - หัวโท | 80+596 | 110+475 | 29.879 | L | 1 | 18/3/2019 | AC | 2.65 | 1.89 | 0.62 | 26.02 | 0 | 0.47 | 1.24 | 0 |
| 527 | 107 | 203 | หัวโท - ล้องอ้อ | 110+475 | 138+993 | 28.518 | L | 2 | 18/3/2019 | AC | 2.28 | 2.11 | 0.67 | 3.60 | 0 | 0.36 | 0.24 | 0 |
| 527 | 107 | 203 | หัวโท - ล้องอ้อ | 138+993 | 128+467 | 10.526 | R | 2 | 18/3/2019 | AC | 2.16 | 1.68 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 527 | 107 | 204 | ล้องอ้อ - เมืองงาม | 138+993 | 145+335 | 6.342 | L | 2 | 18/3/2019 | AC | 2.24 | 1.45 | 0.48 | 56.99 | 0 | 35.08 | 2.00 | 0 |
| 527 | 107 | 204 | ล้องอ้อ - เมืองงาม | 145+292 | 138+993 | 6.299 | R | 2 | 22/8/2019 | AC | 2.24 | 10.16 | 0.85 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 527 | 107 | 204 | ล้องอ้อ - เมืองงาม | 145+698 | 149+651 | 3.953 | L | 2 | 18/3/2019 | AC | 2.47 | 1.90 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 527 | 107 | 204 | ล้องอ้อ - เมืองงาม | 149+647 | 145+792 | 3.855 | R | 2 | 22/8/2019 | AC | 2.33 | 9.29 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 527 | 107 | 204 | ล้องอ้อ - เมืองงาม | 150+030 | 205+121 | 55.091 | L | 1 | 18/3/2019 | AC | 2.43 | 1.56 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 527 | 107 | 204 | ล้องอ้อ - เมืองงาม | 159+954 | 159+782 | 0.172 | R | 2 | 22/8/2019 | AC | 2.89 | 11.10 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 527 | 1095 | 100 | หนองโค้ง - กิ่วคอหมา | 0+140 | 30+000 | 29.860 | L | 1 | 13/12/2019 | AC | 2.28 | 8.01 | 1.06 | 0.39 | 2.22 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| 527 | 1095 | 100 | หนองโค้ง - กิ่วคอหมา | 30+000 | 64+684 | 34.684 | L | 1 | 13/12/2019 | AC | 2.95 | 10.68 | 1.10 | 14.76 | 0 | 0.59 | 0 | 0.01 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย

| ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางคอนกรีตชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสแขวง | หมายเลข ทางหลวง | หมายเลขควบคุม | ชื่อสายทาง | กม.เริ่มต้น | กม.สิ้นสุด | ระยะทาง(กม.) | ทิศทางสำรวจ | จำนวน ช่องจราจร | วันที่สำรวจ | ประเภท ผิวทาง | IRI (ม./กม.) | Rutting (มม.) | MPD (มม.) | จำนวนแผ่นแตก |  | รอยบิ่น กะเทาะ (จุด) | มุมแตก (จุด) | วัสดุยาแนว รอต่อเสียหาย (ม.) | รอยปะซ่อม (ตร.ม.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ตามขวาง (แผ่น) | ตามยาวและ แนวทแยง (แผ่น) |  |  |  |  |  |
| 527 | 107 | 204 | ล้องอ้อ - เมืองงาม | 145+335 | 145+698 | 0.363 | L | 2 | 18/3/2019 | CC | 3.27 | 1.45 | 0.44 | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 527 | 107 | 204 | ล้องอ้อ - เมืองงาม | 145+792 | 145+292 | 0.500 | R | 2 | 22/8/2019 | CC | 3.81 | 7.07 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 527 | 107 | 204 | ล้องอ้อ - เมืองงาม | 149+651 | 150+030 | 0.379 | L | 1 | 18/3/2019 | CC | 4.71 | 1.93 | 0.42 | 34.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 527 | 107 | 204 | ล้องอ้อ - เมืองงาม | 149+907 | 149+647 | 0.260 | R | 2 | 22/8/2019 | CC | 4.91 | 8.10 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 527 | 1095 | 100 | หนองโค้ง - กิ่วคอหมา | 0+000 | 0+140 | 0.140 | L | 2 | 13/12/2019 | CC | 3.10 | 8.83 | 0.94 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 527 | 1095 | 100 | หนองโค้ง - กิ่วคอหมา | 0+140 | 0+000 | 0.140 | R | 3 | 13/12/2019 | CC | 3.53 | 8.77 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท จำนวนแผ่นแตกตามขวาง จำนวนแผ่นแตกตามยาวและแนวทแยง รอยบิ่นกะเทาะ มุมแตก วัสดุยาแนวรอยต่อเสียหาย และรอยปะซ่อม มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย