| ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสแขวง | หมายเลข ทางหลวง | หมายเลขควบคุม | ชื่อสายทาง | กม.เริ่มต้น | กม.สิ้นสุด | ระยะทาง(กม.) | ทิศทางสำรวจ | จำนวน ช่องจราจร | วันที่สำรวจ | ประเภท ผิวทาง | IRI (ม./กม.) | Rutting (มม.) | MPD (มม.) | รอยแตกต่อเนื่อง (ม.) | รอยแตก ไม่ต่อเนื่อง (ตร.ม.) | การหลุด ร่อน (ตร.ม.) | รอยปะซ่อม (ตร.ม.) | หลุมบ่อ (ตร.ม.) |
| 511 | 12 | 401 | บ้านกร่าง - พิษณุโลก | 194+769 | 224+585 | 29.816 | L | 2 | 15/8/2019 | AC | 2.02 | 9.15 | 0.91 | 0.16 | 0 | 0 | 3.07 | 0 |
| 511 | 12 | 401 | บ้านกร่าง - พิษณุโลก | 224+580 | 194+769 | 29.811 | R | 2 | 14/8/2019 | AC | 1.87 | 8.67 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 |
| 511 | 12 | 401 | บ้านกร่าง - พิษณุโลก | 224+885 | 225+075 | 0.190 | L | 3 | 15/8/2019 | AC | 3.14 | 5.43 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | 12 | 401 | บ้านกร่าง - พิษณุโลก | 225+070 | 224+880 | 0.190 | R | 3 | 14/8/2019 | AC | 2.61 | 3.33 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | 126 | 101 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ | 0+085 | 7+296 | 7.211 | L | 2 | 13/8/2019 | AC | 2.44 | 7.17 | 0.88 | 0.32 | 368.88 | 0.04 | 9.46 | 0 |
| 511 | 126 | 101 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ | 7+296 | 0+095 | 7.201 | R | 2 | 13/8/2019 | AC | 2.20 | 9.43 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0.01 |
| 511 | 126 | 102 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ | 7+296 | 21+297 | 14.001 | L | 2 | 13/8/2019 | AC | 2.14 | 6.34 | 0.97 | 0.01 | 6.66 | 0.03 | 0.36 | 0 |
| 511 | 126 | 102 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ | 21+297 | 7+296 | 14.001 | R | 2 | 13/8/2019 | AC | 2.45 | 7.75 | 0.94 | 0 | 5.86 | 0 | 1.00 | 0 |
| 511 | 126 | 103 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ | 30+203 | 46+500 | 16.297 | L | 2 | 15/8/2019 | AC | 2.15 | 6.75 | 0.85 | 0 | 177.95 | 0 | 1.38 | 0 |
| 511 | 126 | 103 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ | 46+500 | 30+203 | 16.297 | R | 2 | 15/8/2019 | AC | 2.55 | 9.37 | 1.02 | 0.44 | 3.01 | 0 | 15.08 | 0 |
| 511 | 126 | 104 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ | 47+375 | 48+686 | 1.311 | L | 2 | 15/8/2019 | AC | 3.25 | 9.15 | 0.83 | 0 | 54.71 | 0 | 19.40 | 0 |
| 511 | 126 | 104 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ | 48+686 | 47+375 | 1.311 | R | 2 | 15/8/2019 | AC | 3.21 | 8.80 | 1.00 | 3.14 | 57.40 | 0 | 3.28 | 0 |
| 511 | 126 | 104 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ | 49+275 | 50+700 | 1.425 | L | 2 | 15/8/2019 | AC | 1.72 | 9.83 | 0.87 | 0 | 4.47 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | 126 | 104 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ | 50+700 | 49+275 | 1.425 | R | 2 | 15/8/2019 | AC | 2.77 | 10.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 |
| 511 | 1055 | 100 | กงไกรลาศ - หนองตูม | 1+825 | 12+098 | 10.273 | L | 1 | 14/8/2019 | AC | 2.54 | 6.43 | 0.92 | 0.39 | 0 | 0 | 3.26 | 0 |
| 511 | 1063 | 100 | พิษณุโลก - บางกระทุ่ม | 3+250 | 7+212 | 3.962 | L | 2 | 15/8/2019 | AC | 1.95 | 5.15 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | 1063 | 100 | พิษณุโลก - บางกระทุ่ม | 7+245 | 3+250 | 3.995 | R | 2 | 15/8/2019 | AC | 2.19 | 4.91 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | 1063 | 100 | พิษณุโลก - บางกระทุ่ม | 7+830 | 38+460 | 30.630 | L | 1 | 15/8/2019 | AC | 2.21 | 5.89 | 1.00 | 0.72 | 23.51 | 0.13 | 1.73 | 0 |
| 511 | 1065 | 101 | พรานกระต่าย - หนองกุลา | 0+160 | 37+000 | 36.840 | L | 1 | 14/8/2019 | AC | 1.95 | 6.51 | 0.90 | 0.06 | 0 | 0 | 1.79 | 0 |
| 511 | 1065 | 101 | พรานกระต่าย - หนองกุลา | 0+250 | 0+150 | 0.100 | R | 2 | 14/8/2019 | AC | 3.15 | 3.46 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | 1065 | 101 | พรานกระต่าย - หนองกุลา | 10+235 | 8+405 | 1.830 | R | 2 | 14/8/2019 | AC | 2.16 | 4.64 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | 1065 | 101 | พรานกระต่าย - หนองกุลา | 24+955 | 22+825 | 2.130 | R | 2 | 14/8/2019 | AC | 2.17 | 4.54 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | 1065 | 101 | พรานกระต่าย - หนองกุลา | 37+000 | 38+390 | 1.390 | R | 2 | 14/8/2019 | AC | 2.32 | 8.53 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 0 |
| 511 | 1065 | 102 | หนองกุลา - พิษณุโลก | 37+000 | 67+160 | 30.160 | L | 2 | 14/8/2019 | AC | 2.16 | 7.21 | 0.99 | 0.09 | 237.73 | 0 | 3.94 | 0 |
| 511 | 1065 | 102 | หนองกุลา - พิษณุโลก | 38+390 | 37+000 | 1.390 | R | 2 | 14/8/2019 | AC | 2.44 | 5.78 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 15.68 | 0 |
| 511 | 1065 | 102 | หนองกุลา - พิษณุโลก | 49+880 | 49+200 | 0.680 | R | 2 | 14/8/2019 | AC | 2.34 | 7.38 | 0.99 | 15.75 | 0 | 0 | 38.39 | 0 |
| 511 | 1065 | 102 | หนองกุลา - พิษณุโลก | 66+960 | 56+460 | 10.500 | R | 2 | 20/8/2019 | AC | 2.32 | 6.70 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 |
| 511 | 1065 | 102 | หนองกุลา - พิษณุโลก | 67+840 | 70+611 | 2.771 | L | 1 | 14/8/2019 | AC | 2.09 | 5.74 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | 1065 | 102 | หนองกุลา - พิษณุโลก | 67+850 | 67+150 | 0.700 | R | 2 | 20/8/2019 | AC | 2.71 | 4.02 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | 1086 | 100 | พิษณุโลก - มะขามสูง | 0+380 | 13+764 | 13.384 | L | 2 | 16/8/2019 | AC | 2.37 | 4.87 | 0.91 | 0.37 | 0 | 0 | 1.91 | 0.01 |
| 511 | 1086 | 100 | พิษณุโลก - มะขามสูง | 13+320 | 0+380 | 12.940 | R | 2 | 15/8/2019 | AC | 2.44 | 5.31 | 0.98 | 0.40 | 0 | 0.06 | 3.29 | 0 |
| 511 | 1114 | 100 | สันติบันเทิง - บางกระทุ่ม | 0+000 | 24+221 | 24.221 | L | 1 | 15/8/2019 | AC | 2.22 | 4.87 | 0.92 | 3.53 | 1.95 | 0.24 | 1.04 | 0.04 |
| 511 | 1221 | 200 | ท่านา - ท่ามะขาม | 8+865 | 13+949 | 5.084 | L | 1 | 15/8/2019 | AC | 2.30 | 6.09 | 1.01 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | 1275 | 100 | มะขามสูง - พญาแมน | 0+000 | 38+840 | 38.840 | L | 1 | 16/8/2019 | AC | 2.05 | 5.02 | 0.93 | 0.77 | 1.44 | 0 | 1.53 | 0 |
| 511 | 1275 | 100 | มะขามสูง - พญาแมน | 5+950 | 0+198 | 5.752 | R | 2 | 16/8/2019 | AC | 2.32 | 6.60 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | 1275 | 100 | มะขามสูง - พญาแมน | 11+090 | 9+200 | 1.890 | R | 2 | 16/8/2019 | AC | 1.49 | 5.09 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | 1275 | 100 | มะขามสูง - พญาแมน | 22+275 | 21+609 | 0.666 | R | 2 | 16/8/2019 | AC | 2.97 | 6.51 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 14.58 | 0 |
| 511 | 1278 | 100 | วังพิกุล - ลานกระบือ | 0+000 | 13+161 | 13.161 | L | 1 | 14/8/2019 | AC | 1.95 | 4.87 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | 1278 | 100 | วังพิกุล - ลานกระบือ | 13+161 | 12+400 | 0.761 | R | 2 | 14/8/2019 | AC | 2.24 | 5.55 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | 1281 | 100 | บางระกำ - บ่อทอง | 0+000 | 15+043 | 15.043 | L | 1 | 14/8/2019 | AC | 2.40 | 5.83 | 0.88 | 0 | 106.36 | 0 | 22.39 | 0 |
| 511 | 1281 | 100 | บางระกำ - บ่อทอง | 6+400 | 4+770 | 1.630 | R | 2 | 14/8/2019 | AC | 2.10 | 4.87 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | 1293 | 200 | ท่าฉนวน - บางระกำ | 25+025 | 57+087 | 32.062 | L | 1 | 14/8/2019 | AC | 2.25 | 4.94 | 0.89 | 0.01 | 0 | 0.02 | 5.23 | 0 |
| 511 | 1293 | 200 | ท่าฉนวน - บางระกำ | 47+730 | 47+235 | 0.495 | R | 2 | 14/8/2019 | AC | 3.45 | 6.09 | 1.02 | 0.58 | 0 | 0 | 18.67 | 0 |
| 511 | 1303 | 100 | ปลายนา - หนองตูม | 0+000 | 21+118 | 21.118 | L | 1 | 14/8/2019 | AC | 2.13 | 5.36 | 1.00 | 0.16 | 0 | 0 | 6.75 | 0 |
| 511 | 1303 | 100 | ปลายนา - หนองตูม | 0+600 | 0+000 | 0.600 | R | 2 | 14/8/2019 | AC | 2.74 | 6.40 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | 1312 | 200 | กำแพงดิน - สามแยกกำแพงดิน | 10+827 | 13+332 | 2.505 | L | 1 | 15/8/2019 | AC | 2.50 | 6.09 | 0.94 | 0 | 7.93 | 0 | 26.29 | 0 |
| 511 | 1372 | 100 | หนองบัว - ไร่สีทอง | 0+000 | 6+381 | 6.381 | L | 1 | 14/8/2019 | AC | 2.08 | 7.18 | 0.87 | 172.81 | 336.94 | 16.13 | 0.10 | 1.34 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย

| ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางคอนกรีตชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสแขวง | หมายเลข ทางหลวง | หมายเลขควบคุม | ชื่อสายทาง | กม.เริ่มต้น | กม.สิ้นสุด | ระยะทาง(กม.) | ทิศทางสำรวจ | จำนวน ช่องจราจร | วันที่สำรวจ | ประเภท ผิวทาง | IRI (ม./กม.) | Rutting (มม.) | MPD (มม.) | จำนวนแผ่นแตก |  | รอยบิ่น กะเทาะ (จุด) | มุมแตก (จุด) | วัสดุยาแนว รอต่อเสียหาย (ม.) | รอยปะซ่อม (ตร.ม.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ตามขวาง (แผ่น) | ตามยาวและ แนวทแยง (แผ่น) |  |  |  |  |  |
| 511 | 12 | 401 | บ้านกร่าง - พิษณุโลก | 224+585 | 224+885 | 0.300 | L | 3 | 15/8/2019 | CC | 3.98 | 4.05 | 0.77 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 0 |  |
| 511 | 12 | 401 | บ้านกร่าง - พิษณุโลก | 224+880 | 224+580 | 0.300 | R | 3 | 14/8/2019 | CC | 3.92 | 4.72 | 0.84 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |  |
| 511 | 12 | 401 | บ้านกร่าง - พิษณุโลก | 225+075 | 225+119 | 0.044 | L | 3 | 15/8/2019 | CC | 4.05 | 5.75 | 0.80 | 0 | 0 | 45.45 | 0 | 0 | 0 |  |
| 511 | 12 | 401 | บ้านกร่าง - พิษณุโลก | 225+119 | 225+070 | 0.049 | R | 3 | 14/8/2019 | CC | 5.14 | 5.66 | 1.00 | 0 | 0 | 20.41 | 0 | 0 | 0 |  |
| 511 | 12 | 402 | พิษณุโลก - ร้องโพธิ์ | 225+119 | 238+855 | 13.736 | L | 3 | 15/8/2019 | CC | 3.37 | 4.02 | 0.78 | 3.86 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 2.35 |  |
| 511 | 12 | 402 | พิษณุโลก - ร้องโพธิ์ | 238+855 | 225+119 | 13.736 | R | 3 | 14/8/2019 | CC | 3.48 | 4.00 | 0.81 | 4.51 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0 |  |
| 511 | 117 | 301 | หนองนา - พิษณุโลก | 101+550 | 129+643 | 28.093 | L | 2 | 15/8/2019 | CC | 3.59 | 4.77 | 0.78 | 4.73 | 0.11 | 0 | 0.25 | 0 | 3.73 |  |
| 511 | 117 | 301 | หนองนา - พิษณุโลก | 129+643 | 101+550 | 28.093 | R | 2 | 15/8/2019 | CC | 3.53 | 4.51 | 0.77 | 4.77 | 0.28 | 0 | 0.11 | 0 | 3.18 |  |
| 511 | 126 | 101 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ | 0+000 | 0+085 | 0.085 | L | 2 | 13/8/2019 | CC | 3.84 | 3.67 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 511 | 126 | 101 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ | 0+095 | 0+000 | 0.095 | R | 2 | 13/8/2019 | CC | 4.88 | 5.63 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 511 | 126 | 103 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ | 46+500 | 46+906 | 0.406 | L | 2 | 15/8/2019 | CC | 3.28 | 4.44 | 0.76 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 511 | 126 | 103 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ | 46+906 | 46+500 | 0.406 | R | 2 | 15/8/2019 | CC | 3.36 | 4.06 | 0.81 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 511 | 126 | 104 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ | 46+906 | 47+375 | 0.469 | L | 2 | 15/8/2019 | CC | 3.07 | 3.89 | 0.72 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 511 | 126 | 104 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ | 47+375 | 46+906 | 0.469 | R | 2 | 15/8/2019 | CC | 3.08 | 4.25 | 0.74 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 |  |
| 511 | 126 | 104 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ | 48+686 | 49+275 | 0.589 | L | 2 | 15/8/2019 | CC | 3.79 | 3.47 | 0.81 | 10.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 511 | 126 | 104 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ | 49+275 | 48+686 | 0.589 | R | 2 | 15/8/2019 | CC | 4.25 | 3.76 | 0.81 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.83 |  |
| 511 | 126 | 104 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ | 50+700 | 51+054 | 0.354 | L | 2 | 15/8/2019 | CC | 3.32 | 4.10 | 0.73 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 511 | 126 | 104 | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ | 51+054 | 50+700 | 0.354 | R | 2 | 15/8/2019 | CC | 3.47 | 3.80 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 511 | 1063 | 100 | พิษณุโลก - บางกระทุ่ม | 7+212 | 7+830 | 0.618 | L | 2 | 15/8/2019 | CC | 3.46 | 5.35 | 0.79 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 511 | 1063 | 100 | พิษณุโลก - บางกระทุ่ม | 7+850 | 7+245 | 0.605 | R | 2 | 15/8/2019 | CC | 3.25 | 5.83 | 0.76 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 511 | 1063 | 100 | พิษณุโลก - บางกระทุ่ม | 38+460 | 38+522 | 0.062 | L | 1 | 15/8/2019 | CC | 4.42 | 5.41 | 0.82 | 32.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 511 | 1065 | 101 | พรานกระต่าย - หนองกุลา | 0+000 | 0+160 | 0.160 | L | 3 | 14/8/2019 | CC | 3.69 | 3.35 | 0.91 | 0 | 0 | 12.50 | 0 | 0 | 0 |  |
| 511 | 1065 | 101 | พรานกระต่าย - หนองกุลา | 0+160 | 0+000 | 0.160 | R | 2 | 14/8/2019 | CC | 3.82 | 2.76 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 511 | 1065 | 102 | หนองกุลา - พิษณุโลก | 67+150 | 56+780 | 10.370 | R | 2 | 20/8/2019 | CC | 3.31 | 4.19 | 0.75 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |  |
| 511 | 1065 | 102 | หนองกุลา - พิษณุโลก | 67+160 | 67+840 | 0.680 | L | 2 | 14/8/2019 | CC | 3.32 | 4.18 | 0.70 | 0 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 0 |  |
| 511 | 1086 | 100 | พิษณุโลก - มะขามสูง | 0+000 | 0+380 | 0.380 | L | 1 | 16/8/2019 | CC | 6.85 | 5.37 | 1.59 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.26 |  |
| 511 | 1086 | 100 | พิษณุโลก - มะขามสูง | 0+380 | 0+000 | 0.380 | R | 2 | 15/8/2019 | CC | 7.34 | 3.60 | 0.92 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท จำนวนแผ่นแตกตามขวาง จำนวนแผ่นแตกตามยาวและแนวทแยง รอยบิ่นกะเทาะ มุมแตก วัสดุยาแนวรอยต่อเสียหาย และรอยปะซ่อม มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย