| ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสแขวง | หมายเลข ทางหลวง | หมายเลขควบคุม | ชื่อสายทาง | กม.เริ่มต้น | กม.สิ้นสุด | ระยะทาง(กม.) | ทิศทางสำรวจ | จำนวน ช่องจราจร | วันที่สำรวจ | ประเภท ผิวทาง | IRI (ม./กม.) | Rutting (มม.) | MPD (มม.) | รอยแตกต่อเนื่อง (ม.) | รอยแตก ไม่ต่อเนื่อง (ตร.ม.) | การหลุด ร่อน (ตร.ม.) | รอยปะซ่อม (ตร.ม.) | หลุมบ่อ (ตร.ม.) |
| 612 | 2 | 201 | มวกเหล็ก - บ่อทอง | 35+772 | 72+015 | 36.243 | L | 3 | 4/2/2019 | AC | 2.22 | 7.35 | 0.38 | 41.53 | 50.51 | 61.62 | 26.42 | 3.22 |
| 612 | 2 | 201 | มวกเหล็ก - บ่อทอง | 38+910 | 41+450 | 2.540 | FL | 5 | 4/2/2019 | AC | 1.76 | 2.23 | 0.42 | 45.45 | 1549.54 | 27.87 | 1.91 | 1.06 |
| 612 | 2 | 201 | มวกเหล็ก - บ่อทอง | 42+750 | 38+910 | 3.840 | FR | 5 | 4/2/2019 | AC | 1.79 | 2.25 | 0.41 | 0 | 47.71 | 1.70 | 0 | 0 |
| 612 | 2 | 201 | มวกเหล็ก - บ่อทอง | 72+015 | 35+772 | 36.243 | R | 3 | 4/2/2019 | AC | 2.17 | 6.76 | 0.41 | 13.44 | 19.09 | 40.05 | 9.54 | 0.13 |
| 612 | 2 | 202 | บ่อทอง - มอจะบก | 72+015 | 100+962 | 28.947 | L | 3 | 5/2/2019 | AC | 2.33 | 6.90 | 0.43 | 29.29 | 304.92 | 166.98 | 7.74 | 0.81 |
| 612 | 2 | 202 | บ่อทอง - มอจะบก | 100+962 | 72+015 | 28.947 | R | 4 | 5/2/2019 | AC | 2.39 | 6.33 | 0.43 | 31.71 | 346.22 | 58.02 | 8.54 | 0.89 |
| 612 | 2 | 203 | มอจะบก - ไร่โคกสูง | 100+962 | 110+362 | 9.400 | L | 2 | 5/2/2019 | AC | 2.06 | 6.87 | 0.63 | 7.04 | 51.06 | 4.13 | 2.04 | 0.20 |
| 612 | 2 | 203 | มอจะบก - ไร่โคกสูง | 100+962 | 101+737 | 0.775 | FL | 4 | 5/2/2019 | AC | 2.57 | 4.69 | 0.35 | 3.10 | 0 | 22.54 | 0 | 0 |
| 612 | 2 | 203 | มอจะบก - ไร่โคกสูง | 102+201 | 100+962 | 1.239 | FR | 4 | 5/2/2019 | AC | 1.72 | 5.19 | 0.39 | 2.91 | 0 | 22.85 | 0 | 0 |
| 612 | 2 | 203 | มอจะบก - ไร่โคกสูง | 106+302 | 110+362 | 4.060 | FL | 4 | 5/2/2019 | AC | 3.22 | 4.33 | 0.36 | 2.36 | 0 | 21.36 | 0 | 0 |
| 612 | 2 | 203 | มอจะบก - ไร่โคกสูง | 110+362 | 100+962 | 9.400 | R | 2 | 5/2/2019 | AC | 2.36 | 8.06 | 0.63 | 0 | 390.06 | 361.54 | 1.08 | 1.77 |
| 612 | 2 | 204 | ไร่โคกสูง - โคกกรวด | 110+362 | 120+887 | 10.525 | L | 2 | 5/2/2019 | AC | 2.16 | 11.52 | 0.39 | 2.39 | 0 | 21.63 | 0 | 0 |
| 612 | 2 | 204 | ไร่โคกสูง - โคกกรวด | 119+297 | 110+362 | 8.935 | R | 2 | 5/2/2019 | AC | 1.79 | 9.57 | 0.40 | 2.42 | 0 | 21.84 | 0 | 0 |
| 612 | 2 | 204 | ไร่โคกสูง - โคกกรวด | 121+337 | 129+962 | 8.625 | L | 2 | 5/2/2019 | AC | 3.79 | 5.26 | 0.42 | 2.50 | 0 | 21.60 | 0 | 0 |
| 612 | 2 | 204 | ไร่โคกสูง - โคกกรวด | 124+767 | 119+782 | 4.985 | R | 2 | 5/2/2019 | AC | 1.87 | 8.51 | 0.37 | 2.41 | 0 | 21.75 | 0 | 0 |
| 612 | 2 | 205 | โคกกรวด - นครราชสีมา | 129+962 | 143+117 | 13.155 | L | 2 | 5/2/2019 | AC | 2.33 | 6.26 | 0.51 | 2.46 | 0 | 21.58 | 0 | 0 |
| 612 | 2 | 205 | โคกกรวด - นครราชสีมา | 132+974 | 129+962 | 3.012 | R | 2 | 5/2/2019 | AC | 2.98 | 5.26 | 0.64 | 2.39 | 0 | 21.59 | 0 | 0 |
| 612 | 2 | 205 | โคกกรวด - นครราชสีมา | 143+912 | 144+547 | 0.635 | L | 2 | 5/2/2019 | AC | 3.14 | 8.00 | 0.86 | 3.78 | 0 | 17.07 | 0 | 0 |
| 612 | 2 | 205 | โคกกรวด - นครราชสีมา | 144+519 | 135+439 | 9.080 | R | 2 | 5/2/2019 | AC | 1.96 | 6.00 | 0.41 | 2.51 | 0 | 21.49 | 0 | 0 |
| 612 | 2 | 205 | โคกกรวด - นครราชสีมา | 148+565 | 148+354 | 0.211 | R | 2 | 5/2/2019 | AC | 3.26 | 7.09 | 0.35 | 5.69 | 0 | 31.42 | 0 | 0 |
| 612 | 24 | 100 | ทางต่างระดับสีคิ้ว - ซับประดู่ | 0+000 | 1+000 | 1.000 | L | 2 | 4/2/2019 | AC | 3.66 | 6.53 | 0.51 | 212.52 | 191.28 | 487.00 | 46.84 | 0 |
| 612 | 24 | 100 | ทางต่างระดับสีคิ้ว - ซับประดู่ | 1+000 | 0+000 | 1.000 | R | 2 | 4/2/2019 | AC | 2.85 | 4.06 | 0.43 | 7.56 | 154.92 | 456.36 | 0 | 0 |
| 612 | 201 | 101 | ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่อง | 0+000 | 31+910 | 31.910 | L | 2 | 4/2/2019 | AC | 2.58 | 8.29 | 0.30 | 3.86 | 1.46 | 4.37 | 5.54 | 0.32 |
| 612 | 201 | 101 | ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่อง | 31+910 | 0+000 | 31.910 | R | 2 | 4/2/2019 | AC | 2.44 | 8.23 | 0.30 | 3.86 | 1.46 | 4.37 | 5.54 | 0.32 |
| 612 | 201 | 102 | หินหล่อง - ด่านขุนทด | 31+910 | 41+010 | 9.100 | L | 2 | 3/2/2019 | AC | 2.87 | 7.09 | 0.29 | 21.93 | 23.35 | 83.24 | 0 | 0 |
| 612 | 201 | 102 | หินหล่อง - ด่านขุนทด | 41+010 | 31+910 | 9.100 | R | 4 | 3/2/2019 | AC | 2.72 | 7.35 | 0.31 | 18.88 | 161.26 | 17.29 | 0 | 0 |
| 612 | 201 | 103 | ด่านขุนทด - หนองบัวโคก | 41+010 | 66+069 | 25.059 | L | 4 | 3/2/2019 | AC | 2.53 | 9.58 | 0.31 | 0 | 0 | 106.28 | 0.32 | 1.51 |
| 612 | 201 | 103 | ด่านขุนทด - หนองบัวโคก | 66+069 | 41+010 | 25.059 | R | 2 | 3/2/2019 | AC | 2.46 | 10.01 | 0.36 | 19.58 | 25.19 | 971.42 | 3.40 | 3.40 |
| 612 | 304 | 600 | โพธิ์กลาง - สะพานต่างระดับนครราชสีมา | 297+015 | 298+515 | 1.500 | L | 2 | 5/2/2019 | AC | 2.22 | 5.21 | 0.42 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612 | 304 | 600 | โพธิ์กลาง - สะพานต่างระดับนครราชสีมา | 298+515 | 297+015 | 1.500 | R | 2 | 5/2/2019 | AC | 2.26 | 4.92 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612 | 2068 | 100 | โคกกรวด - หนองสรวง | 0+000 | 20+400 | 20.400 | L | 2 | 3/2/2019 | AC | 2.40 | 8.64 | 0.31 | 1.64 | 15.39 | 0 | 31.17 | 1.69 |
| 612 | 2068 | 100 | โคกกรวด - หนองสรวง | 20+400 | 0+000 | 20.400 | R | 2 | 3/2/2019 | AC | 2.39 | 8.96 | 0.34 | 5.55 | 34.50 | 35.79 | 58.95 | 0 |
| 612 | 2090 | 100 | ปางแก - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ | 0+000 | 23+700 | 23.700 | L | 2 | 4/2/2019 | AC | 1.99 | 4.80 | 0.35 | 1.71 | 1.08 | 1.84 | 6.76 | 0 |
| 612 | 2090 | 100 | ปางแก - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ | 10+100 | 1+546 | 8.554 | R | 2 | 4/2/2019 | AC | 1.40 | 4.03 | 0.29 | 2.38 | 0 | 21.54 | 0 | 0 |
| 612 | 2090 | 100 | ปางแก - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ | 20+450 | 19+950 | 0.500 | R | 2 | 4/2/2019 | AC | 2.92 | 4.53 | 0.65 | 0 | 469.36 | 867.68 | 0 | 0 |
| 612 | 2090 | 100 | ปางแก - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ | 23+700 | 23+050 | 0.650 | R | 2 | 4/2/2019 | AC | 3.56 | 3.82 | 0.51 | 0 | 41.17 | 14.09 | 0 | 0 |
| 612 | 2148 | 101 | ด่านขุนทด - โคกสะอาด | 0+000 | 19+300 | 19.300 | L | 2 | 3/2/2019 | AC | 2.55 | 9.12 | 0.33 | 20.34 | 17.63 | 0 | 16.29 | 0.57 |
| 612 | 2148 | 101 | ด่านขุนทด - โคกสะอาด | 19+300 | 0+000 | 19.300 | R | 2 | 3/2/2019 | AC | 2.53 | 8.48 | 0.32 | 44.45 | 33.06 | 64.92 | 2.09 | 0 |
| 612 | 2148 | 102 | โคกสะอาด - หนองสรวง | 19+300 | 21+166 | 1.866 | L | 2 | 3/2/2019 | AC | 3.39 | 17.73 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612 | 2148 | 102 | โคกสะอาด - หนองสรวง | 21+166 | 19+300 | 1.866 | R | 2 | 3/2/2019 | AC | 2.94 | 17.64 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612 | 2161 | 100 | มอสูง - โสกแจ้ง | 0+000 | 15+514 | 15.514 | L | 1 | 3/2/2019 | AC | 2.83 | 5.40 | 0.55 | 94.29 | 124.60 | 13.38 | 16.74 | 7.14 |
| 612 | 2198 | 100 | ขามทะเลสอ - พวงพะยอม | 0+000 | 0+400 | 0.400 | L | 1 | 4/2/2019 | AC | 1.95 | 3.95 | 0.36 | 0 | 75.00 | 0 | 0 | 0 |
| 612 | 2256 | 200 | ปางโก - กุดม่วง | 50+980 | 51+705 | 0.725 | L | 2 | 3/2/2019 | AC | 2.26 | 4.11 | 0.33 | 0 | 29.43 | 27.83 | 0 | 0 |
| 612 | 2256 | 200 | ปางโก - กุดม่วง | 77+288 | 39+088 | 38.200 | R | 1 | 3/2/2019 | AC | 2.12 | 5.31 | 0.39 | 2.95 | 46.98 | 7.73 | 0 | 0 |
| 612 | 2434 | 100 | สีคิ้ว - หนองรี | 0+000 | 6+007 | 6.007 | L | 2 | 4/2/2019 | AC | 1.84 | 4.70 | 0.38 | 0 | 69.38 | 12.67 | 3.88 | 0 |
| 612 | 2434 | 100 | สีคิ้ว - หนองรี | 6+006 | 0+000 | 6.006 | R | 1 | 4/2/2019 | AC | 1.73 | 4.30 | 0.38 | 1.22 | 53.07 | 65.30 | 0 | 0 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย

| ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางคอนกรีตชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสแขวง | หมายเลข ทางหลวง | หมายเลขควบคุม | ชื่อสายทาง | กม.เริ่มต้น | กม.สิ้นสุด | ระยะทาง(กม.) | ทิศทางสำรวจ | จำนวน ช่องจราจร | วันที่สำรวจ | ประเภท ผิวทาง | IRI (ม./กม.) | Rutting (มม.) | MPD (มม.) | จำนวนแผ่นแตก |  | รอยบิ่น กะเทาะ (จุด) | มุมแตก (จุด) | วัสดุยาแนว รอต่อเสียหาย (ม.) | รอยปะซ่อม (ตร.ม.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ตามขวาง (แผ่น) | ตามยาวและ แนวทแยง (แผ่น) |  |  |  |  |  |
| 612 | 2 | 203 | มอจะบก - ไร่โคกสูง | 101+737 | 106+302 | 4.565 | FL | 4 | 5/2/2019 | CC | 4.11 | 4.68 | 0.36 | 0 | 0 | 6.13 | 3.94 | 0 | 0 |  |
| 612 | 2 | 203 | มอจะบก - ไร่โคกสูง | 110+362 | 102+201 | 8.161 | FR | 4 | 5/2/2019 | CC | 3.58 | 3.34 | 0.34 | 0 | 0 | 6.13 | 4.04 | 0 | 0 |  |
| 612 | 2 | 204 | ไร่โคกสูง - โคกกรวด | 110+362 | 129+962 | 19.600 | FL | 4 | 4/2/2019 | CC | 3.79 | 4.09 | 0.39 | 29.64 | 279.08 | 14.34 | 1.94 | 67.09 | 3.80 |  |
| 612 | 2 | 204 | ไร่โคกสูง - โคกกรวด | 119+782 | 119+297 | 0.485 | R | 2 | 5/2/2019 | CC | 3.96 | 6.15 | 0.38 | 0 | 0 | 6.19 | 4.12 | 0 | 0 |  |
| 612 | 2 | 204 | ไร่โคกสูง - โคกกรวด | 120+887 | 121+337 | 0.450 | L | 2 | 5/2/2019 | CC | 4.19 | 5.61 | 0.38 | 0 | 0 | 6.67 | 4.44 | 0 | 0 |  |
| 612 | 2 | 204 | ไร่โคกสูง - โคกกรวด | 129+962 | 110+362 | 19.600 | FR | 4 | 5/2/2019 | CC | 4.10 | 4.20 | 0.37 | 15.56 | 16.48 | 9.03 | 3.83 | 15.77 | 3.63 |  |
| 612 | 2 | 204 | ไร่โคกสูง - โคกกรวด | 129+962 | 124+767 | 5.195 | R | 2 | 5/2/2019 | CC | 4.77 | 4.45 | 0.44 | 0 | 0 | 6.35 | 4.23 | 0 | 0 |  |
| 612 | 2 | 205 | โคกกรวด - นครราชสีมา | 129+962 | 144+527 | 14.565 | FL | 4 | 5/2/2019 | CC | 3.92 | 4.33 | 0.35 | 19.50 | 14.14 | 45.04 | 8.24 | 13.46 | 0.06 |  |
| 612 | 2 | 205 | โคกกรวด - นครราชสีมา | 135+439 | 132+974 | 2.465 | R | 2 | 5/2/2019 | CC | 4.00 | 4.20 | 0.32 | 0 | 0 | 6.09 | 4.06 | 0 | 0 |  |
| 612 | 2 | 205 | โคกกรวด - นครราชสีมา | 143+117 | 143+912 | 0.795 | L | 2 | 5/2/2019 | CC | 4.06 | 4.87 | 0.33 | 0 | 0 | 7.55 | 5.03 | 0 | 0 |  |
| 612 | 2 | 205 | โคกกรวด - นครราชสีมา | 144+527 | 129+962 | 14.565 | FR | 4 | 5/2/2019 | CC | 4.11 | 4.60 | 0.38 | 24.03 | 26.64 | 5.63 | 5.90 | 10.99 | 0.17 |  |
| 612 | 2 | 205 | โคกกรวด - นครราชสีมา | 144+547 | 148+565 | 4.018 | L | 2 | 5/2/2019 | CC | 4.65 | 5.43 | 0.49 | 0 | 0 | 6.22 | 3.98 | 0 | 0 |  |
| 612 | 2 | 205 | โคกกรวด - นครราชสีมา | 148+354 | 144+519 | 3.835 | R | 2 | 5/2/2019 | CC | 4.50 | 5.02 | 0.42 | 0 | 0 | 6.26 | 4.17 | 0 | 0 |  |
| 612 | 201 | 103 | ด่านขุนทด - หนองบัวโคก | 66+069 | 66+364 | 0.295 | L | 4 | 3/2/2019 | CC | 5.11 | 5.07 | 0.63 | 20.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 612 | 201 | 103 | ด่านขุนทด - หนองบัวโคก | 66+364 | 66+069 | 0.295 | R | 2 | 3/2/2019 | CC | 5.21 | 5.24 | 0.59 | 0 | 115.25 | 223.73 | 13.56 | 20.34 | 0 |  |
| 612 | 2090 | 100 | ปางแก - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ | 1+546 | 0+000 | 1.546 | R | 2 | 4/2/2019 | CC | 3.61 | 3.42 | 0.34 | 3.23 | 0 | 6.47 | 3.88 | 0 | 0 |  |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท จำนวนแผ่นแตกตามขวาง จำนวนแผ่นแตกตามยาวและแนวทแยง รอยบิ่นกะเทาะ มุมแตก วัสดุยาแนวรอยต่อเสียหาย และรอยปะซ่อม มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย