| ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงมุกดาหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสแขวง | หมายเลข ทางหลวง | หมายเลขควบคุม | ชื่อสายทาง | กม.เริ่มต้น | กม.สิ้นสุด | ระยะทาง(กม.) | ทิศทางสำรวจ | จำนวน ช่องจราจร | วันที่สำรวจ | ประเภท ผิวทาง | IRI (ม./กม.) | Rutting (มม.) | MPD (มม.) | รอยแตกต่อเนื่อง (ม.) | รอยแตก ไม่ต่อเนื่อง (ตร.ม.) | การหลุด ร่อน (ตร.ม.) | รอยปะซ่อม (ตร.ม.) | หลุมบ่อ (ตร.ม.) |
| 639 | 12 | 1100 | คำพอก - มุกดาหาร | 757+717 | 790+697 | 32.980 | L | 2 | 28/4/2019 | AC | 2.29 | 3.88 | 0.34 | 21.69 | 31.34 | 0 | 9.01 | 2.40 |
| 639 | 12 | 1100 | คำพอก - มุกดาหาร | 791+222 | 793+391 | 2.169 | L | 2 | 28/4/2019 | AC | 2.21 | 3.74 | 0.37 | 20.92 | 31.37 | 0 | 8.30 | 2.31 |
| 639 | 12 | 1100 | คำพอก - มุกดาหาร | 793+391 | 731+267 | 62.124 | R | 2 | 28/4/2019 | AC | 2.33 | 3.79 | 0.33 | 21.72 | 31.37 | 0 | 8.98 | 2.41 |
| 639 | 212 | 401 | ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ | 389+416 | 397+236 | 7.820 | L | 2 | 29/4/2019 | AC | 1.90 | 2.74 | 0.33 | 21.78 | 31.36 | 0 | 8.63 | 2.46 |
| 639 | 212 | 401 | ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ | 397+197 | 389+416 | 7.781 | R | 2 | 29/4/2019 | AC | 1.81 | 3.36 | 0.31 | 21.75 | 31.07 | 0 | 8.67 | 2.47 |
| 639 | 212 | 401 | ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ | 397+636 | 414+156 | 16.520 | L | 2 | 29/4/2019 | AC | 2.05 | 4.57 | 0.39 | 21.65 | 31.28 | 0 | 8.99 | 2.41 |
| 639 | 212 | 401 | ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ | 414+000 | 397+587 | 16.413 | R | 2 | 29/4/2019 | AC | 2.08 | 4.49 | 0.42 | 21.79 | 31.41 | 0 | 8.77 | 2.41 |
| 639 | 212 | 401 | ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ | 414+496 | 424+056 | 9.560 | L | 2 | 29/4/2019 | AC | 2.65 | 4.64 | 0.38 | 21.54 | 31.45 | 0 | 8.94 | 2.41 |
| 639 | 212 | 401 | ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ | 414+736 | 414+000 | 0.736 | FR | 1 | 29/4/2019 | AC | 3.19 | 7.16 | 0.36 | 23.74 | 30.58 | 0 | 6.11 | 3.26 |
| 639 | 212 | 401 | ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ | 424+065 | 414+000 | 10.065 | R | 2 | 29/4/2019 | AC | 2.61 | 5.19 | 0.38 | 21.54 | 31.43 | 0 | 8.94 | 2.40 |
| 639 | 212 | 401 | ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ | 424+236 | 455+651 | 31.415 | L | 2 | 29/4/2019 | AC | 2.45 | 8.11 | 0.28 | 21.64 | 31.24 | 0 | 8.88 | 2.41 |
| 639 | 212 | 401 | ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ | 455+651 | 424+250 | 31.401 | R | 2 | 29/4/2019 | AC | 2.41 | 6.85 | 0.29 | 21.65 | 31.25 | 0 | 8.89 | 2.41 |
| 639 | 212 | 402 | นาโพธิ์ - ห้วยสะแบก | 455+651 | 481+733 | 26.082 | L | 2 | 29/4/2019 | AC | 2.47 | 6.20 | 0.43 | 21.61 | 31.43 | 0 | 8.97 | 2.40 |
| 639 | 212 | 402 | นาโพธิ์ - ห้วยสะแบก | 481+733 | 455+651 | 26.082 | R | 2 | 29/4/2019 | AC | 2.51 | 5.96 | 0.38 | 21.61 | 31.43 | 0 | 8.97 | 2.40 |
| 639 | 2034 | 101 | มุกดาหาร - นาสีนวน | 0+000 | 2+000 | 2.000 | L | 2 | 28/4/2019 | AC | 2.45 | 2.34 | 0.38 | 21.68 | 31.32 | 0 | 9.00 | 2.40 |
| 639 | 2034 | 101 | มุกดาหาร - นาสีนวน | 1+965 | 0+000 | 1.965 | R | 2 | 29/4/2019 | AC | 2.41 | 2.56 | 0.38 | 22.07 | 31.88 | 0 | 6.87 | 2.44 |
| 639 | 2034 | 101 | มุกดาหาร - นาสีนวน | 4+595 | 13+000 | 8.405 | L | 2 | 28/4/2019 | AC | 2.00 | 4.05 | 0.49 | 21.93 | 32.32 | 0 | 9.10 | 2.45 |
| 639 | 2034 | 101 | มุกดาหาร - นาสีนวน | 13+000 | 11+000 | 2.000 | R | 2 | 29/4/2019 | AC | 2.97 | 4.45 | 0.47 | 21.68 | 34.02 | 0 | 9.00 | 2.50 |
| 639 | 2034 | 102 | นาสีนวน - บุ่งเขียว | 13+000 | 62+715 | 49.715 | L | 2 | 28/4/2019 | AC | 1.97 | 5.50 | 0.47 | 21.63 | 31.29 | 0 | 8.96 | 2.39 |
| 639 | 2034 | 102 | นาสีนวน - บุ่งเขียว | 16+700 | 13+900 | 2.800 | R | 2 | 29/4/2019 | AC | 2.04 | 3.34 | 0.45 | 22.12 | 31.66 | 0 | 8.04 | 2.57 |
| 639 | 2034 | 102 | นาสีนวน - บุ่งเขียว | 27+500 | 26+500 | 1.000 | R | 2 | 29/4/2019 | AC | 2.94 | 5.40 | 0.63 | 21.68 | 31.32 | 0 | 9.00 | 2.40 |
| 639 | 2034 | 102 | นาสีนวน - บุ่งเขียว | 33+700 | 31+500 | 2.200 | R | 3 | 28/4/2019 | AC | 2.64 | 6.00 | 0.35 | 27.65 | 38.70 | 0 | 10.23 | 3.27 |
| 639 | 2034 | 102 | นาสีนวน - บุ่งเขียว | 47+540 | 45+000 | 2.540 | R | 2 | 28/4/2019 | AC | 2.72 | 4.61 | 0.58 | 23.95 | 33.52 | 0 | 8.86 | 2.83 |
| 639 | 2034 | 102 | นาสีนวน - บุ่งเขียว | 49+665 | 47+540 | 2.125 | R | 2 | 28/4/2019 | AC | 3.14 | 6.39 | 0.49 | 21.35 | 32.02 | 0 | 8.47 | 2.35 |
| 639 | 2034 | 102 | นาสีนวน - บุ่งเขียว | 55+965 | 52+115 | 3.850 | R | 2 | 28/4/2019 | AC | 3.12 | 7.78 | 0.53 | 16.09 | 23.03 | 0 | 5.84 | 1.87 |
| 639 | 2047 | 100 | กุดโจด - กุดแห่ | 0+000 | 6+259 | 6.259 | L | 1 | 28/4/2019 | AC | 2.59 | 5.56 | 0.42 | 21.84 | 31.12 | 0 | 8.63 | 2.49 |
| 639 | 2116 | 401 | ห้วยคล้อ - เลิงนกทา | 121+478 | 122+528 | 1.050 | L | 2 | 28/4/2019 | AC | 3.09 | 11.01 | 0.38 | 20.65 | 32.78 | 0 | 8.57 | 2.48 |
| 639 | 2116 | 401 | ห้วยคล้อ - เลิงนกทา | 136+907 | 141+878 | 4.971 | L | 2 | 28/4/2019 | AC | 2.56 | 3.62 | 0.44 | 23.99 | 34.65 | 0 | 9.96 | 2.70 |
| 639 | 2116 | 401 | ห้วยคล้อ - เลิงนกทา | 141+878 | 115+078 | 26.800 | R | 3 | 28/4/2019 | AC | 2.47 | 5.33 | 0.41 | 21.73 | 31.36 | 0 | 8.90 | 2.42 |
| 639 | 2116 | 402 | เลิงนกทา - ดอนตาล | 191+700 | 142+075 | 49.625 | R | 1 | 28/4/2019 | AC | 2.06 | 3.01 | 0.39 | 21.73 | 31.35 | 0 | 8.98 | 2.40 |
| 639 | 2169 | 200 | กุดชุม - เลิงนกทา | 37+241 | 38+700 | 1.459 | L | 2 | 28/4/2019 | AC | 2.96 | 4.62 | 0.31 | 26.83 | 36.90 | 0 | 9.25 | 3.29 |
| 639 | 2169 | 200 | กุดชุม - เลิงนกทา | 43+515 | 44+200 | 0.685 | L | 2 | 28/4/2019 | AC | 3.08 | 4.63 | 0.37 | 27.12 | 32.86 | 0 | 6.57 | 3.50 |
| 639 | 2169 | 200 | กุดชุม - เลิงนกทา | 47+600 | 49+600 | 2.000 | L | 2 | 28/4/2019 | AC | 2.50 | 4.79 | 0.33 | 21.68 | 32.87 | 0 | 9.00 | 2.50 |
| 639 | 2169 | 200 | กุดชุม - เลิงนกทา | 54+050 | 54+740 | 0.690 | L | 2 | 28/4/2019 | AC | 2.76 | 9.23 | 0.36 | 18.62 | 30.52 | 0 | 6.52 | 2.03 |
| 639 | 2169 | 200 | กุดชุม - เลิงนกทา | 57+500 | 57+900 | 0.400 | L | 2 | 28/4/2019 | AC | 2.56 | 3.10 | 0.36 | 27.10 | 36.15 | 0 | 0 | 3.00 |
| 639 | 2169 | 200 | กุดชุม - เลิงนกทา | 61+300 | 62+300 | 1.000 | L | 2 | 28/4/2019 | AC | 4.32 | 12.15 | 0.42 | 26.89 | 38.17 | 0 | 9.00 | 3.60 |
| 639 | 2169 | 200 | กุดชุม - เลิงนกทา | 63+769 | 64+969 | 1.200 | L | 2 | 28/4/2019 | AC | 2.38 | 3.82 | 0.54 | 22.41 | 31.81 | 0 | 7.50 | 3.00 |
| 639 | 2169 | 200 | กุดชุม - เลิงนกทา | 64+969 | 37+241 | 27.728 | R | 2 | 28/4/2019 | AC | 2.66 | 4.08 | 0.39 | 21.74 | 31.31 | 0 | 8.93 | 2.42 |
| 639 | 2370 | 100 | นิคมคำสร้อย - หนองสูง | 0+000 | 1+050 | 1.050 | L | 3 | 28/4/2019 | AC | 2.90 | 3.25 | 0.41 | 20.65 | 32.78 | 0 | 8.57 | 2.48 |
| 639 | 2370 | 100 | นิคมคำสร้อย - หนองสูง | 20+233 | 20+913 | 0.680 | L | 2 | 28/4/2019 | AC | 2.30 | 3.13 | 0.33 | 15.94 | 30.97 | 0 | 6.62 | 2.06 |
| 639 | 2370 | 100 | นิคมคำสร้อย - หนองสูง | 35+870 | 0+000 | 35.870 | R | 1 | 28/4/2019 | AC | 2.45 | 3.31 | 0.45 | 21.64 | 31.19 | 0 | 8.91 | 2.41 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย

| ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางคอนกรีตชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงมุกดาหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสแขวง | หมายเลข ทางหลวง | หมายเลขควบคุม | ชื่อสายทาง | กม.เริ่มต้น | กม.สิ้นสุด | ระยะทาง(กม.) | ทิศทางสำรวจ | จำนวน ช่องจราจร | วันที่สำรวจ | ประเภท ผิวทาง | IRI (ม./กม.) | Rutting (มม.) | MPD (มม.) | จำนวนแผ่นแตก |  | รอยบิ่น กะเทาะ (จุด) | มุมแตก (จุด) | วัสดุยาแนว รอต่อเสียหาย (ม.) | รอยปะซ่อม (ตร.ม.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ตามขวาง (แผ่น) | ตามยาวและ แนวทแยง (แผ่น) |  |  |  |  |  |
| 639 | 12 | 1100 | คำพอก - มุกดาหาร | 790+697 | 791+222 | 0.525 | L | 2 | 28/4/2019 | CC | 4.09 | 2.79 | 0.36 | 7.62 | 11.43 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 2.29 |  |
| 639 | 212 | 401 | ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ | 397+236 | 397+636 | 0.400 | L | 2 | 29/4/2019 | CC | 3.02 | 1.81 | 0.28 | 7.50 | 12.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 |  |
| 639 | 212 | 401 | ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ | 397+587 | 397+197 | 0.390 | R | 2 | 29/4/2019 | CC | 2.81 | 2.38 | 0.29 | 7.69 | 12.82 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 3.08 |  |
| 639 | 212 | 401 | ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ | 414+156 | 414+496 | 0.340 | L | 2 | 29/4/2019 | CC | 4.74 | 3.84 | 0.47 | 8.82 | 11.76 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 3.53 |  |
| 639 | 212 | 401 | ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ | 424+056 | 424+236 | 0.180 | L | 2 | 29/4/2019 | CC | 3.32 | 3.13 | 0.42 | 11.11 | 11.11 | 5.56 | 11.11 | 5.56 | 0 |  |
| 639 | 212 | 401 | ย้อมพัฒนา - นาโพธิ์ | 424+250 | 424+065 | 0.185 | R | 2 | 29/4/2019 | CC | 3.51 | 2.73 | 0.34 | 10.81 | 10.81 | 5.41 | 10.81 | 5.41 | 0 |  |
| 639 | 2034 | 101 | มุกดาหาร - นาสีนวน | 2+000 | 4+595 | 2.595 | L | 2 | 28/4/2019 | CC | 3.92 | 2.22 | 0.38 | 6.17 | 11.95 | 3.85 | 4.24 | 3.85 | 2.31 |  |
| 639 | 2034 | 101 | มุกดาหาร - นาสีนวน | 4+600 | 1+965 | 2.635 | R | 2 | 29/4/2019 | CC | 4.47 | 2.28 | 0.41 | 5.69 | 11.01 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 2.28 |  |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท จำนวนแผ่นแตกตามขวาง จำนวนแผ่นแตกตามยาวและแนวทแยง รอยบิ่นกะเทาะ มุมแตก วัสดุยาแนวรอยต่อเสียหาย และรอยปะซ่อม มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย