| ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสแขวง | หมายเลข ทางหลวง | หมายเลขควบคุม | ชื่อสายทาง | กม.เริ่มต้น | กม.สิ้นสุด | ระยะทาง(กม.) | ทิศทางสำรวจ | จำนวน ช่องจราจร | วันที่สำรวจ | ประเภท ผิวทาง | IRI (ม./กม.) | Rutting (มม.) | MPD (มม.) | รอยแตกต่อเนื่อง (ม.) | รอยแตก ไม่ต่อเนื่อง (ตร.ม.) | การหลุด ร่อน (ตร.ม.) | รอยปะซ่อม (ตร.ม.) | หลุมบ่อ (ตร.ม.) |
| 521 | 108 | 101 | เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ | 7+825 | 7+790 | 0.035 | R | 2 | 19/8/2019 | AC | 4.09 | 7.36 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 108 | 101 | เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ | 14+739 | 31+000 | 16.261 | L | 2 | 22/8/2019 | AC | 2.17 | 5.42 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| 521 | 108 | 101 | เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ | 14+739 | 14+714 | 0.025 | R | 2 | 19/8/2019 | AC | 5.11 | 4.98 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 108 | 101 | เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ | 21+700 | 16+500 | 5.200 | R | 2 | 19/8/2019 | AC | 2.49 | 7.34 | 0.82 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 108 | 101 | เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ | 31+000 | 34+017 | 3.017 | L | 2 | 22/8/2019 | AC | 2.64 | 7.48 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 108 | 101 | เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ | 31+000 | 23+500 | 7.500 | R | 2 | 19/8/2019 | AC | 2.22 | 5.46 | 0.86 | 2.09 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| 521 | 108 | 101 | เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ | 34+017 | 31+000 | 3.017 | R | 2 | 31/7/2019 | AC | 2.03 | 8.77 | 0.79 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 108 | 101 | เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ | 34+332 | 49+415 | 15.083 | L | 2 | 22/8/2019 | AC | 1.51 | 5.78 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 108 | 101 | เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ | 49+385 | 34+332 | 15.053 | R | 2 | 31/7/2019 | AC | 1.97 | 8.88 | 0.86 | 7.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 108 | 102 | ปากทางท่าลี่ - สะพานแม่กลาง | 49+850 | 58+550 | 8.700 | L | 2 | 23/3/2019 | AC | 2.17 | 1.44 | 0.54 | 4.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 108 | 102 | ปากทางท่าลี่ - สะพานแม่กลาง | 58+550 | 62+395 | 3.845 | L | 2 | 25/3/2019 | AC | 2.54 | 1.72 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 108 | 102 | ปากทางท่าลี่ - สะพานแม่กลาง | 62+395 | 58+550 | 3.845 | R | 2 | 25/3/2019 | AC | 2.98 | 3.10 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 108 | 103 | สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว | 62+395 | 88+800 | 26.405 | L | 2 | 25/3/2019 | AC | 2.70 | 1.90 | 0.57 | 0.04 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 521 | 108 | 103 | สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว | 88+000 | 110+000 | 22.000 | L | 1 | 26/3/2019 | AC | 4.21 | 2.61 | 0.81 | 1.50 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
| 521 | 108 | 103 | สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว | 88+800 | 62+395 | 26.405 | R | 2 | 25/3/2019 | AC | 2.84 | 1.99 | 0.57 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 108 | 103 | สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว | 110+000 | 126+000 | 16.000 | L | 1 | 27/3/2019 | AC | 3.17 | 1.39 | 0.63 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 108 | 104 | บ้านบ่อแก้ว - สะพานแม่ริด | 126+000 | 142+000 | 16.000 | L | 1 | 27/3/2019 | AC | 3.36 | 1.59 | 0.79 | 3.17 | 0 | 0 | 9.28 | 0 |
| 521 | 108 | 104 | บ้านบ่อแก้ว - สะพานแม่ริด | 142+000 | 156+600 | 14.600 | L | 1 | 28/3/2019 | AC | 4.15 | 2.59 | 0.82 | 9.16 | 0 | 0 | 0.50 | 0 |
| 521 | 116 | 200 | บ้านเรือน - ท่าวังพร้าว | 23+651 | 26+557 | 2.906 | L | 1 | 25/3/2019 | AC | 3.55 | 2.14 | 0.75 | 1.38 | 0 | 0 | 0.15 | 0 |
| 521 | 1009 | 100 | จอมทอง - ดอยอินทนนท์ | 0+000 | 46+700 | 46.700 | L | 1 | 28/9/2019 | AC | 3.09 | 5.90 | 1.06 | 4.61 | 0 | 0 | 0.71 | 0 |
| 521 | 1009 | 100 | จอมทอง - ดอยอินทนนท์ | 0+810 | 0+000 | 0.810 | R | 2 | 28/9/2019 | AC | 1.69 | 4.90 | 0.93 | 0 | 201.23 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 1009 | 100 | จอมทอง - ดอยอินทนนท์ | 1+505 | 0+000 | 1.505 | R | 2 | 28/9/2019 | AC | 1.78 | 3.40 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 1010 | 100 | ปากทางท่าลี่ - ร้องธาร | 0+000 | 2+140 | 2.140 | L | 1 | 25/3/2019 | AC | 2.78 | 0.58 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 1012 | 100 | ฮอด - วังลุง | 0+000 | 1+125 | 1.125 | L | 2 | 26/3/2019 | AC | 3.69 | 2.39 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 1012 | 100 | ฮอด - วังลุง | 1+125 | 0+000 | 1.125 | R | 2 | 26/3/2019 | AC | 3.72 | 4.36 | 0.85 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 1012 | 100 | ฮอด - วังลุง | 1+125 | 14+900 | 13.775 | L | 1 | 26/3/2019 | AC | 3.79 | 1.22 | 0.8 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 1013 | 100 | สันป่าตอง - บ้านกาด | 0+000 | 8+330 | 8.330 | L | 1 | 25/3/2019 | AC | 3.19 | 2.32 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 1015 | 200 | สะพานศรีวิชัย - สันป่าตอง | 4+490 | 13+763 | 9.273 | L | 1 | 25/3/2019 | AC | 2.71 | 2.24 | 0.54 | 0 | 4.42 | 0 | 0.13 | 0 |
| 521 | 1088 | 101 | ออบหลวง - สะพานห้วยแม่เม็ง | 0+000 | 32+000 | 32.000 | L | 1 | 26/3/2019 | AC | 4.02 | 2.41 | 0.76 | 45.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 1088 | 102 | สะพานห้วยแม่เม็ง - แม่ซา | 47+142 | 99+660 | 52.518 | L | 1 | 26/3/2019 | AC | 3.74 | 2.32 | 0.76 | 1.44 | 0 | 0.07 | 1.10 | 0.03 |
| 521 | 1103 | 200 | พระบาทตะเมาะ - ฮอด | 6+000 | 67+784 | 61.784 | L | 1 | 26/3/2019 | AC | 3.47 | 1.90 | 0.90 | 1.48 | 0 | 0.18 | 0.74 | 0.01 |
| 521 | 1192 | 100 | อินทนนท์ - แม่แจ่ม | 0+000 | 20+880 | 20.880 | L | 1 | 25/3/2019 | AC | 4.82 | 2.53 | 0.68 | 6.16 | 0 | 1.36 | 0.35 | 0.02 |
| 521 | 1362 | 100 | นิคมดอยเต่า - ท่าน้ำ | 0+000 | 3+843 | 3.843 | L | 1 | 26/3/2019 | AC | 3.62 | 1.06 | 0.82 | 2.61 | 0 | 0 | 3.93 | 0 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย

| ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางคอนกรีตชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสแขวง | หมายเลข ทางหลวง | หมายเลขควบคุม | ชื่อสายทาง | กม.เริ่มต้น | กม.สิ้นสุด | ระยะทาง(กม.) | ทิศทางสำรวจ | จำนวน ช่องจราจร | วันที่สำรวจ | ประเภท ผิวทาง | IRI (ม./กม.) | Rutting (มม.) | MPD (มม.) | จำนวนแผ่นแตก |  | รอยบิ่น กะเทาะ (จุด) | มุมแตก (จุด) | วัสดุยาแนว รอต่อเสียหาย (ม.) | รอยปะซ่อม (ตร.ม.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ตามขวาง (แผ่น) | ตามยาวและ แนวทแยง (แผ่น) |  |  |  |  |  |
| 521 | 108 | 101 | เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ | 4+149 | 14+739 | 10.590 | L | 3 | 22/8/2019 | CC | 3.32 | 5.57 | 0.86 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 0 |  |
| 521 | 108 | 101 | เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ | 7+790 | 4+149 | 3.641 | R | 2 | 19/8/2019 | CC | 3.66 | 5.96 | 0.85 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 |  |
| 521 | 108 | 101 | เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ | 14+714 | 7+825 | 6.889 | R | 2 | 19/8/2019 | CC | 3.46 | 7.01 | 0.85 | 0 | 0 | 4.50 | 0.15 | 0.12 | 0 |  |
| 521 | 108 | 101 | เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ | 34+017 | 34+332 | 0.315 | L | 2 | 22/8/2019 | CC | 4.58 | 4.84 | 0.88 | 0 | 19.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 521 | 108 | 101 | เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ | 34+332 | 34+017 | 0.315 | R | 2 | 31/7/2019 | CC | 5.12 | 5.64 | 0.84 | 44.44 | 0 | 0 | 12.70 | 0 | 0 |  |
| 521 | 108 | 101 | เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ | 49+415 | 49+615 | 0.200 | L | 2 | 22/8/2019 | CC | 3.25 | 3.92 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 521 | 108 | 101 | เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ | 49+615 | 49+385 | 0.230 | R | 2 | 31/7/2019 | CC | 3.27 | 4.50 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 521 | 108 | 102 | ปากทางท่าลี่ - สะพานแม่กลาง | 49+615 | 49+850 | 0.235 | L | 2 | 23/3/2019 | CC | 3.72 | 0.80 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท จำนวนแผ่นแตกตามขวาง จำนวนแผ่นแตกตามยาวและแนวทแยง รอยบิ่นกะเทาะ มุมแตก วัสดุยาแนวรอยต่อเสียหาย และรอยปะซ่อม มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย