| ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางลาดยางชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสแขวง | หมายเลข ทางหลวง | หมายเลขควบคุม | ชื่อสายทาง | กม.เริ่มต้น | กม.สิ้นสุด | ระยะทาง(กม.) | ทิศทางสำรวจ | จำนวน ช่องจราจร | วันที่สำรวจ | ประเภท ผิวทาง | IRI (ม./กม.) | Rutting (มม.) | MPD (มม.) | รอยแตกต่อเนื่อง (ม.) | รอยแตก ไม่ต่อเนื่อง (ตร.ม.) | การหลุด ร่อน (ตร.ม.) | รอยปะซ่อม (ตร.ม.) | หลุมบ่อ (ตร.ม.) |
| 557 | 11 | 501 | นาอิน - ชัยมงคล | 271+352 | 287+327 | 15.975 | L | 2 | 21/2/2019 | AC | 2.17 | 2.32 | 0.64 | 10.44 | 0 | 1.11 | 6.42 | 0 |
| 557 | 11 | 501 | นาอิน - ชัยมงคล | 287+503 | 271+352 | 16.151 | R | 2 | 21/2/2019 | AC | 2.44 | 1.41 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 0 |
| 557 | 11 | 501 | นาอิน - ชัยมงคล | 287+722 | 299+965 | 12.243 | L | 2 | 21/2/2019 | AC | 2.43 | 2.19 | 0.63 | 0.70 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |
| 557 | 11 | 501 | นาอิน - ชัยมงคล | 300+000 | 287+854 | 12.146 | R | 2 | 21/2/2019 | AC | 2.63 | 2.24 | 0.71 | 2.10 | 0 | 0 | 3.34 | 0 |
| 557 | 11 | 502 | ชัยมงคล- บึงหลัก | 300+000 | 300+055 | 0.055 | L | 2 | 21/2/2019 | AC | 3.62 | 0.92 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 557 | 11 | 502 | ชัยมงคล- บึงหลัก | 300+055 | 300+000 | 0.055 | R | 2 | 21/2/2019 | AC | 5.21 | 1.75 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 82.73 | 0 |
| 557 | 11 | 502 | ชัยมงคล- บึงหลัก | 300+511 | 317+000 | 16.489 | L | 2 | 21/2/2019 | AC | 2.21 | 1.80 | 0.62 | 2.87 | 0 | 3.26 | 0 | 0 |
| 557 | 11 | 502 | ชัยมงคล- บึงหลัก | 317+000 | 300+521 | 16.479 | R | 2 | 21/2/2019 | AC | 2.31 | 1.62 | 0.66 | 3.26 | 0 | 0 | 7.69 | 0 |
| 557 | 11 | 503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 317+000 | 317+494 | 0.494 | L | 2 | 21/2/2019 | AC | 2.61 | 1.59 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 150.08 | 0 |
| 557 | 11 | 503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 317+485 | 317+000 | 0.485 | R | 2 | 21/2/2019 | AC | 2.35 | 0.93 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 557 | 11 | 503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 317+802 | 320+274 | 2.472 | L | 2 | 21/2/2019 | AC | 3.77 | 4.06 | 0.73 | 53.21 | 0 | 0.38 | 344.76 | 0 |
| 557 | 11 | 503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 320+264 | 317+808 | 2.456 | R | 2 | 21/2/2019 | AC | 3.39 | 1.83 | 0.71 | 9.09 | 0 | 0 | 5.44 | 0 |
| 557 | 11 | 503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 320+715 | 321+623 | 0.908 | L | 2 | 21/2/2019 | AC | 3.27 | 3.07 | 0.68 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 557 | 11 | 503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 321+648 | 320+706 | 0.942 | R | 2 | 21/2/2019 | AC | 2.67 | 2.41 | 0.56 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0 |
| 557 | 11 | 503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 321+823 | 324+550 | 2.727 | L | 2 | 21/2/2019 | AC | 2.93 | 3.84 | 0.71 | 25.65 | 0 | 0 | 24.18 | 0 |
| 557 | 11 | 503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 324+546 | 321+889 | 2.657 | R | 2 | 21/2/2019 | AC | 3.42 | 2.38 | 0.77 | 38.23 | 0 | 0 | 48.80 | 0 |
| 557 | 11 | 503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 324+920 | 325+725 | 0.805 | L | 2 | 21/2/2019 | AC | 3.01 | 2.59 | 0.60 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0 |
| 557 | 11 | 503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 325+719 | 324+917 | 0.802 | R | 2 | 21/2/2019 | AC | 3.20 | 2.39 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 557 | 11 | 503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 326+136 | 327+736 | 1.600 | L | 2 | 21/2/2019 | AC | 2.99 | 1.11 | 0.65 | 11.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 557 | 11 | 503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 327+724 | 326+110 | 1.614 | R | 2 | 21/2/2019 | AC | 3.08 | 1.44 | 0.80 | 20.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 557 | 11 | 503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 327+865 | 328+171 | 0.306 | L | 2 | 21/2/2019 | AC | 3.93 | 2.06 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 557 | 11 | 503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 328+182 | 327+850 | 0.332 | R | 2 | 21/2/2019 | AC | 3.28 | 1.69 | 0.61 | 1.23 | 3.01 | 0 | 0 | 0 |
| 557 | 11 | 503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 328+352 | 351+740 | 23.388 | L | 2 | 21/2/2019 | AC | 3.04 | 2.97 | 0.70 | 117.51 | 0 | 1.26 | 29.91 | 0 |
| 557 | 11 | 503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 344+000 | 328+362 | 15.638 | R | 2 | 21/2/2019 | AC | 3.24 | 2.75 | 0.81 | 103.59 | 0 | 0.05 | 26.65 | 0 |
| 557 | 11 | 503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 351+740 | 344+000 | 7.740 | R | 2 | 21/2/2019 | AC | 3.22 | 2.45 | 0.71 | 71.83 | 0 | 0 | 9.64 | 0 |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท รอยแตกต่อเนื่อง รอยแตกไม่ต่อเนื่อง การหลุดร่อน รอยปะซ่อม และหลุมบ่อ มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย

| ตารางแสดงข้อมูลความเสียหายของผิวทางคอนกรีตชนิดไม่รวมช่วงประเภทผิวทางภายในแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รหัสแขวง | หมายเลข ทางหลวง | หมายเลขควบคุม | ชื่อสายทาง | กม.เริ่มต้น | กม.สิ้นสุด | ระยะทาง(กม.) | ทิศทางสำรวจ | จำนวน ช่องจราจร | วันที่สำรวจ | ประเภท ผิวทาง | IRI (ม./กม.) | Rutting (มม.) | MPD (มม.) | จำนวนแผ่นแตก |  | รอยบิ่น กะเทาะ (จุด) | มุมแตก (จุด) | วัสดุยาแนว รอต่อเสียหาย (ม.) | รอยปะซ่อม (ตร.ม.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ตามขวาง (แผ่น) | ตามยาวและ แนวทแยง (แผ่น) |  |  |  |  |  |
| 557 | 11 | 501 | นาอิน - ชัยมงคล | 287+332 | 287+717 | 0.385 | L | 2 | 21/2/2019 | CC | 3.93 | 1.51 | 0.55 | 0 | 0 | 7.79 | 0 | 0 | 0 |  |
| 557 | 11 | 501 | นาอิน - ชัยมงคล | 287+854 | 287+503 | 0.351 | R | 2 | 21/2/2019 | CC | 4.16 | 1.19 | 0.51 | 68.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 557 | 11 | 502 | ชัยมงคล- บึงหลัก | 300+055 | 300+511 | 0.456 | L | 2 | 21/2/2019 | CC | 4.25 | 1.67 | 0.48 | 15.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 557 | 11 | 502 | ชัยมงคล- บึงหลัก | 300+521 | 300+055 | 0.466 | R | 2 | 21/2/2019 | CC | 4.49 | 1.27 | 0.58 | 49.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.52 |  |
| 557 | 11 | 503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 317+494 | 317+802 | 0.308 | L | 2 | 21/2/2019 | CC | 4.28 | 1.47 | 0.54 | 12.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 557 | 11 | 503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 317+808 | 317+485 | 0.323 | R | 2 | 21/2/2019 | CC | 3.91 | 1.15 | 0.68 | 15.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 557 | 11 | 503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 320+274 | 320+715 | 0.441 | L | 2 | 21/2/2019 | CC | 3.77 | 1.13 | 0.51 | 79.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 557 | 11 | 503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 320+706 | 320+264 | 0.442 | R | 2 | 21/2/2019 | CC | 3.81 | 1.03 | 0.52 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 557 | 11 | 503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 321+623 | 321+823 | 0.200 | L | 2 | 21/2/2019 | CC | 5.08 | 3.07 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.75 |  |
| 557 | 11 | 503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 321+889 | 321+648 | 0.241 | R | 2 | 21/2/2019 | CC | 5.65 | 1.43 | 0.93 | 20.75 | 8.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 557 | 11 | 503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 324+550 | 324+920 | 0.370 | L | 2 | 21/2/2019 | CC | 5.08 | 2.24 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |  |
| 557 | 11 | 503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 324+917 | 324+546 | 0.371 | R | 2 | 21/2/2019 | CC | 4.87 | 0.77 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 557 | 11 | 503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 325+725 | 326+136 | 0.411 | L | 2 | 21/2/2019 | CC | 4.85 | 1.75 | 0.59 | 97.32 | 34.06 | 0 | 0 | 0 | 43.31 |  |
| 557 | 11 | 503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 326+110 | 325+719 | 0.391 | R | 2 | 21/2/2019 | CC | 4.71 | 1.88 | 0.62 | 86.96 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 98.24 |  |
| 557 | 11 | 503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 327+736 | 327+865 | 0.129 | L | 2 | 21/2/2019 | CC | 4.74 | 1.47 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 557 | 11 | 503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 327+850 | 327+724 | 0.126 | R | 2 | 21/2/2019 | CC | 3.81 | 0.88 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 557 | 11 | 503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 328+171 | 328+352 | 0.181 | L | 2 | 21/2/2019 | CC | 4.55 | 2.53 | 0.48 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 557 | 11 | 503 | บึงหลัก - หนองน้ำเขียว | 328+362 | 328+182 | 0.180 | R | 2 | 21/2/2019 | CC | 4.29 | 1.18 | 0.54 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

หมายเหตุ: กรณีค่าความเสียหายประเภท จำนวนแผ่นแตกตามขวาง จำนวนแผ่นแตกตามยาวและแนวทแยง รอยบิ่นกะเทาะ มุมแตก วัสดุยาแนวรอยต่อเสียหาย และรอยปะซ่อม มีค่าเป็น 0 เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าสายทางดังกล่าวไม่พบความเสียหาย