สารบัญ

หน้า

บทที่ 1	ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน	1-1

บทที่ 2 	ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา	2-1

2.1	พื้นที่สำรวจ	2-1

2.2	เครื่องมือเลเซอร์เพื่อใช้สำรวจข้อมูลสภาพทาง	2-4

2.3	การสำรวจสภาพทาง	2-26

2.4	การประมวลผลข้อมูลจากการสำรวจ	2-115

2.5	การจัดเก็บข้อมูลสู่ฐานข้อมูล Roadnet	2-128

2.6	การตรวจสอบข้อมูลการสำรวจผ่านระบบ Roadnet	2-149

2.7	การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางหลวงเพื่อการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานของผิวทาง
ในระยะยาว (Long Term Pavement Performance) ของผิวทางลาดยาง ดังนี้	2-170

2.8	การจัดทำรายงานแผนงานบำรุงทาง	2-183

บทที่ 3	ผลการสำรวจสภาพทางไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลเมตร	3-1

บทที่ 4 ความล่าช้าและปัญหา	4-1

4.1	รายงานความล่าช้า	4-1

4.2	ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน	4-1

บทที่ 5 	แผนการดำเนินงานในโครงการ	5-1

5.1	เอกสาร รายงานและกำหนดการส่งมอบ	5-1

5.2	ระยะเวลาดำเนินการและแผนดำเนินการ	5-7

ภาคผนวก ก	ก-1

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 2-1 	แสดงระยะทางสำรวจรายสำนัก แบ่งตามอุปกรณ์การสำรวจ	2-1

ตารางที่ 2-2 	รายละเอียดเครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์ (ที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)	2-7

ตารางที่ 2-3 	รายละเอียดเครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์แบบ LCMS (กลุ่มที่ปรึกษา)	2-8

ตารางที่ 2-4 	รายละเอียดเครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์แบบ LCMS (ที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)	2-9

ตารางที่ 2-5 	รายละเอียดเครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์ (ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)	2-10

ตารางที่ 2-6 	รายละเอียดกล้องบันทึกภาพผิวทาง โดยการใช้อุปกรณ์ LCMS (ที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)	2-12

ตารางที่ 2-7 	รายละเอียดกล้องบันทึกภาพผิวทาง โดยการใช้อุปกรณ์ LCMS (กลุ่มที่ปรึกษา)	2-13

ตารางที่ 2-8 	รายละเอียดกล้องบันทึกภาพผิวทาง (ที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)	2-15

ตารางที่ 2-9 	รายละเอียดกล้องบันทึกภาพผิวทาง (ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)	2-15

ตารางที่ 2-10 	รายละเอียดกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อุปกรณ์สำรวจระบบ Laser Profilometer)	2-18

ตารางที่ 2-11 	รายละเอียดกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อุปกรณ์สำรวจระบบ LCMS)	2-18

ตารางที่ 2-12 	รายละเอียดกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)	2-19

ตารางที่ 2-13 	แสดงรายละเอียดเครื่องมือวัดระยะทาง	2-22

ตารางที่ 2-14 	รายละเอียดของเครื่องระบุพิกัดด้วยดาวเทียม GPS/GNSS	2-25

ตารางที่ 2-15 	รายชื่อติดต่อผู้ประสานงานโครงการแขวงทางหลวง	2-33

ตารางที่ 2-16 	เกณฑ์การคัดเลือกสายทางสำรวจเพื่อใช้ในการวางแผนสำรวจสายทางเบื้องต้น	2-37

ตารางที่ 2-17 	ระยะทางสำรวจแบ่งตามอุปกรณ์	2-41

ตารางที่ 2-18 	การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้นของค่า IRI	2-50

ตารางที่ 2-19 	การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้นของค่า RUTTING	2-54

ตารางที่ 2-20 	การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้นของค่า MPD	2-58

ตารางที่ 2-21 	ตารางสรุปค่าสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟา	2-65

ตารางที่ 2-22 	ตารางสรุปพื้นที่ในการทดสอบภาพกล้องหน้า (ROW Camera)	2-83

ตารางที่ 2-23 	ตัวแปรการตั้งค่าของกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ROW Camera) 
มีการตั้งค่าพารามิเตอร์ของแต่ละอุปกรณ์ ดังตารางต่อไปนี้	2-84

ตารางที่ 2-24 	ผลการทดสอบภาพกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ROW Camera) ของรถสำรวจ
ทั้ง 4 คัน ช่วงเวลา 10.30 น. ด้านซ้ายทาง ความเร็ว 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	2-85

สารบัญตาราง (ต่อ)

หน้า

ตารางที่ 2-25 	ผลการทดสอบภาพกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ROW Camera)

ของรถสำรวจทั้ง 4 คัน ช่วงเวลา 10.30 น. ความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	2-88

ตารางที่ 2-26 	ผลการทดสอบภาพกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ROW Camera)

ของรถสำรวจทั้ง 4 คัน ช่วงเวลา 10.30 น. ความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	2-91

ตารางที่ 2-27 	ผลการทดสอบภาพกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ROW Camera)

ของรถสำรวจทั้ง 4 คัน ช่วงเวลา 14.00 น. ความเร็ว 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	2-94

ตารางที่ 2-28 	ผลการทดสอบภาพกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ROW Camera)

ของรถสำรวจทั้ง 4 คัน ช่วงเวลา 14.00 น. ความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	2-97

ตารางที่ 2-29 	ผลการทดสอบภาพกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ROW Camera)

ของรถสำรวจทั้ง 4 คัน ช่วงเวลา 14.00 น. ความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	2-100

ตารางที่ 2-30 	การเปรียบเทียบภาพกล้องบันทึกภาพผิวทาง (Pavement Camera)

ของรถสำรวจทั้ง 4 คัน	2-103

ตารางที่ 2-31 	การจำแนกประเภทความเสียหายของผิวทางลาดยาง	2-119

ตารางที่ 2-32 	การจำแนกประเภทความเสียหายของผิวทางคอนกรีต	2-119

ตารางที่ 2-33 	แสดงตัวอย่างชื่อแขวงทางหลวงที่มีการตรวจสอบ

(Root Mean Square Error: RMSE)	2-138

ตารางที่ 2-34 	ตัวอย่างผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่ง	2-142

ตารางที่ 2-35 	แสดงรายละเอียดในการตรวจสอบรอบที่ 3 (QC3) กระบวนการภายใน	2-150

ตารางที่ 2-36 	แสดงข้อมูลการประเมินความเสียหายบนผิวลาดยาง	2-156

ตารางที่ 2-37 	แสดงข้อมูลการประเมินความเสียหายบนผิวคอนกรีต	2-157

ตารางที่ 2-38 	การจำแนกประเภทความเสียหายของผิวทางลาดยาง	2-174

ตารางที่ 2-39 	การจำแนกประเภทความเสียหายของผิวทางคอนกรีต	2-174

ตารางที่ 2-40 	เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหายบนพื้นผิวถนน 
โดยใช้งาน LCMS (Laser Crack Measurement System) 
ตามมาตรฐานของ FHWA  (Federal Highway Administration)	2-181

ตารางที่ 3-1 	สรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1	3-1

ตารางที่ 4-1 	สรุปปัญหาที่พบระหว่างการสำรวจสภาพทาง	4-2

ตารางที่ 5-1 	สรุปรายการส่งมอบงานการศึกษา	5-5

ตารางที่ 5-2 	ระยะเวลาดำเนินการและแผนดำเนินการ	5-7

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 1-1 	ภาพรวมการดำเนินงานโครงการ	1-3

รูปที่ 2-1 	ตำแหน่งของสำนักงานทางหลวงทั้ง 18 แห่ง	2-3

รูปที่ 2-2 	ชุดอุปกรณ์เลเซอร์เพื่อใช้สำรวจข้อมูลสภาพทางที่ติดตั้งบนยานพาหนะ	2-4

รูปที่ 2-3 	ผังการทำงานของเครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์	2-6

รูปที่ 2-4 	แสดงการทำงานเครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์	2-6

รูปที่ 2-5 	อุปกรณ์ถ่ายภาพผิวทาง (LCMS) และตัวอย่างภาพจากอุปกรณ์ถ่ายภาพผิวทาง (LCMS)	2-12

รูปที่ 2-6 	กล้องบันทึกภาพผิวทาง และตัวอย่างภาพจากกล้องบันทึกภาพผิวทาง	2-14

รูปที่ 2-7 	ตัวอย่างภาพจากกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง	2-17

รูปที่ 2-8 	เครื่องมือวัดความเร่ง	2-20

รูปที่ 2-9 	รายละเอียดเครื่องวัดระยะทาง	2-21

รูปที่ 2-10 	อุปกรณ์รับสัญญาณและชุดบันทึกข้อมูล	2-22

รูปที่ 2-11 	แสดงการเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ ภายในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกข้อมูล	2-23

รูปที่ 2-12 	ลักษณะของรถสำรวจที่ใช้ในการสำรวจ	2-23

รูปที่ 2-13 	ตัวอย่างเครื่องมือระบุพิกัดด้วยดาวเทียม	2-24

รูปที่ 2-14 	หลักการทำงานของการรับพิกัดและค่าแก้ DGPS	2-24

รูปที่ 2-15 	อุปกรณ์ Inertial Measurement Unit (IMU)	2-25

รูปที่ 2-16 	แสดงโครงข่ายการเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ ของกรมทางหลวง	2-26

รูปที่ 2-17 	เพื่อนำมาใช้สำหรับวางแผนสำรวจเพื่อหลีกเลี่ยงงานซ่อมบำรุงถนนจากระบบ Plannet	2-27

รูปที่ 2-18 	เพื่อนำมาใช้สำหรับวางแผนสำรวจ เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลค่าสภาพทางจากระบบ MIIS	2-27

รูปที่ 2-19 	เพื่อใช้ในการประเมินจัดทำแผนวิเคราะห์ใช้ในงานซ่อมบำรุงจากระบบ HRIS	2-28

รูปที่ 2-20 	เพื่อนำข้อมูลปริมาณจราจรจากระบบ TIMS มาใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกสายทาง	2-28

รูปที่ 2-21 	การประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มโครงการ	2-31

รูปที่ 2-22 	หนังสือเรื่องขอให้ตรวจสอบบัญชีสายทางแผนการสำรวจปี 2568	2-32

รูปที่ 2-23 	พื้นที่ทดสอบที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 352 ตอน 100	2-44

รูปที่ 2-24 	พื้นที่ทดสอบที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 3592 ตอน 100	2-44

รูปที่ 2-25 	พื้นที่ทดสอบที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน 502	2-45

รูปที่ 2-26 	พื้นที่ทดสอบที่ 4 ทางหลวงหมายเลข 3050 ตอน 100	2-45

รูปที่ 2-27 	พื้นที่ทดสอบที่ 5 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 101	2-46

รูปที่ 2-28 	ส่วนประกอบของแผนภูมิ Boxplot (Lind, 2023)	2-48

รูปที่ 2-29 	ส่วนประกอบของแผนภูมิ Boxplot (สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล, 2022)	2-48

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 2-30 	Boxplots ค่า IRI ของรถสำรวจทั้ง 5 คัน	2-52

รูปที่ 2-31 	Boxplots ค่า RUT ของรถสำรวจทั้ง 5 คัน	2-56

รูปที่ 2-32 	Boxplots ค่า MPD ของรถสำรวจทั้ง 5 คัน	2-60

รูปที่ 2-33 	เกณฑ์การพิจารณา Cronbach’s alpha ที่มา : Lavrakas (2008)	2-64

รูปที่ 2-34 	LCMS คำนวณค่า IRI มาจากค่าเฉลี่ยจุดเลเซอร์ทั้งหมดในร่องล้อ (wheel path กว้าง 750 mm) จำนวน 750 จุด ทำให้มีข้อมูลสำรวจสำหรับคำนวณค่า IRI จำนวนมากกว่า	2-66

รูปที่ 2-35 	(ก) LASER PROFILER ใช้ข้อมูลจากเลเซอร์ 2 จุด บริเวณกึ่งกลางร่องล้อ	2-66

รูปที่ 2-36 	เครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์ 7 จุด ที่ติดตั้งบนยานพาหนะสำรวจ	2-67

รูปที่ 2-37 	เครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์ 13 จุด ที่ติดตั้งบนยานพาหนะสำรวจ	2-68

รูปที่ 2-38 	แสดงความแตกต่างระหว่างจำนวนจุดเลเซอร์ในการเก็บข้อมูลสภาพทาง	2-68

รูปที่ 2-39 	แสดงการเก็บข้อมูลด้วยชุดเครื่องมือเลเซอร์ที่ได้จำนวน 4,096 จุด Rutting	2-69

รูปที่ 2-40 	อุปกรณ์เลเซอร์ของรถสำรวจลักษณะที่ 1 ที่ใช้สำหรับเก็บค่า MPD	2-70

รูปที่ 2-41 	แสดงการเก็บข้อมูลด้วยชุดเครื่องมือเลเซอร์ที่ได้จำนวน 4,096 จุด	2-71

รูปที่ 2-42 	แสดงขั้นตอนการทำงานจากก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ	2-73

รูปที่ 2-43 	แสดงผลการนำเข้าข้อมูลผิวคอนกรีต สายทาง 352 ตอนควบคุม 0100

อุปกรณ์รถสำรวจ LCMS และรถสำรวจด้วย Laser Profile	2-73

รูปที่ 2-44 	แสดงผลการนำเข้าข้อมูลผิวคอนกรีต สายทาง 3592 ตอนควบคุม 0100

อุปกรณ์รถสำรวจ LCMS และรถสำรวจด้วย Laser Profile	2-74

รูปที่ 2-45 	แสดงผลการนำเข้าข้อมูลผิวลาดยาง สายทาง 3312 ตอนควบคุม 0200

อุปกรณ์รถสำรวจ LCMS และรถสำรวจด้วย Laser Profile	2-74

รูปที่ 2-46 	แสดงผลการนำเข้าข้อมูลผิวลาดยาง สายทาง 3050 ตอนควบคุม 0100

อุปกรณ์รถสำรวจ LCMS และรถสำรวจด้วย Laser Profile	2-75

รูปที่ 2-47 	เอกสารรับรองผลคาริเบทอุปกรณ์สำรวจค่าสภาพทาง LCMS คันที่ 1	2-76

รูปที่ 2-48 	เอกสารรับรองผลคาริเบทอุปกรณ์สำรวจค่าสภาพทาง LCMS คันที่ 2	2-77

รูปที่ 2-49 	เอกสารรับรองผลคาริเบทอุปกรณ์สำรวจค่าสภาพทาง Laser Profiler คันที่ 1	2-78

รูปที่ 2-50 	เอกสารรับรองผลคาริเบทอุปกรณ์สำรวจค่าสภาพทาง Laser Profiler คันที่ 2	2-79

รูปที่ 2-51 	เอกสารรับรองผลคาริเบทอุปกรณ์สำรวจค่าสภาพทาง Laser Profiler คันที่ 2 (ต่อ)	2-80

รูปที่ 2-52 	ภาพตัวอย่างพื้นที่แสงน้อยของอุปกรณ์ LCMS	2-81

รูปที่ 2-53 	ภาพตัวอย่างพื้นที่แสงน้อยของอุปกรณ์ Laser Profilometer	2-81

รูปที่ 2-54 	พื้นที่งานทดสอบภาพกล้องหน้า (ROW Camera)	2-82

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 2-55 	แสดงลำดับสายทาง และช่องจราจรในการทดสอบ และภาพถ่ายจากสถานที่จริง	2-83

รูปที่ 2-56 	แสดงการเปลี่ยนเทียบผลลัพธ์ภาพถ่ายจากตัวอุปกรณ์ LCMS และ Laser Profilometer	2-107

รูปที่ 2-57 	แสดงการวิ่งช่องจราจรด้านซ้ายสุด	2-107

รูปที่ 2-58 	แสดงการวิ่งช่องจราจรด้านซ้ายสุดของถนนทั้ง 2 ทิศทาง	2-108

รูปที่ 2-59 	แสดงภาพมุมสูงการวิ่งจราจรช่องซ้ายสุดทั้งทางหลักและทางขนาน	2-109

รูปที่ 2-60 	แสดงภาพการเข้าสำรวจทางขนาน	2-110

รูปที่ 2-61 	ภาพมุมสูงแสดงการวิ่งเมื่อเข้าสู่สองช่องจราจร	2-110

รูปที่ 2-62 	แสดงการวิ่งสำรวจกรณีผิวทางสะพานมีความยาวไม่ถึง 75 เมตร	2-111

รูปที่ 2-63 	แสดงการวิ่งสำรวจและการตัดข้อมูลประเภททางขนาน	2-111

รูปที่ 2-64 	แสดงภาพเมื่อเข้าสำรวจด้านซ้ายสุดของถนนไม่ได้ เนื่องจากมีเหตุจำเป็น	2-112

รูปที่ 2-65 	แสดงภาพสายทางที่เปียกจนไม่สามารถสำรวจได้	2-113

รูปที่ 2-66 	แสดงภาพเมื่อไม่สามาถเข้าสำรวจได้เนื่องจากมีสิ่งก่อสร้างถาวรกีดขวาง 
ทำให้รถไม่สามารถเข้าสำรวจได้	2-114

รูปที่ 2-67 	ตัวอย่างการประมวลผลข้อมูลค่าความลึกร่องล้อบนผิวทาง	2-115

รูปที่ 2-68 	ตัวอย่างการประมวลผลข้อมูลค่าดัชนีความขรุขระสากลของผิวทาง	2-115

รูปที่ 2-69 	ตัวอย่างการประมวลผลข้อมูลค่าความหยาบเฉลี่ยของพื้นผิวทาง	2-116

รูปที่ 2-70 	แสดงภาพถ่ายผิวทางที่สร้างขึ้นจากเลเซอร์จากอุปกรณ์ LCMS  
(Laser Crack Measurement System)	2-117

รูปที่ 2-71 	แสดงความละเอียดภาพถ่ายสภาพความเสียหายผิวทาง (Surface Distress) 
จากอุปกรณ์ ROMDAS Pavement Camera	2-117

รูปที่ 2-72 	กระบวนการทำงานการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายของผิวทาง	2-118

รูปที่ 2-73 	การประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายถนนและสองข้างทางจากอุปกรณ์ ROMDAS	2-120

รูปที่ 2-74 	ตัวอย่างความละเอียดข้อมูลภาพถ่ายถนนและสองข้างทาง	2-120

รูปที่ 2-75 	ตัวอย่างภาพจากกล้องบันทึกภาพถนนและพื้นที่ภายในบริเวณเขตทางทั้งสองข้าง 
บนระบบ Roadnet	2-121

รูปที่ 2-76 	ผลลัพธ์การประมวลผลภาพถ่ายต่อเนื่องที่สามารถแสดงเป็นภาพเคลื่อนไหว  
พร้อมบ่งชี้ช่วง กม. บนระบบ Roadnet ได้	2-121

รูปที่ 2-77 	ตัวอย่างข้อมูลสำรวจที่ผ่านการประมวลผล และถูกจัดอยู่ในรูปแบบ Microsoft Access  นามสกุล .mdb	2-123

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 2-78 	แผนผังแสดงการเพิ่มประสิทธิภาพการนำเข้าข้อมูลด้วยการเขียนโปรแกรม 
ภาษา Python และ SQL	2-124

รูปที่ 2-79 	การประมวลผลข้อมูลการสำรวจในรูปแบบของแผนที่ (GIS) โดยพิจารณาถึงระบบ 
พิกัดอ้างอิงที่เป็นมาตรฐานและสามารถจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล Roadnet	2-124

รูปที่ 2-80 	แสดงภาพถ่ายต่อเนื่องที่สัมพันธ์กับสายทางที่สำรวจ	2-125

รูปที่ 2-81 	แสดงพิกัดค่าความเสียหายที่สัมพันธ์กับสายทางสำรวจ	2-125

รูปที่ 2-82 	แสดงการประมวลผลการสำรวจในรูปแบบแผนที่ (GIS) ข้อมูลที่เกิดความเสียหาย 
สัมพันธ์กับค่าเฉลี่ย IRI ที่สูงตามข้อมูลประเมิน	2-126

รูปที่ 2-83 	แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย IRI โดยแบ่งเกณฑ์ตามมาตรฐานระบบ	2-127

รูปที่ 2-84 	แสดงระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง Roadnet	2-128

รูปที่ 2-85 	แสดงขั้นตอนกระบวนการจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล Roadnet3	2-129

รูปที่ 2-86 	แสดงขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลจากรถสำรวจเข้าสู่ฐานข้อมูล Roadnet3	2-130

รูปที่ 2-87 	แสดงขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลความเสียหายผิวทาง 
จากรถสำรวจเข้าสู่ฐานข้อมูล Roadnet3	2-130

รูปที่ 2-88 	แสดงแบบจำลองโครงสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่ตามมาตรฐาน ISO/OGC	2-132

รูปที่ 2-89 	การเตรียมข้อมูลให้เหมาะสมก่อนแปลงให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลภูมิสารสนเทศ	2-133

รูปที่ 2-90 	การ convert (*.csv file) to shapefile (point)	2-133

รูปที่ 2-91 	การ convert points to Paths	2-134

รูปที่ 2-92 	การปรับโครงสร้างข้อมูลจากโปรแกรม HKE ให้ตรงกับโครงสร้างข้อมูลสำรวจ  
ในฐานข้อมูลกลางงานบำรุงทาง (CRDB)	2-134

รูปที่ 2-93 	การปรับโครงสร้างข้อมูลจากโปรแกรมให้ตรงกับโครงสร้างข้อมูลสำรวจในฐานข้อมูล	2-135

รูปที่ 2-94 	แสดงรูปแบบการเชื่อมโยงของข้อมูลบัญชีสายทาง	2-135

รูปที่ 2-95 	แสดงรูปแบบการเชื่อมโยงของข้อมูลสำรวจจากสำนักบำรุงทาง	2-136

รูปที่ 2-96 	แสดงตัวอย่างจุดบังคับภาพภาคพื้นดิน GCP	2-139

รูปที่ 2-97 	แสดงตัวอย่างจุด GCP และจุดที่ทำการตรวจสอบ ตำแหน่งที่ 1	2-140

รูปที่ 2-98 	แสดงตัวอย่างจุด GCP และจุดที่ทำการตรวจสอบ ตำแหน่งที่ 2	2-140

รูปที่ 2-99 	แสดงอุปกรณ์สำรองข้อมูลชนิด NAS ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง	2-144

รูปที่ 2-100 	แสดงข้อมูลสถานะความสามารถของระบบแม่ข่ายของระบบ Roadnet Nas 
ในฐานข้อมูลเดิม	2-146

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 2-101 	แสดงภาพรวมการทำงานของระบบจัดเก็บข้อมูล บนเครื่องแม่ข่าย Server ในปัจจุบัน	2-146

รูปที่ 2-102 	แสดงการเชื่อมโยงบนระบบ Roadnet บนฐานข้อมูล phpPgadmin	2-147

รูปที่ 2-103 	แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ Roadnet บนฐานข้อมูล pgAdmin	2-148

รูปที่ 2-104 	แสดงกระบวนการตรวจสอบผ่านระบบ Roadnet	2-149

รูปที่ 2-105 	ตัวอย่างการตรวจสอบความสอดคล้องเชิงตำแหน่งบริเวณทางแยก	2-151

รูปที่ 2-106 	ตัวอย่างการตรวจสอบพื้นที่สำรวจและอ้างอิงตำแหน่งภาพจาก Google Map	2-151

รูปที่ 2-107 	ตัวอย่างบัญชีแผนการสำรวจ	2-152

รูปที่ 2-108 	ตัวอย่างการตรวจสอบสายทางที่แสดงผิวลาดยางและรอยต่อผิวคอนกรีต	2-153

รูปที่ 2-109 	ตัวอย่างการตรวจสอบสายทางที่แสดงผิวคอนกรีตและรอยต่อผิวลาดยาง	2-153

รูปที่ 2-110 	ตัวอย่างกราฟข้อมูลค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI) 
ที่สภาพความเสียหายสอดคล้องในพื้นที่	2-154

รูปที่ 2-111 	ตัวอย่างการแสดงข้อมูลค่าความเสียหายรูปภาพผิวทาง ภาพถ่าย 2 ข้างทางครบถ้วน 
และสอดคล้อง	2-155

รูปที่ 2-112 	ตัวอย่างการแสดงรูปภาพผิวทาง(กล้องหลัง) ของรถสำรวจคันที่ 4	2-156

รูปที่ 2-113 	ตัวอย่างการแสดงผลสภาพความเสียหายลาดยาง	2-157

รูปที่ 2-114 	ตัวอย่างการแสดงผลสภาพความเสียหายคอนกรีต	2-158

รูปที่ 2-115 	ตัวอย่างการแสดงผลภาพถ่ายที่มีคราบมูลนก	2-159

รูปที่ 2-116 	ตัวอย่างการแสดงผลภาพถ่ายที่มีคราบน้ำ	2-160

รูปที่ 2-117 	ตัวอย่างการแสดงผลสภาพสัดส่วนที่มีความสอดคล้อง	2-160

รูปที่ 2-118 	ตัวอย่างการตรวจสอบภาพเคลื่อนไหวที่ไม่ซ้ำกัน	2-161

รูปที่ 2-119 	ตัวอย่างการแสดงจุดเริ่มต้นทางขนานทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0101	2-161

รูปที่ 2-120 	ตัวอย่างการแสดงจุดเริ่มต้นทางขนานทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0101	2-162

รูปที่ 2-121 	ตัวอย่างการแสดงจุดเริ่มต้น – สิ้นสุด บริเวณ Joint ของทางหลัก  
(สะพานข้ามแยกหรืออุโมงค์ทางลอดเดิม)	2-162

รูปที่ 2-122 	ตัวอย่างบัญชีทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0101 แขวงทางหลวงกรุงเทพ	2-162

รูปที่ 2-123 	ตารางตัวอย่างบัญชีตรวจสอบ QC4 รายแขวงทางหลวง	2-163

รูปที่ 2-124 	ตารางตัวอย่างบัญชีตรวจสอบ QC5	2-163

รูปที่ 2-125 	กระบวนการขั้นตอนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ	2-164

รูปที่ 2-126 	QR code LINE Open Chat สำหรับแจ้งระบบ HRIS	2-168

รูปที่ 2-127 	QR code LINE Open Chat Roadnet Survey สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค	2-168

สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 2-128 	ตัวอย่างเอกสารในการแจ้งผล กรณีหลักกิโลเมตรแสดงผลบนระบบ Roadnet 
ไม่ตรงกับกิโลเมตรข้อมูลสํารวจ โดยระบุหมายเลขสายทางหลวง ตอนควบคุม 
และข้อมูลช่วงหลักกิโลเมตร	2-169

รูปที่ 2-129 	ตัวอย่างเอกสารในการแจ้ง Base map ไม่สอดคล้องกับเส้นแผน - ผลการสำรวจ	2-169

รูปที่ 2-130 	การคัดเลือกช่วงอายุผิวทาง	2-171

รูปที่ 2-131 	ตัวอย่างมาตรฐานสำหรับการสำรวจและประเมินสภาพผิวทาง ASTM D6433, 2007	2-176

รูปที่ 2-132 	RENDERING PARAMETERS	2-177

รูปที่ 2-133 	ตัวอย่างมาตรฐานการประเมินความเสียหายของผิวทางตามเกณฑ์  Federal Highway Administration (FHWA)	2-179

รูปที่ 2-134 	แสดงการวิเคราะห์รอยแตกร้าวบนพื้นผิวถนนประเภท Crack :Transverse/Longitudinal  (รอยแตกไม่ต่อเนื่อง) ในรูปภาพตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงการจำแนกประเภทความเสียหาย
ด้วยสีต่าง ๆ  บนพื้นผิวถนนการระบุขอบเขตความเสียหายถูกแสดงในกรอบสี่เหลี่ยม	2-182

รูปที่ 4-1 	ภาพตัวอย่างงานก่อสร้างสายทาง 1242 ตอนควบคุม 100 ขท.กำแพงเพชร	4-3

รูปที่ 4-2 	ภาพตัวอย่างข้อมูลภาพกล้องหน้าและภาพกล้องหลัง หายไป/ไม่ครบถ้วน	4-3

รูปที่ 4-3 	ภาพตัวอย่างป้าย กม. หน้างานซ้ำกัน 2 ตำแหน่ง	4-4