# บทที่ 2

# ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา

  - พื้นที่สำรวจ

ในการสำรวจและวิเคราะห์สภาพทางชนิดผิวลาดยางและผิวคอนกรีตนั้น ข้อมูลความเสียหาย
ของผิวทางซึ่งเป็นข้อมูลตั้งต้นในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนงานบำรุงทางที่เหมาะสมและมีความถูกต้องนั้น ต้องมีการวางแผนงานให้เหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ทางคณะกรรมการกำหนดไว้ ดังนั้น ที่ปรึกษา
จึงได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลความเสียหายบนถนนผิวลาดยาง
และผิวคอนกรีต โดยเลือกใช้ยานพาหนะพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เลเซอร์และกล้องถ่ายภาพที่มีความคมชัด 
ทำการบันทึกข้อมูลในการสำรวจ พร้อมทำการประมวลผลข้อมูลความเสียหายชนิดต่าง ๆ และนำเข้าสู่ระบบจากระยะทางสำรวจทั้งหมด 70,847.550 กิโลเมตร ตามรอบการสำรวจ 3 ปี ที่ปรึกษาได้ทำการคัดเลือก
สายทางที่จะดำเนินการสำรวจตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ เป็นระยะทางสำรวจทั้งสิ้น 39,728.089 กิโลเมตร โดยพื้นที่ที่ทำการสำรวจนั้นจะครอบคลุมพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงทั้ง 18 สำนักงานทั่วประเทศ โดยจะไม่รวมถึงพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตาม พ.ร.บ. รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส รวมถึง 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา 
ได้แก่ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอจะนะ และอำเภอสะบ้าย้อย ซึ่งสามารถแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ
ตามอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจ แสดงดังตารางที่ 2-1 ได้ดังนี้

ตารางที่ 2-1 แสดงระยะทางสำรวจรายสำนัก แบ่งตามอุปกรณ์การสำรวจ

| สำนักงานทางหลวง | ระยะทางสำรวจ (กม.) |  | ระยะทางสำรวจรวม (กม.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | อุปกรณ์สำรวจ LCMS | อุปกรณ์สำรวจ Laser Profilometer |  |
| สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) | 865.778 | 926.319 | 1,792.097 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) | 1,639.161 | 1,140.599 | 2,779.760 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) | 2,239.882 | 623.662 | 2,863.544 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) | 757.432 | 885.052 | 1,642.484 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) | 1,304.686 | 797.541 | 2,102.227 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) | 1,662.932 | 288.327 | 1,951.259 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) | 1,362.808 | 1,271.908 | 2,634.716 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) | 1,125.719 | 866.632 | 1,992.351 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) | 2,337.430 | 614.026 | 2,951.456 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) | 1,861.727 | 1,859.137 | 3,720.864 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) | 932.576 | 885.749 | 1,818.325 |

ตารางที่ 2-1 แสดงระยะทางสำรวจรายสำนัก แบ่งตามอุปกรณ์การสำรวจ (ต่อ)

| สำนักงานทางหลวง | ระยะทางสำรวจ (กม.) |  | ระยะทางสำรวจรวม (กม.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | อุปกรณ์สำรวจ LCMS | อุปกรณ์สำรวจ Laser Profilometer |  |
| สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) | 906.251 | 1,160.584 | 2,066.835 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) | 1,209.575 | 1,244.621 | 2,454.196 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) | 759.376 | 1,800.294 | 2,594.029 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 209.397 | 1,561.560 | 1,770.947 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) | 1,194.080 | 923.312 | 2,117.392 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) | 1,273.506 | 272.497 | 1,546.003 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) | 671.448 | 292.515 | 963.963 |
| ระยะทางสำรวจรวม (กม.) | 22,313.754 | 17,414.335 | 39,728.089 |

รูปที่ 2-1 ตำแหน่งของสำนักงานทางหลวงทั้ง 18 แห่ง

  - เครื่องมือเลเซอร์เพื่อใช้สำรวจข้อมูลสภาพทาง

ที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการสำรวจโดยใช้ชุดอุปกรณ์ติดตั้งบนยานพาหนะที่สามารถสำรวจข้อมูล
ได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถสำรวจสภาพความเสียหายของผิวทางในช่วงความเร็วที่เหมาะสมตามมาตรฐาน ASTM E950 (Standard Test Method for Measuring the Longitudinal Profile of Traveled Surfaces with an Accelerometer Established Inertial Profiling Reference) เพื่อตรวจวัดค่าความเสียหายต่าง ๆ โดยมีความสามารถของอุปกรณ์อย่างน้อย แสดงดังรูปที่ 2-2

ที่ปรึกษาจะทำการจัดหาชุดอุปกรณ์สำรวจแบบติดตั้งบนยานพาหนะ เพื่อใช้ในการสำรวจ และจัดทำข้อมูลในโครงการ จะมีการติดตั้งอุปกรณ์เลเซอร์เฉพาะที่มีความเหมาะสมในการสำรวจข้อมูล โดยชุดอุปกรณ์สำรวจที่ติดตั้งต้องสามารถสำรวจข้อมูลบนถนนของผู้ว่าจ้างได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถสำรวจสภาพ
ความเสียหายของผิวทางที่ช่วงความเร็วที่เหมาะสมตามมาตรฐาน ASTM E950 (Standard Test Method for Measuring the Longitudinal Profile of Traveled Surfaces with an Accelerometer Established Inertial Profiling Reference) โดยมีความสามารถของอุปกรณ์เลเซอร์เพื่อตรวจวัดค่าความเสียหายต่าง ๆ 
ที่มีเครื่องมืออย่างน้อยดังนี้

รูปที่ 2-2 ชุดอุปกรณ์เลเซอร์เพื่อใช้สำรวจข้อมูลสภาพทางที่ติดตั้งบนยานพาหนะ

- มีชุดอุปกรณ์เลเซอร์ที่สามารถตรวจวัดสภาพผิวทางได้ ทุก 25 มิลลิเมตร หรือน้อยกว่า 
โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับอุปกรณ์ระบุตำแหน่งพิกัดโดยใช้สัญญาณดาวเทียม
แบบ GNSS ทำการบอกพิกัดตำแหน่งแบบ DGPS (Differential Global Positioning System) ทศนิยมอย่างน้อย 6 ตำแหน่ง บนพื้นหลักฐานอ้างอิง WGS84 และค่าพิกัด
ที่ได้สามารถนำไปคำนวณเป็นระยะทางตามสายทางได้ โดยชุดอุปกรณ์เลเซอร์
จะมีความสามารถในการสำรวจข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

อุปกรณ์เลเซอร์สามารถตรวจวัดความเสียหายประเภทความเรียบของผิวทาง โดยการตรวจวัดและคำนวณออกมาเป็นค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index; IRI) ตามมาตรฐาน ASTM E950 (Standard Test Method for Measuring the Longitudinal Profile of Traveled Surfaces with an Accelerometer Established Inertial Profiling Reference) สามารถตรวจวัดค่าความลึกเฉลี่ยผิวทาง (Mean Profile Depth; MPD) ที่สามารถตรวจวัดและคำนวณเป็นค่าความลึกในหน่วยมิลลิเมตรได้ และเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM E1845 (Standard Practice for Calculating Pavement Macro texture Mean Profile Depth) และสามารถตรวจวัดข้อมูลค่าความลึกร่องล้อ (Rutting) ที่สามารถตรวจวัดและคำนวณเป็นค่าความลึกในหน่วยมิลลิเมตรได้ตามมาตรฐาน ASTM E1703 (Standard Test Method For Measuring Rut-Dept Of Pavement Surface Using A Straightedge) 
เมื่อนำข้อมูลความเสียหายที่ได้จากอุปกรณ์เลเซอร์ เข้าสู่กระบวนการประมวลผล จะสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลพิกัดตำแหน่งแบบ DGPS ที่ได้จากอุปกรณ์ระบุตำแหน่งโดยใช้สัญญาณดาวเทียมแบบ GNSS ที่ติดตั้งบนยานพาหนะ ในรูปแบบทศนิยมอย่างน้อย 6 ตำแหน่ง บนพื้นหลักฐานอ้างอิง WGS84 
ที่สามารถนำไปคำนวณเป็นระยะทางได้ โดยแบ่งตามชนิดของอุปกรณ์เลเซอร์ ดังนี้

- มีชุดอุปกรณ์เลเซอร์ตรวจวัดความเสียหายชนิดประเภทความเรียบของผิวทาง โดยสามารถตรวจวัดและคำนวณเป็นค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index; IRI) ตามมาตรฐาน ASTM E950 (Standard Test Method for Measuring the Longitudinal Profile of Traveled Surfaces with an Accelerometer Established Inertial Profiling Reference)

- มีชุดอุปกรณ์เลเซอร์ตรวจวัดค่าความลึกเฉลี่ยผิวทาง (Mean Profile Depth; MPD) โดยสามารถตรวจวัดและคำนวณเป็นค่าความลึกในหน่วยมิลลิเมตรได้ และเป็นไป
ตามมาตรฐาน ASTM E1845 (Standard Practice for Calculating Pavement Macro Texture Mean Profile Depth)

- มีชุดอุปกรณ์เลเซอร์ตรวจวัดข้อมูลค่าความลึกร่องล้อ (Rutting) โดยสามารถตรวจวัดและคำนวณเป็นค่าความลึกในหน่วยมิลลิเมตรได้ ตามมาตรฐาน ASTM E1703 (Standard Test Method for Measuring Rut-Depth of Pavement Surfaces Using a Straightedge)

รูปที่ 2-3 ผังการทำงานของเครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์

รูปที่ 2-4 แสดงการทำงานเครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์

ตารางที่ 2-2 รายละเอียดเครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์ (ที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

| ข้อมูล | รายละเอียด | คุณสมบัติเพิ่มเติม |
| --- | --- | --- |
| จำนวนชุดเลเซอร์ | 13 ชุด | คุณสมบัติดีกว่า ข้อกำหนดของโครงการ |
| อัตราการเก็บข้อมูลค่าระดับ | สามารถกำหนดได้โดยทั่วไปเก็บทุกระยะ 25 มม. | คุณสมบัตินอกเหนือข้อกำหนดของโครงการ |
| อัตราการเก็บข้อมูล texture ของผิวทาง | 1 มม. สำหรับ Mean Profile Dept Measurement (MPD) | คุณสมบัตินอกเหนือข้อกำหนดของโครงการ |
| ความเร็วรถในการเก็บข้อมูล | 25 ถึง 90 กม./ชม. | คุณสมบัติเทียบเท่าข้อกำหนดของโครงการ |
| มาตรฐานในการเก็บข้อมูล | ASTM E950 Class 1 Requirement for The Measurement of Longitudinal Profile AASHTO PP37 Provisional Standard of Quantifying Roughness of Pavement World Bank Technical Report 42 Class 1 AustRoads Guideline ASTM E1845 Standard Practice for Calculating Pavement Macrotexture Mean Profile Depth ASTM E1703 Standard Test Method for Measuring Rut-Dept of Pavement Surface Using a Straightedge | คุณสมบัติเทียบเท่าข้อกำหนดของโครงการ |
| ความละเอียดในการเก็บข้อมูล | 0.5 มม. | คุณสมบัตินอกเหนือข้อกำหนดของโครงการ |
| ความยาวคลื่นของการเก็บ ข้อมูลค่าระดับในแนวยาว | 100 มม. ถึง 100 ม. | คุณสมบัตินอกเหนือข้อกำหนดของโครงการ |
| ความกว้างของชุดเลเซอร์ | 2.2 ม. | คุณสมบัตินอกเหนือข้อกำหนดของโครงการ |
| น้ำหนักของชุดเลเซอร์ | 25 กก. (โดยประมาณ) | คุณสมบัตินอกเหนือข้อกำหนดของโครงการ |

ตารางที่ 2-3 รายละเอียดเครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์แบบ LCMS (กลุ่มที่ปรึกษา)

| ข้อมูล | รายละเอียด | คุณสมบัติเพิ่มเติม |
| --- | --- | --- |
| จำนวนชุดเลเซอร์ | 2 ชุด กว้าง 4 เมตรจำนวนเลเซอร์ ที่วัดได้จำนวน 4,096 จุด ตามแนวขวาง | คุณสมบัติดีกว่า ข้อกำหนดของโครงการ |
| อัตราการเก็บข้อมูลค่าระดับ | สามารถกำหนดได้โดยทั่วไปเก็บทุกระยะ 5 มม. | คุณสมบัติดีกว่า ข้อกำหนดของโครงการ |
| อัตราการเก็บข้อมูล Texture ของผิวทาง | ทุกระยะ 1 มม. ตามแนวขวางถนน | คุณสมบัตินอกเหนือข้อกำหนดของโครงการ |
| ความเร็วในการเก็บข้อมูล | 100 กม/ชม. | คุณสมบัตินอกเหนือข้อกำหนดของโครงการ |
| มาตรฐานในการเก็บข้อมูล | ASTM E950, ASTM E965, ASTM E1703, ASTM E1845, ASTM E1926, ASTM D5340, ASTM D6433, AASHTO PP37, AASHTO PP38, AASHTO PP67, AASHTO PP68, AASHTO PP69, AASHTO PP70, AASHTO R56, AASHTO R85, AASHTO R86, AUSTROADS Guidelines (where applicable), ISO 13473, NCAT Profiler Certified (longitudinal profiler), LCPC Methode d’essai No 40, World Bank Technical Paper 46. | คุณสมบัติดีกว่า ข้อกำหนดของโครงการ |
| ความละเอียดในการเก็บข้อมูล | ตามขวางถนน ทุก ๆ 1 มม. ตามยาวถนน ทุก ๆ 5 มม. | คุณสมบัตินอกเหนือข้อกำหนดของโครงการ |
| ตรวจความเสียหายอัตโนมัติ | สามารถตรวจรอยแตก (Crack) ได้ระดับ 1 มม. | คุณสมบัติดีกว่า ข้อกำหนดของโครงการ |

ตารางที่ 2-4 รายละเอียดเครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์แบบ LCMS (ที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

| ข้อมูล | รายละเอียด | คุณสมบัติเพิ่มเติม |
| --- | --- | --- |
| จำนวนชุดเลเซอร์ | 2 ชุด กว้าง 4 เมตรจำนวนเลเซอร์ ที่วัดได้จำนวน 4,096 จุด ตามแนวขวาง | คุณสมบัติดีกว่า ข้อกำหนดของโครงการ |
| อัตราการเก็บข้อมูลค่าระดับ | สามารถกำหนดได้โดยทั่วไปเก็บทุกระยะ 5 มม. | คุณสมบัติดีกว่า ข้อกำหนดของโครงการ |
| อัตราการเก็บข้อมูล Texture ของผิวทาง | ทุกระยะ 1 มม. ตามแนวขวางถนน | คุณสมบัตินอกเหนือข้อกำหนดของโครงการ |
| ความเร็วในการเก็บข้อมูล | 100 กม/ชม. | คุณสมบัตินอกเหนือข้อกำหนดของโครงการ |
| มาตรฐานในการเก็บข้อมูล | ASTM E950, ASTM E965, ASTM E1703, ASTM E1845, ASTM E1926, ASTM D5340, ASTM D6433, AASHTO PP37, AASHTO PP38, AASHTO PP67, AASHTO PP68, AASHTO PP69, AASHTO PP70, AASHTO R56, AASHTO R85, AASHTO R86, AUSTROADS Guidelines (where applicable), ISO 13473, NCAT Profiler Certified (longitudinal profiler), LCPC Methode d’essai No 40, World Bank Technical Paper 46. | คุณสมบัติดีกว่า ข้อกำหนดของโครงการ |
| ความละเอียดในการเก็บข้อมูล | ตามขวางถนน ทุก ๆ 1 มม. ตามยาวถนน ทุก ๆ 5 มม. | คุณสมบัตินอกเหนือข้อกำหนดของโครงการ |
| ตรวจความเสียหายอัตโนมัติ | สามารถตรวจรอยแตก (Crack) ได้ระดับ 1 มม. | คุณสมบัติดีกว่า ข้อกำหนดของโครงการ |

ตารางที่ 2-5 รายละเอียดเครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์ (ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

| ข้อมูล | รายละเอียด | คุณสมบัติเพิ่มเติม |
| --- | --- | --- |
| จำนวนชุดเลเซอร์ | 7 ชุด | คุณสมบัติเทียบเท่าข้อกำหนดของโครงการ |
| อัตราการเก็บข้อมูลค่าระดับ | สามารถกำหนดได้โดยทั่วไปเก็บทุกระยะ 1 มม. | คุณสมบัตินอกเหนือข้อกำหนดของโครงการ |
| อัตราการเก็บข้อมูล texture ของผิวทาง | 1 มม. สำหรับ Mean Profile Dept Measurement (MPD) | คุณสมบัตินอกเหนือข้อกำหนดของโครงการ |
| ความเร็วรถในการเก็บข้อมูล | 20 ถึง 100 กม./ชม. | คุณสมบัติเทียบเท่าข้อกำหนดของโครงการ |
| มาตรฐานในการเก็บข้อมูล | ASTM E950 Class 1 Requirement for The Measurement of Longitudinal Profile AASHTO PP37 Provisional Standard of Quantifying Roughness of Pavement World Bank Technical Paper 46 Class 1AustRoads Guideline ASTM E1845 Standard Practice for Calculating Pavement Macrotexture Mean Profile Depth ASTM E1703 Standard Test Method for Measuring Rut-Dept of Pavement Surface Using A Straightedge | คุณสมบัติเทียบเท่าข้อกำหนดของโครงการ |
| ความละเอียดในการเก็บข้อมูล | 0.5 มม. | คุณสมบัตินอกเหนือข้อกำหนดของโครงการ |
| ความยาวคลื่นของการเก็บ ข้อมูลค่าระดับในแนวยาว | 100 มม. ถึง 100 ม. | คุณสมบัตินอกเหนือข้อกำหนดของโครงการ |
| ความกว้างของชุดเลเซอร์ | 2 ม. | คุณสมบัตินอกเหนือข้อกำหนดของโครงการ |
| น้ำหนักของชุดเลเซอร์ | 30 กก. (โดยประมาณ) | คุณสมบัตินอกเหนือข้อกำหนดของโครงการ |

- มีระบบประมวลผลเพื่อระบุตำแหน่งและขนาดของความเสียหายของผิวทางโดยประมวลผลแบบอัตโนมัติได้ (Automatic Cracking Detection) จากข้อมูลที่ได้จากภาพถ่ายผิวทาง
ที่สร้างขึ้นจากเลเซอร์ หรือมีชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพผิวทาง สามารถบันทึกภาพได้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงสายทาง โดยสามารถคำนวณพิกัดตำแหน่งของภาพ และกำหนดระยะห่างระหว่างภาพของการสำรวจได้ โดยประมวลผลจากโปรแกรมวิเคราะห์ความเสียหายจากภาพถ่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ความละเอียดของภาพที่สามารถนำไปวิเคราะห์ความเสียหาย และสามารถเก็บภาพ
ได้คมชัดในสภาวะแสงน้อยถึงน้อยมากได้

- ภาพที่ได้จากการบันทึกหรือประมวลผลสามารถลบแสงและเงาจากการบดบัง
ของวัตถุหรือตัวรถเพื่อเพิ่มความถูกต้องในการประเมินความเสียหายของผิวทางได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

- สามารถเก็บข้อมูลสภาพผิวทาง ความกว้างไม่น้อยกว่า 1 ช่องจราจรหรือไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร และสามารถบันทึกข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ความเสียหายของผิวทาง (Surface Distress)

Laser Crack Measurement System (LCMS) เป็นอุปกรณ์เลเซอร์สำหรับสำรวจ
สภาพทางที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุดในปัจจุบัน มีความแม่นยำสูง สามารถสำรวจข้อมูลสภาพทางออกมา
ในรูปแบบของ 3D Profiles ความละเอียดสูง อุปกรณ์เลเซอร์สามารถสร้างภาพถ่ายผิวทาง 
และมีระบบประมวลผลขนาดและชนิดของความเสียหายของผิวทาง (Surface Distress) 
แบบอัตโนมัติ (Automatic Cracking Detection) ร่วมกับการตรวจสอบจากผู้ประเมิน (Manual Rating) สามารถระบุค่าพิกัดตำแหน่งของภาพ และสามารถบันทึกภาพผิวทางได้อย่างต่อเนื่อง 
และครอบคลุมความกว้างไม่น้อยกว่า 4.0 เมตร หรือ 1 ช่องจราจร แสดงดังรูปที่ 2-5 โดยรายละเอียดของกล้องแสดงดังตารางที่ 2-6 และตารางที่ 2-7

รูปที่ 2-5 อุปกรณ์ถ่ายภาพผิวทาง (LCMS) และตัวอย่างภาพจากอุปกรณ์ถ่ายภาพผิวทาง (LCMS)

ตารางที่ 2-6 รายละเอียดกล้องบันทึกภาพผิวทาง โดยการใช้อุปกรณ์ LCMS (ที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

| กล้อง | รายละเอียด | คุณสมบัติเพิ่มเติม |
| --- | --- | --- |
| ความคลาดเคลื่อน ของภาพ | น้อยกว่า 1 เมตร ด้วยเครื่องมือวัดระยะทาง (HRDMI 10,000 rpm., resolution distance < 1 มม.) | คุณสมบัตินอกเหนือ ข้อกำหนดของโครงการ |
| มาตรฐานการส่งข้อมูล ของกล้อง | บันทึกภาพด้วย Laser 4,096 จุดทุก 1 มม. ได้ความกว้างถนนที่ 4 เมตร และบันทึกทุกระยะ 5 มม. ตามแนวถนน | คุณสมบัติดีกว่า ข้อกำหนดของโครงการ |
| ขนาดของภาพ | ความละเอียดสูงสุด4,090 x10,000 Pixels | คุณสมบัติดีกว่า ข้อกำหนดของโครงการ |
| สี | Mono | คุณสมบัตินอกเหนือ ข้อกำหนดของโครงการ |
| ความเร็วในการเก็บข้อมูล | ไม่เกิน 100 กม./ชม. | คุณสมบัตินอกเหนือ ข้อกำหนดของโครงการ |
| การปรับอัตรา การบันทึกภาพ | สามารถทำได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ควบคุม | คุณสมบัติเทียบเท่า ข้อกำหนดของโครงการ |
| รูปแบบการเก็บข้อมูล | JPG | คุณสมบัติเทียบเท่า ข้อกำหนดของโครงการ |

ตารางที่ 2-7 รายละเอียดกล้องบันทึกภาพผิวทาง โดยการใช้อุปกรณ์ LCMS (กลุ่มที่ปรึกษา)

| กล้อง | รายละเอียด | คุณสมบัติเพิ่มเติม |
| --- | --- | --- |
| ความคลาดเคลื่อน ของภาพ | น้อยกว่า 1 เมตร ด้วยเครื่องมือวัดระยะทาง (HRDMI 10,000 rpm., resolution distance < 1 มม.) | คุณสมบัตินอกเหนือ ข้อกำหนดของโครงการ |
| มาตรฐานการส่งข้อมูล ของกล้อง | บันทึกภาพด้วย Laser 4,096 จุดทุก 1 มม. ได้ความกว้างถนนที่ 4 เมตร และบันทึกทุกระยะ 5 มม. ตามแนวถนน | คุณสมบัติดีกว่า ข้อกำหนดของโครงการ |
| ขนาดของภาพ | ความละเอียดสูงสุด4,090 x10,000 Pixels | คุณสมบัติดีกว่า ข้อกำหนดของโครงการ |
| สี | Mono | คุณสมบัตินอกเหนือ ข้อกำหนดของโครงการ |
| ความเร็วในการเก็บข้อมูล | ไม่เกิน 100 กม./ชม. | คุณสมบัตินอกเหนือ ข้อกำหนดของโครงการ |
| การปรับอัตรา การบันทึกภาพ | สามารถทำได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ควบคุม | คุณสมบัติเทียบเท่า ข้อกำหนดของโครงการ |
| รูปแบบการเก็บข้อมูล | JPG | คุณสมบัติเทียบเท่า ข้อกำหนดของโครงการ |

อุปกรณ์ Laser Profilometer มีกล้องบันทึกภาพผิวทางที่มีความละเอียดสูง สามารถเก็บภาพได้คมชัดในสภาวะแสงน้อยถึงน้อยมากได้ ใช้เพื่อบันทึกภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นบนผิวทางครอบคลุม 1 ช่องจราจร หรือ 3.5 เมตร เพื่อเก็บรายละเอียดลักษณะความเสียหายของถนน ขนาด และประเภทของการแตกร้าว และยังสามารถนำไปประมวลผลเพิ่มเติมเพื่อทำการลบแสงและเงาในกรณีที่เกิดจากการบดบังของวัตถุหรือตัวรถ เพื่อเพิ่มความถูกต้องในการประเมินความเสียหายของผิวทางได้อย่าง
มีประสิทธิภาพแสดงดังรูปที่ 2-6 โดยมีรายละเอียดของกล้องแสดงดังตารางที่ 2-8 และตารางที่ 2-9

รูปที่ 2-6 กล้องบันทึกภาพผิวทาง และตัวอย่างภาพจากกล้องบันทึกภาพผิวทาง

ตารางที่ 2-8 รายละเอียดกล้องบันทึกภาพผิวทาง (ที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

| กล้อง | รายละเอียด | คุณสมบัติเพิ่มเติม |
| --- | --- | --- |
| ความคลาดเคลื่อน ของภาพ | น้อยกว่า 1 เมตร ด้วยเครื่องมือวัดระยะทาง (DMI Distance Sensor) | คุณสมบัตินอกเหนือ ข้อกำหนดของโครงการ |
| มาตรฐานการส่งข้อมูล ของกล้อง | Gigabit Ethernet (GigE) | คุณสมบัตินอกเหนือ ข้อกำหนดของโครงการ |
| ขนาดของภาพ | ความละเอียด 1600 x 1200 พิกเซล (Pixels) สามารถปรับความละเอียดได้สูงสุด 3200 x 2200 พิกเซล (Pixels) | คุณสมบัติดีกว่า ข้อกำหนดของโครงการ |
| สี | Mono 8 bit | คุณสมบัตินอกเหนือ ข้อกำหนดของโครงการ |
| ความเร็วในการเก็บข้อมูล | ไม่เกิน 80 กม./ชม. | คุณสมบัตินอกเหนือ ข้อกำหนดของโครงการ |
| การปรับอัตรา การบันทึกภาพ | สามารถทำได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ควบคุม | คุณสมบัติเทียบเท่า ข้อกำหนดของโครงการ |
| รูปแบบการเก็บข้อมูล | ไฟล์ภาพชนิด JPG | คุณสมบัตินอกเหนือ ข้อกำหนดของโครงการ |

ตารางที่ 2-9 รายละเอียดกล้องบันทึกภาพผิวทาง (ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

| กล้อง | รายละเอียด | คุณสมบัติเพิ่มเติม |
| --- | --- | --- |
| ความคลาดเคลื่อน ของภาพ | น้อยกว่า 1 เมตร ด้วยเครื่องมือวัดระยะทาง (DMI Distance Sensor) | คุณสมบัตินอกเหนือ ข้อกำหนดของโครงการ |
| มาตรฐานการส่งข้อมูล ของกล้อง | Gigabit Ethernet 1 Gb/sec | คุณสมบัตินอกเหนือ ข้อกำหนดของโครงการ |
| ขนาดของภาพ | ความละเอียด 4096 x 1536 พิกเซล (Pixels) สามารถปรับความละเอียดได้สูงสุด 4096 x 2000 พิกเซล (Pixels) | คุณสมบัติดีกว่า ข้อกำหนดของโครงการ |
| สี | Mono 8 bit | คุณสมบัตินอกเหนือ ข้อกำหนดของโครงการ |
| ความเร็วในการเก็บข้อมูล | ไม่เกิน 100 กม./ชม. | คุณสมบัตินอกเหนือ ข้อกำหนดของโครงการ |
| การปรับอัตรา การบันทึกภาพ | สามารถทำได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ควบคุม | คุณสมบัติเทียบเท่า ข้อกำหนดของโครงการ |
| รูปแบบการเก็บข้อมูล | ไฟล์ชนิด AVI และ JPG | คุณสมบัตินอกเหนือ ข้อกำหนดของโครงการ |

- มีชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพถนนและสองข้างทาง สามารถบันทึกภาพได้อย่างต่อเนื่องตลอด
ช่วงสายทาง โดยสามารถคำนวณค่าพิกัดตำแหน่งของภาพ และกำหนดระยะห่างระหว่างภาพของการสำรวจได้ ที่สามารถนำมาประมวลผลข้อมูลเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ 
โดยรายละเอียด ดังนี้

- ความละเอียดของภาพขั้นต่ำ 1600x1200 และสามารถเก็บภาพได้คมชัดในสภาวะแสงน้อย
ถึงน้อยมากได้

- สามารถเก็บข้อมูลสภาพผิวทางครอบคลุมถึงผิวจราจร ไหล่ทาง ป้ายจราจร ราวกันอันตราย ไฟสัญญาณจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่าง ๆ และทรัพย์สินทางหลวงอื่น ๆ

- ภาพวีดีโอ หรือภาพถ่ายต่อเนื่องที่สัมพันธ์กับตำแหน่งระยะทางบนสายทางได้

- ในกรณีภาพถ่ายที่ทำการเก็บข้อมูลสำรวจมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กล่าวมาข้างต้น ให้ที่ปรึกษาทำการสำรวจเก็บภาพถ่าย ณ จุดนั้น ๆ ใหม่ โดยไม่มีข้อยกเว้น

กล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทางเป็นกล้องบันทึกภาพความละเอียดสูง เพื่อบันทึกภาพสภาพภายในเขตทางที่อยู่ในระยะห่างจากขอบถนนออกไปมากกว่า 25 เมตร ประกอบด้วยกล้อง 1 ตัว ที่กึ่งกลางรถจะให้มุมมองของการเก็บภาพถ่ายในเขตทางมีความกว้างมองเห็นได้โดยทั่วบริเวณ
2 ข้างทาง โดยตัวกล้องจะทำงานสัมพันธ์กับอุปกรณ์วัดระยะทางและอุปกรณ์รับสัญญาณ GNSS 
ทำให้สามารถระบุตำแหน่งของภาพกับตำแหน่งบนสายทางได้ โดยจะทำการบันทึกภาพสภาพ
ภายในเขตทางด้านหน้า (Front Center View) เพื่อเก็บรายละเอียดข้อมูลถนน ครอบคลุมสภาพภายในเขตทาง เช่น จำนวนช่องจราจร ความกว้างช่องจราจร ระบบระบายน้ำ สะพานลอย สะพานข้ามแม่น้ำ ป้ายจราจร ราวกันอันตราย ไฟสัญญาณ ไฟฟ้าส่องสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เป็นต้น 
แสดงดังรูปที่ 2-7 โดยรายละเอียดของกล้องแสดงดังตารางที่ 2-10 ถึงตารางที่ 2-11

รูปที่ 2-7 ตัวอย่างภาพจากกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง

ตารางที่ 2-10 รายละเอียดกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อุปกรณ์สำรวจระบบ Laser Profilometer)

| กล้อง | รายละเอียด | คุณสมบัติเพิ่มเติม |
| --- | --- | --- |
| ความคลาดเคลื่อน ของถนนในภาพต่อเนื่อง | น้อยกว่า 1 เมตร ด้วยเครื่องมือวัดระยะทาง (DMI Distance Sensor) | คุณสมบัตินอกเหนือ ข้อกำหนดของโครงการ |
| มาตรฐานการส่งข้อมูล ของกล้อง | Gigabit Ethernet (GigE) | คุณสมบัตินอกเหนือ ข้อกำหนดของโครงการ |
| ขนาดของภาพ | ความละเอียด 1600x1200 พิกเซล (Pixels) สามารถปรับความละเอียดได้สูงสุด 3200x2200 พิกเซล (Pixels) | คุณสมบัติดีกว่า ข้อกำหนดของโครงการ |
| สี | Color | คุณสมบัตินอกเหนือ ข้อกำหนดของโครงการ |
| การปรับอัตรา การบันทึกภาพ | สามารถทำได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ควบคุม | คุณสมบัตินอกเหนือ ข้อกำหนดของโครงการ |
| รูปแบบการเก็บข้อมูล | ไฟล์ชนิด AVI และ JPG | คุณสมบัตินอกเหนือ ข้อกำหนดของโครงการ |

ตารางที่ 2-11 รายละเอียดกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อุปกรณ์สำรวจระบบ LCMS)

| กล้อง | รายละเอียด | คุณสมบัติเพิ่มเติม |
| --- | --- | --- |
| ค่าพิกัดตำแหน่งของภาพ | สามารถระบุค่าพิกัดตำแหน่งของภาพได้ | คุณสมบัติเทียบเท่า ข้อกำหนดของโครงการ |
| มาตรฐานการส่งข้อมูล ของกล้อง | Gigabit Ethernet (GigE) หรือ USB3 | คุณสมบัตินอกเหนือ ข้อกำหนดของโครงการ |
| ขนาดของภาพ | ความละเอียด 1600x1200 พิกเซล (Pixels) | คุณสมบัติเทียบเท่า ข้อกำหนดของโครงการ |
| สี | Color | คุณสมบัตินอกเหนือ ข้อกำหนดของโครงการ |
| การปรับอัตรา การบันทึกภาพ | สามารถทำได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ควบคุม (2 – 10 ม.) | คุณสมบัตินอกเหนือ ข้อกำหนดของโครงการ |
| รูปแบบการเก็บข้อมูล | ไฟล์ชนิด JPG หรือ AVI | คุณสมบัติเทียบเท่า ข้อกำหนดของโครงการ |

ตารางที่ 2-12 รายละเอียดกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

| กล้อง | รายละเอียด | คุณสมบัติเพิ่มเติม |
| --- | --- | --- |
| ความคลาดเคลื่อน ของถนนในภาพต่อเนื่อง | น้อยกว่า 1 เมตร ด้วยเครื่องมือวัดระยะทาง (DMI Distance Sensor) | คุณสมบัตินอกเหนือ ข้อกำหนดของโครงการ |
| มาตรฐานการส่งข้อมูล ของกล้อง | Gigabit Ethernet 1 Gb/sec | คุณสมบัตินอกเหนือ ข้อกำหนดของโครงการ |
| ขนาดของภาพ | ความละเอียด 1600 x 1200 พิกเซล (Pixels) | คุณสมบัติเทียบเท่า ข้อกำหนดของโครงการ |
| สี | Color | คุณสมบัตินอกเหนือ ข้อกำหนดของโครงการ |
| การปรับอัตรา การบันทึกภาพ | สามารถทำได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ควบคุม | คุณสมบัตินอกเหนือ ข้อกำหนดของโครงการ |
| รูปแบบการเก็บข้อมูล | ไฟล์ชนิด AVI และ JPG | คุณสมบัตินอกเหนือ ข้อกำหนดของโครงการ |

ในกรณีที่ภาพถ่ายที่ได้ทำการบันทึกมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เช่น ภาพมีเศษวัสดุหรือเศษใบไม้ 
กิ่งไม้มาบดบังทำให้ไม่เห็นสภาพทางอย่างครบถ้วน, ภาพมืดหรือสว่างจนเกินไปไม่สอดคล้อง
กับสภาพทางที่แท้จริง ทางที่ปรึกษาจะทำการสำรวจเก็บภาพถ่าย ณ พื้นที่นั้นใหม่ เพื่อให้ได้ข้อมูล
ภาพถ่ายสภาพทางที่เห็นรายละเอียดภายในสายทางที่ครบถ้วน และสมบูรณ์มากที่สุด

- มีชุดอุปกรณ์วัดระยะทาง ชนิดวัดระยะทางจากรอบล้อ โดยระยะทางจากอุปกรณ์นี้
จะทำงานสัมพันธ์กันกับอุปกรณ์เซนเซอร์อื่น ๆ ที่ติดตั้งบนรถสำรวจ เพื่อกำหนดระยะทางในการบันทึกข้อมูลของเซนเซอร์ต่าง ๆ

ทางที่ปรึกษาจะจัดชุดอุปกรณ์วัดระยะทางชนิดวัดระยะทางจากรอบล้อ โดยการวัดระยะทางจากอุปกรณ์นี้สามารถทำงานร่วมกันหรือสัมพันธ์กันกับอุปกรณ์เซนเซอร์อื่น ๆ ที่ติดตั้ง บนรถสำรวจ เพื่อกำหนดระยะทางในการบันทึกข้อมูลของเซนเซอร์ต่าง ๆ ดังนี้

- เครื่องวัดความเร่ง (Accelerometer) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของเครื่องวัดระดับผิวทางแบบเลเซอร์เนื่องจากการสั่นของรถสำรวจ แสดงดังรูปที่ 2-8

รูปที่ 2-8 เครื่องมือวัดความเร่ง

- เครื่องวัดระยะทาง (Distance Measurement Instruments: DMI) เป็นเครื่องมือที่ติดตั้ง
กับล้อรถสำรวจเพื่อตรวจวัดระยะทางสำรวจโดยใช้หลักการนับจำนวนรอบของพัลส์ (Pulse) ของล้อรถสำรวจ แสดงดังรูปที่ 2-9 โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2-13

รูปที่ 2-9 รายละเอียดเครื่องวัดระยะทาง

ตารางที่ 2-13 แสดงรายละเอียดเครื่องมือวัดระยะทาง

| Item | Description |
| --- | --- |
| 1 | Encoder Mounted with Swivel and R |
| 2 | Encoder cable with plugs |
| 3 | Wheel plate |
| 4 | Wheel Nut Clamp |
| 5 | Shaft Collar Grub screw |
| 6 | Spaces for Wheel Nut Clamps |
| 7 | Wheel Rim Rod Mount |

- อุปกรณ์รับสัญญาณจีพีเอส และระบบคอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูลสำรวจ (On board Computer) ติดตั้งในรถระบบคอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้ง
ในรถสำรวจเพื่อบันทึกข้อมูล และประมวลผลเบื้องต้นบนรถสำรวจ แสดงดังรูปที่ 2-10 
และรูปที่ 2-11

รูปที่ 2-10 อุปกรณ์รับสัญญาณและชุดบันทึกข้อมูล

รูปที่ 2-11 แสดงการเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ ภายในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกข้อมูล

- การติดตั้งเครื่องมือ จะทำการติดตั้งเครื่องมือดังที่กล่าวมาข้างต้นเข้ากับรถสำรวจสภาพทาง (Road Condition Survey Vehicle : RCSV) แสดงดังรูปที่ 2-12

รูปที่ 2-12 ลักษณะของรถสำรวจที่ใช้ในการสำรวจ

- มีชุดอุปกรณ์รับค่าพิกัดตำแหน่งจากสัญญาณดาวเทียมแบบ GNSS พร้อมความสามารถ
ในการรับค่าปรับแก้เพื่อให้ข้อมูลพิกัดตำแหน่งมีค่าความละเอียดอย่างน้อยในระดับ 
1 เมตร จำนวน 1 ชุด

อุปกรณ์รับค่าพิกัดตำแหน่งจากสัญญาณดาวเทียมแบบ GNSS พร้อมรับสัญญาณค่าพิกัดปรับแก้ (Differentials Global Positioning System: DGPS) คือ อุปกรณ์ที่ใช้ระบุพิกัดตำแหน่งปัจจุบันของยานพาหนะ ขณะทำการสำรวจข้อมูล โดยข้อมูลจากเซนเซอร์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งภายในรถ
จะแสดงค่าสัมพันธ์กับตำแหน่งที่ทำการบันทึก ซึ่งได้พิกัดตำแหน่งจากอุปกรณ์ GNSS ชนิด DGPS 
โดยสามารถแสดงพิกัดทั้งทางแนวราบ และแนวดิ่ง อ้างอิงจากสัญญาณดาวเทียม (GPS Satellite) 
และสัญญาณค่าแก้ Differential Correction จากผู้ให้บริการ แสดงดังรูปที่ 2-13 และรูปที่ 2-14 
และรายละเอียดของเครื่องมือ แสดงดังตารางที่ 2-14

รูปที่ 2-13 ตัวอย่างเครื่องมือระบุพิกัดด้วยดาวเทียม

รูปที่ 2-14 หลักการทำงานของการรับพิกัดและค่าแก้ DGPS

ตารางที่ 2-14 รายละเอียดของเครื่องระบุพิกัดด้วยดาวเทียม GPS/GNSS

| เครื่องระบุพิกัดด้วยดาวเทียม (DGPS) | รายละเอียด | คุณสมบัติเพิ่มเติม |
| --- | --- | --- |
| ชนิดดาวเทียม | GPS/GNSS | คุณสมบัติเทียบเท่า ข้อกำหนดของโครงการ |
| การติดต่อกับดาวเทียม | 12 ดวงขึ้นไป และขึ้นอยู่กับสภาพท้องฟ้า | คุณสมบัติเทียบเท่า ข้อกำหนดของโครงการ |
| อุณหภูมิ | -30 ถึง 60 องศาเซลเซียส | คุณสมบัติเทียบเท่า ข้อกำหนดของโครงการ |
| อัตราการอัพเดทข้อมูล | 1 วินาที | คุณสมบัติเทียบเท่า ข้อกำหนดของโครงการ |
| ความแม่นยำของตำแหน่ง | 1 meters RMS | คุณสมบัติเทียบเท่า ข้อกำหนดของโครงการ |

- มีชุดอุปกรณ์ที่สามารถตรวจวัดข้อมูลลักษณะทางเรขาคณิตของสายทาง (Geometric)

ชุดอุปกรณ์ที่สามารถตรวจวัดข้อมูลลักษณะทางเรขาคณิตของสายทาง (Road Geometry) 
คือ Inertial Measurement Unit (IMU) ที่ประกอบด้วย Three Axis Accelerometers และ Gyroscopes ซึ่งจะทำงานร่วมกับอุปกรณ์รับค่าพิกัดตำแหน่งจากสัญญาณดาวเทียมแบบ GNSS ทำให้สามารถคำนวณ และรายงานผลค่าความลาดชัน (Percent Grade Slope) ค่าความลาดเอียง (Percent Crown Slope) 
ค่าระดับความสูง (Elevation) และค่ารัศมีทางโค้ง (Radius) ได้

Inertial Measurement Unit (IMU)

รูปที่ 2-15 อุปกรณ์ Inertial Measurement Unit (IMU)

  - การสำรวจสภาพทาง

- จัดทำแผนการสำรวจและตามเกณฑ์ในการคัดเลือกสายทาง

ภายใน 15 วันหลังจากวันลงนามในสัญญา ที่ปรึกษาได้เสนอแผนการสำรวจเส้นทาง
ให้คณะกรรมการบริหารโครงการฯ และหน่วยงานในพื้นที่เห็นชอบก่อนเข้าทำการสำรวจ ให้จัดบัญชี
สายทางและผิวทาง พื้นที่สำรวจรายแขวงทางหลวง โดยคัดเลือกสายทางจากเกณฑ์ที่กรมทางหลวงกำหนด ประมวลผลจากแหล่งข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้ ข้อมูลลักษณะผิวทาง และข้อมูลกายภาพ
จากฐานข้อมูล Roadnet ข้อมูลแผนงานจากระบบบริหารแผนงาน (Plannet) ข้อมูลบัญชีสายทางจากระบบข้อมูลทะเบียนสายทาง (Highway Registration Systems: HRIS) จากสำนักแผนงาน ข้อมูลปริมาณจราจรล่าสุดจากระบบสารสนเทศปริมาณจราจรบนทางหลวง (Traffic Information Management Systems: TIMS) จากสำนักอำนวยความปลอดภัย และข้อมูลการสำรวจสภาพทาง (MIIS) จากสำนักวิเคราะห์ และตรวจสอบโดยผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขแผนเส้นทางสำรวจดังกล่าวตามความเหมาะสม

รูปที่ 2-16 แสดงโครงข่ายการเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ ของกรมทางหลวง

รูปที่ 2-17 เพื่อนำมาใช้สำหรับวางแผนสำรวจเพื่อหลีกเลี่ยงงานซ่อมบำรุงถนนจากระบบ Plannet

รูปที่ 2-18 เพื่อนำมาใช้สำหรับวางแผนสำรวจ เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลค่าสภาพทางจากระบบ MIIS

รูปที่ 2-19 เพื่อใช้ในการประเมินจัดทำแผนวิเคราะห์ใช้ในงานซ่อมบำรุงจากระบบ HRIS

รูปที่ 2-20 เพื่อนำข้อมูลปริมาณจราจรจากระบบ TIMS มาใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกสายทาง

นอกจากการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการคัดเลือกสายทางในการจัดทำแผนการสำรวจ และเกณฑ์ในการคัดเลือกสายทาง การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสภาพความเสียหายของผิวทางจะต้องดำเนินการวางแผน และเตรียมการอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อลดปัญหาความผิดพลาด
ที่อาจเกิดขึ้น และให้การสำรวจเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง

ในโครงการนี้ กลุ่มที่ปรึกษามีแนวทางในการจัดทำเกณฑ์การคัดเลือก โดยอ้างอิงถึงการสำรวจ
ที่ผ่านมาในรอบ 3 ปี มีการสำรวจที่ไม่ครบถ้วนทุกสายทางในโครงข่ายทางหลวง ทางกลุ่มที่ปรึกษา
ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของความครบถ้วนของข้อมูลความเสียหายเป็นประเด็นสำคัญ 
จึงมีแนวทางในการจัดทำแผน ซี่งจะยึดสายทางที่ไม่มีการสำรวจในรอบ 3 ปี มาสำรวจเป็นลำดับแรก 
มีระยะทางสำรวจ 10,744.933 กิโลเมตร โดยประมาณ ด้วยอุปกรณ์สำรวจ และลำดับถัดมาจะเป็น
การจัดทำแผนโดยการยึดจากเกณฑ์ลำดับชั้นทางหลวงเป็นหลัก ซึ่งเป็นการจำแนกตามลำดับชั้นทางหลวง (Road Hierarchy) ดังนี้

- ทางหลวงพิเศษ (Motorway)	ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

- ทางหลวงแผ่นดิน ลำดับชั้นที่ 1	ทางหลวงแผ่นดินสายประธาน

- ทางหลวงแผ่นดิน ลำดับชั้นที่ 2	ทางหลวงแผ่นดินสายรองประธาน

- ทางหลวงแผ่นดิน ลำดับชั้นที่ 3	ทางหลวงแผ่นดินสายหลัก

- ทางหลวงแผ่นดิน ลำดับชั้นที่ 4	ทางหลวงแผ่นดินสายรอง

- ทางหลวงประเภทอื่น ๆ หรือถนนที่เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน (Connecting Link)

ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างมากในการสำรวจเพื่อนำข้อมูลมาใช้บำรุงรักษาทางต่อไป 
โดยมีลำดับขั้นตอนการวางแผน ดังต่อไปนี้

- วางแผนสำรวจสายทางเบื้องต้น เป็นระยะทางตามขอบเขตงานไม่น้อยกว่า 39,000 กิโลเมตร (ระยะทางสำรวจจริง) ทั้งผิวลาดยาง และผิวคอนกรีต รวมไปถึงทางคู่ขนานของแต่ละสายทาง โดยเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับ และให้ความเห็นชอบ
ก่อนดำเนินการสำรวจ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การเลือกสายทางสำรวจ ดังนี้

- สายทางที่จะทำการสำรวจ อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักทางหลวงที่ 1 
ถึง 18 ซึ่งไม่รวมพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตาม พ.ร.บ. รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาสและ 4 อำเภอ
ในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอจะนะ และอำเภอสะบ้าย้อย

- เกณฑ์ที่ได้รับจากคณะกรรมการ

ระยะทางสำรวจ รวมระยะทางไม่น้อยกว่า 39,000 กิโลเมตร (ระยะทางสำรวจจริง) ประกอบด้วย

- 	สายทางที่ไม่เคยสำรวจในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา ให้นำมาสำรวจก่อน โดยใช้อุปกรณ์ Laser Crack Measurement System (LCMS) เป็นหลัก

-	ยึดตามลำดับชั้นทางหลวงเป็นหลัก โดยลำดับชั้นทางหลวงที่ 1 ทำการสำรวจทั้งหมด

- 	หากระยะทางยังไม่ถึงตามข้อกำหนด ให้คัดเลือกสายทางในลำดับชั้นทางหลวงที่ 2 โดยอ้างอิงจากปริมาณการจราจร (AADT) มากกว่า 8,000 กิโลเมตร

- จัดบัญชีสายทางและผิวทาง เสนอต่อคณะกรรมการคณะกรรมการโครงการฯ 
และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อพิจารณาเห็นชอบวิธีการ และความเป็นไปได้ในการสำรวจ

- ประชุมชี้แจง และแจ้งสายทางสำรวจโดยส่งบัญชีสายทางที่อยู่ในแผนการสำรวจ
ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล โดยการจัดทำแผนที่โครงข่ายเส้นทางสำรวจ (Layout) 
ขนาด A4 รายแขวงทางหลวงส่งมอบให้กรม จำนวน 100 แขวงทางหลวง ในรูปแบบ
ไฟล์ PDF และรูปแบบไฟล์ KML (Keyhole Markup Language) เพื่อพร้อมเปิดใช้งานในรูปแบบแผนที่ โดยให้แก่เจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวง และแขวงทางหลวงในพื้นที่
ที่สำรวจสภาพทางเป็นผู้พิจารณาพร้อมทั้งติดต่อประสานงานสอบถามความพร้อม
ก่อนเข้าสำรวจพื้นที่จริง เพื่อสอบถามสายทางดังกล่าวมีการก่อสร้าง หรือขยายช่องจราจรหรือไม่

- ตามหนังสือเลขที่ สร.4/9001 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ทีมที่ปรึกษาได้ดำเนินการติดต่อสอบถามผู้ประสานงานโครงการในแต่ละแขวงทางหลวงครบถ้วนแล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2567 โดยมีรายชื่อผู้ประสานงานแขวงทางหลวงตามรูปที่ 2-21 ถึง รูปที่ 2-22 และตารางที่ 2-15

รูปที่ 2-21 การประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มโครงการ

รูปที่ 2-22 หนังสือเรื่องขอให้ตรวจสอบบัญชีสายทางแผนการสำรวจปี 2568

ตารางที่ 2-15 รายชื่อติดต่อผู้ประสานงานโครงการแขวงทางหลวง

| ลำดับ | สำนักงานทางหลวง | รหัสแขวงทางหลวง | ชื่อแขวงทางหลวง | รายชื่อผู้ประสานงานโครงการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) | 522 | ขท.เชียงใหม่ที่ 2 | นายธนกร ร่อนทอง |
| 2 |  | 523 | ขท.ลำปางที่ 1 | นายราเชนทร์ ชัยศักดิ์ |
| 3 |  | 528 | ขท.ลำปางที่ 2 | นายขันติ โพธินวล |
| 4 |  | 524 | ขท.ลำพูน | นายณพฎล กันหมุด |
| 5 |  | 521 | ขท.เชียงใหม่ที่ 1 | นายประสาน คำวัฒน์ |
| 6 |  | 527 | ขท.เชียงใหม่ที่ 3 | นายชัชวาล ฉัตรทอง |
| 7 | สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) | 531 | ขท.แพร่ | นายเอม สุวรรณแสง |
| 8 |  | 536 | ขท.น่านที่ 1 | นายภูวดล คำแฮ |
| 9 |  | 539 | ขท.น่านที่ 2 | นายกิตติพันธุ์ กุศล |
| 10 |  | 535 | ขท.พะเยา | นางสาวณัทมน ใจกล้า |
| 11 |  | 533 | ขท.เชียงรายที่ 1 | นายพิทักษ์ จันทาพูน |
| 12 |  | 537 | ขท.เชียงรายที่ 2 | นายสาโรจน์ เย็นใจ |
| 13 | สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) | 639 | ขท.มุกดาหาร | นายเดชา เย็นใจ |
| 14 |  | 644 | ขท.นครพนม | นายวิษณุ แสนภูวา |
| 15 |  | 643 | ขท.บึงกาฬ | นายสุรสิทธิ์ ล้านษาวงษ์ |
| 16 |  | 641 | ขท.สกลนครที่ 1 | นายรุ่งพิบูรณ์ จันใด |
| 17 |  | 642 | ขท.สกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) | นายวสกร ราชวงศ์ |
| 18 |  | 646 | ขท.หนองคาย | นายสุรศักดิ์ ภู่ขำ |
| 19 | สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) | 514 | ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด) | นายเพชร ผาแสนเถิน |
| 20 |  | 512 | ขท.ตากที่ 1 | นางสาวสินีนารถ ชาวสวน |
| 21 |  | 513 | ขท.สุโขทัย | นายไชยพัฒน์ กระดิษฐ์ |
| 22 |  | 517 | ขท.กำแพงเพชร | นายสุชาติ ตาทิพย์ |
| 23 | สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) | 519 | ขท.พิจิตร | นายนิธิพล ภาวสุทธิการ |
| 24 |  | 515 | ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | นางสาวจามรี คนธานนท์ |
| 25 |  | 511 | ขท.พิษณุโลกที่ 1 | นายภานุวัตร ทองรัตน์ |
| 26 |  | 557 | ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1 | นายอัศรายุทธ สายสูง |
| 27 |  | 558 | ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2 | นายณรงค์ อินทร์ทอง |
| 28 | สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) | 629 | ขท.หนองบัวลำภู | นายเชาวฤทธิ์ มาดาป้อง |
| 29 |  | 551 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1 | นายทศพร ลอดพั้ว |
| 30 |  | 552 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | นายสุธีร์ โท้ทอง |
| 31 |  | 554 | ขท.เลยที่ 1 | นายฐิติ รามศิริ |
| 32 |  | 555 | ขท.เลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | นายยุรนันท์ รัตนา |

ตารางที่ 2-15 รายชื่อติดต่อผู้ประสานงานโครงการแขวงทางหลวง (ต่อ)

| ลำดับ | สำนักงานทางหลวง | รหัสแขวงทางหลวง | ชื่อแขวงทางหลวง | รายชื่อผู้ประสานงานโครงการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) | 623 | ขท.อุดรธานีที่ 1 | ว่าที่ ร.ต.บุญปาน เคนคำภา |
| 34 |  | 624 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | นายสืบพงษ์ หมีกุล |
| 35 |  | 621 | ขท.ขอนแก่นที่ 1 | นายจักรพันธ์ สินโคกสูง |
| 36 |  | 626 | ขท.ชัยภูมิ | นายฉัตรชัย จากกลาง |
| 37 |  | 628 | ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | นายสาธิต ภูผิวคำ |
| 38 |  | 627 | ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | นายสุวัฒน์ เสริมนอก |
| 39 | สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) | 633 | ขท.ยโสธร | นายวินิจ สังสีแก้ว |
| 40 |  | 635 | ขท.ร้อยเอ็ด | นายฐิติ จันทร์เจริญ |
| 41 |  | 622 | ขท.มหาสารคาม | นายธนกร เกษมสิริพล |
| 42 |  | 647 | ขท.กาฬสินธุ์ | นายอรุณ นาเทียมเกตุ |
| 43 | สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) | 634 | ขท.อำนาจเจริญ | นายจักรกฤษ คุณมี |
| 44 |  | 615 | ขท.สุรินทร์ | นายเอกพงศ์ พันธ์ศรี |
| 45 |  | 636 | ขท.ศรีสะเกษที่ 2 | นายสุรศักดื์ ดอกพวง |
| 46 |  | 638 | ขท.ศรีสะเกษที่ 1 | นายสมบัติ วันโน |
| 47 |  | 631 | ขท.อุบลราชธานีที่ 1 | นายนวพล สายซื่อ |
| 48 |  | 632 | ขท.อุบลราชธานีที่ 2 | นายเกริก กุลพร |
| 49 | สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) | 619 | ขท.สระแก้ว (วัฒนานคร) | นายนัฐวุฒิ พันธุพาน |
| 50 |  | 618 | ขท.ปราจีนบุรี | นางสาววรรษิดา วงษ์พาดกลาง |
| 51 |  | 611 | ขท.นครราชสีมาที่ 1 | นางเรไร หอมจะบก |
| 52 |  | 612 | ขท.นครราชสีมาที่ 2 | นายทินกร มุดครบุรี |
| 53 |  | 614 | ขท.นครราชสีมาที่ 3 | นายพลรัฐ อัตถาวงศ์ |
| 54 |  | 617 | ขท.บุรีรัมย์ | นายประจักษ์ หม่อมสิทธิ์ |
| 55 | สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) | 437 | ขท.นครสวรรค์ที่ 1 | นายปรมินทร์ พิณเกษม |
| 56 |  | 438 | ขท.นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | นายสรสิช ประเสริฐกุลศักดิ์ |
| 57 |  | 435 | ขท.ลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) | นายบัญดิษย์ ชนะค้า |
| 58 |  | 432 | ขท.สระบุรี | นายอติพงศ์ พรหมทะสาร |
| 59 |  | 431 | ขท.ลพบุรีที่ 1 | นายกู้เกียรติ มาลัยพิศ |
| 60 |  | 433 | ขท.สิงห์บุรี | นายศุภโชค นาคเกตุ |
| 61 | สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) | 446 | ขท.ชัยนาท | นายสุริยะ ลำสกุล |
| 62 |  | 447 | ขท.อุทัยธานี | นายวิฑูรย์ ครีบผา |
| 63 |  | 445 | ขท.สุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | นายปิยะวัช หลงปาน |
| 64 |  | 448 | ขท.อ่างทอง | นายนพดล พุทธวงศ์ |
| 65 |  | 441 | ขท.สุพรรณบุรีที่ 1 | นายอนุวัตร สมพงษ์ |
| 66 |  | 444 | ขท.กาญจนบุรี | นายณัฐพงศ์ แผ้วชมภู |

ตารางที่ 2-15 รายชื่อติดต่อผู้ประสานงานโครงการแขวงทางหลวง (ต่อ)

| ลำดับ | สำนักงานทางหลวง | รหัสแขวงทางหลวง | ชื่อแขวงทางหลวง | รายชื่อผู้ประสานงานโครงการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) | 416 | ขท.ปทุมธานี | นางสาวสุภัทรา กาญจนอุดม |
| 68 |  | 417 | ขท.สมุทรปราการ | นายศิริวัฒน์ ดีสุ่ย |
| 69 |  | 415 | ขท.สมุทรสาคร | นายสุทิวัส ธรรมกร่าง |
| 70 |  | 414 | ขท.นครนายก | นางสาวกฤษณา รงค์นคร |
| 71 |  | 413 | ขท.อยุธยา | นายกันต์ กีฏามระ |
| 72 |  | 411 | ขท.กรุงเทพ | นายระพีพัฒน์ ชูชื่นกลิ่น |
| 73 |  | 418 | ขท.นนทบุรี | นายอรรถพล พระโคตร |
| 74 |  | 419 | ขท.ธนบุรี | นายชิดชัย ธรรมณารักษ์ |
| 75 | สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) | 421 | ขท.ฉะเชิงเทรา | นายภานุสรณ์ โพธิ์แดน |
| 76 |  | 422 | ขท.ชลบุรีที่ 1 | นายจารุพัฒน์ คงวิญญู |
| 77 |  | 428 | ขท.ชลบุรีที่ 2 | นายปกรณ์ ใจยาว |
| 78 |  | 426 | ขท.ระยอง | นายทัตเทพ เวทประสิทธิ์ |
| 79 |  | 423 | ขท.จันทบุรี | นายสราวุฒิ วงศ์ประทุม |
| 80 |  | 425 | ขท.ตราด | นายกกกฤต ปิยสวัสดิ์ |
| 81 | สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 336 | ขท.นครปฐม | นายสุวิรจักขณ์ ขุนจันดี |
| 82 |  | 335 | ขท.ราชบุรี | นางสาววิมลณัฐ นุ่นรอด |
| 83 |  | 337 | ขท.สมุทรสงคราม | นายจักรพันธ์ อุทุมพร |
| 84 |  | 338 | ขท.เพชรบุรี | นายจักรพันธุ์ แก้วศรีงาม |
| 85 |  | 333 | ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | นายเฉลิมชัย มั่งคั่ง |
| 86 |  | 332 | ขท.ชุมพร | นายธวัชชัย เกตุพิมล |
| 87 | สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) | 325 | ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 1 | นายนิยุต พลการณ์ |
| 88 |  | 328 | ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) | นายกรวิทย์ สุวรรณพฤกษ์ |
| 89 |  | 329 | ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) | นายวริศ ศรีทรัพย์ |
| 90 |  | 326 | ขท.นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) | นายไชยรัตน์ ชาตอริยะกุล |
| 91 |  | 321 | ขท.นครศรีธรรมราชที่ 1 | นายณัฐกณฑ์ โคตโน |
| 92 |  | 314 | ขท.พัทลุง | นายประกิจ มุสิกพันธุ์ |

ตารางที่ 2-15 รายชื่อติดต่อผู้ประสานงานโครงการแขวงทางหลวง (ต่อ)

| ลำดับ | สำนักงานทางหลวง | รหัสแขวงทางหลวง | ชื่อแขวงทางหลวง | รายชื่อผู้ประสานงานโครงการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) | 322 | ขท.ตรัง | นางอมรรัตน์ พามา |
| 94 |  | 323 | ขท.กระบี่ | นายภูมิพัฒน์ เหมหา |
| 95 |  | 327 | ขท.พังงา | นายณรงค์ศักดิ์ แก้วประสิทธิ์ |
| 96 |  | 324 | ขท.ภูเก็ต | นายสรศักดิ์ ทัศการ |
| 97 |  | 331 | ขท.ระนอง | นางสุทธินี ปิ่นเกตุ |
| 98 | สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) | 311 | ขท.สงขลาที่ 1 | นายธนิต สังช่วง |
| 99 |  | 318 | ขท.สตูล | นายอภินัทธ์ หัตถประดิษฐ์ |
| 100 |  | 319 | ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | นายวรจักร แซ่ล่อง |

ตารางที่ 2-16 เกณฑ์การคัดเลือกสายทางสำรวจเพื่อใช้ในการวางแผนสำรวจสายทางเบื้องต้น

| ลำดับชั้น ทางหลวง | ช่องจราจร | AADT total | ระยะทางจริง (กม.) (50,973.083) | วิ่งสำรวจ(เที่ยว) | ไม่เคยสำรวจ ในรอบ 3 ปี (กม.) (10,744.933) | ระยะทางสำรวจ ที่สำรวจแล้ว (กม.) (58,068.506) | ระยะทางแผนการสำรวจ ปี 2568 (กม.) (39,000) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* สำรวจทุกปี | 2 | <8,000 | 649.418 | 1 | 29.295 | 620.123 | 649.418 |
|  |  | >8,000 | 508.556 | 1 | 37.048 | 460.062 | 497.110 |
|  | ≥4 | <8,000 | 888.197 | 2 | 0 | 1,726.734 | 1,726.734 |
|  |  | >8,000 | 6,649.882 | 2 | 74.106 | 13,247.060 | 13,321.166 |
|  | ≥4 ที่มีทางขนาน | <8,000 | 13.635 | 2 | 0 | 25.230 | 25.230 |
|  |  | >8,000 | 392.007 | 2 | 0 | 784.614 | 784.614 |
|  | ≥4 ที่มีทางขนาน (ฝั่งเดียว) | <8,000 | 26.133 | 1 | 0 | 26.176 | 26.176 |
|  |  | >8,000 | 310.196 | 1 | 0 | 302.140 | 302.140 |
| 2 | 2 | <8,000 | 2,615.487 | 1 | 401.150 | 2,238.398 | 401.150 |
|  |  | >8,000 | 1,558.384 | 1 | 295.794 | 1,254.133 | 1,549.927 |
|  | ≥4 | <8,000 | 1,289.258 | 2 | 466.438 | 2,152.484 | 466.438 |
|  |  | >8,000 | 5,185.710 | 2 | 1,220.446 | 9,387.020 | 10,607.466 |
|  | ≥4 ที่มีทางขนาน | <8,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | >8,000 | 31.046 | 2 | 9.810 | 57.974 | 67.784 |
|  | ≥4 ที่มีทางขนาน (ฝั่งเดียว) | <8,000 | 15.156 | 1 | 1.200 | 13.236 | 1.200 |
|  |  | >8,000 | 43.775 | 1 | 0.922 | 42.853 | 43.775 |

ตารางที่ 2-16 เกณฑ์การคัดเลือกสายทางสำรวจเพื่อใช้ในการวางแผนสำรวจสายทางเบื้องต้น (ต่อ)

| ลำดับชั้น ทางหลวง | ช่องจราจร | AADT total | ระยะทางจริง (กม.) (50,973.083) | วิ่งสำรวจ(เที่ยว) | ไม่เคยสำรวจ ในรอบ 3 ปี (กม.) (10,744.933) | ระยะทางสำรวจ ที่สำรวจแล้ว (กม.) (58,068.506) | ระยะทางแผนการสำรวจ ปี 2568 (กม.) (39,000) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | <8,000 | 14,353.371 | 1 | 4,297.417 | 10,055.275 | 4,297.417 |
|  |  | >8,000 | 3,535.251 | 1 | 643.656 | 2,894.863 | 643.656 |
|  | ≥4 | <8,000 | 1,731.163 | 2 | 690.148 | 2,785.378 | 690.148 |
|  |  | >8,000 | 2,086.526 | 2 | 376.148 | 3,807.226 | 376.148 |
|  | ≥4 ที่มีทางขนาน | <8,000 | 0.726 | 2 | 0 | 1.452 | 0 |
|  |  | >8,000 | 11.768 | 2 | 0 | 23.536 | 0 |
|  | ≥4 ที่มีทางขนาน (ฝั่งเดียว) | <8,000 | 9.651 | 1 | 4.325 | 5.326 | 4.325 |
|  |  | >8,000 | 5.121 | 1 | 1.022 | 4.099 | 1.022 |
| 4 | 2 | <8,000 | 5,522.798 | 1 | 1,282.134 | 4,222.146 | 1,282.134 |
|  |  | >8,000 | 1,449.896 | 1 | 436.063 | 1,014.364 | 436.063 |
|  | ≥4 | <8,000 | 221.196 | 2 | 135.680 | 305.548 | 135.680 |
|  |  | >8,000 | 348.910 | 2 | 95.356 | 602.464 | 95.356 |
|  | ≥4 ที่มีทางขนาน | <8,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | >8,000 | 3.555 | 2 | 0 | 7.110 | 0 |
|  | ≥4 ที่มีทางขนาน (ฝั่งเดียว) | <8,000 | 1.064 | 1 | 0 | 1.064 | 0 |
|  |  | >8,000 | 0.418 | 1 | 0 | 0.418 | 0 |

ตารางที่ 2-16 เกณฑ์การคัดเลือกสายทางสำรวจเพื่อใช้ในการวางแผนสำรวจสายทางเบื้องต้น (ต่อ)

| ลำดับชั้น ทางหลวง | ช่องจราจร | AADT total | ระยะทางจริง (กม.) (50,973.083) | วิ่งสำรวจ (เที่ยว) | ไม่เคยสำรวจ ในรอบ 3 ปี (กม.) (10,744.933) | ระยะทางสำรวจ ที่สำรวจแล้ว (กม.) (58,068.506) | ระยะทางแผนการสำรวจ ปี 2568 (กม.) (39,000) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9* สำรวจทุกปี | 2 | <8,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | >8,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | ≥4 | <8,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | >8,000 | 91.454 | 2 | 0 | 182.908 | 182.908 |
|  | ≥4 ที่มีทางขนาน | <8,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | >8,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | ≥4 ที่มีทางขนาน (ฝั่งเดียว) | <8,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | >8,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | <8,000 | 166.470 | 1 | 92.922 | 81.625 | 174.547 |
|  |  | >8,000 | 36.994 | 1 | 29.069 | 7.925 | 36.994 |
|  | ≥4 | <8,000 | 32.919 | 2 | 19.300 | 46.538 | 65.838 |
|  |  | >8,000 | 269.093 | 2 | 43.596 | 507.386 | 550.982 |
|  | ≥4 ที่มีทางขนาน | <8,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | >8,000 | 16.763 | 2 | 0 | 33.526 | 33.526 |
|  | ≥4 ที่มีทางขนาน (ฝั่งเดียว) | <8,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | >8,000 | 1.634 | 1 | 0 | 1.634 | 1.634 |

ตารางที่ 2-16 เกณฑ์การคัดเลือกสายทางสำรวจเพื่อใช้ในการวางแผนสำรวจสายทางเบื้องต้น (ต่อ)

| ลำดับชั้นทางหลวง | ช่องจราจร | AADT total | ระยะทางจริง (กม.) (50,973.083) | วิ่งสำรวจ(เที่ยว) | ไม่เคยสำรวจ ในรอบ 3 ปี (กม.) (10,744.933) | ระยะทางสำรวจ ที่สำรวจแล้ว (กม.) (58,068.506) | ระยะทางแผนการสำรวจ ปี 2568 (กม.) (39,000) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NULL* ยังไม่ถูกลำดับในชั้นทางหลวง | 2 | <8,000 | 198.536 | 1 | 8.959 | 161.070 | 8.959 |
|  |  | >8,000 | 81.391 | 1 | 39.635 | 41.756 | 39.635 |
|  | ≥4 | <8,000 | 85.347 | 2 | 0 | 167.820 | 0 |
|  |  | >8,000 | 523.277 | 2 | 13.294 | 1,033.260 | 13.294 |
|  | ≥4 ที่มีทางขนาน | <8,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 |
|  |  | >8,000 | 2.035 | 2 | 0 | 4.070 | 0 |
|  | ≥4 ที่มีทางขนาน (ฝั่งเดียว) | <8,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | >8,000 | 8.916 | 1 | 0 | 8.916 | 0 |
| รวม |  |  | 50,973.083 |  | 10,744.933 | 58,068.506 | 39,728.089 |

หมายเหตุ: ข้อมูลระยะทางอ้างอิงจากระบบ Roadnet วันที่ 15 ตุลาคม 2567

- นำเสนอแผนการสำรวจระยะทางไม่น้อยกว่า 39,000 กิโลมตร ในการใช้ชุดอุปกรณ์เลเซอร์ ประเภทใดในการสำรวจ โดยที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการสำรวจสภาพทาง ดังนี้

- ชุดอุปกรณ์เลเซอร์เพื่อใช้สำรวจข้อมูลสภาพทางชนิด LCMS (Laser Crack Measurement System) เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 22,000 กม.

- ชุดอุปกรณ์เลเซอร์เพื่อใช้สำรวจข้อมูลสภาพทางชนิด Laser Profilometer เป็นระยะทาง
ไม่น้อยกว่า 17,000 กม.

ที่ปรึกษาจะนำเสนอแผนการสำรวจระยะทางสำรวจรวมไม่น้อยกว่า 39,000 กิโลเมตร (ระยะทางสำรวจจริง) ทั้งผิวลาดยาง และผิวคอนกรีต รวมไปถึงทางคู่ขนานของแต่ละสายทาง 
และจะทำการแบ่งระยะทางสำรวจ ตามประเภทชุดเครื่องมือเลเซอร์ ดังนี้

- ชุดอุปกรณ์เลเซอร์เพื่อใช้สำรวจข้อมูลสภาพทางแบบ LCMS (Laser Crack Measurement System) ทำการสำรวจข้อมูลสภาพทาง เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 22,000 กิโลเมตร โดยจะสำรวจสายทางประเภท

- นำสายทางทั้งหมดที่ยังไม่เคยสำรวจในรอบ 3 ปีที่ผ่านมานำมาสำรวจก่อน โดยใช้อุปกรณ์สำรวจ ระยะทางสำรวจประมาณ 10,700 กิโลเมตร

- ทางหลวงที่มีลำดับชั้นทางหลวงที่ 1, 9 และ 0 ระยะทางสำรวจไม่น้อยกว่า 11,300 กิโลเมตร เพื่อให้ครบตามข้อกำหนด

- ชุดเครื่องมือเลเซอร์เพื่อใช้สำรวจข้อมูลสภาพทาง (Laser Profilometer) ทำการสำรวจข้อมูลสภาพทาง เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 17,000 กิโลเมตร โดยจะสำรวจสายทางประเภท

- ทางหลวงที่มีลำดับชั้นทางหลวงที่ 1 ที่เหลือจากการสำรวจของอุปกรณ์ LCMS (Laser Crack Measurement System) ระยะทางสำรวจไม่น้อยกว่า 5,600 กิโลเมตร

- ทางหลวงที่มีลำดับชั้นทางหลวงที่ 2 ที่มีปริมาณการจราจร AADT มากว่า 8,000 ระยะทางสำรวจไม่น้อยกว่า 12,000 กิโลเมตร

ตารางที่ 2-17 ระยะทางสำรวจแบ่งตามอุปกรณ์

| ระยะทางสำรวจ (กม.) |  | ระยะทางสำรวจรวม (กม.) |
| --- | --- | --- |
| อุปกรณ์สำรวจ LCMS | อุปกรณ์สำรวจ Laser Profilometer |  |
| 22,313.754 | 17,414.335 | 39,728.089 |

โดยตามเป้าหมายหลักของทางกรมทางหลวงที่ต้องการค่าความเสียหายที่ได้จากงานสำรวจให้มีความครอบคุลมทั้งโครงข่ายทางหลวงที่กรมได้ดูแล เพื่องานบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาวนั้น จึงเป็นที่มาที่ทางที่ปรึกษาได้ให้ความสำคัญสายทางที่ยังไม่เคยสำรวจมาเป็นอันดับแรก เพื่อให้มี
ข้อมูลค่าความเสียหายครบทุกเส้น จึงได้นำมาเป็นสายทางตั้งต้น จากนั้นทางที่ปรึกษาจึงได้
ยกสายทางที่มีลำดับชั้นทางหลวงที่ 1 เป็นหลักในการวิ่งสำรวจทั้ง 3 ปี เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของถนนที่มีรถสัญจรเป็นส่วนใหญ่ และนำเกณฑ์ต่าง ๆ มาใช้ในการคัดเลือกสายทางที่จะดำเนินการสำรวจให้เหมาะสมตามงบประมาณ และระยะเวลาของโครงการ ซึ่งครอบคลุมโครงข่ายสายทาง
ของทางหลวงทั้งหมด

- จัดเตรียมพื้นที่ทดสอบตามเงื่อนไขที่กรมทางหลวงกำหนด

ที่ปรึกษาได้ทำการจัดเตรียมพื้นที่ทดสอบตามที่กรมทางหลวงกำหนด ประกอบด้วย 
สายทางหมายเลข 352 ตอน 100 ผิวคอนกรีต, สายทางหมายเลข 3592 ตอน 100 ผิวคอนกรีต
ที่มีความเสียหาย, สายทางหมายเลข 33 ตอน 502 ผิวลาดยางที่มีความเสียหาย, สายทางหมายเลข 3050 ตอน 100 เป็นพื้นที่ที่มีทางโค้ง ทางลาด และสายทางหมายเลข 1 ตอน 101 เพื่อทดสอบความมืดความสว่างของภาพถ่าย เพื่อทำการสำรวจ และประมวลผลค่าความเสียหายต่าง ๆ พร้อมจัดเก็บข้อมูล ในระบบ Roadnet3 สำหรับเตรียมความพร้อมในการสำรวจ ก่อนดำเนินการสำรวจพื้นที่อื่น ๆ ตามแผนการสำรวจมีรายละเอียด ดังนี้

พื้นที่ทดสอบที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 352 ตอน 100 พื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงนครนายก 
สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)

|  | กม.เริ่มต้น การทดสอบ | กม.สิ้นสุด การทดสอบ | ระยะทาง (กม.) | ช่องจราจร | ประเภทผิวทาง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Section_1 | 2+000 | 3+000 | 1.000 | L2 | คอนกรีต |

พื้นที่ทดสอบที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 3592 ตอน 100 พื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงนครนายก 
สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)

|  | กม.เริ่มต้น การทดสอบ | กม.สิ้นสุด การทดสอบ | ระยะทาง (กม.) | ช่องจราจร | ประเภทผิวทาง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Section_2 | 1+869 | 0+000 | 1.869 | R2 | คอนกรีต, เสียหาย |

พื้นที่ทดสอบที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน 502 พื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงนครนายก 
สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)

|  | กม.เริ่มต้น การทดสอบ | กม.สิ้นสุด การทดสอบ | ระยะทาง (กม.) | ช่องจราจร | ประเภทผิวทาง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Section_3 | 135+500 | 137+500 | 2.000 | L2 | ลาดยาง, เสียหาย |

พื้นที่ทดสอบที่ 4 ทางหลวงหมายเลข 3050 ตอน 100 พื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงนครนายก สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)

|  | กม.เริ่มต้น การทดสอบ | กม.สิ้นสุด การทดสอบ | ระยะทาง (กม.) | ช่องจราจร | ประเภทผิวทาง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| section_4 | 0+000 | 2+980 | 2.980 | L1 | ลาดยาง, โค้ง, ลาดชัน |
| section_5 | 2+980 | 0+000 | 2.980 | R1 | ลาดยาง, โค้ง, ลาดชัน |

พื้นที่ทดสอบที่ 5 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 101 พื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงกรุงเทพ 
สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)

|  | กม.เริ่มต้น การทดสอบ | กม.สิ้นสุด การทดสอบ | ระยะทาง (กม.) | ช่องจราจร | ประเภทผิวทาง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| section_6 | 18+100 | 19+000 | 0.900 | TL2 | ภาพมืด, ภาพสว่าง |
| section_7 | 19+000 | 18+100 | 0.900 | TR2 | ภาพมืด, ภาพสว่าง |

รูปที่ 2-23 พื้นที่ทดสอบที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 352 ตอน 100

รูปที่ 2-24 พื้นที่ทดสอบที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 3592 ตอน 100

รูปที่ 2-25 พื้นที่ทดสอบที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน 502

รูปที่ 2-26 พื้นที่ทดสอบที่ 4 ทางหลวงหมายเลข 3050 ตอน 100

รูปที่ 2-27 พื้นที่ทดสอบที่ 5 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 101

- ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือ (Calibrate) ที่ใช้ในการสำรวจ

ที่ปรึกษาจะดำเนินการสอบเทียบอุปกรณ์ (Calibrate) ที่ใช้ในการสำรวจในพื้นที่ตัวอย่าง
ตามหัวข้อ 2.3.3 โดยทำการทดสอบทั้งผิวทางลาดยาง และคอนกรีต ดำเนินการเก็บข้อมูลการสำรวจเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร ของผิวทางแต่ละประเภท ประเภทละ 3 รอบการสำรวจ 
ต่อ 1 ชุดอุปกรณ์ และทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไม่น้อยกว่าข้อมูลดังนี้ ข้อมูลค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index ; IRI), ค่าความลึกร่องล้อ (Rutting), ค่าความลึกเฉลี่ยของผิวทาง (Mean Profile Depth ; MPD) ซึ่งจะค่าดังกล่าวออกมาทุก ๆ 25 เมตร เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ โดยใช้หลักการดังต่อไปนี้

- สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สำหรับวิเคราะห์ผล

สถิติเชิงพรรณนา เป็นสถิติที่ใช้สรุปลักษณะของกลุ่มข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากตัวอย่าง อาทิ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน ค่าพิสัย เป็นต้น โดยสถิติเชิงพรรณนาจะช่วยสรุปลักษณะที่สำคัญของข้อมูลซึ่งการเลือกใช้สถิติเชิงพรรณนาที่เหมาะสม จะขึ้นกับประเภทของข้อมูล (วานิชย์บัญชา, 2554) โดยการเลือกใช้สถิติเชิงพรรณนาพิจารณาถึงข้อมูล 2 กลุ่ม ดังนี้

  - สถิติเชิงพรรณนาสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพหรือเชิงกลุ่ม

ในที่นี้หมายถึงข้อมูลสเกลแบ่งกลุ่ม (Nominal Scale) และสเกลอันดับ 
(Ordinal Scale) อาทิ เพศ ระดับของรายได้ หรือ อาชีพเป็นต้น โดยสถิติเชิงพรรณนา
ที่เหมาะสมจะใช้ได้เฉพาะความถี่หรือจำนวนร้อยละและค่าฐานนิยม (วานิชย์บัญชา, 2554) โดยที่ค่าฐานนิยม คือ ค่าที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดหรือความถี่มากที่สุด ซึ่งข้อมูล IRI, RUT และ MPD ในโครงการนี้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณแบบต่อเนื่อง (Continuous Quantitative Data) ไม่ได้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพหรือเชิงกลุ่ม จึงไม่ควรใช้ความถี่หรือจำนวนร้อยละในการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา

  - สถิติเชิงพรรณนาสำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ

ข้อมูลเชิงปริมาณหมายถึงสเกลแบบช่วง (Interval Scale) และสเกลอัตราส่วน (Ratio Scale) ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะต้องคำนวณค่าสถิติเพื่อสรุปลักษณะข้อมูล
โดยจะต้องหาค่าสถิติซึ่งแสดงค่ากลางและค่าการกระจายของข้อมูล ซึ่งค่ากลางสำหรับข้อมูลเชิงปริมาณประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม นอกจากนี้ค่าการกระจายของข้อมูลยังเป็นค่าที่แสดงความแตกต่างของข้อมูล ถ้าข้อมูลชุดใด
มีการกระจายมาก แสดงว่าค่าข้อมูลชุดนั้นมีความแตกต่างกันมาก การคำนวณ
ค่าการกระจายสามารถใช้ค่าสถิติต่าง ๆ อาทิ ค่าพิสัย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น

นอกจากจะสามารถวัดการกระจายของข้อมูลด้วยค่าสถิติต่าง ๆ แล้ว ยังสามารถวัดการกระจายข้อมูลด้วยกราฟ ซึ่งกราฟที่ได้รับความนิยมได้แก่ Boxplot ซึ่งเป็นกราฟที่แสดงรายละเอียดการกระจายของข้อมูล โดยสามารถเปรียบเทียบค่ากลาง และค่าการกระจายของข้อมูลหลาย ๆ ชุดได้ ซึ่งกราฟ Boxplot แสดงการกระจายข้อมูลโดยอิงจากสรุปตัวเลข 5 ตัว ได้แก่ ค่าขั้นต่ำ, ควอร์ไทล์ที่หนึ่ง (Q1), ค่ามัธยฐาน หรือ
ควอร์ไทล์ที่สอง (Q2), ควอร์ไทล์ที่สาม (Q3) และค่าสูงสุด

รูปที่ 2-28 ส่วนประกอบของแผนภูมิ Boxplot (Lind, 2023)

รูปที่ 2-29 ส่วนประกอบของแผนภูมิ Boxplot (สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล, 2022)

- ควอร์ไทล์แรกหรือ Q1 แสดงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ของข้อมูล แสดงเป็น
ขีดล่างของกล่อง

- ค่ามัธยฐานหรือควอร์ไทล์ที่ 2 หรือ Q2 แสดงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 50 ของข้อมูล แสดงเป็นเส้นขีดภายในกล่อง

- ควอร์ไทล์ที่สามหรือ Q3 แสดงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ของข้อมูล แสดงเป็น
ขีดล่างของกล่อง

- ช่วงระหว่างควอไทล์ (IQR หรือ Interquartile Range) จะแสดงโดยเป็นระยะห่างระหว่างขีดบนกับขีดล่างของตัวกล่อง (ส่วนต่างระหว่าง Percentile ที่ 25 และ 75)

- Upper Fence หรือ “สูงสุด” (โดยส่วนมากอาจจะไม่แสดงในแผนภูมิ โดยเฉพาะการใช้โปรแกรมทางสถิติวาดกราฟ) เป็นเส้นสมมติที่จะกำหนดว่าถ้าข้อมูลตัวใดอยู่เหนือกว่าเส้นนี้จะนับเป็น Outlier สามารถคำนวณ
ได้ด้วยสูตร Q3 + 1.5*IQR

- Lower Fence หรือ “ขั้นต่ำ” (โดยส่วนมากอาจจะไม่แสดงในแผนภูมิ โดยเฉพาะการใช้โปรแกรมทางสถิติวาดกราฟ) เป็นเส้นสมมติที่จะกำหนดว่าถ้าข้อมูลตัวใดอยู่ต่ำกว่าเส้นนี้จะนับเป็น Outlier สามารถคำนวณได้ด้วยสูตร Q1 -1.5*IQR

- Maximum Observation เป็นข้อมูลตัวแรกที่อยู่ต่ำกว่าเส้นสมมติ Upper Fence แสดงเป็นขีดปลายสุดด้านบนของเส้นที่ออกมาจากกล่อง

- Minimum Observation เป็นข้อมูลตัวแรกที่อยู่เหนือกว่าเส้นสมตติ Lower Fence แสดงเป็นขีดปลายสุดด้านล่างของเส้นที่ออกมาจากกล่อง

- Outlier แสดงเป็นจุดของข้อมูลที่อยู่เหนือหรือต่ำกว่าเส้น Maximum 
และ Minimum (แสดงเป็นวงกลมสีเขียว)

- ผลการวิ่งทดสอบอุปกรณ์สำรวจ

ที่ปรึกษาได้ดำเนินการสอบเทียบอุปกรณ์สำรวจเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและถูกต้อง โดยดำเนินการตรวจสอบค่าที่ตรวจวัดได้จากอุปกรณ์ Laser Profilometer และอุปกรณ์ LCMS เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องและมีมาตรฐานของข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือสรุปได้ดังนี้

- สถิติเชิงพรรณนาสำหรับค่า IRI

ตารางที่ 2-18 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้นของค่า IRI

|  | สถิติเชิงพรรณนาของ IRI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LCMS 1 (CU) | LCMS 2 (STS) | Laser 1 (CU) | Laser 2 (TU) | Laser 3 (DOH) |
| จำนวน Road sections | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |
| ค่าเฉลี่ย (Mean) | 2.55 | 2.44 | 2.43 | 2.42 | 2.44 |
| ความแปรปรวน (Variance) | 0.67 | 0.80 | 0.74 | 0.77 | 0.71 |
| ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) | 0.82 | 0.90 | 0.86 | 0.88 | 0.85 |
| ค่าสูงสุด | 7.18 | 7.76 | 6.78 | 6.43 | 6.5 |
|  | Section #145 | Section #105 | Section #145 | Section #144 | Section #145 |
| ค่าต่ำสุด | 1.14 | 1.01 | 1.07 | 0.89 | 0.97 |
|  | Section #216 | Section #217 | Section #216 | Section #214 | Section #247 |
| พิสัย | 6.05 | 6.75 | 5.71 | 5.54 | 5.53 |
| Q1 | 1.97 | 1.83 | 1.79 | 1.81 | 1.80 |
| Q2 | 2.45 | 2.31 | 2.32 | 2.27 | 2.34 |
| Q3 | 2.98 | 2.86 | 2.89 | 2.91 | 2.93 |
| IQR | 1.01 | 1.04 | 1.1 | 1.10 | 1.13 |
| Upper fence | 4.50 | 4.42 | 4.53 | 4.57 | 4.63 |
| Lower fence | 0.45 | 0.27 | 0.15 | 0.15 | 0.10 |

ค่าดัชนีความขรุขระของถนน (IRI) เป็นตัวชี้วัดมาตรฐานที่ใช้ประเมินคุณภาพ
พื้นผิวถนนในระดับสากล โดยค่าที่ต่ำกว่าจะแสดงถึงพื้นผิวถนนที่ราบเรียบ ในขณะที่ค่าที่สูงกว่าแสดงถึงพื้นผิวถนนที่ขรุขระ การสำรวจครั้งนี้ได้ดำเนินการด้วยรถสำรวจ 5 คัน ได้แก่ LCMS 1 (CU), LCMS 2 (STS), Laser 1 (CU), Laser 2 (TU) และ Laser 3 (DOH) ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากส่วนถนนทั้งสิ้น 407 ส่วน โดยการวิเคราะห์ผล
และข้อสังเกตสรุปได้ดังนี้

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

ค่าดัชนี IRI จากรถสำรวจทั้ง 5 คันมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วงใกล้เคียงกัน คือประมาณ 2.42 ถึง 2.55 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสม่ำเสมอของข้อมูลที่ได้จากแต่ละคัน อย่างไรก็ตาม LCMS 1 (CU) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 2.55 ในขณะที่ Laser 2 (TU) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดที่ 2.42

การกระจายตัวของข้อมูล

เมื่อพิจารณาจากความแปรปรวนและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า LCMS 2 (STS) 
มีค่าความแปรปรวนสูงสุดที่ 0.80 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.90 ซึ่งบ่งบอกถึง
การกระจายตัวของข้อมูลที่กว้างกว่าเมื่อเทียบกับรถสำรวจคันอื่น

ค่าสูงสุดและต่ำสุด

- ค่าสูงสุด (Maximum): LCMS 2 (STS) พบค่าดัชนี IRI สูงสุดที่ 7.76 ในส่วนถนนที่ 105

- ค่าต่ำสุด (Minimum): Laser 2 (TU) พบค่าดัชนี IRI ต่ำสุดที่ 0.89 ในส่วนถนนที่ 214 ค่าสูงสุดและต่ำสุดนี้อาจชี้ถึงปัญหาเฉพาะจุดในพื้นที่สำรวจ 
ซึ่งควรมีการตรวจสอบเพิ่มเติม

ข้อสังเกตเพิ่มเติม

- การสังเกตค่าที่แตกต่างในบางส่วนถนน: ในบางส่วน เช่น ส่วนถนนที่ 145 
ซึ่งมีค่าสูงสุดที่ถูกวัดโดยรถหลายคัน อาจบ่งชี้ถึงพื้นที่ที่มีปัญหาความขรุขระมากจำเป็นต้องตรวจสอบพื้นที่นี้อย่างละเอียด

- ค่าที่แตกต่างกันในคันรถต่าง ๆ: แม้ว่าค่าเฉลี่ยจะใกล้เคียงกัน แต่ความแปรปรวนของแต่ละคันยังมีความแตกต่าง ซึ่งอาจมาจากปัจจัยทางเทคนิคหรือวิธีการวัด

จากการประมวลผลทางสถิติเบื้องต้น คือ ค่าเฉลี่ย หรือค่า Mean ที่จะบอก
จุดศูนย์กลางของข้อมูล และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือค่า SD ที่วัดการกระจาย
ของข้อมูลออกจากค่าเฉลี่ยอย่างไร โดยค่า SD ต่ำ หมายความว่า ข้อมูลส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย ส่วนกรณีที่ค่า SD สูง หมายความว่าข้อมูลมีการกระจายออก
ไปมากขึ้น อนึ่ง การพิจารณาว่าค่า SD ควรสูงหรือต่ำนั้น ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละการศึกษา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้นของค่า IRI พบว่าค่าเฉลี่ย IRI 
จากรถสำรวจทั้ง 5 คัน ค่อนข้างเกาะกลุ่มกัน เนื่องจากค่าเฉลี่ยทั้ง 5 ค่า มีความใกล้เคียงกัน และมีการกระจายตัวในลักษณะเดียวกันทั้ง 5 คัน คือ ไม่สมมาตร โดยข้อมูลกระจายตัวในลักษณะเบ้ขวา (Right skewed หรือ Positive skewed) ซึ่งแสดงว่ามีค่า IRI ที่สูง ๆ โดยสูงกว่าค่า Upper fence อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเรียกค่าเหล่านี้ว่าค่า Outliers  
โดย Boxplot ที่แสดงการกระจายของข้อมูลดังแสดงในรูปที่ 2-30

Laser 3 (DOH)

Laser 2 (TU)

Laser 1 (CU)

LCMS 2 (STS)

LCMS 1 (CU)

รูปที่ 2-30 Boxplots ค่า IRI ของรถสำรวจทั้ง 5 คัน

จากการวิเคราะห์กล่องแสดงข้อมูล (Boxplots) ที่แสดงค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI) จากรถสำรวจ 5 คัน พบประเด็นสำคัญดังนี้:

- ค่ากลาง (Median):

  - ค่ากลางของ IRI ในทั้ง 5 คัน มีความใกล้เคียงกัน โดยอยู่ในช่วงประมาณ 2-3 ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มความสม่ำเสมอของค่ากลางระหว่างรถสำรวจแต่ละคัน

- การกระจายตัวของข้อมูล (Interquartile Range - IQR):

  - ความกว้างของกล่อง (IQR) แสดงให้เห็นการกระจายตัวของข้อมูล
ในช่วงกลาง (50% ของข้อมูล)

  - รถสำรวจบางคัน เช่น คันที่ 1 (สีม่วง) และคันที่ 5 (สีส้ม) มี IQR ที่กว้างกว่าคันอื่น ๆ ซึ่งแสดงถึงความแปรปรวนที่มากขึ้นในข้อมูลของรถคันนั้น

- ค่าผิดปกติ (Outliers):

  - พบค่าผิดปกติ (Outliers) จำนวนมากในทุกคัน ซึ่งเป็นค่าที่อยู่เหนือช่วงของหนวด (Whiskers)

  - ค่าผิดปกติเหล่านี้อาจแสดงถึงส่วนถนนที่มีสภาพพื้นผิวไม่ดี

- ช่วงของข้อมูล (Range):

  - ช่วงของข้อมูลที่แสดงโดยหนวดของกล่องมีความแตกต่างกันในแต่ละคัน เช่น รถคันที่ 1 และคันที่ 5 มีหนวดที่ยาวกว่า ซึ่งแสดงถึงช่วงของข้อมูลที่กว้างกว่า

  - ความแตกต่างนี้อาจสะท้อนถึงความหลากหลายในสภาพถนนหรือ
ความแตกต่างในเทคโนโลยีของรถสำรวจ

- การเปรียบเทียบระหว่างรถสำรวจ:

  - ค่ากลางของข้อมูลมีความใกล้เคียงกันในทุกคัน สะท้อนถึงความสอดคล้อง
ในแนวโน้มโดยรวม

  - อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างในช่วงการกระจายตัวและจำนวนค่าผิดปกติชี้ให้เห็นถึงความแปรปรวนที่อาจเกิดจากเทคโนโลยีหรือวิธีการวัด
ของรถสำรวจแต่ละคัน

สรุป:

- ค่าผิดปกติที่พบควรได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเกิดจากสภาพถนน
ที่มีปัญหาหรือไม่ นอกจากนี้ ควรใช้ข้อมูลนี้ร่วมกับการวิเคราะห์ทางสถิติเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความสอดคล้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ซึ่งที่ปรึกษา
จะทำการศึกษาความสอดคล้องกันของข้อมูลในส่วนต่อไป

- สถิติเชิงพรรณนาสำหรับค่า RUTTING (RUT)

ตารางที่ 2-19 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้นของค่า RUTTING

|  | สถิติเชิงพรรณนาของ RUT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LCMS 1 (CU) | LCMS 2 (STS) | Laser 1 (CU) | Laser 2 (TU) | Laser 3 (DOH) |
| จำนวน Road sections | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| ค่าเฉลี่ย (Mean) | 3.28 | 3.15 | 3.55 | 3.50 | 4.26 |
| ความแปรปรวน (Variance) | 2.24 | 2.36 | 2.45 | 4.69 | 5.02 |
| ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) | 1.50 | 1.54 | 1.57 | 2.17 | 2.24 |
| ค่าสูงสุด | 9.35 | 9.54 | 8.81 | 13.5 | 13.33 |
|  | Section #24 | Section #209 | Section #9 | Section #8 | Section #9 |
| ค่าต่ำสุด | 1.04 | 0.83 | 0.83 | 0.31 | 0.32 |
|  | Section #288 | Section #258 | Section #258 | Section #257 | Section #258 |
| พิสัย | 8.31 | 8.71 | 8.11 | 13.19 | 13.01 |
| Q1 | 2.09 | 1.93 | 2.07 | 1.96 | 2.34 |
| Q2 | 3.00 | 2.90 | 3.26 | 3.08 | 3.93 |
| Q3 | 4.25 | 4.17 | 4.68 | 4.65 | 5.64 |
| IQR | 2.16 | 2.24 | 2.62 | 2.69 | 3.30 |
| Upper fence | 7.49 | 7.53 | 8.61 | 8.68 | 10.59 |
| Lower fence | -1.15 | -1.43 | -1.85 | -2.08 | -2.61 |

ค่าร่องล้อ (Rutting) เป็นค่าที่ใช้วัดความลึกของร่องล้อที่เกิดบนผิวถนน ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยและสมรรถนะของการขับขี่ โดยเฉพาะในสภาพอากาศที่เปียกชื้น การสำรวจครั้งนี้ใช้รถสำรวจ 5 คัน ได้แก่ LCMS 1 (CU), LCMS 2 (STS), Laser 1 (CU), Laser 2 (TU) และ Laser 3 (DOH) ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากถนนจำนวน 304 ส่วน 
โดยการวิเคราะห์ผลและข้อสังเกตสรุปได้ดังนี้

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

ค่าร่องล้อที่ได้จากรถสำรวจมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน โดย Laser 1 (CU) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.26 มม. ในขณะที่ LCMS 2 (STS) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดที่ 3.15 มม. ซึ่งอาจชี้ถึงความแตกต่างในวิธีการวัดของแต่ละระบบ

การกระจายตัวของข้อมูล

เมื่อพิจารณาความแปรปรวนและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า Laser 3 (DOH) 
มีความแปรปรวนและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุด 5.02 และ 2.24 ตามลำดับซึ่งแสดง
ถึงการกระจายตัวของข้อมูลที่กว้างที่สุด ซึ่งขณะที่ LCMS 1 (CU) มีค่าความแปรปรวนต่ำสุดที่ 2.24 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 1.50

ค่าสูงสุดและต่ำสุด

- ค่าสูงสุด (Maximum): Laser 2 (TU) พบค่าร่องล้อสูงสุดที่ 13.5 มม. (ส่วนที่ 8)

- ค่าต่ำสุด (Minimum): Laser 2 (TU) พบค่าร่องล้อต่ำสุดที่ 0.31 มม. (ส่วนที่ 257)

ข้อสังเกตเพิ่มเติม

ส่วนถนนที่มีค่าร่องล้อสูงสุด เช่น ส่วนที่ 8 (Laser 2) และส่วนที่ 9 (Laser 3) ควรได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมความแตกต่างในค่าความแปรปรวนอาจเกิดจากเทคโนโลยีการสำรวจที่ต่างกัน และค่าต่ำสุดในบางส่วนถนนที่ใกล้ 0 อาจแสดง
ถึงพื้นที่ที่ผิวถนนยังอยู่ในสภาพดีการกระจายตัวของข้อมูล RUT จาก Boxplots 
ดังแสดงในรูปที่ 2-31 ของรถสำรวจทั้ง 5 คันสอดคล้องกัน มีการกระจายตัว
ในลักษณะเดียวกันทั้ง 5 คัน คือ ไม่สมมาตร โดยข้อมูลกระจายตัวในลักษณะ
เบ้ขวา (Right skewed หรือ Positive skewed) ซึ่งแสดงว่ามีค่า RUT ที่สูง ๆ โดยสูงกว่า
ค่า Upper fence อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเรียกค่าเหล่านี้ว่าค่า Outliers

Laser 3 (DOH)

Laser 2 (TU)

Laser 1 (CU)

LCMS 2 (STS)

LCMS 1 (CU)

รูปที่ 2-31 Boxplots ค่า RUT ของรถสำรวจทั้ง 5 คัน

จากการวิเคราะห์กล่องแสดงข้อมูล (Boxplots) ที่แสดงค่าร่องล้อ (RUT) 
จากรถสำรวจ 5 คัน มีข้อสังเกตและผลการวิเคราะห์ดังนี้:

- ค่ากลาง (Median):

  - ค่ากลางของ RUT ในรถสำรวจแต่ละคันมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะคันที่ 3 (Laser 1 - สีชมพู) และคันที่ 5 (Laser 3 - สีส้ม) ที่มีค่ากลางสูงกว่าคันอื่น ๆ สะท้อนถึงพื้นที่ที่มีร่องล้อที่ลึกกว่าปกติ

- การกระจายตัวของข้อมูล (Interquartile Range - IQR):

  - ความกว้างของกล่อง (IQR) ของรถสำรวจแต่ละคันมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด คันที่ 5 (Laser 3 - สีส้ม) มี IQR ที่กว้างที่สุด แสดงถึงความหลากหลายของข้อมูลในกลุ่มถนนที่สำรวจ

  - คันที่ 1 (LCMS 1 - สีม่วง) มี IQR ที่แคบที่สุด สะท้อนถึงข้อมูลที่มีความคงที่มากกว่า

- ค่าผิดปกติ (Outliers):

  - พบค่าผิดปกติ (Outliers) จำนวนมากในรถสำรวจบางคัน เช่น คันที่ 4 (Laser 2 - สีเหลือง) และคันที่ 5 (Laser 3 - สีส้ม) ค่าผิดปกติที่สูงอาจสะท้อนถึงพื้นที่ถนนที่มีปัญหาร่องล้ออย่างรุนแรง หรืออาจเกิดจากความแตกต่างในเทคโนโลยีของรถสำรวจ

- ช่วงของข้อมูล (Range):

  - คันที่ 5 (Laser 3 - สีส้ม) มีช่วงของข้อมูลกว้างที่สุด โดยค่าสูงสุดอยู่ใกล้ 14 มม. ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงถนนที่ได้รับความเสียหายอย่างมาก

  - คันที่ 1 (LCMS 1 - สีม่วง) มีช่วงข้อมูลที่แคบกว่า สะท้อนถึงสภาพถนนที่มีความสม่ำเสมอ

- การเปรียบเทียบระหว่างรถสำรวจ:

  - รถสำรวจทั้ง 5 คันแสดงความแตกต่างในค่ากลางและการกระจายตัวของข้อมูล ซึ่งอาจเกิดจากเทคโนโลยีการวัดที่แตกต่างกัน

สรุป:

- ข้อมูลค่าร่องล้อ (RUT) ที่ได้จากรถสำรวจทั้ง 5 คันช่วยให้เห็นภาพรวม
ของปัญหาพื้นผิวถนนในพื้นที่ที่สำรวจ ความแตกต่างระหว่างรถสำรวจ
และการกระจายตัวของข้อมูลเป็นปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการวางแผน
และดำเนินการแก้ไขปัญหาพื้นผิวถนน

- สถิติเชิงพรรณนาสำหรับค่า MPD

ตารางที่ 2-20 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้นของค่า MPD

|  | สถิติเชิงพรรณนาของ MPD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LCMS 1 (CU) | LCMS 2 (STS) | Laser 1 (CU) | Laser 2 (TU) | Laser 3 (DOH) |
| จำนวน Road sections | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |
| ค่าเฉลี่ย (Mean) | 0.53 | 0.53 | 0.58 | 0.49 | 0.46 |
| ความแปรปรวน (Variance) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) | 0.11 | 0.09 | 0.16 | 0.11 | 0.12 |
| ค่าสูงสุด | 0.85 | 0.88 | 0.99 | 0.81 | 0.77 |
|  | Section #281 | Section #43 | Section #272 | Section #310 | Section #301 |
| ค่าต่ำสุด | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.16 |
|  | Section #28 | Section #29 | Section #38 | Sections #31-32, 37 | Section #39 |
| พิสัย | 0.60 | 0.62 | 0.76 | 0.61 | 0.61 |
| Q1 | 0.48 | 0.50 | 0.46 | 0.42 | 0.35 |
| Q2 | 0.53 | 0.55 | 0.59 | 0.51 | 0.47 |
| Q3 | 0.60 | 0.59 | 0.70 | 0.57 | 0.55 |
| IQR | 0.12 | 0.09 | 0.24 | 0.14 | 0.20 |
| Upper fence | 0.77 | 0.72 | 1.07 | 0.78 | 0.84 |
| Lower fence | 0.31 | 0.37 | 0.10 | 0.21 | 0.06 |

ค่าความลึกเฉลี่ยของพื้นผิว (Mean Profile Depth: MPD) เป็นค่าที่ใช้วัดความลึกเฉลี่ยของพื้นผิวถนน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการยึดเกาะของล้อรถและความปลอดภัยบนท้องถนน การสำรวจนี้ครอบคลุม 407 ส่วนถนน โดยใช้รถสำรวจ 5 คัน ได้แก่ LCMS 1 (CU), LCMS 2 (STS), Laser 1 (CU), Laser 2 (TU) และ Laser 3 (DOH) โดยการวิเคราะห์ผลและข้อสังเกตสรุปได้ดังนี้

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย MPD จากรถสำรวจแสดงความแตกต่างกันเล็กน้อย โดย Laser 1 (CU) 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 0.58 ในขณะที่ Laser 3 (DOH) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดที่ 0.46

การกระจายตัวของข้อมูล

Laser 1 (CU) มีค่าความแปรปรวนและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุด (0.02 
และ 0.16 ตามลำดับ) แสดงถึงความหลากหลายของข้อมูล ในขณะที่ LCMS 2 (STS) มีค่าความแปรปรวนและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำสุด (0.01 และ 0.09 ตามลำดับ)

ค่าสูงสุดและต่ำสุด

- ค่าสูงสุด: Laser 1 (CU) พบค่าความลึกสูงสุดที่ 0.99 ในส่วนถนนที่ 272

- ค่าต่ำสุด: Laser 3 (DOH) พบค่าความลึกต่ำสุดที่ 0.16 ในส่วนถนนที่ 39

ข้อสังเกตเพิ่มเติม

- ส่วนถนนที่มีค่า MPD สูงสุด เช่น ส่วนที่ 272 ควรได้รับการตรวจสอบว่าเกิดจากลักษณะทางกายภาพของถนนหรือข้อจำกัดของการสำรวจ

- ค่าที่ต่ำสุดในบางส่วนถนน เช่น ส่วนที่ 39 (Laser 3) อาจแสดงถึงพื้นผิวถนนที่มีสภาพราบเรียบ

จากการประมวลผลทางสถิติเบื้องต้นของค่า MPD พบว่าค่าเฉลี่ย MPD 
จากรถสำรวจทั้ง 5 คัน ค่อนข้างเกาะกลุ่มกัน เนื่องจากค่าเฉลี่ยทั้ง 5 ค่ามีความใกล้
เคียงกัน และค่า SD ก็ไม่แตกต่างกันมากนัก แสดงว่ารถสำรวจ MPD ทั้ง 5 คัน 
มีจุดศูนย์กลางของข้อมูลที่ไม่แตกต่างกันมากนัก และการกระจายของข้อมูลก็เป็นไปในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน การกระจายตัวของข้อมูล MPD จาก Boxplots ดังแสดงในรูปที่ 2-32 ของรถสำรวจทั้ง 5 คันสอดคล้องกัน มีการกระจายตัวในลักษณะเดียวกันทั้ง 5 คัน คือ เกือบสมมาตร (Approximately Normal) โดยข้อมูลกระจายตัว
ในลักษณะเบ้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และมีค่า Outliers กระจายอยู่ทั้งในส่วนที่สูงกว่า ค่า Upper fence และมีบางส่วนอยู่ที่ต่ำกว่า Lower fence

Laser 3 (DOH)

Laser 2 (TU)

Laser 1 (CU)

LCMS 2 (STS)

LCMS 1 (CU)

รูปที่ 2-32 Boxplots ค่า MPD ของรถสำรวจทั้ง 5 คัน

จากการวิเคราะห์กล่องแสดงข้อมูล (Boxplots) ที่แสดงค่าความลึกเฉลี่ย
ของพื้นผิว (MPD) จากรถสำรวจ 5 คัน มีข้อสังเกตและผลการวิเคราะห์ดังนี้:

- ค่ากลาง (Median):

  - ค่ากลางของ MPD จากรถสำรวจทั้ง 5 คันมีค่าที่ใกล้เคียงกัน โดยอยู่ในช่วงประมาณ 0.50 - 0.60 ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มข้อมูลที่ค่อนข้างสม่ำเสมอระหว่างคันสำรวจ

- การกระจายตัวของข้อมูล (Interquartile Range - IQR):

  - รถสำรวจคันที่ 3 (Laser 1 - สีชมพู) และคันที่ 5 (Laser 3 - สีส้ม) 
มี IQR ที่กว้างที่สุด แสดงถึงความหลากหลายในค่าความลึกเฉลี่ย
ของพื้นผิว

  - ในขณะที่รถสำรวจคันที่ 4 (Laser 2 - สีเหลือง) มี IQR ที่แคบที่สุด สะท้อนถึงการกระจายตัวของข้อมูลที่ค่อนข้างคงที่

- ค่าผิดปกติ (Outliers):

  - พบค่าผิดปกติในรถสำรวจคันที่ 1 (LCMS 1 - สีม่วง) และคันที่ 3 (Laser 1 - สีชมพู) ซึ่งแสดงถึงค่าที่เกินช่วงปกติในบางพื้นที่ที่สำรวจ

  - ค่าผิดปกติเหล่านี้อาจเกิดจากสภาพพื้นผิวถนนที่มีความไม่สม่ำเสมอหรือข้อจำกัดของการวัด

- ช่วงของข้อมูล (Range):

  - รถสำรวจคันที่ 3 (Laser 1 - สีชมพู) มีช่วงข้อมูลที่กว้างที่สุด โดยค่าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 1.0 ซึ่งสะท้อนถึงค่าความลึกที่หลากหลาย

  - รถสำรวจคันที่ 1 (LCMS 1 - สีม่วง) มีช่วงข้อมูลที่แคบที่สุด แสดงถึงความสม่ำเสมอของค่าความลึกเฉลี่ย

- การเปรียบเทียบระหว่างรถสำรวจ:

  - ค่ากลางของ MPD มีความสม่ำเสมอในทุกคัน แต่การกระจายตัวของข้อมูลและจำนวนค่าผิดปกติมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน

  - ความแตกต่างนี้อาจเกิดจากเทคโนโลยีที่ใช้หรือพื้นที่ถนนที่มี
ความหลากหลาย

สรุป:

- ข้อมูล MPD จากรถสำรวจทั้ง 5 คันช่วยสะท้อนถึงลักษณะของพื้นผิว
ถนนในพื้นที่ที่สำรวจ ความแตกต่างในค่ากลางและการกระจายตัว
ของข้อมูลระหว่างรถสำรวจแต่ละคันควรได้รับการวิเคราะห์เพิ่มเติม 
เพื่อสนับสนุนการวางแผนปรับปรุงถนนในอนาคต โดยค่าผิดปกติที่พบ
ควรได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติม เพื่อระบุว่ามาจากสภาพพื้นผิวถนน
ที่มีปัญหาหรือความแตกต่างกันของเทคโนโลยีการสำรวจ

จากการสำรวจข้อมูลถนนโดยรถ 5 คัน ได้แก่ LCMS 1 (CU), LCMS 2 (STS), Laser 1 (CU), Laser 2 (TU) และ Laser 3 (DOH) พบว่าค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI) มีค่าเฉลี่ยในช่วง 2.42 - 2.55 ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพถนนที่ใกล้เคียงกันในทุกคัน อย่างไรก็ตามความแปรปรวนของค่า IRI แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของข้อมูล
ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในส่วนถนนที่มีค่าขรุขระสูง เช่น ส่วนที่ 145 และ 105 
ที่ควรได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติม

สำหรับค่าร่องล้อ (Rutting) ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.15 - 6.08 มม. โดย Laser 1 (CU) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด สะท้อนถึงความลึกของร่องล้อที่ชัดเจนกว่าในคันอื่น ในขณะที่ LCMS 2 (STS) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ซึ่งอาจเกิดจากความแตกต่างของวิธีการสำรวจ ค่าสูงสุดในบางส่วน เช่น ส่วนที่ 8 และ 9 ควรได้รับการตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์
และวางแผนซ่อมแซมถนนอย่างเหมาะสม

สุดท้าย ค่าความลึกเฉลี่ยของพื้นผิว (MPD) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.46 - 0.58 
โดย Laser 1 (CU) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ขณะที่ Laser 3 (DOH) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ซึ่งอาจสะท้อนถึงความแตกต่างในลักษณะพื้นผิวถนน การกระจายตัวของค่า MPD 
มีความแปรปรวนที่น้อยและคล้ายคลึงกันในทุกคัน ยกเว้น Laser 1 (CU) ที่มี
ความหลากหลายของข้อมูลมากที่สุด

ผลการสำรวจทั้งสามค่าชี้ให้เห็นถึงลักษณะและคุณภาพของถนนที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ โดยควรใช้ข้อมูลนี้เป็นพื้นฐานในการวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญในพื้นที่ที่มีปัญหาเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
และยกระดับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมในประเทศไทย

- การตรวจสอบความเชื่อถือได้ (Reliability Test)

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แสดงความจริง เครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้เป็นสิ่งจำเป็น โดยถ้าเครื่องมือในการเก็บข้อมูลไม่มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ ย่อมส่งผลให้การวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวไม่มีคุณภาพ ดังนั้น การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ที่ใช้เก็บข้อมูล คือ การตรวจสอบความเชื่อถือ หรือความเชื่อมั่น (Reliability Test)  
ซึ่งความเชื่อถือได้ของเครื่องมือ หมายถึง การนำเครื่องมือมาวัดหลาย ๆ ครั้ง ผลการวัด
ต้องเหมือนกัน ซึ่งหมายถึงความคงเส้นคงวา หรือมีความสอดคล้องกัน (วานิชย์บัญชา, 2554) นอกจากนี้ พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2556: 137) ได้ให้ความหมายของความเชื่อมั่น (Reliability) หมายถึง คุณสมบัติของเครื่องมือวัดที่แสดงให้ทราบว่าเครื่องมือนั้น ๆ 
ให้ผลการวัดที่คงที่ไม่ว่าจะใช้วัดกี่ครั้งก็ ตามกับกลุ่มเดิม ซึ่งสอดคล้องกับที่ วรรณี แกมเกตุ (2555: 220) ได้ให้ความหมายของความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย (Reliability) หมายถึง คุณสมบัติของเครื่องมือที่ให้ผลการวัดที่คงที่หรือคงเส้นคงวา เมื่อทำการวัดซ้ำหลาย ๆ 
ครั้งด้วยเครื่องมือที่วัดสิ่งเดียวกัน เช่นเดียวกับ สุวิมล ติรกานันท์ (2551: 152) ที่ได้ให้ความหมายของความเชื่อมั่น หมายถึง ความคงที่ของผลที่ได้จากการวัดด้วยเครื่องมือชุดเดียวกันกับคนกลุ่มเดียวกัน ในเวลาที่ต่างกัน จากความหมายของความเชื่อมั่นที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ความเชื่อมั่น หมายถึง คุณสมบัติของเครื่องมือวิจัยที่มีความคงเส้นคงวาในการวัด
สิ่งเดียวกันในเวลาที่ต่างกัน นั่นคือไม่ว่าจะนำเครื่องมือวิจัยนั้นไปวัดกี่ครั้งค่าที่ได้จากการวัด
จะมีค่าไม่ต่างกัน

การวัดความเชื่อถือได้มีหลายประเภท แต่ในที่นี้จะศึกษาความเชื่อถือได้
ที่วัดความสอดคล้องภายในชุดเดียวกัน (Internal Consistency) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
ครอนบัคอัลฟา (Cronbachs’ alpha coefficient) การตรวจสอบความเชื่อถือได้ (Reliability Test) หรือความสอดคล้องภายในด้วยสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟา

Cronbach’s alpha คือการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวขึ้นไปว่า
มีความสัมพันธ์หรือไม่ หากมีความสัมพันธ์กันก็แสดงว่าอยู่ในเรื่องราวเดียวกันได้ (กลุ่มเดียวกัน) ตัวอย่างเช่น การทดสอบการวิ่งรถสำรวจ ประกอบด้วยรถสำรวจ 4 คัน เมื่อทำการทดสอบ Cronbach’s Alpha จึงเป็นการตรวจสอบว่าเครื่องมือสำรวจทั้ง 4 คัน มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ และเหมาะที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือไม่ ดังนั้น ค่า Cronbach’s Alpha ที่จะได้นั้นจะมีเพียงค่าเดียวต่อการทดสอบ 1 กลุ่ม

สำหรับเกณฑ์การพิจารณาว่าเท่าไรถึงจะเรียกว่า Cronbach’s alpha ผ่านเกณฑ์ อาจจะมีหลายการอ้างอิง แต่ตัวเลขที่มักเป็นสากลก็คือ 0.7 หมายความว่า ค่า Cronbach’s Alpha ควรมีค่ามากกว่า 0.7 ขึ้นไป ถึงจะเรียกว่าผ่านเกณฑ์แสดงดังรูปที่ 2-33

รูปที่ 2-33 เกณฑ์การพิจารณา Cronbach’s alpha ที่มา : Lavrakas (2008)

- ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อถือได้ (Reliability Test) ครอนบัคอัลฟา

- ค่า IRI จากรถสำรวจทั้ง 5 คัน

  - ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟา = 0.92 ซึ่งมีค่ามาก เข้าใกล้ 1 แสดงความเชื่อถือได้ของเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากรถสำรวจทั้ง 5 คันว่ามีมาก (ความเชื่อถือได้ของเครื่องมือวัด IRI อยู่ในระดับดีมาก)

- ค่า RUTTING จากรถสำรวจทั้ง 5 คัน

  - ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟา = 0.95 ซึ่งมีค่ามาก เข้าใกล้ 1 แสดงความเชื่อถือได้ของเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากรถสำรวจทั้ง 5 คันว่ามีมาก (ความเชื่อถือได้ของเครื่องมือวัด RUTTING หรือ RUT อยู่ในระดับดีมาก)

- ค่า MPD จากรถสำรวจทั้ง 5 คัน

  - ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟา = 0.94 ซึ่งมีค่ามาก เข้าใกล้ 1 แสดงความเชื่อถือได้ของเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากรถสำรวจทั้ง 5 คันว่ามีมาก (ความเชื่อถือได้ของเครื่องมือวัด MPD อยู่ในระดับดีมาก)

ตารางที่ 2-21 ตารางสรุปค่าสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟา

| ลำดับ | ประเภทค่าสภาพทาง | ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟา |
| --- | --- | --- |
| 1 | IRI | 0.92 |
| 2 | RUT | 0.95 |
| 3 | MPD | 0.94 |

โดยสรุป จากการวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของข้อมูลค่า IRI ค่า RUT และ ค่า MPD จากเครื่องมือ คือ รถสำรวจทั้ง 5 คัน พบว่าระดับความสอดคล้องของข้อมูลดังกล่าวอยู่ในระดับที่ดีมาก เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟามีค่ามากกว่า 0.90 หรือมีค่าใกล้ 1

สรุปผลทางสถิติของข้อมูลจากการวิ่งสอบเทียบ

- การเปรียบเทียบข้อมูลค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index : IRI)

ค่าดัชนี IRI จากอุปกรณ์ทั้ง 5 คัน มีหลักการวัดและคำนวณที่เหมือนกัน 
โดยเป็นวิเคราะห์จากจุดข้อมูลค่าความสูงที่จากเซนเซอร์หัวติดตั้งที่ระยะ 750 มิลลิเมตร จากกึ่งกลางตัวรถ บันทึกค่ามาทุก ๆ ระยะ 25 มิลลิเมตร ตามทิศทาง
การสำรวจและปรับแก้ด้วยอุปกรณ์วัดความเร่งในแนวแกน (Accelerometer) จากนั้นนำค่าระยะจากการสำรวจ (Longitudinal profile) มาคำนวณเป็นค่าดัชนี IRI โดยเป็นรูปแบบเดียวกันทั้ง 5 คันและเป็นไปตามข้อกำหนดของ ASTM E950 และ LCMS มีระบบ lane-tracking แก้ไขกรณีรถวิ่งไม่ตรงแนวเลนสำรวจ จึงทำให้แนวสำรวจตามร่องล้อของรถสำรวจแตกต่างกันได้ ถ้ารถสำรวจ LASER PROFILER วิ่งไม่ตรงแนวเลนสำรวจ

(ก.) แนวการสำรวจตามที่คนขับรถขับไม่ตรงตามแนวเลนสำรวจ

(ข.) ระบบ Automated lane-tracking แก้ไขแนวการวิ่งสำรวจของรถให้สอดคล้องกับเลนสำรวจ

รูปที่ 2-34 LCMS คำนวณค่า IRI มาจากค่าเฉลี่ยจุดเลเซอร์ทั้งหมดในร่องล้อ (wheel path กว้าง 750 mm) จำนวน 750 จุด ทำให้มีข้อมูลสำรวจสำหรับคำนวณค่า IRI จำนวนมากกว่า

(ก.)                              (ข.)                          	  (ค.)

รูปที่ 2-35 (ก) LASER PROFILER ใช้ข้อมูลจากเลเซอร์ 2 จุด บริเวณกึ่งกลางร่องล้อ

(ข.) LCMS มีจำนวนเลเซอร์ทั้งสิ้น 4,096 จุด เก็บข้อมูลได้กว้าง 4.0 ม.

(ค.) การแบ่งพื้นที่ร่องล้อสำหรับคำนวณค่า IRI ของ LCMS

LCMS มีฟิลเตอร์อัตโนมัติสำหรับตัดข้อมูลสำรวจบริเวณที่เป็นหลุมบ่อ
และความเสียหายประเภทอื่น ๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ IRI และอาจบิดเบือนค่า IRI ออกไป ซึ่งจะทำให้ค่า IRI จาก LCMS ต่ำกว่า LASER PROFILER กรณีที่ถนนที่สำรวจ
มีความเสียหายประเภทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ IRI อยู่ในปริมาณมาก

- การเปรียบเทียบข้อมูลค่าความลึกร่องล้อ (Rutting)

ค่าความเสียหายร่องล้อเป็นการตรวจวัดโดยเซนเซอร์หลายหัวเพื่อสร้างรูปตัดขวางของผิวทางแล้วทำการประมวลผลหาสูงสุดที่มีลักษณะเป็นแอ่งหรือหลุม 
ณ ตำแหน่งร่องล้อ โดยแยกออกเป็นการวิเคราะห์ร้องล้อซ้าย และขวา ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าข้อมูลจากเครื่องมือทั้ง 5 ระบบนั้นแตกต่างกันโดยแบ่งออก
ได้ 2 ลักษณะดังนี้

ลักษณะที่ 1 การตรวจวัดร่องโดยแบบเลเซอร์ 7 หรือ 13 จุด ที่มีระยะ
ของจุดตรวจวัดตายตัว อันประกอบด้วยระบบรถสำรวจจาก LASER2 LASERDOH และ LASER1 ตามลำดับ ข้อมูลประเภทนี้จะมีความแม่นยำขึ้นกับตำแหน่งที่เลเซอร์
ตกกระทบ ซึ่งระยะในการติดตั้งได้ถูกออกแบบมาโดยผู้ผลิตเครื่องมือซึ่งปรับแต่งมาให้เหมาะสมกับลักษณะทางโดยทั่วไป ทั้งนี้ความคลาดเคลื่อนของการตรวจวัด
อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่เลเซอร์ไม่ตกกระทบ ณ ตำแหน่งที่เป็นจุดที่ร่องล้อมีความลึกสูงสุดได้

1500

1500

CENTRE

750

1150

750

1150

รูปที่ 2-36 เครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์ 7 จุด ที่ติดตั้งบนยานพาหนะสำรวจ

รูปที่ 2-37 เครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์ 13 จุด ที่ติดตั้งบนยานพาหนะสำรวจ

รูปที่ 2-38 แสดงความแตกต่างระหว่างจำนวนจุดเลเซอร์ในการเก็บข้อมูลสภาพทาง

รูปที่ 2-39 แสดงการเก็บข้อมูลด้วยชุดเครื่องมือเลเซอร์ที่ได้จำนวน 4,096 จุด Rutting

ลักษณะที่ 2 การตรวจวัดโดยแบบเลเซอร์ 3 มิติ ที่มีจำนวนชุดเลเซอร์
อยู่ 2 ชุด สำรวจได้กว้าง 4 เมตร และมีจำนวนเลเซอร์ที่วัดได้จำนวน 4,096 จุด 
ตามแนวขวางใช้ระบบ Pavemetrics’s Laser Rut Measurement System (LRMS)  
ซึ่งเป็นอัลกอริทึมในกลุ่มของ Laser Crack Measurement System (LCMS) 
ในการตรวจวัดโดยเครื่องมือลักษณะนี้จะเป็นการสร้างข้อมูลหน้าตัดขวาง
ของทางจากจุดจำนวนมาก จากนั้นซอฟต์แวร์จะทำการหาตำแหน่งที่ประมวลผล
แล้วได้ความลึกของร่องล้อสูงสุด โดยจุดตรวจวัดอาจเป็นคนละตำแหน่งกับอีกระบบ 
ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้จะมีค่าความลึกร่องล้อเฉลี่ยของการสำรวจสำรวจตลอดช่วงที่
สูงกว่าเมื่อเทียบกับระบบที่มีตำแหน่งการตรวจวัดที่คงที่สังเกตุได้จาก ข้อมูลที่มี
ทั้งส่วนที่ค่าเฉลี่ยที่ใกล้ทั้ง 5 คัน โดยบางช่วงที่มีค่าสูงกว่าระบบอื่น ๆ จึงสรุปได้ว่าอุปกรณ์ต่างชนิดกัน จำนวนจุดที่คำนวณต่างกัน จุดเริ่มต้นที่ต่างกัน แนวการวิ่งต่างกันเพียงเล็กน้อย อาจส่งผลให้ค่า RUT มีความต่างกัน

- การเปรียบเทียบข้อมูลค่าความหยาบเฉลี่ยของพื้นผิวทาง (Mean Profile Depth: MPD)

ค่า MPD เป็นการตรวจวัดโดยใช้เลเซอร์คำนวณค่าความหยาบของผิวทาง (Pavement TexLASER2re) โดยใช้เลเซอร์ ณ ตำแหน่ง เดียวกันกับการตรวจวัดดัชนี IRI ที่ระยะ 750 มิลลิเมตร จากกึ่งกลางตัวรถ โดยแบ่งรูปแบบลักษณะการคำนวณออกได้ ดังนี้

ลักษณะที่ 1 เป็นการใช้เลเซอร์สร้างโพรไฟล์ตามยาวเพื่อคำนวณค่าความหยาบของผิวทาง โดยพบในระบบสำรวจจากLASER1 LASER2 และ LASERDOH 
เป็นวิธีการเก็บค่า MPD แบบทิศทางเดียวกับการวิ่งของรถสำรวจ โดยชุดเลเซอร์ที่ใช้ในการเก็บค่า MPD ประกอบไปด้วย จุดเลเซอร์ 750 มิลลิเมตร ซ้ายและขวา 
และจุดเลเซอร์ CENTRE ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะเป็นรูปแบบจุด โดยที่เครื่องมือทำการเก็บค่าทุก 1 มิลลิเมตร และคำนวณตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน

รูปที่ 2-40 อุปกรณ์เลเซอร์ของรถสำรวจลักษณะที่ 1 ที่ใช้สำหรับเก็บค่า MPD

ลักษณะที่ 2 เป็นการใช้เลเซอร์จำนวนชุดเลเซอร์อยู่ 2 ชุด สำรวจได้กว้าง 4 เมตร และมีจำนวนเลเซอร์ที่วัดได้จำนวน 4,096 จุด ของระบบ Laser Crack Measurement System (LCMS) โดยการตรวจวัด Pavement Surface TexLASER2re ของแต่ละพื้นที่ผิวทาง บนพื้นฐานการใช้วิธี “Digital Sand Patch Method” ที่มีหลักการเดียวกันกับวิธีการดั้งเดิมคือ Sand Patch Test สามารถประมวลผลหาค่า Air Void-Content Volume และพื้นที่ผิวทางบริเวณที่กำลังตรวจวัดได้สามารถจำลองพื้นผิวในรูปแบบ 3 มิติ

รูปที่ 2-41 แสดงการเก็บข้อมูลด้วยชุดเครื่องมือเลเซอร์ที่ได้จำนวน 4,096 จุด

Mean Profile Depth: MPD

การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากเครื่องมือวัด

เนื่องจากจุดประสงค์หลักของการศึกษาครั้งนี้ คือ การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือวัดประเภทเดียวกันทั้ง 5 เครื่องที่ทำงานกันอย่างอิสระ
ต่อกัน การวัดความสอดคล้องภายในชุดข้อมูล (Internal Consistency) ผ่านการคำนวณ
ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟา (Cronbach's Alpha Coefficient) จึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการทดสอบความเชื่อถือได้ (Reliability Test) โดยผลการวิเคราะห์เบื้องต้น
จากการเก็บข้อมูล Try-out พบว่า ค่าดัชนี IRI, ค่า Rutting และค่า MPD มีความสอดคล้อง
และความน่าเชื่อถือในระดับที่ดีมาก

ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ใช้เครื่องมือจากรถสำรวจ 5 คัน ซึ่งแต่ละคันอาจใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน การวิเคราะห์ด้วยสถิติแบบ ANOVA แบบ Single Factor เพื่อเปรียบเทียบกลุ่มข้อมูล 5 กลุ่มจากรถสำรวจทั้ง 5 คัน อาจมีความเอนเอียง (Bias) เนื่องจากความแตกต่างในกระบวนการทำงานและเทคโนโลยีที่ใช้ในแต่ละเครื่องมือ การพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากค่าสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟาจึงเป็นทางเลือก
ที่เหมาะสม เนื่องจากสามารถวัดความสอดคล้องภายในของชุดข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อนึ่ง การวิเคราะห์ด้วย t-test ไม่เหมาะสมกับชุดข้อมูลในกรณีนี้ เนื่องจาก t-test ใช้สำหรับการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรใน 2 กลุ่มเท่านั้น (วานิชย์บัญชา, 2554) ขณะที่ชุดข้อมูลที่ใช้ประกอบด้วย 5 กลุ่มจากรถสำรวจ 5 คัน ซึ่งการเปรียบเทียบหลายกลุ่มในกรณีนี้ควรใช้การวิเคราะห์ที่เหมาะสมกว่า เช่น การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟา เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือและความสอดคล้องของข้อมูล

Reference:

กัลยา วานิชย์บัญชา. 2554. สถิติสำหรับงานวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2556). หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เฮ้าส์ ออฟ เคอร์มิสท์ จ ากัด.

วรรณี แกมเกตุ. (2555). วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล (2022). แผนภูมิ Box and Whisker Plot คืออะไร ใช้งานอย่างไร (https://digi.data.go.th/blog/what-is-box-and-whisker-plot/)

สุวิมล ติรกานันท์. (2551). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์: แนวทาง
สู่การปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Lavrakas, P. (2008). Encyclopedia of Survey Research Methods, 1st Edition. SAGE.

Lind, Douglas A., William G Marchal., Samuel A Wathen. (2023). Basic Statistics for Business and Economics. Mc Graw Hill. New York

Mohsen Tavakol and Reg Dennick. Making Sense of Cronbach’s Alpha. International Journal of Medical Education. 2011; 2:53-55 Editorial

หลังจากทำการสอบเทียบพื้นที่แล้วเสร็จ ที่ปรึกษาทำการประมวลผลค่าข้อมูล
สภาพทางและค่าความเสียหาย พร้อมนำเข้าข้อมูลสอบเทียบครบทั้ง 5 Sections ที่ทำการทดสอบการวิ่งเพื่อเปรียบเทียบค่าสภาพทางบนระบบ Roadnet3 แสดงดังรูปที่ 2-42 
ถึง รูปที่ 2-46 และแสดงผลพื้นที่ตัวอย่างผ่านระบบ Roadnet3 ได้แก่ อุปกรณ์รถสำรวจ LCMS คันที่ 1,2 และรถสำรวจด้วย Laser Profile คันที่ 3,4 ของพื้นที่แปลงทดสอบทั้งหมด

รูปที่ 2-42 แสดงขั้นตอนการทำงานจากก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ

รูปที่ 2-43 แสดงผลการนำเข้าข้อมูลผิวคอนกรีต สายทาง 352 ตอนควบคุม 0100 
อุปกรณ์รถสำรวจ LCMS และรถสำรวจด้วย Laser Profile

รูปที่ 2-44 แสดงผลการนำเข้าข้อมูลผิวคอนกรีต สายทาง 3592 ตอนควบคุม 0100 
อุปกรณ์รถสำรวจ LCMS และรถสำรวจด้วย Laser Profile

รูปที่ 2-45 แสดงผลการนำเข้าข้อมูลผิวลาดยาง สายทาง 3312 ตอนควบคุม 0200 
อุปกรณ์รถสำรวจ LCMS และรถสำรวจด้วย Laser Profile

รูปที่ 2-46 แสดงผลการนำเข้าข้อมูลผิวลาดยาง สายทาง 3050 ตอนควบคุม 0100
อุปกรณ์รถสำรวจ LCMS และรถสำรวจด้วย Laser Profile

- เอกสารรับรองและการคาริเบทอุปกรณ์สำรวจแต่ละคัน

- เอกสารรับรองผลคาริเบทอุปกรณ์สำรวจค่าสภาพทาง LCMS คันที่ 1 จากโรงงานผู้ผลิต

รูปที่ 2-47 เอกสารรับรองผลคาริเบทอุปกรณ์สำรวจค่าสภาพทาง LCMS คันที่ 1

- เอกสารรับรองผลคาริเบทอุปกรณ์สำรวจค่าสภาพทาง LCMS คันที่ 2 จากโรงงานผู้ผลิต

รูปที่ 2-48 เอกสารรับรองผลคาริเบทอุปกรณ์สำรวจค่าสภาพทาง LCMS คันที่ 2

- ผลคาริเบทอุปกรณ์สำรวจค่าสภาพทาง Laser Profiler คันที่ 1

รูปที่ 2-49 เอกสารรับรองผลคาริเบทอุปกรณ์สำรวจค่าสภาพทาง Laser Profiler คันที่ 1

- อุปกรณ์สำรวจค่าสภาพทาง Laser Profiler คันที่ 2

เอกสารรับรองผลคาริเบทอุปกรณ์สำรวจค่าสภาพทาง Laser Profiler คันที่ 2 จากโรงงานผู้ผลิต

รูปที่ 2-50 เอกสารรับรองผลคาริเบทอุปกรณ์สำรวจค่าสภาพทาง Laser Profiler คันที่ 2

รูปที่ 2-51 เอกสารรับรองผลคาริเบทอุปกรณ์สำรวจค่าสภาพทาง Laser Profiler คันที่ 2 (ต่อ)

- ดำเนินการทดสอบการถ่ายภาพผิวทางและสองข้างทางในพื้นที่ทดสอบ

ที่ปรึกษาจะดำเนินการทดสอบการถ่ายภาพผิวทางและสองข้างทางในพื้นที่ทดสอบ
ตามเงื่อนไขที่กรมทางหลวงกำหนด โดยทดสอบในพื้นที่ที่มีแสงน้อย และแสงจ้า เช่น 
ใต้สะพานใต้ทางยกระดับ อุโมงค์ และทางลอด พร้อมเก็บข้อมูลในระบบ Roadnet โดยผลลัพธ์จะต้องมีความคมชัดในทุกสภาวะแสง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสำรวจ ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการสำรวจในพื้นที่อื่น ๆ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านการสำรวจ ที่ปรึกษาจะจัดเตรียมพื้นที่ทดสอบและดำเนินการนำเข้า จัดเก็บข้อมูลทดสอบบนระบบ Roadnet ก่อนเริ่มดำเนินการสำรวจในพื้นที่ตามแผนการสำรวจ โดยแปลงการทดสอบประกอบด้วย พื้นที่ที่มีแสงน้อย 
แสงจ้า ใต้สะพาน ใต้ทางยกระดับ, อุโมงค์ และทางลอด เพื่อให้ข้อมูลภาพทางสองข้างทาง
มีความคมชัดและเห็นผิวทางในทุกสภาวะแสง ตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 2-52 และรูปที่ 2-53

รูปที่ 2-52 ภาพตัวอย่างพื้นที่แสงน้อยของอุปกรณ์ LCMS

รูปที่ 2-53 ภาพตัวอย่างพื้นที่แสงน้อยของอุปกรณ์ Laser Profilometer

- การเปรียบเทียบกล้องหน้า (ROW Camera) รถสำรวจของทีมที่ปรึกษา
ในเขตพื้นที่อุโมงค์บางเขน (วงเวียนวัดพระศรีฯ)

การทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ Row Camera 
ในการเก็บภาพภายในอุโมงค์บางเขนที่มีระยะทาง 900 เมตร โดยมุ่งเน้นศึกษาผลกระทบของสภาพแสงน้อย และความเร็วของรถที่มีต่อคุณภาพของภาพที่ได้
จาก Row Camera ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการนำ Row Camera ไปประยุกต์ใช้งานจริงในอนาคต โดยทางที่ปรึกษาได้ดำเนินการสำรวจโดยใช้อุปกรณ์สำรวจที่ติดตั้ง
บนยานพาหนะเพื่อทดสอบภาพที่ความเร็วต่าง ๆ ที่ตัวกล้องสามารถเก็บข้อมูล
ภาพได้ในสภาวะที่มีแสงแตกต่างกันได้ โดยปัจจัยหลัก คือ กล้องถ่ายภาพ
ของยานพาหนะสำรวจแต่ละคันนั้นมีความแตกต่างในเรื่องของ ยี่ห้อ รุ่น และปีที่ผลิตต่างกัน จึงต้องการหาความเป็นไปได้ที่ภาพของแต่ละยานพาหนะสำรวจ 
จะมีความชัดเจนของภาพ สี ที่ใกล้เคียงกันให้ได้มากที่สุด ที่ปรึกษาจึงได้ดำเนินการเลือกทดสอบช่องจราจรฝั่งซ้ายสุดของถนนภายในอุโมงค์ ณ พื้นที่วงเวียนวัดพระศรีฯ 
ดังรูปที่ 2-54

รูปที่ 2-54 พื้นที่งานทดสอบภาพกล้องหน้า (ROW Camera)

| ลำดับ | เริ่มต้น | สิ้นสุด | กม.เริ่มต้น | กม.สิ้นสุด | ช่องจราจร | ระยะทาง (กม.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | หน้าวัดพระศรีฯ | โลตัสหลักสี่ | 18+100 | 19+000 | L2 | 0.900 |
| 2 | โลตัสหลักสี่ | หน้าวัดพระศรีฯ | 19+000 | 18+100 | R2 | 0.900 |

ตารางที่ 2-22 ตารางสรุปพื้นที่ในการทดสอบภาพกล้องหน้า (ROW Camera)

3

1

2

1

รูปที่ 2-55 แสดงลำดับสายทาง และช่องจราจรในการทดสอบ และภาพถ่ายจากสถานที่จริง

- ผลลัพธ์งานทดสอบผลลัพธ์งานทดสอบภาพจากกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ROW Camera) และ กล้องบันทึกภาพผิวทาง (Pavement Camera)

อุโมงค์บางเขนเป็นอุโมงค์ลอดทางแยกบนถนนแจ้งวัฒนะ มีระยะทาง 900 เมตร สภาพแวดล้อมภายในอุโมงค์มีแสงสว่างมากน้อย โดยหลักเกณฑ์ของทางที่ปรึกษา
ได้ตั้งไว้คือการทดสอบที่ความเร็ว 3 ระดับ คือ 30 km/h 40 km/h และ 60 km/h และแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ 10.30 น. และ 14.00 น. เพื่อหา
ความแตกต่างของสภาวะแสงในแต่ละช่วงเวลา และมุมที่แสงตกกระทบพื้นที่ทดสอบ

ช่วงที่ทำการทดสอบในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2567 สภาพอากาศปกติ ท้องฟ้าเปิดโล่ง แสงส่องสว่างได้ดีภายในพื้นที่ทดสอบ

ตารางที่ 2-23 ตัวแปรการตั้งค่าของกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ROW Camera) มีการตั้งค่าพารามิเตอร์ของแต่ละอุปกรณ์ ดังตารางต่อไปนี้

| อุปกรณ์สำรวจ | Exposure auto | Gain auto | gamma | Black level | Balance Ratio | White Balance Auto | ขนาดภาพ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CU LCMS | on | on | 0.78 | 3.5 | 1.26 | off | 1600*1200 |
| STS LCMS | on | on | 1.03 | none | none | none | 1600*1200 |
| CU LASER PROFILE | Off (430.01) | on | 1.2 | 6.23 | 0 | on | 1600*1200 |
| TU LASER PROFILE | on | 470 | 110 | 10 | none | none | 1600*1200 |

ตารางที่ 2-24 ผลการทดสอบภาพกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ROW Camera) ของรถสำรวจทั้ง 4 คัน ช่วงเวลา 10.30 น. ด้านซ้ายทาง ความเร็ว 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

| ช่วง กม. | รถสำรวจคันที่1 LCMS CU | รถสำรวจคันที่2 LASER PROFILE CU | รถสำรวจคันที่3 LCMS STS | รถสำรวจคันที4 LASER PROFILE TU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18+160 |  |  |  |  |
| 18+405 |  |  |  |  |

ตารางที่ 2-24 ผลการทดสอบภาพกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ROW Camera) ของรถสำรวจทั้ง 4 คัน ช่วงเวลา 10.30 น. ด้านซ้ายทาง ความเร็ว 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ต่อ)

| ช่วง กม. | รถสำรวจคันที่1 LCMS CU | รถสำรวจคันที่2 LASER PROFILE CU | รถสำรวจคันที่3 LCMS STS | รถสำรวจคันที4 LASER PROFILE TU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18+435 |  |  |  |  |
| 18+455 |  |  |  |  |

ตารางที่ 2-24 ผลการทดสอบภาพกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ROW Camera) ของรถสำรวจทั้ง 4 คัน ช่วงเวลา 10.30 น. ด้านซ้ายทาง ความเร็ว 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ต่อ)

| ช่วง กม. | รถสำรวจคันที่1 LCMS CU | รถสำรวจคันที่2 LASER PROFILE CU | รถสำรวจคันที่3 LCMS STS | รถสำรวจคันที4 LASER PROFILE TU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18+585 |  |  |  |  |
| 18+690 |  |  |  |  |

ตารางที่ 2-25 ผลการทดสอบภาพกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ROW Camera) ของรถสำรวจทั้ง 4 คัน ช่วงเวลา 10.30 น. ความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

| ช่วง กม. | รถสำรวจคันที่1 LCMS CU | รถสำรวจคันที่2 LASER PROFILE CU | รถสำรวจคันที่3 LCMS STS | รถสำรวจคันที4 LASER PROFILE TU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18+160 |  |  |  |  |
| 18+405 |  |  |  |  |

ตารางที่ 2-25 ผลการทดสอบภาพกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ROW Camera) ของรถสำรวจทั้ง 4 คัน ช่วงเวลา 10.30 น. ความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ต่อ)

| ช่วง กม. | รถสำรวจคันที่1 LCMS CU | รถสำรวจคันที่2 LASER PROFILE CU | รถสำรวจคันที่3 LCMS STS | รถสำรวจคันที4 LASER PROFILE TU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18+435 |  |  |  |  |
| 18+455 |  |  |  |  |

ตารางที่ 2-25 ผลการทดสอบภาพกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ROW Camera) ของรถสำรวจทั้ง 4 คัน ช่วงเวลา 10.30 น. ความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ต่อ)

| ช่วง กม. | รถสำรวจคันที่1 LCMS CU | รถสำรวจคันที่2 LASER PROFILE CU | รถสำรวจคันที่3 LCMS STS | รถสำรวจคันที4 LASER PROFILE TU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18+585 |  |  |  |  |
| 18+690 |  |  |  |  |

ตารางที่ 2-26 ผลการทดสอบภาพกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ROW Camera) ของรถสำรวจทั้ง 4 คัน ช่วงเวลา 10.30 น. ความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

| ช่วง กม. | รถสำรวจคันที่1 LCMS CU | รถสำรวจคันที่2 LASER PROFILE CU | รถสำรวจคันที่3 LCMS STS | รถสำรวจคันที4 LASER PROFILE TU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18+160 |  |  |  |  |
| 18+405 |  |  |  |  |

ตารางที่ 2-26 ผลการทดสอบภาพกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ROW Camera) ของรถสำรวจทั้ง 4 คัน ช่วงเวลา 10.30 น. ความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ต่อ)

| ช่วง กม. | รถสำรวจคันที่1 LCMS CU | รถสำรวจคันที่2 LASER PROFILE CU | รถสำรวจคันที่3 LCMS STS | รถสำรวจคันที4 LASER PROFILE TU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18+435 |  |  |  |  |
| 18+455 |  |  |  |  |

ตารางที่ 2-26 ผลการทดสอบภาพกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ROW Camera) ของรถสำรวจทั้ง 4 คัน ช่วงเวลา 10.30 น. ความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ต่อ)

| ช่วง กม. | รถสำรวจคันที่1 LCMS CU | รถสำรวจคันที่2 LASER PROFILE CU | รถสำรวจคันที่3 LCMS STS | รถสำรวจคันที4 LASER PROFILE TU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18+585 |  |  |  |  |
| 18+690 |  |  |  |  |

ตารางที่ 2-27 ผลการทดสอบภาพกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ROW Camera) ของรถสำรวจทั้ง 4 คัน ช่วงเวลา 14.00 น. ความเร็ว 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

| ช่วง กม. | รถสำรวจคันที่1 LCMS CU | รถสำรวจคันที่2 LASER PROFILE CU | รถสำรวจคันที่3 LCMS STS | รถสำรวจคันที4 LASER PROFILE TU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18+160 |  |  |  |  |
| 18+405 |  |  |  |  |

ตารางที่ 2-27 ผลการทดสอบภาพกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ROW Camera) ของรถสำรวจทั้ง 4 คัน ช่วงเวลา 14.00 น. ความเร็ว 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ต่อ)

| ช่วง กม. | รถสำรวจคันที่1 LCMS CU | รถสำรวจคันที่2 LASER PROFILE CU | รถสำรวจคันที่3 LCMS STS | รถสำรวจคันที4 LASER PROFILE TU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18+435 |  |  |  |  |
| 18+455 |  |  |  |  |

ตารางที่ 2-27 ผลการทดสอบภาพกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ROW Camera) ของรถสำรวจทั้ง 4 คัน ช่วงเวลา 14.00 น. ความเร็ว 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ต่อ)

| ช่วง กม. | รถสำรวจคันที่1 LCMS CU | รถสำรวจคันที่2 LASER PROFILE CU | รถสำรวจคันที่3 LCMS STS | รถสำรวจคันที4 LASER PROFILE TU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18+585 |  |  |  |  |
| 18+690 |  |  |  |  |

ตารางที่ 2-28 ผลการทดสอบภาพกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ROW Camera) ของรถสำรวจทั้ง 4 คัน ช่วงเวลา 14.00 น. ความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

| ช่วง กม. | รถสำรวจคันที่1 LCMS CU | รถสำรวจคันที่2 LASER PROFILE CU | รถสำรวจคันที่3 LCMS STS | รถสำรวจคันที4 LASER PROFILE TU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18+160 |  |  |  |  |
| 18+405 |  |  |  |  |

ตารางที่ 2-28 ผลการทดสอบภาพกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ROW Camera) ของรถสำรวจทั้ง 4 คัน ช่วงเวลา 14.00 น. ความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ต่อ)

| ช่วง กม. | รถสำรวจคันที่1 LCMS CU | รถสำรวจคันที่2 LASER PROFILE CU | รถสำรวจคันที่3 LCMS STS | รถสำรวจคันที4 LASER PROFILE TU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18+435 |  |  |  |  |
| 18+455 |  |  |  |  |

ตารางที่ 2-28 ผลการทดสอบภาพกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ROW Camera) ของรถสำรวจทั้ง 4 คัน ช่วงเวลา 14.00 น. ความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ต่อ)

| ช่วง กม. | รถสำรวจคันที่1 LCMS CU | รถสำรวจคันที่2 LASER PROFILE CU | รถสำรวจคันที่3 LCMS STS | รถสำรวจคันที4 LASER PROFILE TU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18+585 |  |  |  |  |
| 18+690 |  |  |  |  |

ตารางที่ 2-29 ผลการทดสอบภาพกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ROW Camera) ของรถสำรวจทั้ง 4 คัน ช่วงเวลา 14.00 น. ความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

| ช่วง กม. | รถสำรวจคันที่1 LCMS CU | รถสำรวจคันที่2 LASER PROFILE CU | รถสำรวจคันที่3 LCMS STS | รถสำรวจคันที4 LASER PROFILE TU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18+160 |  |  |  |  |
| 18+405 |  |  |  |  |

ตารางที่ 2-29 ผลการทดสอบภาพกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ROW Camera) ของรถสำรวจทั้ง 4 คัน ช่วงเวลา 14.00 น. ความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ต่อ)

| ช่วง กม. | รถสำรวจคันที่1 LCMS CU | รถสำรวจคันที่2 LASER PROFILE CU | รถสำรวจคันที่3 LCMS STS | รถสำรวจคันที4 LASER PROFILE TU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18+435 |  |  |  |  |
| 18+455 |  |  |  |  |

ตารางที่ 2-29 ผลการทดสอบภาพกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ROW Camera) ของรถสำรวจทั้ง 4 คัน ช่วงเวลา 14.00 น. ความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ต่อ)

| ช่วง กม. | รถสำรวจคันที่1 LCMS CU | รถสำรวจคันที่2 LASER PROFILE CU | รถสำรวจคันที่3 LCMS STS | รถสำรวจคันที4 LASER PROFILE TU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18+585 |  |  |  |  |
| 18+690 |  |  |  |  |

ตารางที่ 2-30 การเปรียบเทียบภาพกล้องบันทึกภาพผิวทาง (Pavement Camera) ของรถสำรวจทั้ง 4 คัน

| รถสำรวจคันที่1 LCMS CU | รถสำรวจคันที่3 LCMS STS |
| --- | --- |

ตารางที่ 2-30 การเปรียบเทียบภาพกล้องบันทึกภาพผิวทาง (Pavement Camera) ของรถสำรวจทั้ง 4 คัน (ต่อ)

| รถสำรวจคันที่2 LASER PROFILE CU | รถสำรวจคันที่4 LASER PROFILE TU |
| --- | --- |

- ข้อจำกัดของตัวกล้องถ่ายภาพทั้งภาพ ROW และ ภาพ Pavement ของยานพาหนะสำรวจทั้ง 4 คัน

1. 	ข้อจำกัดทางด้านเทคนิคของกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง 
(ROW Camera)

- 	ยี่ห้อ และรุ่นของกล้องที่แตกต่างกันมีผลต่อการปรับค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของตัวกล้องทำการปรับให้ภาพที่บันทึกได้มีความแตกต่าง
ไปด้วยในแต่ละอุปกรณ์สำรวจ

- 	เมื่อกล้องของอุปกรณ์สำรวจแต่ละคันมียี่ห้อและรุ่นที่ต่างกันแล้ว 
นั้นหมายถึงรูรับแสงของอุปกรณ์สำรวจแต่ะละคันนั้นแตกต่างกัน
ไปด้วย จึงส่งผลให้ อุปกรณ์บางคัน ภาพ สว่างหรือมืดแตกต่างกันไป

- 	มุมของกล้องในแต่ละคันนั้นมีความแตกต่างกันเนื่องจากตัวรถสำรวจแต่ละคันนั้นเป็นรถคนละยี่ห้อ ขนาดความกว้าง ยาว สูง ของตัวรถ
จึงต่างกัน ส่งผลต่อมุมของกล้องทำให้ส่งผลของรูรับแสงทำให้ 
แต่ละคันนั้นมีรายละเอียดของภาพที่แตกต่างกันออกไป

- 	ความเร็วที่ใช้ในการสำรวจ มีผลต่อรูปรับแสงของกล้อง หากใช้ความเร็วที่สูงเกินไป ก็อาจจะทำให้กล้องไม่สามารถปรับแสงทัน
ตามความเร็วของรถได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาพมืดภาพสว่างได้ 
โดยความเร็วที่แนะนำในการสำรวจภายในพื้นที่ใต้ทางยกระดับ
หรืออุโมงค์ จะอยู่ที่ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะดีที่สุด

2. 	ข้อจำกัดทางสภาพแวดล้อมกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง 
(ROW Camera)

- 	สภาพอากาศในขณะสำรวจมีผลต่อภาพที่ทำการบันทึก เนื่องจาก
หากพื้นที่สำรวจมีแสงน้อยเกินไป ก็ทำให้ภาพมืดได้ หรือหากมีแสงมากเกินไปก็จะให้ให้ภาพที่ทำการบันทึกสว่างเกินไปได้

- 	สภาพแสงภายในอุโมงค์มีความแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละช่วง 
เช่น บริเวณทางเข้า-ออกอุโมงค์จะมีแสงสว่างจ้า ในขณะที่กลางอุโมงค์จะมีแสงน้อย การเปลี่ยนแปลงของแสงอย่างรวดเร็วอาจทำให้กล้องปรับค่าแสงได้ไม่ทัน ส่งผลให้ภาพบางส่วนมืดเกินไปหรือสว่างเกินไป

3. 	ข้อจำกัดทางด้านเทคนิคของกล้องบันทึกภาพผิวทาง (Pavement Camera)

- 	LCMS มีข้อจำกัดทางด้านความสูงของเซนเซอร์ อยู่ที่ 2.2 เมตร +- 5 ซม. และความเร็วต่ำสุดที่เซนเซอร์จะสามารถบันทึกภาพได้ อยู่ที่ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งหากระหว่างทำการสำรวจ มีการกระแทกจากการตกหลุม หรือรถยวบจากการที่รถกระโดด ทำให้ความสูงต่ำกว่า 2.2 เมตร 
หรือความเร็วขณะทำการสำรวจน้อยกว่า 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
จะทำให้ภาพกล้องหลังเกิดเป็นภาพโมเสกได้ แต่ในกรณีนี้จะเกิดขึ้น
ได้ในบางช่วงไม่ได้เกิดตลอดทั้งสายทางที่ทำการสำรวจ

- 	Laser Profilometer มีข้อจำกัดด้านหากพื้นที่สำรวจมีเงาต้นไม้ 
หรือสายไฟบดบังพาดผ่านผิวถนนเป็นสิ่งที่สามารถแก้ไขได้ยาก
ที่จะปรับการตั้งค่าภาพให้เงาบดบังหายไปซึ่งอย่างไรก็ตามหากภาพ
ผิวทางที่ได้ออกมามีความคมชัดมากพอที่จะมองเห็นความเสียหายได้ 
ก็สามารถนำภาพไปใช้ในการประเมินความเสียหายต่อไปได้ ซึ่งในทางกลับกันภาพถ่ายผิวทางที่ได้จากอุปกรณ์สำรวจ LCMS เงาบดบัง
บนผิวทางจะไม่ส่งผลต่อภาพเนื่องจากตัวภาพถูกสร้างจากการซ้อนทับของ point cloud ที่ฉายลงไปยังผิวถนนทำให้มีภาพที่ให้รายละเอียดคมชัดมากกว่า

- แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

- ภาพถ่ายกล้องหน้า (ROW Camera)

ภาพถ่ายกล้องหน้าที่สำรวจมาจากสายทางนั้นถูกบันทึกภาพมาทุก ๆ 
5 เมตร เมื่อนำเข้าสู่กระบวนการประมวลผล และนำเข้าระบบแล้วจะเป็น
การแสดงผลภาพทุก ๆ 25 เมตร ดังนั้น การส่งผลของภาพมืดและสว่าง 
หากเกิดขึ้นไม่ถึง 5 ภาพ ต่อจุด หรือ 25 เมตร จะไม่ส่งผลกระทบต่อการนำเข้าระบบเพื่อแสดงผล หากเกิดขึ้นเกินกว่าบริเวณดังกล่าว ทางที่ปรึกษา
จะดำเนินการปรับ และแก้ไขโดยซอฟต์แวร์ปรับภาพเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดดังกล่าวได้

- ภาพถ่ายกล้องหลัง (Pavement Camera)

ภาพถ่ายกล้องหลังเป็นข้อจำกัดซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในสายทาง
ที่สำรวจ โดยเมื่อสำรวจในช่วงเวลากลางวัน ทำให้ภาพถ่ายติดเงาจากต้นไม้ หรือแนวสายไฟฟ้าได้ แต่ภาพถ่ายนั้นยังสามารถเห็นความเสียหายได้อยู่  
การแก้ไขทำได้โดยการอัพเกรดอุปกรณ์เป็น LCMS ทั้งหมด เนื่องจากอุปกรณ์ LCMS มีหลักการทำงานโดยการยิงจุดเลเซอร์ไปตกกระทบกับวัตถุ เป็นการสะท้อนค่าของวัตถุกลับมาที่ตัวอุปกรณ์ ทำให้ไม่เกิดเงาจากสภาพแวดล้อม

รูปที่ 2-56 แสดงการเปลี่ยนเทียบผลลัพธ์ภาพถ่ายจากตัวอุปกรณ์ LCMS และ Laser Profilometer

- ดำเนินการสำรวจสภาพทางตามแผนที่ได้นำเสนอและได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ และหน่วยงานในพื้นที่ ตามข้อ 2.3.2

วิธีการวิ่งสำรวจสายทางในโครงการ

- กรณีสำรวจ 1 ทิศทาง จะทำการสำรวจช่องจราจรด้านซ้ายสุดของถนนในทิศทาง
ที่มีความเสียหายมากที่สุด

รูปที่ 2-57 แสดงการวิ่งช่องจราจรด้านซ้ายสุด

- กรณีสำรวจ 2 ทิศทาง จะทำการสำรวจช่องจราจรด้านซ้ายสุดของถนนทั้ง 
2 ทิศทาง

รูปที่ 2-58 แสดงการวิ่งช่องจราจรด้านซ้ายสุดของถนนทั้ง 2 ทิศทาง

- กรณีที่มีการสำรวจ 2 ทิศทาง แล้วมีทางคู่ขนาน ให้ทำการวิ่งสำรวจในช่องจราจรด้านซ้ายสุดของทางคู่ขนาน

รูปที่ 2-59 แสดงภาพมุมสูงการวิ่งจราจรช่องซ้ายสุดทั้งทางหลักและทางขนาน

- กรณีที่มีการเพิ่มช่องจราจร จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจรขึ้นไป 
ให้ทำการสำรวจช่องจราจรด้านซ้ายสุดของทั้งฝั่งขา L และ ฝั่งขา R

รูปที่ 2-60 แสดงภาพการเข้าสำรวจทางขนาน

รูปที่ 2-61 ภาพมุมสูงแสดงการวิ่งเมื่อเข้าสู่สองช่องจราจร

- กรณีที่ผิวทางความยาวไม่ถึง 75 เมตร ไม่ต้องแยกผิว ยกเว้น กรณีที่ผิวทางนั้นอยู่ในช่วงต้น และท้าย ของตอนควบคุม

รูปที่ 2-62 แสดงการวิ่งสำรวจกรณีผิวทางสะพานมีความยาวไม่ถึง 75 เมตร

- การตัดผิวของทางขนาน เริ่มต้น และสิ้นสุดผิวที่เส้นจราจรทึบบรรจบเส้นประ

รูปที่ 2-63 แสดงการวิ่งสำรวจและการตัดข้อมูลประเภททางขนาน

- การตัดผิวสะพาน ให้ยึดทางที่มีสะพานเป็นทางหลัก ส่วนทางด้านล่างที่ผ่าน 4 แยก ให้เป็นทางขนาน

- กรณีที่ไม่สามารถทำการสำรวจในช่องจราจรด้านซ้ายสุดของถนนได้ เนื่องจาก
มีเหตุจำเป็น เช่น ปิดปรับปรุงผิวจราจร ก็จะทำการสำรวจช่องจราจรที่อยู่ติดกับ
ช่องจราจรดังกล่าวแทน

รูปที่ 2-64 แสดงภาพเมื่อเข้าสำรวจด้านซ้ายสุดของถนนไม่ได้ เนื่องจากมีเหตุจำเป็น

- กรณีที่พื้นผิวสายทางเปียกเนื่องจากฝนตกหรือมีน้ำขังในช่องจราจร ที่จะทำ
การสำรวจ จะทำการหยุดการสำรวจในสายทางนั้น แล้วจะกลับมาสำรวจใหม่เมื่อพื้นผิวสายทางแห้งสนิท

รูปที่ 2-65 แสดงภาพสายทางที่เปียกจนไม่สามารถสำรวจได้

- กรณีที่สายทางมีอุปสรรคในการสำรวจ เช่น มีสิ่งก่อสร้างถาวรกีดขวางทำให้รถไม่สามารถเข้าสำรวจได้ หรืออยู่ในพื้นที่หวงห้ามของราชการที่ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้ จะไม่ทำการสำรวจ แล้วทำการรายงานปัญหาและอุปสรรคเพื่อแจ้งแก่คณะกรรมการ แล้วดำเนินการสำรวจในสายทางสำรองแทน

รูปที่ 2-66 แสดงภาพเมื่อไม่สามาถเข้าสำรวจได้เนื่องจากมีสิ่งก่อสร้างถาวรกีดขวาง
ทำให้รถไม่สามารถเข้าสำรวจได้

  - การประมวลผลข้อมูลจากการสำรวจ

ที่ปรึกษาจะต้องทำการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ อย่างน้อยตามที่มีในระบบฐานข้อมูล Roadnet

- การประมวลผลข้อมูลจากชุดเครื่องมือเลเซอร์เพื่อใช้สำรวจข้อมูลสภาพทางประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

- ข้อมูลค่าความลึกร่องล้อ (Rutting) ทำการคำนวณทุกระยะ 25 เมตรหรือน้อยกว่า

รูปที่ 2-67 ตัวอย่างการประมวลผลข้อมูลค่าความลึกร่องล้อบนผิวทาง

- ข้อมูลค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index, IRI) ทำการคำนวณ
ทุกระยะ 25 เมตรหรือน้อยกว่า

รูปที่ 2-68 ตัวอย่างการประมวลผลข้อมูลค่าดัชนีความขรุขระสากลของผิวทาง

- ข้อมูลค่าความหยาบเฉลี่ยของพื้นผิวทาง (Mean Profile Depth, MPD) ทำการคำนวณทุกระยะ 25 เมตร หรือน้อยกว่า

รูปที่ 2-69 ตัวอย่างการประมวลผลข้อมูลค่าความหยาบเฉลี่ยของพื้นผิวทาง

- การประมวลผลข้อมูลสภาพผิวทาง ประกอบด้วย ข้อมูลความเสียหายของผิวทาง

(Surface Distress) ที่ได้จากการสำรวจด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ความเสียหายผิวทาง
จากภาพถ่ายหรือระบบวิเคราะห์ความเสียหายผิวทางอัตโนมัติ (Automatic Crack Detection) ร่วมกับการตรวจสอบจากผู้ประเมิน (Manual Rating ) เป็นการผสมผสาน
การใช้ทั้ง 2 รูปแบบเพื่อความแม่นยำและเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบผิวทาง 
จะแบ่งเป็นการประเมินตามประเภทตามสภาพผิวทาง คือ ผิวลาดยางและผิวคอนกรีต 
ซึ่งข้อมูลประเภทและปริมาณความเสียหายจะถูกบันทึกโดยอ้างอิงกับพิกัดภูมิศาสตร์ 
โดยจะทำการคำนวณทุกระยะ 25 เมตรหรือน้อยกว่า ข้อมูลสภาพผิวทางจากอุปกรณ์ 
โดยข้อมูลจะถูกบันทึกในรูปแบบภาพถ่ายต่อเนื่องของผิวทางที่มีความละเอียด 2041x 2500 Pixels หรือ 2448x1510 Pixels โดยที่ปรึกษาจะทำการประเมินและวิเคราะห์ 2 วิธีประกอบด้วย

- ระบบวิเคราะห์ความเสียหายผิวทางอัตโนมัติ (Automatic Crack Detection) 
เป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากการตรวจสอบ
และวิเคราะห์ด้วยมือเพื่อลดระยะเวลาในการประเมิน

- การตรวจสอบความเสียหายจากผู้ประเมิน (Manual Rating) เป็นการประเมิน
ความเสียหายผิวทางโดยใช้ผู้ที่ผ่านการอบรมโดยจะเป็นการประเมินผิวทางลาดยางและคอนกรีตอย่างละ 6 ประเภทโดยการประเมินจะใช้ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูง Python เข้ามาช่วยร่วมกับการประเมิน และส่งออกค่าในรูปแบบไฟล์ Excel โดยในไฟล์จะประกอบไปด้วยข้อมูลค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index, IR) เพื่อแบ่งระดับความรุนแรงความเสียหายสภาพผิวทาง 
และระบุตำแหน่งของรูปภาพผิวทางเพื่อเพิ่มความแม่นยำและความเร็วรวดในการประเมิน

รูปที่ 2-70 แสดงภาพถ่ายผิวทางที่สร้างขึ้นจากเลเซอร์จากอุปกรณ์ LCMS 
(Laser Crack Measurement System)

รูปที่ 2-71 แสดงความละเอียดภาพถ่ายสภาพความเสียหายผิวทาง (Surface Distress) 
จากอุปกรณ์ ROMDAS Pavement Camera

จากการประมวลผลข้อมูลสภาพผิวทาง (Surface Distress) จากกล้องบันทึกภาพถ่ายภาพต่อเนื่อง ที่มีการเก็บข้อมูลสภาพผิวทางเพื่อนำมาวิเคราะห์ความเสียหายของผิวทาง (Surface Distress) โดยที่ปรึกษาจะทำการแบ่งการประมวลผลออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 
1) การประมวลผลข้อมูลความเสียหายผิวทางลาดยาง และ 2) การประมวลผลข้อมูล
ความเสียหายผิวทางคอนกรีต

รูปที่ 2-72 กระบวนการทำงานการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายของผิวทาง

ในการวิเคราะห์และประเมินความเสียหายมีวิธีการใช้ Codding ภาษา Python 
และ SQL เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้องของความเสียหายผิวทาง ร่วมกับค่าดัชนีความขรุขระ IRI เพื่อแบ่งระดับความรุนแรงความเสียหายสภาพผิวทาง 
และระบุตำแหน่งของรูปภาพความสียหายสภาพผิวทาง

- การประมวลผลข้อมูลความเสียหายของถนนผิวลาดยาง

จากการประมวลผลข้อมูลความเสียหายของผิวทาง ที่ปรึกษาจะประเมินปริมาณความเสียหายประเภทต่าง ๆ แสดงดังตารางที่ 2-15 ที่ปรากฏบนถนนผิวลาดยางซึ่งข้อมูลประเภทและปริมาณความเสียหายจะถูกบันทึก และประมวลผลด้วยอุปกรณ์การสำรวจจากตารางที่ 2-31 โดยสามารถระบุค่าพิกัดตำแหน่งของภาพและสามารถบันทึกภาพผิวทางได้อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการประเมินวิเคราะห์ความเสียหายโดยบุคลากรผู้ชำนาญการ โดยใช้โปรแกรมเฉพาะทางสำหรับการประเมิน
ที่สามารถส่งออกผลลัพธ์ค่าความเสียหายจากการประเมินสายทางและค่าพิกัดตำแหน่งของภาพ
ที่เกิดความเสียหายได้

ตารางที่ 2-31 การจำแนกประเภทความเสียหายของผิวทางลาดยาง

| ผิวทางลาดยาง |  |  |
| --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ประเภทความเสียหาย | หน่วยการวัด |
| 1 | รอยแตกต่อเนื่อง (Interconnected Crack) | ตารางเมตร/กม. |
| 2 | รอยแตกไม่ต่อเนื่อง (ตามแนวยาว) (Longitudinal Crack) | เมตร/กม. |
| 3 | การเยิ้มของลาดยาง (Bleeding) | ตารางเมตร/กม. |
| 4 | การหลุดร่อน (Raveling) | ตารางเมตร/กม. |
| 5 | หลุมบ่อ (Pot holes) | ตารางเมตร/กม. |
| 6 | รอยปะซ่อม (Patching) | ตารางเมตร/กม. |

- การประมวลผลข้อมูลความเสียหายของถนนผิวคอนกรีต

ที่ปรึกษาจะประเมินปริมาณความเสียหายประเภทต่าง ๆ ที่ปรากฏบนถนน ผิวคอนกรีต 
ซึ่งข้อมูลประเภทและปริมาณความเสียหายจะถูกบันทึกโดยอ้างอิงกับพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
โดยหน่วยการวัดความเสียหายจากถนนผิวคอนกรีตจะแตกต่างจา หน่วยการวัดความเสียหายของ
ถนนผิวลาดยาง เช่น รอยแตกตามขวางของถนนผิวลาดยางจะมีหน่วยการวัดเป็นความยาว (เมตร) ส่วนรอยแตกตามขวางของถนนผิวคอนกรีตจะมีหน่วยการวัดเป็นจำนวนแผ่น/กิโลเมตร เป็นต้น 
ซึ่งความเสียหายจากถนนผิวคอนกรีตตามตารางที่ 2-32

ตารางที่ 2-32 การจำแนกประเภทความเสียหายของผิวทางคอนกรีต

| ผิวทางคอนกรีต |  |  |
| --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ประเภทความเสียหาย | หน่วยการวัด |
| 1 | รอยแตกตามขวาง (Transverse cracks) | จำนวนแผ่น/กม. |
| 2 | รอยแตกตามยาว (Longitudinal cracks) | จำนวนแผ่น/กม. |
| 3 | รอยบิ่นกะเทาะที่รอยต่อ (Spalling) | (จำนวนจุด) ร้อยละของการบิ่นที่รอยต่อตามขวาง |
| 4 | รอยแตกที่มุม (Corner Breaks) | จำนวน/กม. |
| 5 | ความเสียหายของวัสดุยาแนวรอยต่อ (Joint Seal Damage) | เสียหาย/ไม่เสียหาย |
| 6 | รอยปะซ่อม (Patching) | ตารางเมตร |

- การประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายสองข้างทางจะต้องทำการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายทางที่มีความละเอียด 1600x1200 ในรูปแบบไฟล์ JPEG หรือดีกว่า

ข้อมูลภาพที่ได้จากการสำรวจสายทาง จะถูกนำมาประมวลผลที่ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1600x1200 Pixel ในรูปแบบของไฟล์ JPEG หรือดีกว่า ซึ่งข้อมูลที่ได้จากกล้องบันทึกภาพภายใน
เขตทาง จะประกอบด้วยภาพถ่าย 2 ข้างทาง และสภาพแวดล้อมภายในเขตทาง และนอกเขตทาง เป็นต้น

รูปที่ 2-73 การประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายถนนและสองข้างทางจากอุปกรณ์ ROMDAS

รูปที่ 2-74 ตัวอย่างความละเอียดข้อมูลภาพถ่ายถนนและสองข้างทาง

รูปที่ 2-75 ตัวอย่างภาพจากกล้องบันทึกภาพถนนและพื้นที่ภายในบริเวณเขตทางทั้งสองข้าง
บนระบบ Roadnet

รูปที่ 2-76 ผลลัพธ์การประมวลผลภาพถ่ายต่อเนื่องที่สามารถแสดงเป็นภาพเคลื่อนไหว 
พร้อมบ่งชี้ช่วง กม. บนระบบ Roadnet ได้

- การประมวลผลข้อมูลการสำรวจในรูปแบบของแผนที่ (GIS) โดยพิจารณาถึงระบบพิกัดอ้างอิงที่เป็นมาตรฐานและสามารถจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล Roadnet ได้อย่างเหมาะสม เช่น ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic Coordinates Systems) พื้นหลักฐานอ้างอิง (WGS84) หากมีหรือระบบพิกัดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาขั้นต้น โดยสามารถระบุตำแหน่งข้อมูลการสำรวจแบบสัมพัทธ์ (Relative location) หรือแบบหลักกิโลเมตรตามระบบทะเบียนทางหลวงปัจจุบันที่ใช้อ้างอิงขณะที่ทำการสำรวจ โดยที่ปรึกษาจะต้องประมวลผลชุดข้อมูลดังต่อไปนี้

- ข้อมูลค่าความลึกร่องล้อ (Rutting)

- ข้อมูลค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index, IRI)

- ข้อมูลค่าความหยาบเฉลี่ยของพื้นผิวทาง (Mean Profile Depth, MPD)

- ข้อมูลความเสียหายของผิวทาง (Surface Distress) จากระบบวิเคราะห์ความเสียหาย
ผิวทางแบบอัตโนมัติ (Automatic Detection)

ในปัจจุบัน การสำรวจข้อมูลภาคสนามมีบทบาทสำคัญต่อการวิเคราะห์และตัดสินใจในหลายมิติ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมักถูกเก็บในรูปแบบกระดาษหรือไฟล์ Excel ซึ่งสร้างปัญหาในการจัดการ ค้นหา และวิเคราะห์ข้อมูล ที่ปรึกษาจึงได้นำเสนอระบบฐานข้อมูล Access บนรถสำรวจ ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ระบบนี้ช่วยให้การจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น

ทางที่ปรึกษาได้ทำการศึกษากระบวนการส่งออกข้อมูลผ่านอุปกรณ์บนรถสำรวจ และพัฒนา
ทั้งตัวอุปกรณ์และวิธีการจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยระบบฐานข้อมูล Microsoft Access ถูกเลือกใช้สำหรับจัดการข้อมูลในระบบนี้ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- สามารถเรียนรู้และใช้งานโปรแกรม Access ได้ โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านเทคนิคมากนัก

- โปรแกรม Microsoft Access มีความเร็วในการค้นหาและประมวลผลข้อมูลสูง โดยสามารถ รองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac ทั้งยังช่วยให้ค้นหา วิเคราะห์ และจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพในการงานจัดเก็บข้อมูลสำรวจ พร้อมทั้งโครงสร้างข้อมูลแบบสัมพันธ์ช่วยลดความผิดพลาดในการจัดเก็บข้อมูล

- สามารถใช้งานกับระบบข้อมูลแบบสัมพันธ์ (Relational Database) ซึ่งเก็บข้อมูลในรูปแบบตารางข้อมูล (Table) แต่ละตารางจะประกอบด้วยฟิลด์ (Field) หรือหัวรายการข้อมูล และเรคคอร์ด (Record) หรือชุดข้อมูลของแต่ละหน่วยเก็บข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

- บิต (Bit): ข้อมูลขนาดเล็กที่สุด เป็นข้อมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจ 
และนำไปใช้งานได้ ได้แก่ เลข 0 หรือ เลข 1 เท่านั้น

- ไบต์ (Byte): 8 บิต เท่ากับ 1 ตัวอักษร

- ฟิลด์ (Field): หัวรายการข้อมูล

- เรคคอร์ด (Record): ฟิลด์ตั้งแต่ 1 ฟิลด์ขึ้นไป

- ไฟล์ (Files): ฐานข้อมูล Access ประกอบด้วย Table, Form, Report, Query, Macro และ Module

รูปที่ 2-77 ตัวอย่างข้อมูลสำรวจที่ผ่านการประมวลผล และถูกจัดอยู่ในรูปแบบ Microsoft Access 
นามสกุล .mdb

- การเพิ่มประสิทธิภาพการนำเข้าข้อมูลด้วยการเขียนโปรแกรมภาษา Python และ SQL

ส่วนสำคัญสำหรับการจัดเก็บข้อมูลจากชุดข้อมูลรูปแบบ Microsoft Access ที่ได้จาก
การสำรวจ คือ การดึงข้อมูลสำรวจในแต่ละรายการออกมาให้อยู่ในรูปแบบ file .csv เพื่อตอบสนอง
ต่อการนำเข้ารายการข้อมูลต่าง ๆ โดยทางที่ปรึกษาได้ยกระดับรูปแบบกระบวนการการนำเข้าข้อมูลจากข้อมูลสำรวจ โดยการสร้างโปรแกรมการนำเข้าข้อมูลสำรวจอย่างง่าย ด้วยการเขียนโปรแกรมภาษา Python และ SQL ซึ่งข้อดีของกระบวนการดังกล่าวนั้นสามารถยกระดับการนำเข้าข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็วและอัตโนมัติ เพื่อลดเวลาการนำเข้าและใช้เวลากับการตรวจสอบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

รูปที่ 2-78 แผนผังแสดงการเพิ่มประสิทธิภาพการนำเข้าข้อมูลด้วยการเขียนโปรแกรม
ภาษา Python และ SQL

รูปที่ 2-79 การประมวลผลข้อมูลการสำรวจในรูปแบบของแผนที่ (GIS) โดยพิจารณาถึงระบบ
พิกัดอ้างอิงที่เป็นมาตรฐานและสามารถจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล Roadnet ได้อย่างเหมาะสม

- ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์และประเมินความเสียหายเฉพาะทางและระบบ Laser Crack Measurement System (LCMS) ที่สามารถแสดงผลในรูปแบบ
แผนที่ (GIS)

หลักเกณ์การตรวจสอบความเสียหายสภาพทาง โดยพิจารณาถึงระบบพิกัดอ้างอิง
ของข้อมูลประเมิน Distress จากโปรแกรมวิเคราะห์และประเมินความเสียหายเฉพาะทาง 
ร่วมกับการประมวลผลด้วยระบบ LCMS และค่าเฉลี่ยข้อมูลความเสียหายประเภทค่าความลึกร่องล้อ (Rutting) และค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index; IRI) ซึ่งข้อมูลเหล่านี้
มีค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์บ่งชี้ว่าเกิดความเสียหาย ณ ตำแหน่งใดบนสายทางที่สำรวจ

รูปที่ 2-80 แสดงภาพถ่ายต่อเนื่องที่สัมพันธ์กับสายทางที่สำรวจ

รูปที่ 2-81 แสดงพิกัดค่าความเสียหายที่สัมพันธ์กับสายทางสำรวจ

รูปที่ 2-82 แสดงการประมวลผลการสำรวจในรูปแบบแผนที่ (GIS) ข้อมูลที่เกิดความเสียหาย
สัมพันธ์กับค่าเฉลี่ย IRI ที่สูงตามข้อมูลประเมิน

จากรูปที่ 2-82 แสดงการวิเคราะห์สภาพทางในรูปแบบแผนที่ GIS โดยใช้ข้อมูลความเสียหายของผิวทางจากโปรแกรมวิเคราะห์และประเมินความเสียหายผิวทางเฉพาะทางจากภาพถ่าย
หรือระบบวิเคราะห์ความเสียหายผิวทางแบบอัตโนมัติ (Automatic Detection)

การวิเคราะห์ข้อมูลความเสียหายเชิงพื้นที่ที่แสดงบนแผนที่

- จุดที่เกิดความเสียหายสภาพทางที่เกิดรอยแตกต่อเนื่อง (ICRACK) ของผิวถนนลาดยาง: 
แสดงเป็นจุดสีบนแผนที่ หน่วยวัดเป็นตารางเมตร

- ค่าเฉลี่ยดัชนีความขรุขระสากล (IRI): แสดงเป็นค่าตัวเลขบนแผนที่

การวิเคราะห์และปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสียหายเบื้องต้นสำหรับใช้ในงานประเมินสภาพผิวทาง

จุดที่เกิดความเสียหายจะสัมพันธ์กับข้อมูลค่าเฉลี่ยดัชนีความขรุขระสากล (IRI) ที่มีค่าสูง
ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ที่ปรึกษาทำการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย IRI โดยแบ่งตามเกณฑ์มาตรฐานระบบ TPMS ที่ค่าเฉลี่ย IRI ดังนี้

- IRI ค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 2.5 คือ เกณฑ์ดีมาก (สีเขียว)

- IRI ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.5 - 3.5 คือ เกณฑ์ดี (สีเหลือง)

- IRI ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.5 - 4.5 คือ เกณฑ์พอใช้ (สีส้ม)

- IRI ค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.5 คือ เกณฑ์ชำรุด (สีแดง)

รูปที่ 2-83 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย IRI โดยแบ่งเกณฑ์ตามมาตรฐานระบบ

การนำเทคโนโลยีด้าน GIS เข้ามาช่วยเพิ่มความถูกต้องเชิงพื้นที่ในงานประเมินสภาพผิวทาง

- นำมาช่วยในการแสดงภาพรวมของสภาพทางในพื้นที่สำรวจ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และประเมินสภาพความเสียหายบนทางหลวง

- ช่วยให้ระบุจุดที่อาจเกิดความเสียหายได้

- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดที่เกิดความเสียหายและค่า IRI

- ช่วยให้ตัดสินใจเลือกวิธีการซ่อมแซมได้อย่างเหมาะสม

จากแผนที่ GIS เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าถนนสายใดที่มีจุดเกิดปัญหา Raveling มากที่สุด
ถนนสายใดที่มีค่า IRI สูงถนนสายใดที่มีทั้งจุดเกิดปัญหา Raveling และค่า IRI สูง

  - การจัดเก็บข้อมูลสู่ฐานข้อมูล Roadnet

ระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง (Roadnet) ได้รับการบริหารจัดการฐานข้อมูลโดยทีมที่ปรึกษาผ่านระบบหลังบ้านอย่างเป็นระบบ มีการดูแลจัดการข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
รวมถึงการบำรุงรักษาระบบให้มีความเสถียร ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงข่ายทางหลวงได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ พร้อมใช้งานในการวิเคราะห์และการตัดสินใจเชิงนโยบาย

รูปที่ 2-84 แสดงระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง Roadnet

ทั้งนี้ ทีมที่ปรึกษาได้มีการออกแบบเพื่อจัดเก็บข้อมูลสำรวจสภาพทางหลวง โดยมีวัตถุประสงค์
ให้สามารถค้นหา วิเคราะห์ และแสดงข้อมูลผ่านแผนที่ในรูปแบบ GIS ข้อมูลที่นำมาใช้ในระบบ Roadnet 
ต้องเป็นไปตามโครงสร้างมาตรฐานที่กำหนด สำหรับข้อมูลที่ปรึกษาจะนำเข้าประกอบด้วย ข้อมูลสภาพทางหลวง
ที่สำรวจระยะทางไม่น้อยกว่า 39,000 กิโลเมตร ซึ่งจะถูกบันทึกในฮาร์ดดิสก์และจัดเก็บในอุปกรณ์ NAS (Network Attached Storage) ซึ่งติดตั้งที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง โดยอธิบายกระบวนการจัดเก็บข้อมูลสำรวจเข้าสู่ฐานข้อมูล Roadnet ได้ดังรูปที่ 2-84 กล่าวคือ

1. 	Process (การเตรียมข้อมูลสำรวจ) ผู้ใช้งาน Admin User ใช้ Code Python และ Code SQL ในการจัดการข้อมูล โดยการเตรียมข้อมูล Raw Data ที่ได้จากการสำรวจถนน รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลสำรวจเบื้องต้น

2. 	Interaction (การจัดการข้อมูล) กระบวนการจัดการข้อมูลบนระบบ Roadnet ที่ครอบคลุม
คำสั่งการใช้งานต่าง ๆ ได้แก่ Create: สร้างข้อมูลใหม่ /Insert: เพิ่มข้อมูล/Update: อัปเดตข้อมูล/Select: ดึงข้อมูล และ Delete: ลบข้อมูล

3. 	Database Server (การจัดเก็บข้อมูล) เป็นโครงสร้างเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในที่นี้คือ ข้อมูลจากการสำรวจ ประกอบด้วย ข้อมูลภาพถ่ายต่อเนื่องกล้องหน้า - กล้องหลัง ข้อมูล IRI, RUT, MPD และ Distress พร้อมจุดพิกัดทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น

4.  Web Server (แสดงผลข้อมูล) แสดงข้อมูลต่อผู้ใช้งานผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น

- โครงข่ายทางหลวง: แสดงบัญชีโครงข่ายทางหลวงทั่วประเทศ

- ข้อมูลสำรวจ (IRI, RUT, MPD, Distress) ข้อมูลค่าสภาพทาง

- แผนที่ แสดงข้อมูลตำแหน่งและเชิงพื้นที่

- รายงาน แสดงผลข้อมูลในรูปแบบรายงานที่กำหนด

- Dashboard แสดงภาพรวมข้อมูลในรูปแบบภาพเชิงสถิติ

โดยที่ปรึกษาทำการจัดเก็บข้อมูลบน DataBase PostgreSQL และ PostGIS ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลถนนและข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS) ได้ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่จัดเก็บบนฐานข้อมูลเหล่านี้ สามารถนำไปแสดงผลได้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่

- Geoserver บริการแผนที่สำหรับเผยแพร่ข้อมูล GIS โดยแสดงข้อมูล Layer ต่าง ๆ ที่มีในฐานข้อมูลในรูปแบบ Point, Line and Polygon

- Jasper Report ระบบสร้างรายงาน โดยสามารถออกรายงานได้ในรูปแบบ file csv excel pdf เป็นต้น

- Tableau เครื่องมือสร้าง Dashboard และการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงผลในรูปแบบกราฟ 
pie chart ต่าง ๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ

รูปที่ 2-85 แสดงขั้นตอนกระบวนการจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล Roadnet3

รูปที่ 2-86 แสดงขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลจากรถสำรวจเข้าสู่ฐานข้อมูล Roadnet3

รูปที่ 2-87 แสดงขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลความเสียหายผิวทาง จากรถสำรวจเข้าสู่ฐานข้อมูล Roadnet3

- ดำเนินการตรวจสอบ ปรับปรุงและทดสอบเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้จากการสำรวจตามข้อ 2.4 
ในระบบฐานข้อมูล Roadnet ให้ถูกต้อง และสามารถแสดงผลในระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง (Roadnet) ได้อย่างถูกต้อง

ระบบฐานข้อมูลสำหรับระบบสำรวจผิวทางมีบทบาทสำคัญในการจัดเก็บ วิเคราะห์ 
และใช้งานข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ ที่ปรึกษาได้นำเสนอ
แนวทางการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลสำหรับระบบสำรวจผิวทาง โดยมุ่งเน้นไปที่หลักการสำคัญดังต่อไปนี้

- ความสัมพันธ์ของข้อมูล: โครงสร้างฐานข้อมูลจะต้องรองรับความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจผิวทาง รวมไปถึงข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เพิ่มเติม

- การแยกข้อมูล: ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจผิวทางจะถูกแยกออกจากข้อมูลสายทาง 
เพื่อป้องกันผลกระทบต่อข้อมูลในอนาคต

- ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่: โครงสร้างฐานข้อมูลจะใช้ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ในการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มข้อมูล ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- การอ้างอิงตำแหน่ง: ข้อมูลเชิงพื้นที่ในฐานข้อมูลจะมีการอ้างอิงตำแหน่งแบบพิกัดสมบูรณ์ และรองรับการแปลงค่าพิกัดเพื่อรองรับเทคนิค linear referencing

ที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลสภาพผิวทางของแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศเข้าไว้ด้วยกันภายใต้มาตรฐานโครงสร้างฐานข้อมูลเดียวกันโดยการจัดทำรูปแบบโครงสร้างข้อมูลลักษณะสภาพผิวทางข้อมูลสายทางในแบบจำลองของโครงข่ายสายทาง (Road Network Model) ให้เป็นไปตาม 
Open Geospatial Consortium (OGC) ซึ่งมาตรฐาน OGC เป็นแนวทางในการออกแบบโครงสร้างข้อมูลปริภูมิช่วยให้ระบบต่าง ๆ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ และมาตรฐานนานาชาติ International Standard Organization (ISO) ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลปริภูมิ เพื่อให้ข้อมูลในแต่ละพื้นที่มีความพร้อมต่อการนำเข้าระบบฐานข้อมูลกลาง

รูปที่ 2-88 แสดงแบบจำลองโครงสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่ตามมาตรฐาน ISO/OGC

- การกำหนดโครงสร้างตารางโดยวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจสภาพผิวทางเพื่อระบุประเภทของข้อมูล กำหนดชื่อตารางและชื่อคอลัมน์ให้สอดคล้องกับความหมายของข้อมูล กำหนดชนิดข้อมูลของคอลัมน์ เช่น ตัวเลข ตัวอักษร วันที่ เวลากำหนดคีย์หลัก (Primary Key) สำหรับระบุข้อมูลแต่ละ Record ซ้ำ และกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตาราง (Foreign Key)

- การแปลงรูปแบบข้อมูลสำรวจ โดยแปลงรูปแบบข้อมูลให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
ตารางที่กำหนด ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น รูปแบบ ช่วงค่า
ความสมเหตุสมผล และแปลงค่าพิกัดให้เป็นรูปแบบที่ระบบฐานข้อมูลรองรับ 
ซึ่งที่ปรึกษามีการพัฒนากระบวนการในการจัดทำข้อมูล ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน 
มากขึ้น ด้วยกระบวนการพัฒนา Data Pipeline คือกระบวนการอัตโนมัติ
ในการเคลื่อนย้ายและประมวลผลข้อมูลจากแหล่งต้นทางไปยังปลายทางอย่างมีขั้นตอนและโครงสร้าง โดยใน Data Pipeline ข้อมูลจะถูกนำเข้า ประมวลผล และจัดเก็บ
ในขั้นตอนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอทำให้ข้อมูลถูกส่งไปยังปลายทางได้อย่างแม่นยำและตรงตามเวลาที่ต้องการ

- ใช้วิธีทำการแก้ไขข้อมูลตารางโดยคัดลอก *.csv file ทั้งหมดจากการประมวลผล
ด้วย Data Pipeline โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ IRI, Rutting และ MPD

- IRI (*.csv file) ทำการปรับแก้โครงสร้างฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่กำหนด 
โดยการ transform จาก point to line และ ทำการลบ (Delete) ข้อมูลที่ผิดปกติ เช่น LEADIN, LEADOUT, ค่าพิกัด Latitude, Longitude ที่มีค่าเป็น 0 และข้อมูล EVENT บริเวณสะพาน เป็นต้น

- Rutting (*.csv file) ทำการปรับแก้โครงสร้างฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่กำหนด โดยการ Edit field name ตามโครงสร้างที่กำหนด

- Texture-MPD (*.csv file) ทำการปรับแก้โครงสร้างฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ 
ที่กำหนดโดยการ Edit field name ตามโครงสร้างที่กำหนด

รูปที่ 2-89 การเตรียมข้อมูลให้เหมาะสมก่อนแปลงให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลภูมิสารสนเทศ

- ทำการ convert (*.csv file) to Shape file (point) ในข้อมูล IRI, Rutting และ MPD โดยใช้โปรแกรม QGIS Desktop และกำหนด Map project file

รูปที่ 2-90 การ convert (*.csv file) to shapefile (point)

- ตรวจสอบจำนวน record ของข้อมูล IRI Rutting Texture-MPD หลังจากการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของสารสนเทศภูมิศาสตร์แล้วทำการ convert Points to Paths เฉพาะข้อมูล IRI โดยใช้โปรแกรม QGIS Desktop ที่ได้จะเป็น feature ของบัญชี
สายทาง หรือแนวสายทางที่สำรวจ

รูปที่ 2-91 การ convert points to Paths

- การนำเข้าข้อมูล โดยนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลโดยใช้ PostgreSQL หรือเครื่องมือจัดการฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เหมาะสม โดยที่ปรึกษาใช้วิธีการนำเข้าข้อมูลสำรวจสภาพทางที่ได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องเชิงตำแหน่ง (Accuracy data) และความถูกต้องของข้อมูลอรรถาธิบาย (Attribute Data) เรียบร้อยแล้ว ทำการปรับโครงสร้างข้อมูล
ให้ตรงกับโครงสร้างข้อมูลสำรวจสภาพทางในฐานข้อมูล Roadnet เพื่อให้สามารถสืบค้นและแสดงผลข้อมูลผ่านโปรแกรมสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง (Roadnet) ได้

รูปที่ 2-92 การปรับโครงสร้างข้อมูลจากโปรแกรม HKE ให้ตรงกับโครงสร้างข้อมูลสำรวจ 
ในฐานข้อมูลกลางงานบำรุงทาง (CRDB)

รูปที่ 2-93 การปรับโครงสร้างข้อมูลจากโปรแกรมให้ตรงกับโครงสร้างข้อมูลสำรวจในฐานข้อมูล

รูปที่ 2-94 แสดงรูปแบบการเชื่อมโยงของข้อมูลบัญชีสายทาง

รูปที่ 2-95 แสดงรูปแบบการเชื่อมโยงของข้อมูลสำรวจจากสำนักบำรุงทาง

- การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหลังจากนำเข้า การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลตรวจสอบข้อมูลที่ผิดพลาด เช่น ข้อมูลที่ไม่มีค่าพิกัด ข้อมูลซ้ำซ้อน แก้ไขหรือลบข้อมูล
ที่ผิดพลาดออกจากตาราง

- การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลตำแหน่งเทียบกับแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม ที่ปรึกษาต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ปริมาณข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ 
ผ่านโปรแกรม Roadnet โดยมีการประเมินความถูกต้องเชิงตำแหน่งอย่างมีระบบ
เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับข้อมูลเชิงพื้นที่ที่มีความน่าเชื่อถือในระดับสากล 
เช่น ข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชต (รายละเอียดจุดภาพ 2 เมตร) โดยทำการสุ่มตรวจข้อมูลจากแขวงทางหลวง อย่างละ 2 พื้นที่ตัวอย่าง

เมื่อทำการสำรวจข้อมูลแล้วเสร็จ มีการตรวจสอบคุณภาพเชิงตำแหน่งของข้อมูล โดยใช้
การเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีความถูกต้องสูง เช่น ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต (รายละเอียด
จุดภาพ 2 เมตร) รวมไปถึงการตรวจสอบค่าความลึกร่องล้อ (Rutting) ค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI) 
และค่าความหยาบเฉลี่ยของพื้นผิวทาง ก่อนการนำเข้าระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวงและระบบบริหารงานบำรุงทาง (TPMS) การทำเช่นนี้จะทำให้ระบบการบริหารข้อมูลมีความเป็นเอกภาพ 
และเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างข้อมูลให้อยู่ในสภาพพร้อม ที่จะป้อนเข้า (Input) สู่ระบบประเมินความเสียหาย โดยรายงานความถูกต้องของข้อมูลตำแหน่งเทียบกับแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม

ที่ปรึกษาจะดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
ทางตำแหน่งเทียบกับตำแหน่งบนแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมไทโซต (THEOS) มาตราส่วน 1:25000 
ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) โดยจัดกลุ่มของการตรวจสอบออกเป็นกลุ่ม (Grouping Data for Validation) จุดตรวจสอบ (GCP) มีการกระจายตัว และระยะห่างที่เหมาะสม และครอบคุลมทั่วถึงทั้งพื้นที่ตามมาตรฐาน และยอมให้มีความคลาดเคลื่อนจากจุดตรวจสอบอิสระบนแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมไทโซต (THEOS) ได้ไม่เกิน 2 เมตร เมื่อคิดจากรากที่สองของค่าเฉลี่ยของผลต่างยกกำลังสอง (Root Mean Square Error: RMSE) โดยแบ่งผลการตรวจสอบข้อมูลมีรายละเอียดของการตรวจสอบแบ่งเป็นกลุ่ม

โดยทำการสุ่มตรวจข้อมูลดังกล่าว จะพิจารณาจากระยะทางสำรวจ และจำนวนวันทำงาน 
ที่สำรวจในพื้นที่แขวงทางหลวง อย่างน้อยแขวงละ 2 จุด (กรณีสำรวจข้อมูลสายทางในแขวงทางหลวงนั้น 2 วัน) กล่าวคือ การรายงานคุณภาพข้อมูลเชิงพื้นที่ จะทำการสุ่มตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์สำรวจที่ใช้งานในวันนั้น ๆ มีสภาพการทำงานปกติ สามารถอ่านค่าจากอุปกรณ์ตรวจวัด อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม GPS ระบบส่งค่าพิกัดเข้าสู่อุปกรณ์จัดเก็บ และบันทึกข้อมูลโดยสามารถตรวจสอบได้ก่อนเริ่มงานสำรวจ 1 ครั้งต่อวัน ดังนั้นหากทำการสำรวจแขวงทางหลวง 3 วัน จะต้องใช้จุดตรวจสอบ 3 จุด เป็นต้น ในพื้นที่แขวงทางหลวงนั้น ๆ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ

ตารางที่ 2-33 แสดงตัวอย่างชื่อแขวงทางหลวงที่มีการตรวจสอบ (Root Mean Square Error: RMSE)

| ลำดับ | Team | รายชื่อสำนัก | รหัสแขวง | รายชื่อแขวง | จำนวนจุด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TU | สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) | 639 | ขท.มุกดาหาร | 2 |
| 2 |  |  | 644 | ขท.นครพนม | 2 |
| 3 |  |  | 641 | ขท.สกลนครที่ 1 | 2 |
| 4 |  |  | 642 | ขท.สกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) | 2 |
| 5 |  |  | 646 | ขท.หนองคาย | 2 |
| 6 |  |  | 511 | พิษณุโลกที่ 1 | 2 |
| 7 |  | สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) | 515 | พิษณุโลกที่ 2 | 2 |
| 8 |  |  | 557 | อุตรดิตถ์ที่ 1 | 2 |
| 9 |  |  | 519 | พิจิตร | 2 |
| 10 |  |  | 554 | ขท.เลย ที่ 1 | 2 |
| 11 |  | สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) | 555 | ขท.เลย ที่2 (ด่านซ้าย) | 2 |
| 12 |  |  | 551 | ขท.เพชรบูรณ์ ที่ 1 | 2 |
| 13 |  |  | 552 | ขท.เพชรบูรณ์ ที่ 2 (บึงสามพัน) | 2 |
| 14 |  |  | 623 | ขท.อุดรธานี ที่ 1 | 2 |
| 15 |  |  | 624 | ขท.อุดรธานี ที่ 2 (หนองหาน) | 2 |
| 16 |  | สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) | 621 | ขท.ขอนแก่น ที่ 1 | 2 |
| 17 |  |  | 627 | ขท.ขอนแก่น ที่ 2 (ชุมแพ) | 2 |
| 18 |  |  | 628 | ขท.ขอนแก่น ที่ 3 | 2 |
| 19 |  |  | 633 | ขท.ยโสธร | 2 |
| 20 |  |  | 635 | ขท.ร้อยเอ็ด | 2 |
| 21 |  | สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) | 622 | ขท.มหาสารคาม | 2 |
| 22 |  |  | 647 | ขท.กาฬสินธุ์ | 2 |
| 23 |  |  | 615 | ขท.สุรินทร์ | 2 |
| 24 |  |  | 638 | ขท.ศรีสะเกษที่ 1 | 2 |
| 25 |  | สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) | 636 | ขท.ศรีสะเกษที่ 2 | 2 |
| 26 |  |  | 631 | ขท.อุบลราชธานีที่ 1 | 2 |
| 27 |  |  | 632 | ขท.อุบลราชธานีที่ 2 | 2 |
| 28 |  |  | 611 | ขท.นครราชสีมาที่ 1 | 2 |
| 29 |  |  | 612 | ขท.นครราชสีมาที่ 2 | 2 |
| 30 |  | สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) | 614 | ขท.นครราชสีมาที่ 3 | 2 |
| 31 |  |  | 617 | ขท.บุรีรัมย์ | 2 |
| 32 |  |  | 618 | ปราจีน | 2 |
| 33 |  |  | 619 | ขท.สระแก้ว | 2 |

รูปที่ 2-96 แสดงตัวอย่างจุดบังคับภาพภาคพื้นดิน GCP

จุดบังคับภาพภาคพื้นดิน (Ground Control Point : GCP) และจุดที่ทำการตรวจสอบ ทั้ง 34 จุด ต้องสามารถมองเห็นตำแหน่งจุดตัดทางแยกจากภาพถ่ายดาวเทียมไทโซต (THEOS) หรือเทียบเท่าได้ชัดเจน แสดงดังรูปที่ 2-97 ถึง รูปที่ 2-98

รูปที่ 2-97 แสดงตัวอย่างจุด GCP และจุดที่ทำการตรวจสอบ ตำแหน่งที่ 1

รูปที่ 2-98 แสดงตัวอย่างจุด GCP และจุดที่ทำการตรวจสอบ ตำแหน่งที่ 2

ในการตรวจสอบความละเอียดถูกต้องทางตำแหน่งทางราบ (Horizontal positional accuracy) ของแผนที่ ทางที่ปรึกษาได้เลือกใช้มาตรฐานของ Federal Geographic Data Committee (FGDC) สหรัฐอเมริกา อันเป็นหน่วยงานมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในวงการภูมิสารสนเทศสากล และมาตรฐาน
ดังกล่าวปรากฏใน Geospatial Positioning Accuracy Standards, Part 3 : National Standard for Spatial Data Accuracy (NSSDA) โดยมีสาระสำคัญคือ ในการประเมินความละเอียดถูกต้อง
ของแผนที่ใด ๆ ให้ทำการเลือกจุดตรวจสอบ (GCP) ไปเปรียบเทียบกับจุด ๆ เดียวกันที่ปรากฏ
บนแผนที่ทำขึ้นอิสระ (Independent) ข้อมูลแผนที่อิสระที่จะนำมาเปรียบเทียบควรอยู่ในเกณฑ์ความถูกต้องที่กำหนด เช่น แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมไทโซต (THEOS) มาตราส่วน 1 : 25,000 
ความละเอียดจุดภาพ 2 เมตร

นอกจากการตรวจสอบแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมไทโซต (THEOS) ในประเด็นความละเอียดถูกต้องทางตำแหน่งทางราบแล้ว ยังจะมีการตรวจสอบคุณภาพในประเด็นอื่น ๆ ซึ่งที่ปรึกษา
จะได้วางแผนดำเนินการ เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอันเป็นสากล 
เช่น การตรวจสอบอัตราการบีบอัดภาพที่ยังทำให้ภาพดูคล้ายคลึงต้นฉบับ อันเนื่องมาจากกระบวนการ Lossy compression (JPG/PNG) ให้อยู่ในเกณฑ์ความละเอียดจุดภาพ 800x600 พิเซล กล่าวคือ 
การบีบอัดข้อมูล (Compression) คือ กระบวนการเข้ารหัสข้อมูลที่เลือกเอาเฉพาะบิตที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ และสามารถรับส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยกระบวนการ Lossy Compression จะตัดข้อมูลบางส่วนออกไปเพื่อลดขนาดของไฟล์ โดยข้อมูลที่ซ้ำซ้อนจะถูกตัดทิ้งอย่างถาวร ข้อดี คือขนาดข้อมูลจะลดลงมากแต่ข้อเสีย คือ ข้อมูลจะไม่ละเอียดเหมือนต้นฉบับ แต่เพียงพอสำหรับการวิเคราะห์งานทาง และแสดงผลในระบบสารสนเทศ Roadnet รวมไปถึงการคัดกรอกข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์เครื่องตรวจวัดต่าง ๆ IRI Rutting หรือ MPD  ที่ข้อมูล
มีความผิดปกติจากการรับสัญญาณ เช่น ค่า IRI มากกว่า 10 เป็นต้น

ตารางที่ 2-34 ตัวอย่างผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่ง

| Point | E (m) | N (m) | E (m) | N (m) | ∆E (m) | ∆N (m) | ∆E2 (m) | ∆N2 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Survey | Survey | GCP | GCP |  |  |  |  |
| Point_1 | 469031.800 | 1828936.500 | 469032.100 | 1828937.500 | -0.300 | -1.000 | 0.090 | 1.000 |
| Point_2 | 432152.340 | 1828024.690 | 432152.500 | 1828021.000 | -0.160 | 3.690 | 0.026 | 13.616 |
| Point_3 | 475681.600 | 1923050.500 | 475684.300 | 1923048.800 | -2.700 | 1.700 | 7.290 | 2.890 |
| Point_4 | 437994.000 | 1915191.100 | 437990.400 | 1915191.400 | 3.600 | -0.300 | 12.960 | 0.090 |
| Point_5 | 366220.750 | 1846449.840 | 366219.250 | 1846450.620 | 1.500 | -0.780 | 2.250 | 0.608 |
| Point_6 | 403799.700 | 1900980.900 | 403801.300 | 1900981.200 | -1.600 | -0.300 | 2.560 | 0.090 |
| Point_7 | 391368.700 | 1911840.900 | 391369.900 | 1911840.700 | -1.200 | 0.200 | 1.440 | 0.040 |
| Point_8 | 318927.000 | 1923014.300 | 318923.200 | 1923021.400 | 3.800 | -7.100 | 14.440 | 50.410 |
| Point_9 | 258545.300 | 1976909.300 | 258543.800 | 1976909.200 | 1.500 | 0.100 | 2.250 | 0.010 |
| Point_10 | 265011.400 | 1956420.400 | 265012.100 | 1956418.800 | -0.700 | 1.600 | 0.490 | 2.560 |
| Point_11 | 34668.200 | 1881654.800 | 34667.700 | 1881653.300 | 0.500 | 1.500 | 0.250 | 2.250 |
| Point_12 | 1706.300 | 1865297.800 | 1709.000 | 1865296.300 | -2.700 | 1.500 | 7.290 | 2.250 |
| Point_13 | 12642.700 | 1865894.900 | 12641.800 | 1865897.100 | 0.900 | -2.200 | 0.810 | 4.840 |
| Point_14 | 82412.400 | 1909116.600 | 82414.100 | 1909118.200 | -1.700 | -1.600 | 2.890 | 2.560 |
| Point_15 | 15148.600 | 1960722.500 | 15148.500 | 1960725.700 | 0.100 | -3.200 | 0.010 | 10.240 |
| Point_16 | 4810.900 | 1910145.100 | 4808.400 | 1910146.300 | 2.500 | -1.200 | 6.250 | 1.440 |
| Point_17 | 22059.400 | 1818966.100 | 22060.300 | 1818964.300 | -0.900 | 1.800 | 0.810 | 3.240 |
| Point_18 | 31509.200 | 1790871.800 | 31510.000 | 1790871.300 | -0.800 | 0.500 | 0.640 | 0.250 |
| Point_19 | 151683.400 | 1937362.700 | 151685.500 | 1937363.500 | -2.100 | -0.800 | 4.410 | 0.640 |
| Point_20 | 139582.800 | 1936146.000 | 139581.500 | 1936143.500 | 1.300 | 2.500 | 1.690 | 6.250 |
| Point_21 | 124829.200 | 1931968.000 | 124829.600 | 1931968.600 | -0.400 | -0.600 | 0.160 | 0.360 |
| Point_22 | 103511.500 | 1924906.100 | 103511.700 | 1924908.000 | -0.200 | -1.900 | 0.040 | 3.610 |
| Point_23 | 77449.400 | 1802305.900 | 77450.000 | 1802303.200 | -0.600 | 2.700 | 0.360 | 7.290 |
| Point_24 | 100533.900 | 1865090.300 | 100532.700 | 1865094.000 | 1.200 | -3.700 | 1.440 | 13.690 |
| Point_25 | 71247.000 | 1748701.000 | 71249.300 | 1748701.200 | -2.300 | -0.200 | 5.290 | 0.040 |
| Point_26 | 75562.400 | 1733827.100 | 75564.000 | 1733826.000 | -1.600 | 1.100 | 2.560 | 1.210 |
| Point_27 | 281436.100 | 1895223.100 | 281436.300 | 1895222.000 | -0.200 | 1.100 | 0.040 | 1.210 |
| Point_28 | 265339.700 | 1928122.500 | 265339.500 | 1928120.300 | 0.200 | 2.200 | 0.040 | 4.840 |
| Point_29 | 299760.300 | 1920676.400 | 299759.900 | 1920681.700 | 0.400 | -5.300 | 0.160 | 28.090 |
| Point_30 | 318922.200 | 1923014.700 | 318923.400 | 1923019.500 | -1.200 | -4.800 | 1.440 | 23.040 |
| Point_31 | 268125.500 | 1818821.900 | 268127.000 | 1818821.000 | -1.500 | 0.900 | 2.250 | 0.810 |
| Point_32 | 275239.100 | 1875494.700 | 275240.700 | 1875496.400 | -1.600 | -1.700 | 2.560 | 2.890 |
| Point_33 | 238417.200 | 1824212.400 | 238418.400 | 1824212.200 | -1.200 | 0.200 | 1.440 | 0.040 |
|  |  |  |  |  |  | Sum | 238.051 | 325.431 |
|  |  |  |  |  |  | Mean | 2.017 | 2.758 |
|  |  |  |  |  |  | RMSE(E) | 1.420 |  |
|  |  |  |  |  |  | RMSE(N) |  | 1.661 |
|  |  |  |  |  |  | RMSE | 2.185 |  |

โดยแสดงรายละเอียดหัวตารางดังนี้

| Point | หมายถึง | ตำแหน่งที่ทำการตรวจสอบ |
| --- | --- | --- |
| E และ N (Survey) | หมายถึง | ค่า E และ N ของข้อมูลสำรวจ |
| E และ N (GCP) | หมายถึง | จุดค่า E และ N ของจุดบังคับภาพภาคพื้นดิน |
| ∆E | หมายถึง | ผลต่าง E |
| ∆N | หมายถึง | ผลต่าง N |

ผลการเปรียบเทียบในส่วนของการตรวจสอบเชิงตำแหน่งระหว่างข้อมูลสำรวจที่ได้ลงพื้นที่
ทำการสำรวจบนสายทางในแต่ละแขวงทางหลวง เปรียบเทียบกับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 
ซึ่งจากผลการเปรียบเทียบ RMSE ผลที่ได้อยู่ประมาณ 2.185 เมตร ซึ่งถ้านำข้อมูลดังกล่าวมาใช้
ในการทำงานแผนที่หรือการแสดงผลข้อมูลสายทางบนระบบ แต่ถ้านำข้อมูลดังกล่าวมาใช้งานก่อสร้าง หรือการทำแผนที่รายละเอียดสูง เช่น 1:500 หรือ 1:100 เป็นต้น อาจจะต้องนำมามดสอบค่าอีกครั้งจากการวัดด้วยกล้องระดับให้เหมาะสมมากขึ้น สรุปจากผลการเปรียบเทียบข้อมูล 
RMSE นี้สามารถนำไประบุค่าคุณภาพของข้อมูลหรือนำไปเป็นเอกสารอ้างอิง เพื่อนำไปประยุกต์
ใช้งานกับงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางได้อย่างเหมาะสม

- ที่ปรึกษาต้องทำการจัดเก็บข้อมูลที่ได้ จากข้อ 2.4 ในระบบฐานข้อมูล Roadnet เพื่อใช้
ในการสืบค้น วิเคราะห์ และนำเสนอในรูปแบบของแผนที่ GIS โดยที่ปรึกษาจะต้องจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไว้ในอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูล (Hard disk) และสำรองข้อมูลชนิด NAS (Network Attached Storage) อย่างเป็นระบบของผู้ว่าจ้าง โดยติดตั้ง
ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง

เพื่อรองรับการสืบค้น วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลสภาพทางในรูปแบบแผนที่ GIS ที่ปรึกษาได้จัดเก็บข้อมูลการสำรวจไว้บนระบบฐานข้อมูล Roadnet อย่างเป็นระบบ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

- ข้อมูลสำรวจ: เก็บไว้บนอุปกรณ์ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) เพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็ว

- ข้อมูลสำรอง: เก็บบนระบบ NAS (Network Attached Storage) ที่ติดตั้ง ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง เพื่อความปลอดภัยและป้องกันข้อมูลสูญหาย

รูปที่ 2-99 แสดงอุปกรณ์สำรองข้อมูลชนิด NAS ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง

ระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง (Roadnet) ณ ปัจจุบันเปรียบเสมือนคลังข้อมูลขนาดใหญ่ที่เก็บรวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับทางหลวงในประเทศไทย ข้อมูลเหล่านี้ถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนงานบริหารจัดการทางหลวงในหลากหลายด้าน ช่วยให้การบำรุงรักษาทางหลวงมีประสิทธิภาพ ประหยัดงบประมาณ และเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน

ข้อมูลที่เก็บในระบบ Roadnet ประกอบด้วย

- ข้อมูลบัญชีสายทาง: ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทางหลวง เช่น ชื่อทางหลวง หมายเลขทางหลวง ระยะทาง สถานการณ์อัพเดตบัญชีสายทางที่เชื่อมมาจากระบบ HRIS ของสำนักแผนงาน ฯลฯ

- ข้อมูลลักษณะผิวทาง: ข้อมูลเกี่ยวกับผิวทาง เช่น ประเภทของผิวทาง สภาพผิวทาง ฯลฯ

- ข้อมูลโครงสร้างและกายภาพ: ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างทางหลวง เช่น จำนวนช่องจราจร ความกว้างทางหลวง จำนวนเลน ฯลฯ

- ข้อมูลสำรวจสภาพทาง: ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจสภาพทาง เช่น ดัชนีความขรุขระสากล (IRI) ความลึกร่องล้อ (Rutting) ค่าเฉลี่ยความหยาบผิวถนน (MPD) ค่าความเสียดทานผิว (Skidding) ฯลฯ

- ข้อมูลสภาพความเสียหาย: ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเสียหายของทางหลวง เช่น 
รอยแตกร้าว หลุมบ่อ ฯลฯ

- ข้อมูลภาพถ่าย 2 ข้างทาง: ภาพถ่ายทางหลวงทั้งสองข้าง เก็บไว้เพื่อตรวจสอบสภาพทาง วิเคราะห์ความเสียหาย และออกแบบงานซ่อมแซม

- ข้อมูลอื่น ๆ: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางหลวง เช่น ข้อมูลสะพาน ท่อลอด หลักกิโลเมตร ฯลฯ

ระบบ Roadnet แสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

- แผนที่: แสดงข้อมูลทางหลวงบนแผนที่ เช่น ตำแหน่งทางหลวง ประเภททางหลวง สภาพผิวทาง ฯลฯ

- กราฟ: แสดงข้อมูลทางหลวงในรูปแบบกราฟ ข้อมูลดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index : IRI) ข้อมูลความลึกร่องล้อ (Rutting) ข้อมูลค่าเฉลี่ยความลึกโพรไฟล์ (Mean Profile Depth : MPD) และค่าความเสียดทานผิว (Skidding : µ)  ตลอดจนข้อมูลสภาพความเสียหายประเภทต่าง ๆ

- ตาราง: แสดงข้อมูลทางหลวงในรูปแบบตาราง เช่น ตารางข้อมูลบัญชีสายทางตารางข้อมูลสภาพความเสียหาย ฯลฯ

- ภาพถ่าย: แสดงภาพถ่ายทางหลวงทั้งสองข้าง (Road Asset View) ในรูปแบบของข้อมูลเชิงพื้นที่ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสภาพทางได้โดยตรง

- รายงาน: จัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางหลวงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายงานสรุปสภาพทางหลวง รายงานผลการสำรวจ ฯลฯ

- จากการศึกษาอุปกรณ์แม่ข่ายของระบบ Roadnet ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันโดยประกอบด้วยเครื่องแม่ข่ายจำนวน 3 เครื่อง ดังนี้

- เครื่องที่ 1 Web Base Application : พัฒนาระบบ Roadnet ทั้งฟังก์ชั่น และหน้าจอแสดงผล

- เครื่องที่ 2 Database : เก็บฐานข้อมูลและสำรองข้อมูลป้องกันสูญหาย

- เครื่องที่ 3 (NAS): เก็บข้อมูลภาพ 2 ข้างทางและภาพเคลื่อนไหวจากรถสำรวจ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

รูปที่ 2-100 แสดงข้อมูลสถานะความสามารถของระบบแม่ข่ายของระบบ Roadnet Nas ในฐานข้อมูลเดิม

รูปที่ 2-101 แสดงภาพรวมการทำงานของระบบจัดเก็บข้อมูล บนเครื่องแม่ข่าย Server ในปัจจุบัน

จากภาพเป็นการแสดงผลการทำงานของระบบจัดเก็บข้อมูล NAS ซึ่งมีการใช้การจัดเก็บข้อมูลที่เคยดำเนินการสำรวจทั้งสิ้น 16.94 TB หลังจากดำเนินงานสำรวจครบรอบตลอด 6 ปี ที่ผ่านมาตั้งแต่ พ.ศ. 2562 จนถึง 2566 ซึ่งมีขนาดพื้นที่การจัดเก็บที่คงเหลือ 5.78 TB เพื่อไว้สำรองข้อมูลไม่ให้กระทบกับข้อมูลเดิมต่อไป

จากโครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวงฯ ปี 2567 ได้ใช้พื้นที่จัดเก็บภาพถ่ายสองข้างทางและภาพถ่ายผิวทาง จำนวน 1.6 TB คิดเป็นร้อยละ 10 จากพื้นที่จัดเก็บทั้งหมด  18.0 TB ซึ่งปัจจุบันคงเหลือพื้นที่ให้จัดเก็บ 16.0 TB สามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลการสำรวจในรอบต่อไปได้

- การจัดเก็บข้อมูลในระบบ Roadnet จะต้องไม่มีผลกระทบกับข้อมูลเดิมที่มีอยู่ในระบบ
และรูปแบบจะต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ

การจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากการสำรวจเข้าสู่ระบบ Roadnet บนฐานข้อมูล phpPgAdmin 
จะมีโครงสร้างตามข้อ 2.5.1 โดยมีการออกแบบโครงสร้างเพื่อยกระดับกระบวนการการนำเข้าข้อมูล
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ โดยแบ่งกลุ่มข้อมูลสำรวจที่ถูกประมวลผลพร้อมนำเข้าระบบแสดงดังรูปที่ 2-102

รูปที่ 2-102 แสดงการเชื่อมโยงบนระบบ Roadnet บนฐานข้อมูล phpPgadmin

จากแผนผังการแสดงการเชื่อมโยงบนระบบ Roadnet บนฐานข้อมูล pgAdmin
จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของข้อมูลมี 3 ส่วน คือ 1.ข้อมูลกลุ่ม survey ที่ระบุตำแหน่งเส้นถนน
บนทางหลวงของแต่ละตอนควบคุมบนระบบ โดยมีการกำหนดรหัสข้อมูล survey_id ที่ระบุชุด
ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อป้องกันผลกระทบระหว่างการนำเข้าข้อมูลในแต่ละรอบ 2.ข้อมูลกลุ่ม survey_point 
ที่ระบุตำแหน่งจุดสำรวจที่ระยะห่างทุก ๆ 25 เมตร โดยมีการกำหนดรหัสข้อมูล survey_point_id เพื่อป้องกันผลกระทบระหว่างการนำเข้าข้อมูลในแต่ละรอบ 3.ข้อมูลกลุ่ม survey_image ที่ระบุรายละเอียด ที่อยู่รูปภาพ เพื่อให้ระบบสามารถดึงข้อมูลรูปภาพจากฐานข้อมูลการจัดเก็บรูปภาพ (NAS) โดยตำแหน่งรูปภาพจะสอดคล้องกับตำแหน่งจุดสำรวจ

สำหรับขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ Roadnet บนฐานข้อมูล pgAdmin สามารถอธิบายกระบวนการการนำเข้าแสดงดังรูปที่ 2-103

รูปที่ 2-103 แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ Roadnet บนฐานข้อมูล pgAdmin

  - การตรวจสอบข้อมูลการสำรวจผ่านระบบ Roadnet

ข้อมูลการสำรวจที่ถูกจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล Roadnet ต้องมีความครบถ้วนถูกต้อง โดยสามารถตรวจสอบผ่านระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง (Roadnet) ได้อย่างน้อยดังนี้

- การแสดงผลข้อมูลสภาพทาง ได้แก่ ข้อมูลค่าความลึกร่องล้อ (Rutting) ข้อมูลค่าดัชนี
ความขรุขระสากล (International Roughness Index, IRI) และข้อมูลค่าความหยาบเฉลี่ยของพื้นผิวทาง (Mean Profile Depth, MPD) ต้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ดังนี้

- ภาพถ่ายสายทางจะต้องมีความสอดคล้องกับตำแหน่งที่ทำการสำรวจ

- ข้อมูลประเภทผิวทางจะต้องมีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง

- ความสอดคล้องของสภาพความเสียหายในพื้นที่กับค่าที่ปรากฏ

การตรวจสอบข้อมูลสำรวจ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการสำรวจ จนมาถึงขั้นตอนการรับข้อมูลสำรวจ ตลอดจนการนำเข้าระบบ Roadnet ซึ่งจะทำการตรวจสอบทั้งแต่รายละเอียดภายในสายทาง 
รวมทั้งความครบถ้วนของข้อมูลสำรวจ ความสอดคล้อง และสัมพันธ์กับภาพถ่าย 2 ข้างทาง 
โดยมีกระบวนการ และรายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2-104

รูปที่ 2-104 แสดงกระบวนการตรวจสอบผ่านระบบ Roadnet

ในขั้นตอนการตรวจสอบการแสดงผลหน้าข้อมูลสำรวจผ่านระบบ Roadnet ที่ปรึกษา
มีการตรวจสอบรอบที่ 3 (QC3) ทางด้านคุณภาพของข้อมูล ได้กำหนดเงื่อนไขการตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความสอดคล้องของข้อมูลสำรวจสายทางในทุก ๆ หมายเลขทางหลวง 
ตอนควบคุม และแผนการสำรวจ และผิวการสำรวจ มีความสอดคล้องทุกกระบวนการ โดยทำการตรวจสอบตามเงื่อนไขต่อไปนี้

ตารางที่ 2-35 แสดงรายละเอียดในการตรวจสอบรอบที่ 3 (QC3) กระบวนการภายใน

| ลำดับ | รายละเอียดการตรวจสอบ | สอดคล้อง | ไม่สอดคล้อง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ตาราง,กราฟ สำรวจระยะทางค่า IRI, RUTTING, MPD มีความสอดคล้อง | ☒ | ☐ |
| 2 | ข้อมูลภาพถ่าย 2 ข้างทางไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง/ไม่สมบูรณ์ | ☒ | ☐ |
| 3 | ภาพเคลื่อนไหวไม่สอดคล้องกับข้อมูลภาพถ่าย 2 ข้างทาง/ไม่สมบูรณ์ | ☒ | ☐ |
| 4 | ไม่มีข้อมูลตารางความเสียหาย หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง | ☒ | ☐ |
| 5 | ไม่มีข้อมูลการสำรวจ หรือไม่ได้นำเข้าข้อมูลในระบบ Roadnet | ☒ | ☐ |
| 6 | ไม่แสดงข้อมูลหน้าสรุปรายละเอียดสายทางในระดับตอนควบคุม | ☒ | ☐ |
| 7 | แผนระยะทางสำรวจ ไม่ตรงกับระยะทางในระบบ | ☒ | ☐ |
| 8 | วันที่สำรวจไม่ถูกต้อง ไม่แสดง (วัน/เดือน/ปี) | ☒ | ☐ |
| 9 | แผนการสำรวจซับซ้อนหรือไม่ครบถ้วนกับข้อมูลในระบบ | ☒ | ☐ |
| 10 | กม.แผนการสำรวจไม่ตรงกับประเภททาง (ทางขนาน, สะพานข้ามแยก, อุโมงค์ทางลอด) | ☒ | ☐ |
| 11 | ข้อมูลผิวทางบนระบบไม่ตรงกับข้อมูลบัญชีผิวทาง | ☒ | ☐ |
| 12 | ตำแหน่ง GPS ในแผนที่ไม่สมบูรณ์ | ☒ | ☐ |
| 13 | ตำแหน่ง GPS เส้นทางสำรวจสัมพันธ์กับโครงข่ายทางหลวง (HRIS) | ☒ | ☐ |
| 14 | ข้อมูลรูปภาพผิวทาง ค่าความเสียหาย และภาพถ่าย 2 ข้างทาง แสดงผลครบถ้วน และสอดคล้องกัน | ☒ | ☐ |
| 15 | ผลการสำรวจสอดคล้องกับแผนการสำรวจ | ☒ | ☐ |

- ภาพถ่ายสายทางจะต้องมีความสอดคล้องกับตำแหน่งที่ทำการสำรวจ

การแสดงผลภาพถ่ายสองข้าง (LT/RT) เช่น ทางด้านซ้ายทางแสดงผลกิโลเมตรสำรวจจากน้อยไปมากจะต้องสอดคล้องกับสายทางที่สำรวจในพื้นที่ โดยการแสดงภาพถ่าย 2 ข้างทาง ผ่านระบบ Roadnet แสดงผลทุก 25 เมตร ตามที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องกันไปตลอดสายทาง  สังเกตจากการแสดงพิกัดสายทางเส้นทางบนแผนที่ควบคู่กันไป

รูปที่ 2-105 ตัวอย่างการตรวจสอบความสอดคล้องเชิงตำแหน่งบริเวณทางแยก

จากภาพถ่ายจุดเริ่มต้นความสอดคล้องกับตำแหน่งที่ทำการสำรวจ ที่ปรึกษาทำการตรวจสอบเพิ่ม 1 ขั้นตอน โดยเทียบภาพถ่ายสายทางและภาพจาก Google Map เพื่ออ้างอิงความสอดคล้องของตำแหน่งสายทางที่ทำการสำรวจ

รูปที่ 2-106 ตัวอย่างการตรวจสอบพื้นที่สำรวจและอ้างอิงตำแหน่งภาพจาก Google Map

และในตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ที่ปรึกษาต้องดำเนินการตรวจสอบผล
การสำรวจ และบัญชีแผนการสำรวจ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกัน โดยในเบื้องต้นทีมที่ปรึกษา
ที่ดำเนินการวิ่งสำรวจสภาพทางต้องตรวจสอบแผนการสำรวจ และบันทึกสายทางที่ได้ดำเนินวิ่งสำรวจแล้ว เพื่อให้ต่อการตรวจสอบความสอดคล้องของผลการสำรวจ และแผนการสำรวจ และในกรณีสายทางที่มีงานก่อสร้างจากการแจ้ง และไม่ได้อยู่ในแจ้งของเจ้าหน้าที่แขวง
ทางหลวง ซึ่งดำเนินการส่งตรวจสอบก่อนเริ่มสำรวจข้อมูลสภาพทาง ที่ปรึกษาที่ดำเนินการวิ่งสำรวจให้บันทึกสายทางที่มีงานก่อสร้าง โดยระบุช่วง กม.เริ่มต้น – สิ้นสุด ที่มีงานก่อสร้าง ให้ง่ายต่อการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลในกระบวนการตรวจสอบถัดไป

รูปที่ 2-107 ตัวอย่างบัญชีแผนการสำรวจ

- ข้อมูลประเภท ผิวทาง จะต้องมีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง

ประเภทผิวทางผ่านระบบและผิวทางพื้นที่จริงต้องมีความสอดคล้องกัน โดยแสดงผล
ผิวทางลาดยางและผิวทางคอนกรีต ซึ่งในบางสายทางอาจมีผิวทางมากกว่า 1 ผิวทาง

รูปที่ 2-108 ตัวอย่างการตรวจสอบสายทางที่แสดงผิวลาดยางและรอยต่อผิวคอนกรีต

รูปที่ 2-109 ตัวอย่างการตรวจสอบสายทางที่แสดงผิวคอนกรีตและรอยต่อผิวลาดยาง

- ความสอดคล้องของสภาพความเสียหายในพื้นที่กับค่าที่ปรากฏ

วิธีการตรวจสอบการแสดงผลหน้าข้อมูลสำรวจเบื้องต้นจากการนำเข้าระบบข้อมูล
สภาพทาง จะทำการตรวจสอบผ่านระบบ Roadnet โดยทำการตรวจสอบความถูกต้อง 
ความครบถ้วน และความสอดคล้องของข้อมูลสำรวจในแต่ละสายทาง ยกตัวอย่างการตรวจสอบความสอดคล้องของสภาพความเสียหายของข้อมูลค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI) เนื่องจากข้อมูลกราฟแสดงค่าความขรุขระสากล (IRI) มากกว่าที่กำหนดจึงต้องตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างค่าความขรุขระสากล (IRI) และภาพถ่าย 2 ข้างทาง นอกจากนั้นการตรวจสอบ
การแสดงผลกราฟต้องเป็นไปตามปกติ ค่าของกราฟจะต้องไม่เท่ากับ 0 และค่าไม่เกิน 8 
หรือการแสดงผลกราฟผิดเพี้ยนไป เมื่อพบข้อผิดพลาดดังกล่าว จะดำเนินการส่งข้อมูลกลับไปแก้ไข เพื่อความครบถ้วน และความสอดคล้องของข้อมูลจึงจำเป็นต้องตรวจสอบ
อย่างละเอียด

รูปที่ 2-110 ตัวอย่างกราฟข้อมูลค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI) ที่สภาพความเสียหายสอดคล้องในพื้นที่

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการตรวจสอบค่าความเสียหายของข้อมูล ที่ปรึกษาได้เพิ่มกระบวนการตรวจสอบความครบถ้วนและสอดคล้องของข้อมูล ประกอบด้วย ภาพถ่าย 2 ข้างทาง รูปภาพผิวทาง ประเภทค่าความเสียหายของข้อมูล ซึ่งข้อมูลทั้ง 3 ส่วนนี้จะต้องสอดคล้องกัน หากภาพถ่าย 2 ข้างทาง และรูปภาพผิวทาง ไม่แสดงความเสียหายประเภทรอยแตก หรือความเสียหายประเภทอื่น ๆ แต่ระบบแสดงค่าความเสียหาย ถือว่าไม่สอดคล้องกัน หรือรูปภาพผิวทางมีการประเมินอัตโนมัติจากค่าความเสียหายจากพารามิเตอร์ของหัวเลเซอร์ และแสดงค่าความเสียหาย แต่ในช่วงผิวทางนั้นไม่มีความเสียหาย ซึ่งภาพถ่าย 2 ข้างทางแสดงผิวทางที่ความราบเรียบ ถือว่าไม่สอดคล้องกัน

รูปที่ 2-111 ตัวอย่างการแสดงข้อมูลค่าความเสียหายรูปภาพผิวทาง ภาพถ่าย 2 ข้างทางครบถ้วน
และสอดคล้อง

และในการสำรวจครั้งนี้ที่ปรึกษาได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ (กล้องหลัง) ของรถสำรวจคันที่ 4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรูปภาพผิวทาง และดำเนินการทดสอบอุปกรณ์แล้วเสร็จ โดยรูปภาพผิวทางสามารถแสดงได้ปกติ ไม่ส่งต่อการตรวจสอบของข้อมูล

รูปที่ 2-112 ตัวอย่างการแสดงรูปภาพผิวทาง(กล้องหลัง) ของรถสำรวจคันที่ 4

- การแสดงผลข้อมูลความเสียหายของผิวทาง (Surface Distress) จะต้องมีความถูกต้องครบถ้วน ตามแต่ละประเภทผิวทางทั้งผิวลาดยางและผิวคอนกรีต และแสดงข้อมูลตามสภาพความเสียหายที่ได้จากการสำรวจ

การตรวจสอบข้อมูลความเสียหายของผิวทาง (Surface Distress) ที่ได้จากการประเมิน
ความเสียหายผิวทางทั้งผิวทางลาดยางและผิวคอนกรีตมีการบวนการตรวจสอบเบื้องต้น
ก่อนนำเข้าระบบ โดยมีกระบวนการตรวจสอบตามข้อ 2.4.2 ซึ่งเป็นกระบวนการก่อนนำข้อมูล
เข้าระบบ Roadnet การตรวจสอบดังกล่าว สามารถทำการตรวจสอบตำแหน่งของข้อมูลเทียบ
กับสายทางที่มีค่าสภาพทางสูงเพียงเท่านั้น จนนำข้อมูลเข้าระบบ Roadnet จึงทำการตรวจสอบข้อมูลทางด้านความสอดคล้อง และครบถ้วนกับภาพถ่าย 2 ข้างทาง และตรวจสอบภาพเคลื่อนไหว
อีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจ ตารางสภาพความเสียหายนำเข้าระบบมีความครบถ้วนสมบูรณ์ และสอดคล้องกับรูปภาพผิวทาง และภาพถ่าย 2 ข้างทาง โดยมีรายการของประเภทความเสียหายของผิวทาง
แสดงดังตารางที่ 2-36

ตารางที่ 2-36 แสดงข้อมูลการประเมินความเสียหายบนผิวลาดยาง

| ลำดับที่ | ประเภทความเสียหายของทางผิวลาดยาง |
| --- | --- |
| 1 | รอยแตกต่อเนื่อง (Interconnecting Crack) |
| 2 | รอยแตกไม่ต่อเนื่อง (U-Crack) |
| 3 | การเยิ้มของลาดยาง (Bleeding) |
| 4 | การหลุดร่อน (Raveling) |
| 5 | หลุมบ่อ (Pot Holes) |
| 6 | รอยปะซ่อม (Patching) |

จากผลการนำเข้าข้อมูลความเสียหายผิวทางลาดยาง จะทำการเปรียบเทียบกับกราฟของผลการสำรวจค่าสภาพทางและข้อมูลภาพถ่าย 2 ข้างทางควบคู่กันไป และสอดคล้องกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

รูปที่ 2-113 ตัวอย่างการแสดงผลสภาพความเสียหายลาดยาง

ตารางที่ 2-37 แสดงข้อมูลการประเมินความเสียหายบนผิวคอนกรีต

| ลำดับที่ | ประเภทความเสียหายของผิวทางคอนกรีต |
| --- | --- |
| 1 | รอยแตกตามขวาง (Transverse Cracks) |
| 2 | รอยบิ่นกระเทาะที่รอยต่อ (Spalling) |
| 3 | รอยแตกตามยาว (Longitudinal Cracks) |
| 4 | รอยแตกที่มุม (Corner Breaks) |
| 5 | ความเสียหายของวัสดุยาแนวรอยต่อ (Joint Seal Damage) |
| 6 | รอยปะซ่อม (Patching) |

จากผลการนำเข้าข้อมูลความเสียหายผิวทางคอนกรีต จะทำการเปรียบเทียบกับกราฟ
ของผลการสำรวจค่าสภาพทางและข้อมูลภาพถ่าย 2 ข้างทางควบคู่กันไป และสอดคล้องกัน 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้

รูปที่ 2-114 ตัวอย่างการแสดงผลสภาพความเสียหายคอนกรีต

- ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหว (VDO) ของสองข้างทางถนนต้องมีความสมบูรณ์ของภาพ ดังนี้

- ภาพถ่ายจะต้องไม่มีสิ่งแปลกปลอมมาบดบังความชัดเจนอันแสดงถึงสภาพของผิวทาง หรือทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ติดตั้งในบริเวณเขตทางหลวง เช่น คราบหยดน้ำ หรือเงาสะท้อนจากกระจกรถ เป็นต้น

ภาพถ่ายสองข้างทาง จากการการนำภาพถ่าย 2 ข้างทางที่ได้จากการสำรวจด้วยกล้องภายในห้องโดยสารของรถสำรวจ (DVR) นำมาเรียงลำดับภาพทุก ๆ 25 เมตร จนออกมาเป็นภาพเคลื่อนไหว (VDO) จากการตรวจสอบภาพถ่ายต้องไม่มีสิ่งแปลกปลอม เช่น เงาสะท้อนจากกระจก คราบหยดน้ำ คราบมูลนก ภาพมืด หรืออื่น ๆ เป็นต้น ที่บดบังทัศนวิสัยในการแสดงผลบนหน้าระบบ Roadnet มีตัวอย่างภาพที่เกิดปัญหาแสดงดังรูปที่ 2-115 และรูปที่ 2-116

รูปที่ 2-115 ตัวอย่างการแสดงผลภาพถ่ายที่มีคราบมูลนก

รูปที่ 2-116 ตัวอย่างการแสดงผลภาพถ่ายที่มีคราบน้ำ

- สัดส่วนภาพต้องเห็นสองข้างทางถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ภาพสัดส่วน
ภาพต้องเห็นผิวจราจรและสองข้างทาง คิดเป็นร้อยละของภาพทั้งหมด ต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ที่ปรึกษาทำการตรวจสอบโดยวิธีดูภาพถ่ายสองข้างทาง และภาพเคลื่อนไหว 
โดยภาพที่สอดคล้องดังตัวอย่างนี้

รูปที่ 2-117 ตัวอย่างการแสดงผลสภาพสัดส่วนที่มีความสอดคล้อง

- ความครบถ้วนของภาพจะต้องแสดงผลสอดคล้องตามระยะและทิศทาง (LT/RT) 
ของการแสดงผลข้อมูลสภาพทาง (ทุกระยะ 25 เมตรหรือน้อยกว่า) โดยภาพในแต่ละระยะจะต้องไม่มีความซ้ำซ้อนหรือสลับกัน ภาพถ่ายต้องไม่กระตุกไม่ซ้ำกันสลับซับซ้อน 
โดยการตรวจสอบจำเป็นต้องทำการตรวจสอบผ่านการดูภาพถ่ายสองข้างทาง เช่น 
จากกราฟข้อมูลค่าดัชนีความขรุขระสากล IRI ภาพที่เปลี่ยนทุก ๆ 25 เมตร มีความสอดคล้องหรือไม่ และตรวจสอบจากฟังก์ชันการดูภาพเคลื่อนไหว (VDO) ของสายทางบนระบบ Roadnet3

รูปที่ 2-118 ตัวอย่างการตรวจสอบภาพเคลื่อนไหวที่ไม่ซ้ำกัน

- การแสดงพิกัดสายทาง (Coordinates) จะต้องมีความสอดคล้องกับภาพถ่ายสายทาง และสภาพพื้นที่

การแสดงพิกัดสายทางเส้นทาง (Coordinates) สายทางที่สำรวจ และหน้าแผนที่ Base map ของข้อมูลมีความสัมพันธ์กัน ตำแหน่งหลักกิโลเมตรของจุดสำรวจสภาพทาง เรียงตามจุด Layer 
หลักกิโลเมตรของสายทาง ไม่สลับซับซ้อน ข้อมูลภาพถ่ายสอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงที่ปรากฎจุดสังเกต เช่น ทางขนาน ทิศทางของสายทางที่ต้องต่อเนื่องจนถึงจุดสิ้นสุดของสายทาง ดังตัวอย่างต่อไปนี้

รูปที่ 2-119 ตัวอย่างการแสดงจุดเริ่มต้นทางขนานทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0101

รูปที่ 2-120 ตัวอย่างการแสดงจุดเริ่มต้นทางขนานทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0101

สืบเนื่องจากการหารือนอกรอบระหว่างที่ปรึกษาร่วมกับคณะกรรมการโครงการฯ เดิมได้มีการแบ่งประเภททางของสะพานข้ามแยกและอุโมงค์ทางลอดนั้น แต่ในปี 2568 จะไม่มีการแบ่งประเภททางดังกล่าว ให้ประเภททางเป็นทางหลัก และทางขนาน แต่มีการแบ่งผิวทาง ซึ่งให้นับจุดเริ่มต้นบริเวณ joint แรก และจุดสิ้นสุดบริเวณ joint สุดท้ายของสะพานข้ามแยกและอุโมงค์ทางลอดเพื่อให้ได้ขอบเขตของสะพานและอุโมงค์ทางลอดที่ถูกต้อง

รูปที่ 2-121 ตัวอย่างการแสดงจุดเริ่มต้น – สิ้นสุด บริเวณ Joint ของทางหลัก 
(สะพานข้ามแยกหรืออุโมงค์ทางลอดเดิม)

รูปที่ 2-122 ตัวอย่างบัญชีทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0101 แขวงทางหลวงกรุงเทพ

- เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลผู้ว่าจ้างสามารถแต่งตั้งคณะทำงานหรือผู้แทนในระดับภูมิภาค เพื่อตรวจสอบ ความครบถ้วนสอดคล้องของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ

เมื่อทางที่ปรึกษาได้ทำการนำข้อมูลสำรวจขึ้นระบบ Roadnet แล้วเสร็จ จึงเริ่มทำการตรวจสอบความครบถ้วน และความสอดคล้องของข้อมูล โดยที่ปรึกษาจะจัดรูปแบบในการตรวจสอบรอบที่ 3 (QC3) เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียด และเมื่อผ่านการตรวจสอบดังกล่าว
จึงจะจัดทำบัญชีสรุปผลการสำรวจเป็นรายแขวงทางหลวง โดยจะสรุปบัญชีสายทางส่งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลความครบถ้วนของข้อมูล จากสำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง เป็นบัญชีตรวจสอบ
รอบที่ 4 (QC4) แสดงดังรูปที่ 2-123 และที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำบัญชีสรุป สายทางส่งไปยังหน่วยงานภายในพื้นที่แขวงทางหลวง ให้แก่คณะทำงานหรือผู้แทนในระดับภูมิภาคเพื่อตรวจสอบ 
ซึ่งจะทำการตรวจสอบความถูกต้องเชิงตำแหน่งว่าตั้งอยู่ภายในพื้นที่ดังกล่าวหรือไม่ โดยขั้นตอนการตรวจสอบนี้จะเป็นการตรวจสอบรอบที่ 5 (QC5) มีรายละเอียดตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 2-124 
โดยกระบวนการทั้งสิ้นที่ปรึกษาได้จัดทำรายละเอียดขั้นตอนการตรวจสอบแสดงดังรูปที่ 2-125

รูปที่ 2-123 ตารางตัวอย่างบัญชีตรวจสอบ QC4 รายแขวงทางหลวง

รูปที่ 2-124 ตารางตัวอย่างบัญชีตรวจสอบ QC5

รูปที่ 2-125 กระบวนการขั้นตอนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ

จากรูปที่ 2-125 รายละเอียดขยายความกระบวนการตรวจสอบผ่านหน้าระบบ Roadnet3 
มีกระบวนการทั้งสิ้น 7 กระบวนการดังนี้

กระบวนการที่ 1

เจ้าหน้าที่ QC2.5 ตรวจสอบค่า IRI, Rutting, MPD, ค่าความเสียหายของผิวทางและรูปภาพผิวทาง แสดงครบถ้วนและสอดคล้องกับภาพถ่าย 2 ข้างทาง

กระบวนการที่ 2

ขั้นที่ 1 ตรวจสอบค่า IRI, Rutting,  MPD, ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหว

- ตรวจสอบการแสดงผลผ่านกราฟ ได้แก่

- (IRI) มีความต่อเนื่อง ตรวจสอบค่ามีความสอดคล้องกับสภาพทาง

- (Rutting) มีความต่อเนื่อง ตรวจสอบค่ามีความสอดคล้องกับสภาพทาง

- (MPD) มีความต่อเนื่อง ตรวจสอบค่ามีความสอดคล้องกับสภาพทาง

- ปรากฎภาพถ่าย 2 ข้างทาง ขึ้นครบตามช่วง และภาพไม่ซ้ำ

- ภาพถ่ายไม่มีสิ่งแปลกปลอมมาบดบังทัศนวิสัย

- ข้อมูลภาพถ่าย 2 ข้างทางสอดคล้องกับโครงข่ายทางหลวง (HRIS)

- ประเภทผิวทางกล้องหน้าสอดคล้องกับข้อมูลแสดงผลบนระบบ Roadnet3

- ภาพเคลื่อนไหว (VDO) มีความต่อเนื่องไม่สะดุด

- พิกัดเส้นสำรวจสอดคล้องกับ GPS บนแผนที่ Basemap

ขั้นที่ 2 ตรวจสอบค่าความเสียหายของผิวทาง (Surface Distress) มีความสอดคล้องกับความเสียหายหน้างานจริง ได้แก่ ข้อมูลค่าความลึกร่องล้อ (Rutting) ข้อมูลค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index, IRI)  ข้อมูลค่าความหยาบเฉลี่ยของพื้นผิวทาง (Mean Profile Depth, MPD) ตรวจสอบความเสียหายที่มีค่าสูงประกอบกับภาพกล้องหน้าอย่างละเอียด

กระบวนการที่ 3

เจ้าหน้าที่ QC3 จัดทำบัญชีสายทางการสำรวจรายแขวงทางหลวงดำเนินการจัดทำบัญชีสรุปสายทางส่งไปยังหน่วยงานสำนักบริหารบำรุงทางให้แก่คณะทำงาน ดังตัวอย่างบัญชีตรวจสอบ QC4 รายแขวงทางหลวง แสดงดังรูปที่ 2-125

กระบวนการที่ 4

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกลาง ดำเนินบันทึกผล รายงานผลระยะทางความก้าวหน้า 
วันที่รับ – ส่งข้อมูลและดำเนินการประสานงานไปยังหน่วยงานสำนักบริหารบำรุงทางให้แจกจ่ายบัญชีสายทางแก่คณะทำงานตรวจสอบ

กระบวนการที่ 5

เจ้าหน้าที่ QC4 ตรวจสอบความครบถ้วนความสอดคล้องของข้อมูลสำรวจสายทางในทุก ๆ หมายทางหลวง ตอนควบคุม และแผนการสำรวจและผิวการสำรวจ ต้องสอดคล้องทุกกระบวนการ และติดตามคณะทำงานหรือผู้แทนในระดับภูมิภาคในกระบวนการ QC5

กระบวนการที่ 6

เจ้าหน้าที่ QC4  จัดทำบัญชีสายทางการสำรวจรายแขวงทางหลวงดำเนินการจัดทำบัญชีสรุปสายทางนำส่งแก่คณะทำงานหรือผู้แทนในระดับภูมิภาคในกระบวนการ QC5

กระบวนการที่ 7

เจ้าหน้าที่ QC5  ตรวจสอบ ความถูกต้องของสายทาง ความครบถ้วนความสอดคล้อง
ของข้อมูลสำรวจสายทางในทุก ๆ หมายทางหลวง ตอนควบคุม และแผนการสำรวจและผิวทาง
การสำรวจ ต้องสอดคล้องทุกกระบวนการ และติดตามคณะทำงานหรือผู้แทนในระดับภูมิภาค
ในกระบวนการ QC5

กระบวนการที่ 8

ที่ปรึกษาจัดทำสรุปบัญชีรวบรวมสถานการณ์ตรวจสอบบัญชีผิวทาง และติดตามระยะทาง
การผ่านการตรวจสอบ พร้อมทั้งรายงานผลเป็นประจำรายสัปดาห์

เมื่อพบข้อมูลไม่ตรงกับบัญชีผิวทาง ที่ปรึกษาสามารถหมายเหตุข้อมูลการสำรวจเป็นจุดสังเกต เพื่อให้เจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารบำรุงทาง และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวง ทำการตรวจสอบบัญชีของตนเองผ่านระบบ Roadnet3 อีกครั้ง โดยมีรายละเอียดของหมายเหตุดังนี้

- ระยะทางสำรวจไม่ตรงกับบัญชี คือ เมื่อทำการสำรวจ กม.เริ่มต้น - กม.สิ้นสุด ระยะสำรวจไม่สอดคล้องกับระยะทางในบัญชีลักษณะผิวทาง โดยระยะทาง ± 100 เมตร

- ข้อมูลจำนวนช่องจราจรไม่ตรงกับบัญชี คือ เมื่อดำเนินการสำรวจพบว่าสภาพจริง
เป็น 4 ช่องจราจร แต่บัญชีลักษณะผิวทางระบุ 2 ช่องจราจร หรือสภาพจริงเป็น 2 ช่องจราจรแต่บัญชีลักษณะผิวทางเป็น 4 ช่องจราจร ควรแจ้งให้งานสถิติตรวจสอบ
และปรับปรุงข้อมูลในระบบ Roadnet3 ให้เป็นปัจจุบัน

- ข้อมูลทางขนานไม่ตรงกับบัญชี, ข้อมูลอุโมงค์ทางลอดไม่ตรงกับบัญชี, ข้อมูลสะพาน
ข้ามแยกไม่ตรงกับบัญชี คือ เมื่อดำเนินการสำรวจพบว่าสภาพจริงพบข้อมูลทางขนาน,อุโมงค์ทางลอด และสะพานข้ามแยก แต่บัญชีลักษณะผิวทางไม่ระบุข้อมูลทางขนาน,อุโมงค์ทางลอด และสะพานข้ามแยก ที่ปรึกษาจึงได้สำรวจเพิ่มจากบัญชีลักษณะผิวทางควรแจ้งให้งานสถิติตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลในระบบ Roadnet3 ให้เป็นปัจจุบัน

- ข้อมูลประเภทผิวทางไม่ตรงกับบัญชี เช่น เมื่อดำเนินการสำรวจพบว่าประเภทผิวทางตามสภาพจริงไม่ตรงตามบัญชีลักษณะผิวทาง ควรแจ้งให้งานสถิติ ตรวจสอบ
และปรับปรุงข้อมูลในระบบ Roadnet3 ให้ เป็นปัจจุบัน

- รอนำส่งข้อมูลครั้งที่ 2 คือ ไม่สามารถนำส่งได้ในรอบนี้ ทำให้สายทางช่วงนี้ไม่ต้องตรวจสอบ และจะมีการส่งข้อมูลให้ตรวจสอบ 2 ครั้ง

- ตรวจสอบแล้วเสร็จ, อยู่ระหว่างตรวจสอบของแขวงฯ (เฉพาะบัญชี QC5),  อยู่ระหว่าง ตรวจสอบของกรมฯ (เฉพาะบัญชี QC4) คือ สายทางในช่วงดังกล่าว ได้ตรวจสอบ
และยืนยันผลการตรวจสอบแล้ว หรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบของแขวงฯ ในการส่งตรวจครั้งที่ 1 (เฉพาะบัญชี QC5) หรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบของกรมฯ ในการส่งตรวจครั้งที่ 1 (เฉพาะบัญชี QC4)

- ไม่สามารถสำรวจได้ คือ มีการก่อสร้างระหว่างที่ที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจ ซึ่งช่วงกม. ดังกล่าวจะไม่มีข้อมูลการสำรวจ หรือโอนให้หน่วยงานอื่น

- หลักกิโลเมตรแสดงผลบนระบบ Roadnet3 ไม่ตรงกับกิโลเมตรข้อมูลสํารวจ ที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำเอกสารในการแจ้งผล โดยระบุหมายเลขทางหลวง ตอนควบคุม 
และข้อมูลช่วงหลักกิโลเมตร และระบุหมายเหตุเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวง 
โดยแจ้งในกลุ่ม LINE Open Chat ระบบ HRIS

- ภาพเป็นโมเสค คือ รูปภาพผิวทางเบลอไม่เห็นผิวทางชัดเจน เนื่องจากความเร็ว
ของรถสำรวจ น้อยกว่า 25 กม./ชม. จากการชะลอรถ รถสำรวจจอดหยุดนิ่งติดไฟแดง 
หรือรถติดบนสายทางที่กำลังสำรวจ และรถสำรวจเกิดการกระแทก

ทั้งนี้ในกรณีหลักกิโลเมตรแสดงผลบนระบบ Roadnet3 ไม่ตรงกับกิโลเมตรข้อมูลสํารวจ
ที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำเอกสารในการแจ้งผลดังรูปที่ 2-126 โดยระบุหมายเลขสายทางหลวง 
ตอนควบคุม และข้อมูลช่วงหลักกิโลเมตร เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวง โดยแจ้งในกลุ่ม LINE Open Chat ดังนี้

รูปที่ 2-126 QR code LINE Open Chat สำหรับแจ้งระบบ HRIS

หากในกรณีแจ้งประเด็นบัญชีแผนหรืองานก่อสร้าง ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคแขวง
ทางหลวงและหน่วยงานสำนักบริหารบำรุงทางแจ้งในกลุ่ม LINE Open Chat ดังนี้

รูปที่ 2-127 QR code LINE Open Chat Roadnet Survey สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค

รูปที่ 2-128 ตัวอย่างเอกสารในการแจ้งผล กรณีหลักกิโลเมตรแสดงผลบนระบบ Roadnet ไม่ตรงกับกิโลเมตรข้อมูลสํารวจ โดยระบุหมายเลขสายทางหลวง ตอนควบคุม และข้อมูลช่วงหลักกิโลเมตร

และในกรณีที่ Base map ไม่สอดคล้องกับเส้นแผน - ผลการสำรวจ ที่ปรึกษาได้ดำเนินการจัดทำเอกสารแจ้งปัญหาตามตัวอย่างในรูปที่ 2-129 โดยระบุข้อมูลดังนี้ แขวงทางหลวง หมายเลขทางหลวง ตอนควบคุม ชื่อตอนควบคุม และช่วงหลักกิโลเมตร เพื่อนำส่งให้ผู้พัฒนาระบบดำเนินการปรับแก้ให้สอดคล้องกับเส้นแผนและผลการสำรวจ

รูปที่ 2-129 ตัวอย่างเอกสารในการแจ้ง Base map ไม่สอดคล้องกับเส้นแผน - ผลการสำรวจ

  - การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางหลวงเพื่อการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานของผิวทางในระยะยาว (Long Term Pavement Performance) ของผิวทางลาดยาง ดังนี้

- การศึกษาและวิเคราะห์ค่าความเรียบผิวทางภายหลังได้รับการซ่อมบำรุงวิธีต่าง ๆ 
(Road Work Effect Model) จากข้อมูลการสำรวจทั้งหมดของกรมทางหลวงอย่างน้อยประกอบด้วย งานฉาบผิว งานเสริมผิว งานบูรณะพื้นทาง โดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับ
จากกรมทางหลวง ทั้งในส่วนของประวัติการซ่อมบำรุง และข้อมูลการสำรวจ
ดัชนีความขรุขระสากล (IRI) ทั้งในส่วนของสำนักบริหารบำรุงทาง และสำนักวิเคราะห์
และตรวจสอบ กรมทางหลวง

การวิเคราะห์ค่าความเรียบผิวทางภายหลังได้รับการซ่อมบำรุง (Road Work Effect Model) คือ แบบจำลองที่คำนวณค่า IRI หลังจากการซ่อมบำรุงด้วยวิธีต่าง ๆ หรือแบบจำลองผลกระทบ
จากการซ่อมบำรุง (Road Work Effect Model) โดยที่ปรึกษาจะใช้ข้อมูลค่า IRI จากการสำรวจในโครงการร่วมกับข้อมูลประวัติการซ่อมบำรุง อันประกอบด้วย งานฉาบผิว งานเสริมผิว งานบูรณะพื้นทาง 
และงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ และงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ 
โดยใช้ข้อมูลประวัติการซ่อมบำรุงและข้อมูลการสำรวจดัชนีความขรุขระสากล (IRI) ของสำนักบริหารบำรุงทาง และสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ เพื่อนำมาวิเคราะห์และสอบเทียบแบบจำลองผลกระทบจากการซ่อมบำรุง ให้เป็นไปตามสภาพความเป็นจริงสายทางของกรมทางหลวงมากที่สุด 
ทางที่ปรึกษาได้ดำเนินการรวบรวม และวิเคราะห์ผลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 นำเข้าข้อมูล

ที่ปรึกษาจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากสำนักบริหารบำรุงทาง และสำนักวิเคราะห์
และตรวจสอบ กรมทางหลวง ในการนำข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์ค่าความเรียบผิวทาง
ภายหลังได้รับการซ่อมบำรุง โดยข้อมูลที่ได้รับประกอบด้วย

- ชื่อสายทาง

- ตอนควบคุม

- ประเภทการซ่อมบำรุง

- ตำแหน่ง กม.

- ตำแหน่งช่องจราจร

- วันที่สำรวจค่า IRI

- ผู้ทำการสำรวจ (สำนักบริหารบำรุงทาง หรือสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ)

- ผลการสำรวจค่า IRI

ที่ปรึกษาได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งที่ปรึกษาได้รับข้อมูลมาจากสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ และสำนักบริหารบำรุงทาง ทั้งนี้ได้รับการตรวจสอบ
และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกสายทาง

เมื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูลแล้วที่ปรึกษาจะคัดเลือกสายทางที่นำข้อมูลมาวิเคราะห์ 
โดยมีรายละเอียดการคัดเลือก ดังนี้

- เลือกสายทางที่มีงานบำรุงตามรหัสงาน 4 ประเภท ได้แก่ 22100 : งานฉาบผิวแอสฟัลต์ 22200 : งานเสริมผิวแอสฟัลต์ 23300 : งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
นำกลับมาใช้ใหม่ 24100 : งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

- เลือกเฉพาะสายทางที่มีการสำรวจค่า IRI ในช่วงเวลาก่อนซ่อมบำรุงไม่เกิน 360 วัน 
และมีการสำรวจค่า IRI ในช่วงเวลาหลังซ่อมบำรุงไม่เกิน 90 วัน แสดงดังรูปที่ 2-130 เพื่อให้ได้สายทางที่ได้รับผลกระทบจากการซ่อมมากที่สุด

รูปที่ 2-130 การคัดเลือกช่วงอายุผิวทาง

- ผลการสำรวจของ IRI เฉลี่ยหลังซ่อมจะต้องมีค่าไม่มากกว่า ค่า IRI เฉลี่ยก่อนซ่อม 
เพื่อให้ได้สายทางที่มีการปรับปรุงค่า IRI อย่างแท้จริง

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบข้อมูล

เมื่อที่ปรึกษาจะดำเนินการคัดเลือกสายทางที่สามารถนำไปวิเคราะห์ค่าความเรียบผิวทางภายหลังได้รับการซ่อมบำรุงแล้ว ที่ปรึกษาจึงส่งข้อมูลให้ทางคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของสายทางอีกครั้ง ทั้งข้อมูลตำแหน่งของสายทางและประวัติงานซ่อมบำรุง เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ถูกต้องที่สุด

ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ค่าความเรียบผิวทางภายหลังได้รับการซ่อมบำรุงแล้ว

เมื่อที่ปรึกษาได้สายทางที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าความเรียบผิวทางภายหลังได้รับการซ่อมบำรุงแล้ว ที่ปรึกษาจึงแยกการวิเคราะห์ตามพฤติกรรม และหลักการของค่าความเรียบได้ 3 แบบจำลอง ดังต่อไปนี้

- แบบจำลองผลกระทบหลังการฉาบผิวทางลาดยาง

ที่ปรึกษาจะนำค่าความราบเรียบก่อนและหลังการซ่อมบำรุงมาวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเรียบหลังการซ่อมจากแบบจำลอง TPMS และค่าความเรียบหลังการซ่อมจากข้อมูลสายทางจริง ซึ่งการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการซ่อมบำรุงด้วยวิธีการฉาบผิวลาดยางในระบบ TPMS ที่อ้างอิงจาก HDM-4 มีสมการในการคำนวณ ดังนี้

RIa	=	RIb - MAX{0, MIN[A0*(RIb - 2.85), 0.06 * Hsl]}

RIa	=	IRI หลังการฉาบผิว (m/km)

RIb	=	IRI ก่อนการฉาบผิว (m/km)

Hsl	=	ความหนาของการฉาบผิวl (mm)

A0	=	1 ค่าสัมประสิทธิ์ปรับแก้ (default)

- แบบจำลองผลกระทบจากการซ่อมบำรุงด้วยวิธีการเสริมผิว (HDM)

ปรึกษาจะนำค่าความราบเรียบก่อน และหลังการซ่อมบำรุงมาวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเรียบหลังการซ่อมจากแบบจำลอง TPMS และค่าความเรียบหลังการซ่อมบำรุงจากข้อมูลสายทางจริง ซึ่งการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการซ่อมบำรุงด้วยวิธีการเสริมผิวลาดยางในระบบ TPMS ที่อ้างอิงจาก HDM-4 มีสมการในการคำนวณ ดังนี้

ΔRIa	 =	max {0, A0[min (a1, RIbw)-a2] + a3max [0, (RIbw -a1)]}

RIaw	 = 	RIbw - ΔRIa

โดยที่

A0	=	0.9 ค่าสัมประสิทธิ์ปรับแก้ (default)

a1	=	max {4.0, 2.1exp[0.019HSNEWaw]}

a2	=	1 + 0.018max [0, (100-HSNEWaw)]

a3	=	min {a0, max [0, (0.01HSNEWaw- 0.15)]}

ΔRIa	=	การลดค่าของค่า IRI หลังการการเสริมผิวทาง

RIbw	=	ค่า IRI ก่อนการเสริมผิวทาง (m/km)

RIaw	=	ค่า IRI หลังการเสริมผิวทาง (m/km)

HSNEWaw	=	ความหนาของการเสริมผิวทาง (mm)

- แบบจำลองผลกระทบจากการซ่อมบำรุงด้วยการหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้ใหม่ 
และงานบูรณะผิวทาง

การซ่อมบำรุงด้วยวิธีการหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้ใหม่ และการบูรณะผิวทาง 
เป็นวิธีการซ่อมบำรุงแบบรื้อตั้งแต่ชั้นโครงสร้างทาง จากนั้นจึงลาดผิวทางใหม่ด้วยแอสฟัลต์ 
ซึ่งวิธีการซ่อมบำรุงดังกล่าวส่งผลให้ค่า IRI ภายหลังการซ่อมด้วยวิธีนี้จะมีค่าเทียบเท่ากับถนนใหม่ ทางที่ปรึกษาจึงจะรวบรวมข้อมูลค่า IRI ยอนหลังเพื่อกำหนดเป็นค่าความราบเรียบภายหลังการซ่อมด้วยวิธีการหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้ใหม่และการบูรณะผิวทาง

- การศึกษาแนวทางการนำข้อมูลความเสียหายที่ตรวจวัดได้จากข้อมูลความเสียหาย
ของผิวทาง (Surface Distress) เพื่อใช้ประโยชน์ในมิติของงานบำรุงทาง

ที่ปรึกษาจะดำเนินการทบทวนประเภทความเสียหายที่ทางสำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง ได้ให้ที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจจัดเก็บข้อมูลในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับข้อมูล
ที่สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง มีอยู่ โดยอ้างอิง
ตามมาตรฐานหรือแนวทางจากต่างประเทศ เช่น ASTM AASHTO และสรุปความเสียหายที่นำไปใช้ในการคิด ประเมินงานบำรุงทางด้วยโปรแกรมบริหารบำรุงทาง TPMS HDM-4 โดยเพิ่มประเภท
ที่ใช้ในการวิเคราะห์และข้อมูลที่ใช้การทำนาย เปรียบเทียบกับข้อมูลที่สำรวจด้วยสำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง

โดยที่ปรึกษาจะทำการแบ่งการประมวลผลออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การประมวลผลข้อมูลความเสียหายผิวทางลาดยาง และ 2) การประมวลผลข้อมูลความเสียหายผิวทางคอนกรีต 
ซึ่งสามารถวิเคราะห์โดยใช้บุคลากรที่ผ่านการอบรมทำการบันทึกความเสียหาย (Manual Rating) 
ที่ตรวจพบจากภาพถ่ายผิวทางในทุก ๆ 2 เมตร ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ความเสียหายผิวทาง
จากภาพถ่าย ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประเมินความเสียหายของผิวทาง ร่วมกับระบบวิเคราะห์
ความเสียหายผิวทางแบบอัตโนมัติ (Automatic crack detection) ซึ่งการประมวลผลข้อมูล
ความเสียหายของผิวทางต่าง ๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- การประมวลผลข้อมูลความเสียหายของถนนผิวลาดยาง

จากการประมวลผลข้อมูลความเสียหายของผิวทาง ที่ปรึกษาจะประเมินปริมาณ
ความเสียหายประเภทต่าง ๆ ที่ปรากฏบนถนนผิวลาดยาง ซึ่งข้อมูลประเภทและปริมาณความเสียหายจะถูกบันทึก และประมวลผลด้วยอุปกรณ์การสำรวจ

โดยสามารถระบุค่าพิกัดตําแหน่งของภาพ และสามารถบันทึกภาพผิวทางได้อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการประเมินวิเคราะห์ความเสียหายโดยบุคลากรผู้ชำนาญการโดยใช้โปรแกรมเฉพาะทางสำหรับการประเมิน ที่สามารถส่งออกผลลัพธ์ค่าความเสียหายจากการประเมินสายทาง และค่าพิกัดตำแหน่งของภาพที่เกิดความเสียหายได้

ตารางที่ 2-38 การจำแนกประเภทความเสียหายของผิวทางลาดยาง

| ผิวทางลาดยาง |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ประเภทความเสียหาย | การวัด | หน่วยการวัด |
| 1 | รอยแตกต่อเนื่อง (Interconnected crack) | พื้นที่ | ตารางเมตร/กิโลเมตร |
| 2 | รอยแตกไม่ต่อเนื่อง (Longitudinal crack) | ความยาว | เมตร/กิโลเมตร |

- การประมวลผลข้อมูลความเสียหายของถนนผิวคอนกรีต

ที่ปรึกษาประเมินปริมาณความเสียหายประเภทต่าง ๆ ที่ปรากฏบนถนนผิวคอนกรีต 
ซึ่งข้อมูลประเภทและปริมาณความเสียหายจะถูกบันทึกโดยอ้างอิงกับพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
ทำให้การประมวลผลข้อมูลความเสียหายช่วยในการประเมินด้วยผู้ชำนาญการ โดยหน่วยการวัดความเสียหายจากถนนผิวคอนกรีตจะแตกต่างจากหน่วยการวัดความเสียหายของถนนผิวลาดยาง เช่น รอยแตกตามขวางของถนนผิวลาดยางจะมีหน่วยการวัดเป็นความยาว (เมตร) ส่วนรอยแตกตามขวางของถนนผิวคอนกรีตจะมีหน่วยการวัดเป็นจำนวนแผ่น/กิโลเมตร เป็นต้น ซึ่งความเสียหายจากถนนผิวคอนกรีตที่จะวิเคราะห์ตามเกณฑ์แสดงดังตารางที่ 2-39

ตารางที่ 2-39 การจำแนกประเภทความเสียหายของผิวทางคอนกรีต

| ผิวทางคอนกรีต |  |  |
| --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ประเภทความเสียหาย | หน่วยการวัด |
| 1 | รอยแตกตามขวาง (Transverse cracks) | จำนวนแผ่น/กิโลเมตร |
| 2 | รอยแตกตามยาว (Longitudinal cracks) | จำนวนแผ่น/กิโลเมตร |

- การศึกษาความแม่นยำในการประมวลผลค่าความลึกของความเสียหายของชั้นผิวทางแบบอัตโนมัติ (Automatic Detection)

การตรวจสอบและประเมินสภาพความเสียหายของชั้นผิวทางเป็นกระบวนการสำคัญ
ในการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ในปัจจุบันเทคโนโลยีการตรวจจับและประมวลผล
แบบอัตโนมัติได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างไรก็ตามการนำระบบอัตโนมัติมาใช้จำเป็นต้องมีการศึกษาและประเมินความแม่นยำอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ในการนำไปใช้งานจริง

โดยการศึกษานี้มุ่งเน้นการประเมินความแม่นยำในการประมวลผลค่าความลึกของความเสียหาย
บนชั้นผิวทางแบบอัตโนมัติโดยทำการเปรียบเทียบกับการวัดด้วยเครื่องมือมาตรฐานในสภาพการใช้งานจริง ครอบคลุมความเสียหายประเภทต่าง ๆ ได้แก่ รอยแตก (Crack) หลุมบ่อ (Potholes) และร่องล้อ (Rutting)

- การศึกษาและวิเคราะห์

ที่ปรึกษาดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือตามหัวข้อที่ 2.3.4.2 โดยจะเพิ่มกระบวนการตรวจวัดด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ด้วยอุปกรณ์ที่มีความถูกต้องแม่นยำสูง เช่น Terrestrial Laser Scanner (TLS) ในสายทางดังกล่าว บันทึกค่าพิกัด และความลึกที่วัดได้นำข้อมูลค่าความลึกของความเสียหายของชั้นผิวทางมาเปรียบเทียบโดยเริ่มต้นจากการจับคู่ข้อมูล ณ จุดเดียวกัน และวิเคราะห์ความแตกต่างในหลายมิติทั้งในด้านค่าความลึกขนาดและลักษณะ
ของความเสียหายการวิเคราะห์นี้ครอบคลุมทั้งการเปรียบเทียบค่าโดยตรงและการวิเคราะห์แนวโน้มของความแตกต่าง เพื่อหาปัจจัยที่อาจส่งผลต่อความแม่นยำของระบบอัตโนมัติ

ในการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานของกรมทางหลวง จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีการตรวจวัดแบบอัตโนมัติเข้ามาเกี่ยว เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว
ในการตรวจสอบ ที่ปรึกษาได้มีการนำระบบดังกล่าวมาใช้งานจริง เพื่อให้ค่าความเสียหาย
ที่ได้จากการสำรวจมีความน่าเชื่อมั่น ที่เป็นส่วนนึงในการนำไปวิเคราะห์งบประมาณ
ของกรมทางหลวง จึงจำเป็นต้องมีการประเมินความน่าเชื่อถือและความแม่นยำ
อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความมั่นใจในผลลัพธ์ที่ได้ รายงานนี้จึงมุ่งเน้นการวิเคราะห์
ความน่าเชื่อถือของระบบตรวจวัดอัตโนมัติ โดยอ้างอิงมาตรฐานสากลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

รูปที่ 2-131 ตัวอย่างมาตรฐานสำหรับการสำรวจและประเมินสภาพผิวทาง ASTM D6433, 2007

  - ASTM D6433, 2007 คือแนวปฏิบัติมาตรฐานสำหรับการสำรวจและประเมินสภาพผิวทางโดยใช้ดัชนี Pavement Condition Index (PCI) เหมาะสำหรับตรวจสอบรอยแตกร้าว หลุมบ่อ และร่องล้อ โดยนำไปใช้เป็นเกณฑ์ประเมินความแม่นยำของระบบตรวจจับอัตโนมัติ ทำการเปรียบเทียบผลลัพธ์กับ PCI ที่ได้จากการตรวจสอบภาคสนามการประเมิน
ความเสีย มีพารามิเตอร์ที่ต้องศึกษาและทดลองประมวลผลเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมกับสภาพถนนประเทศไทยและสามารถนำ config ที่ผ่านการ setting ค่าพารามิเตอร์
ในแต่ละประเภทความเสียหาย ไปใช้กับถนนทั่วทั้งประเทศไทยได้ เช่น กรมทางหลวง เป็นต้น

รูปที่ 2-132 RENDERING PARAMETERS

RENDERING PARAMETERS แสดงถึงการจำแนกประเภทของความเสียหายบนผิวทาง
ที่สามารถตรวจวัดและแสดงผลด้วยสีที่แตกต่างกันในระบบตรวจจับอัตโนมัติ โดยเหตุผล
ที่เลือกกรณีศึกษานี้ ได้แก่

- การแสดงผลที่ปรับแต่งได้ (Configurable Rendering)

การตั้งค่าแสดงผลที่สามารถปรับแต่งได้ (เช่น รอยแตกร้าวที่มีความอ่อนหรือรอยแตกร้าวที่สำคัญ) ช่วยแสดงให้เห็นความสามารถของระบบในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน และสามารถเน้นประเภทความเสียหายที่มีความสำคัญต่อการบำรุงรักษาได้

- ประเภทความเสียหายที่ครอบคลุม

แสดงถึงการจำแนกประเภทความเสียหายหลากหลาย เช่น รอยแตกร้าว (Weak/Medium/Major Cracks), หลุมบ่อ (Pothole), และการลดยกระดับพื้นผิว (Drop-off) ซึ่งครอบคลุมสถานการณ์ในชีวิตจริงบนถนนหลากหลายรูปแบบ

- ความแม่นยำในการระบุและแสดงผล

สีที่แตกต่างกันช่วยให้สามารถมองเห็นและวิเคราะห์ความเสียหายได้ ลดความผิดพลาดในการประเมินโดยมนุษย์ และช่วยในกระบวนการวางแผนบำรุงรักษา

- การสนับสนุนการสอบเทียบระบบ

สามารถใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับระบบตรวจวัดมาตรฐาน (เช่น Terrestrial Laser Scanner - TLS) เพื่อประเมินความแม่นยำและประสิทธิภาพของระบบตรวจวัดอัตโนมัติ

- การใช้งานในบริบทที่ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมจริง

แสดงถึงการนำระบบไปใช้ในสภาพแวดล้อมถนนจริง ซึ่งสามารถประเมินความเสียหาย
ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างผิวทางและการใช้งานจริงในพื้นที่ที่แตกต่างกัน

การศึกษาในลักษณะนี้ช่วยสนับสนุนการพัฒนาอัลกอริทึมและกระบวนการสอบเทียบเครื่องมือ เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบตรวจวัดอัตโนมัติที่มีความน่าเชื่อถือและตอบสนองต่อความต้องการ
ในงานวิเคราะห์และบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน

รูปที่ 2-133 ตัวอย่างมาตรฐานการประเมินความเสียหายของผิวทางตามเกณฑ์ 
Federal Highway Administration (FHWA)

  - DISTRESS IDENTIFICATION MANUAL (FHWA, 2014) คือคู่มือระบุประเภทความเสียหายพื้นผิวทางสำหรับโครงการ Long-Term Pavement Performance (LTPP) 
มีรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของความเสียหาย เช่น รอยแตกร้าว (Cracks), หลุมบ่อ (Potholes), และความเสียหายจากการใช้งานอื่นๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งพื้นผิวถนนคอนกรีตและแอสฟัลต์ ช่วยเสริมให้ระบบตรวจจับอัตโนมัติมีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้น โดยเนื้อหาสำคัญที่นำมาใช้งานดังตารางที่ 2-40

ตารางที่ 2-40 เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหายบนพื้นผิวถนน โดยใช้งาน LCMS (Laser Crack Measurement System) ตามมาตรฐานของ FHWA 
(Federal Highway Administration)

รูปที่ 2-134 แสดงการวิเคราะห์รอยแตกร้าวบนพื้นผิวถนนประเภท Crack :Transverse/Longitudinal 
(รอยแตกไม่ต่อเนื่อง) ในรูปภาพตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงการจำแนกประเภทความเสียหายด้วยสีต่าง ๆ 
บนพื้นผิวถนนการระบุขอบเขตความเสียหายถูกแสดงในกรอบสี่เหลี่ยม

การตรวจสอบสภาพพื้นผิวถนนเป็นกระบวนการสำคัญในการประเมินความเสียหาย
และวางแผนซ่อมบำรุง การแตกของพื้นผิวถนน เช่น รอยแตกแบบไม่ต่อเนื่องหรือตามแนวยาว Transverse/Longitudinal Crack ซึ่งเป็นรอยแตกที่มีลักษณะตามแนวยาวหากรอยแตกเพิ่มมากขึ้นอาจเกิดเป็นระดับแตกต่อเนื่องคล้ายหนังจระเข้ได้ เป็นหนึ่งในรูปแบบความเสียหายที่พบได้บ่อย
และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน การวิเคราะห์นี้จัดประเภทความเสียหายออกเป็น 
4 ระดับเพื่อให้สามารถวางแผนแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทีปรึกษาได้นำไปใช้เป็นเกณฑ์
ในการดึงข้อมูลและนำเข้าระบบ Roadnet โดยแบ่งรายละเอียดการวิเคราะห์ตามระดับความเสียหาย ภาพตัวอย่างแสดงการจำแนกประเภทของรอยแตกร้าวตามระดับความรุนแรง 4 ระดับ ได้แก่

- Very Weak (ระดับเล็กน้อยมาก)

  - ลักษณะ: รอยแตกมีขนาดเล็กมาก และเกิดขึ้นเฉพาะบางจุด

  - ความลึก: ไม่เกิน 1.75 มม.

  - ความกว้าง: ไม่เกิน 3 มม.

  - การประเมิน: มีผลกระทบน้อยต่อโครงสร้างถนน แต่ควรเฝ้าระวังและตรวจสอบ
เป็นระยะ

  - สีที่ใช้ระบุ: ฟ้าอ่อน

- Weak (ระดับเล็กน้อย)

  - ลักษณะ: รอยแตกลักษณะเล็ก แต่มีการแพร่กระจายเพิ่มขึ้น

  - ความลึก: ไม่เกิน 2.5 มม.

  - ความกว้าง: ไม่เกิน 6 มม.

  - การประเมิน: ต้องมีการเฝ้าระวังและเริ่มแผนซ่อมบำรุงในอนาคตอันใกล้

  - สีที่ใช้ระบุ: เขียว

- Medium (ระดับปานกลาง)

  - ลักษณะ: รอยแตกขยายตัวมากขึ้น และอาจเชื่อมต่อกันในหลายจุด

  - ความลึก: ไม่เกิน 3.5 มม.

  - ความกว้าง: ไม่เกิน 20 มม.

  - การประเมิน: ต้องเร่งซ่อมแซมเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของถนนเพิ่มเติม

  - สีที่ใช้ระบุ: ส้ม

- Major Cracks (ระดับสูงมาก)

  - ลักษณะ: รอยแตกขนาดใหญ่และต่อเนื่องกัน มีโอกาสสูงที่จะทำให้โครงสร้างถนนล้มเหลว

  - ความลึก: มากกว่า 3.5 มม.

  - ความกว้าง: มากกว่า 20 มม.

  - การประเมิน: ต้องซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

  - สีที่ใช้ระบุ: แดง

  - การจัดทำรายงานแผนงานบำรุงทาง

ที่ปรึกษาต้องแปลผลข้อมูลจากโปรแกรมบริหารงานบำรุงทาง (Thailand Pavement Management System, TPMS) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนงานบำรุงรักษาทางหลวง ซึ่งเหมาะสมทั้งทาง
ด้านวิศวกรรม และเศรษฐศาสตร์ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย

- แผนงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงเชิงกลยุทธ์ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำรายงาน
การจัดสรรงบประมาณบำรุงทางในระยะยาว โดยใช้ระบบ TPMS เพื่อใช้ในการวางแผนในระยะเวลา 3 ปี โดยในการวิเคราะห์ต้องประกอบด้วยการจัดสรรงบประมาณ
แบบไม่จำกัดงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณแบบจำกัดงบประมาณ และแบบกำหนดดัชนีค่า IRI ไม่เกินค่าที่กำหนด โดยจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์แสดงผลในมิติ
ที่หลากหลาย เช่น แยกตามหน่วยงาน รหัสงาน จังหวัด เป็นต้น

แผนงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงเชิงกลยุทธ์หรือแผนงานระยะยาว ซึ่งจะใช้ Optimization Model รวมกับแบบจำลองการเสื่อมสภาพ และแบบจำลองหลังการซ่อมเพื่อวิเคราะห์งบประมาณ (Budget) ค่าซ่อมบำรุง (Maintenance Cost) และค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ทาง (Road User Cost) กรณีซ่อมบำรุงปกติ และกรณีที่ซ่อมบำรุงด้วยวิธีอื่น ๆ ซึ่งการจัดลำดับความสำคัญในการซ่อมบำรุงด้วย
วิธี Optimization ซึ่งจากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์แผนงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงเชิงกลยุทธ์ จำแบบต้องใช้แบบจำลองต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ระยะยาวเป็นผลให้ไม่สามารถใช้
ในการวิเคราะห์ผิวทางประเภทคอนกรีตได้ ทั้งนี้แผนงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงเชิงกลยุทธ์สามารถกระทำได้ 3 วิธี ดังนี้

- กรณีไม่จำกัดงบประมาณ (Unlimited Budget)

  - Objective Function: Maximize Total Benefit

- กรณีจำกัดงบประมาณในแต่ละปี (Budget Constraint)

  - Objective Function: Maximize Total Benefit เน้นการทำให้เกิดผลตอบแทนต่อผู้ใช้ทางสูงสุด ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด เหมาะสำหรับกรณีที่ต้องการเน้นความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์

  - Objective Function: Minimize Average IRI เน้นการทำให้ค่าเฉลี่ย IRI ทั้งโครงข่าย
ของกรมทางหลวงต่ำสุด ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด เหมาะสำหรับการซ่อมบำรุงถนน ทั้งสายหลักและสายรอง โดยไม่คำนึงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

- กรณีกำหนดค่า IRI เป้าหมายในแต่ละปี (IRI Constraint)

  - Objective Function: Maximize Total Benefit เน้นการคัดเลือกการซ่อมบำรุง
สายทางที่ให้ผลประโยชน์ต่อผู้ใช้ทางสูงสุด

  - Objective Function: Minimize Total Cost เน้นการซ่อมบำรุงสายทาง เพื่อให้ได้ค่า IRI เฉลี่ยทั้งโครงข่ายตามเป้าหมาย และใช้งบประมาณน้อยที่สุด

- แผนงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปีที่ปรึกษาจะต้องแปลผลข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน วิธีซ่อมบำรุงผิวทางลาดยางและคอนกรีต จากข้อมูลการสำรวจในโครงการนี้ และข้อมูลสภาพความเสียหายของทางหลวงในฐานข้อมูล Roadnet ด้วยโปรแกรม TPMS พร้อมจัดทำแผนงานบำรุงทางประจำปีในระดับความละเอียดทุก 1 กิโลเมตร (แบบไม่จำกัดงบประมาณ) โดยจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์แสดงผลในมิติที่หลากหลาย เช่น แยกตามหน่วยงาน รหัสงาน จังหวัด เป็นต้น

ที่ปรึกษาจะต้องแปลผลข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน วิธีซ่อมบำรุงผิวทางลาดยางและคอนกรีต จากข้อมูลการสำรวจในโครงการนี้ และข้อมูลสภาพความเสียหายของทางหลวงในฐานข้อมูล Roadnet ด้วยโปรแกรม TPMS พร้อมจัดทำแผนงานบำรุงทางประจำปีในระดับความละเอียดทุก 1 กิโลเมตร (แบบไม่จำกัดงบประมาณ) โดยจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์แสดงผลในมิติที่หลากหลาย เช่น 
แยกตามหน่วยงาน รหัสงาน จังหวัด เป็นต้น

ในปัจจุบันระบบ TPMS ของกรมทางหลวงได้มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการวิเคราะห์งบประมาณ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน โดยการปรับปรุงระบบ TPMS ในการวิเคราะห์ประจำปี มีรายละเอียด ดังนี้

- สามารถการเลือกข้อมูลสายทางที่ใช้ในการวิเคราะห์ให้สะดวกต่อการใช้งานยิ่งขึ้น 
โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกลักษณะของสายทางที่จะทำการวิเคราะห์ คือ วิเคราะห์ถนนลาดยาง หรือคอนกรีต กำหนดช่วงค่า IRI ของสายทางรวมถึงปริมาณจราจร
เพื่อคัดกรองสายทางที่ต้องการ

- สามารถกำหนดวงเงินแยกในแต่ละกิจกรรมซ่อมบำรุงตามที่กรมทางหลวงกำหนด 
เพื่อทำการวิเคราะห์

- สามารถกำหนดวงเงินแยกในแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นการกระจายงบประมาณไปยัง
แต่ละหน่วยงาน ก่อนทำการวิเคราะห์

- สามารถกำหนดวงเงินกรณีไม่จำกัดงบประมาณ (Unlimited Budget)

- สามารถกำหนดวงเงินกรณีจำกัดงบประมาณรวมในแต่ละปี (Budget Constraint)

- สามารถกำหนดกรณีกำหนดค่า IRI เป้าหมายในแต่ละปี (IRI Constraint)

โดยที่ปรึกษาจะทำการวิเคราะห์และจัดทำจัดทำรายงานแผนบำรุงทาง (Thailand Pavement Management System, TPMS) ทั้งแผนงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี และแผนงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงเชิงกลยุทธ์ เพื่อนำส่งตามความต้องการของ สำนักบริหารบำรุงทาง 
กรมทางหลวง

เนื้อหา

บทที่ 2	1

ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา	1

2.1	พื้นที่สำรวจ	1

2.2	เครื่องมือเลเซอร์เพื่อใช้สำรวจข้อมูลสภาพทาง	4

2.3	การสำรวจสภาพทาง	26

2.3.4.1	สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สำหรับวิเคราะห์ผล	46

2.3.4.2	ผลการวิ่งทดสอบอุปกรณ์สำรวจ	49

2.3.4.3	การตรวจสอบความเชื่อถือได้ (Reliability Test)	63

2.3.4.4	ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อถือได้ (Reliability Test) ครอนบัคอัลฟา	64

2.3.4.5	เอกสารรับรองและการคาริเบทอุปกรณ์สำรวจแต่ละคัน	75

2.3.4.6	ดำเนินการทดสอบการถ่ายภาพผิวทางและสองข้างทางในพื้นที่ทดสอบ	81

2.3.4.7	ดำเนินการสำรวจสภาพทางตามแผนที่ได้นำเสนอและได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริหารโครงการฯ และหน่วยงานในพื้นที่ ตามข้อ 2.3.2	107

2.4	การประมวลผลข้อมูลจากการสำรวจ	115

2.5	การจัดเก็บข้อมูลสู่ฐานข้อมูล Roadnet	128

2.6	การตรวจสอบข้อมูลการสำรวจผ่านระบบ Roadnet	149

2.7	การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางหลวงเพื่อการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานของผิวทางในระยะยาว (Long Term Pavement Performance) ของผิวทางลาดยาง ดังนี้	170

2.8	การจัดทำรายงานแผนงานบำรุงทาง	183

ตารางที่ 2-1 แสดงระยะทางสำรวจรายสำนัก แบ่งตามอุปกรณ์การสำรวจ	1

ตารางที่ 2-2 รายละเอียดเครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์ (ที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)	7

ตารางที่ 2-3 รายละเอียดเครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์แบบ LCMS (กลุ่มที่ปรึกษา)	8

ตารางที่ 2-4 รายละเอียดเครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์แบบ LCMS (ที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)	9

ตารางที่ 2-5 รายละเอียดเครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์ (ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)	10

ตารางที่ 2-6 รายละเอียดกล้องบันทึกภาพผิวทาง โดยการใช้อุปกรณ์ LCMS (ที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)	12

ตารางที่ 2-7 รายละเอียดกล้องบันทึกภาพผิวทาง โดยการใช้อุปกรณ์ LCMS (กลุ่มที่ปรึกษา)	13

ตารางที่ 2-8 รายละเอียดกล้องบันทึกภาพผิวทาง (ที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)	15

ตารางที่ 2-9 รายละเอียดกล้องบันทึกภาพผิวทาง (ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)	15

ตารางที่ 2-10 รายละเอียดกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อุปกรณ์สำรวจระบบ Laser Profilometer)	18

ตารางที่ 2-11 รายละเอียดกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อุปกรณ์สำรวจระบบ LCMS)	18

ตารางที่ 2-12 รายละเอียดกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)	19

ตารางที่ 2-13 แสดงรายละเอียดเครื่องมือวัดระยะทาง	22

ตารางที่ 2-14 รายละเอียดของเครื่องระบุพิกัดด้วยดาวเทียม GPS/GNSS	25

ตารางที่ 2-15 รายชื่อติดต่อผู้ประสานงานโครงการแขวงทางหลวง	33

ตารางที่ 2-16 เกณฑ์การคัดเลือกสายทางสำรวจเพื่อใช้ในการวางแผนสำรวจสายทางเบื้องต้น	37

ตารางที่ 2-17 ระยะทางสำรวจแบ่งตามอุปกรณ์	41

ตารางที่ 2-18 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้นของค่า IRI	50

ตารางที่ 2-19 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้นของค่า RUTTING	54

ตารางที่ 2-20 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้นของค่า MPD	58

ตารางที่ 2-21 ตารางสรุปค่าสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟา	65

ตารางที่ 2-22 ตารางสรุปพื้นที่ในการทดสอบภาพกล้องหน้า (ROW Camera)	83

ตารางที่ 2-23 ตัวแปรการตั้งค่าของกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ROW Camera) มีการตั้งค่าพารามิเตอร์ของแต่ละอุปกรณ์ ดังตารางต่อไปนี้	84

ตารางที่ 2-24 ผลการทดสอบภาพกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ROW Camera) ของรถสำรวจทั้ง 4 คัน ช่วงเวลา 10.30 น. ด้านซ้ายทาง ความเร็ว 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	85

ตารางที่ 2-25 ผลการทดสอบภาพกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ROW Camera) ของรถสำรวจทั้ง 4 คัน ช่วงเวลา 10.30 น. ความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	88

ตารางที่ 2-26 ผลการทดสอบภาพกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ROW Camera) ของรถสำรวจทั้ง 4 คัน ช่วงเวลา 10.30 น. ความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	91

ตารางที่ 2-27 ผลการทดสอบภาพกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ROW Camera) ของรถสำรวจทั้ง 4 คัน ช่วงเวลา 14.00 น. ความเร็ว 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	94

ตารางที่ 2-28 ผลการทดสอบภาพกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ROW Camera) ของรถสำรวจทั้ง 4 คัน ช่วงเวลา 14.00 น. ความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	97

ตารางที่ 2-29 ผลการทดสอบภาพกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง (ROW Camera) ของรถสำรวจทั้ง 4 คัน ช่วงเวลา 14.00 น. ความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	100

ตารางที่ 2-30 การเปรียบเทียบภาพกล้องบันทึกภาพผิวทาง (Pavement Camera) ของรถสำรวจทั้ง 4 คัน	103

ตารางที่ 2-31 การจำแนกประเภทความเสียหายของผิวทางลาดยาง	119

ตารางที่ 2-32 การจำแนกประเภทความเสียหายของผิวทางคอนกรีต	119

ตารางที่ 2-33 แสดงตัวอย่างชื่อแขวงทางหลวงที่มีการตรวจสอบ (Root Mean Square Error: RMSE)	138

ตารางที่ 2-34 ตัวอย่างผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่ง	142

ตารางที่ 2-35 แสดงรายละเอียดในการตรวจสอบรอบที่ 3 (QC3) กระบวนการภายใน	150

ตารางที่ 2-36 แสดงข้อมูลการประเมินความเสียหายบนผิวลาดยาง	156

ตารางที่ 2-37 แสดงข้อมูลการประเมินความเสียหายบนผิวคอนกรีต	157

ตารางที่ 2-38 การจำแนกประเภทความเสียหายของผิวทางลาดยาง	174

ตารางที่ 2-39 การจำแนกประเภทความเสียหายของผิวทางคอนกรีต	174

ตารางที่ 2-40 เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหายบนพื้นผิวถนน โดยใช้งาน LCMS (Laser Crack Measurement System) ตามมาตรฐานของ FHWA  (Federal Highway Administration)	181

รูปที่ 2-1 ตำแหน่งของสำนักงานทางหลวงทั้ง 18 แห่ง	3

รูปที่ 2-2 ชุดอุปกรณ์เลเซอร์เพื่อใช้สำรวจข้อมูลสภาพทางที่ติดตั้งบนยานพาหนะ	4

รูปที่ 2-3 ผังการทำงานของเครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์	6

รูปที่ 2-4 แสดงการทำงานเครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์	6

รูปที่ 2-5 อุปกรณ์ถ่ายภาพผิวทาง (LCMS) และตัวอย่างภาพจากอุปกรณ์ถ่ายภาพผิวทาง (LCMS)	12

รูปที่ 2-6 กล้องบันทึกภาพผิวทาง และตัวอย่างภาพจากกล้องบันทึกภาพผิวทาง	14

รูปที่ 2-7 ตัวอย่างภาพจากกล้องบันทึกภาพสภาพภายในเขตทาง	17

รูปที่ 2-8 เครื่องมือวัดความเร่ง	20

รูปที่ 2-9 รายละเอียดเครื่องวัดระยะทาง	21

รูปที่ 2-10 อุปกรณ์รับสัญญาณและชุดบันทึกข้อมูล	22

รูปที่ 2-11 แสดงการเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ ภายในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกข้อมูล	23

รูปที่ 2-12 ลักษณะของรถสำรวจที่ใช้ในการสำรวจ	23

รูปที่ 2-13 ตัวอย่างเครื่องมือระบุพิกัดด้วยดาวเทียม	24

รูปที่ 2-14 หลักการทำงานของการรับพิกัดและค่าแก้ DGPS	24

รูปที่ 2-15 อุปกรณ์ Inertial Measurement Unit (IMU)	25

รูปที่ 2-16 แสดงโครงข่ายการเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ ของกรมทางหลวง	26

รูปที่ 2-17 เพื่อนำมาใช้สำหรับวางแผนสำรวจเพื่อหลีกเลี่ยงงานซ่อมบำรุงถนนจากระบบ Plannet	27

รูปที่ 2-18 เพื่อนำมาใช้สำหรับวางแผนสำรวจ เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลค่าสภาพทางจากระบบ MIIS	27

รูปที่ 2-19 เพื่อใช้ในการประเมินจัดทำแผนวิเคราะห์ใช้ในงานซ่อมบำรุงจากระบบ HRIS	28

รูปที่ 2-20 เพื่อนำข้อมูลปริมาณจราจรจากระบบ TIMS มาใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกสายทาง	28

รูปที่ 2-21 การประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มโครงการ	31

รูปที่ 2-22 หนังสือเรื่องขอให้ตรวจสอบบัญชีสายทางแผนการสำรวจปี 2568	32

รูปที่ 2-23 พื้นที่ทดสอบที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 352 ตอน 100	44

รูปที่ 2-24 พื้นที่ทดสอบที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 3592 ตอน 100	44

รูปที่ 2-25 พื้นที่ทดสอบที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน 502	45

รูปที่ 2-26 พื้นที่ทดสอบที่ 4 ทางหลวงหมายเลข 3050 ตอน 100	45

รูปที่ 2-27 พื้นที่ทดสอบที่ 5 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 101	46

รูปที่ 2-28 ส่วนประกอบของแผนภูมิ Boxplot (Lind, 2023)	48

รูปที่ 2-29 ส่วนประกอบของแผนภูมิ Boxplot (สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล, 2022)	48

รูปที่ 2-30 Boxplots ค่า IRI ของรถสำรวจทั้ง 5 คัน	52

รูปที่ 2-31 Boxplots ค่า RUT ของรถสำรวจทั้ง 5 คัน	56

รูปที่ 2-32 Boxplots ค่า MPD ของรถสำรวจทั้ง 5 คัน	60

รูปที่ 2-33 เกณฑ์การพิจารณา Cronbach’s alpha ที่มา : Lavrakas (2008)	64

รูปที่ 2-34 LCMS คำนวณค่า IRI มาจากค่าเฉลี่ยจุดเลเซอร์ทั้งหมดในร่องล้อ (wheel path กว้าง 750 mm) จำนวน 750 จุด ทำให้มีข้อมูลสำรวจสำหรับคำนวณค่า IRI จำนวนมากกว่า	66

รูปที่ 2-35 (ก) LASER PROFILER ใช้ข้อมูลจากเลเซอร์ 2 จุด บริเวณกึ่งกลางร่องล้อ	66

รูปที่ 2-36 เครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์ 7 จุด ที่ติดตั้งบนยานพาหนะสำรวจ	67

รูปที่ 2-37 เครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์ 13 จุด ที่ติดตั้งบนยานพาหนะสำรวจ	68

รูปที่ 2-38 แสดงความแตกต่างระหว่างจำนวนจุดเลเซอร์ในการเก็บข้อมูลสภาพทาง	68

รูปที่ 2-39 แสดงการเก็บข้อมูลด้วยชุดเครื่องมือเลเซอร์ที่ได้จำนวน 4,096 จุด Rutting	69

รูปที่ 2-40 อุปกรณ์เลเซอร์ของรถสำรวจลักษณะที่ 1 ที่ใช้สำหรับเก็บค่า MPD	70

รูปที่ 2-41 แสดงการเก็บข้อมูลด้วยชุดเครื่องมือเลเซอร์ที่ได้จำนวน 4,096 จุด	71

รูปที่ 2-42 แสดงขั้นตอนการทำงานจากก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ	73

รูปที่ 2-43 แสดงผลการนำเข้าข้อมูลผิวคอนกรีต สายทาง 352 ตอนควบคุม 0100  อุปกรณ์รถสำรวจ LCMS และรถสำรวจด้วย Laser Profile	73

รูปที่ 2-44 แสดงผลการนำเข้าข้อมูลผิวคอนกรีต สายทาง 3592 ตอนควบคุม 0100  อุปกรณ์รถสำรวจ LCMS และรถสำรวจด้วย Laser Profile	74

รูปที่ 2-45 แสดงผลการนำเข้าข้อมูลผิวลาดยาง สายทาง 3312 ตอนควบคุม 0200  อุปกรณ์รถสำรวจ LCMS และรถสำรวจด้วย Laser Profile	74

รูปที่ 2-46 แสดงผลการนำเข้าข้อมูลผิวลาดยาง สายทาง 3050 ตอนควบคุม 0100 อุปกรณ์รถสำรวจ LCMS และรถสำรวจด้วย Laser Profile	75

รูปที่ 2-47 เอกสารรับรองผลคาริเบทอุปกรณ์สำรวจค่าสภาพทาง LCMS คันที่ 1	76

รูปที่ 2-48 เอกสารรับรองผลคาริเบทอุปกรณ์สำรวจค่าสภาพทาง LCMS คันที่ 2	77

รูปที่ 2-49 เอกสารรับรองผลคาริเบทอุปกรณ์สำรวจค่าสภาพทาง Laser Profiler คันที่ 1	78

รูปที่ 2-50 เอกสารรับรองผลคาริเบทอุปกรณ์สำรวจค่าสภาพทาง Laser Profiler คันที่ 2	79

รูปที่ 2-51 เอกสารรับรองผลคาริเบทอุปกรณ์สำรวจค่าสภาพทาง Laser Profiler คันที่ 2 (ต่อ)	80

รูปที่ 2-52 ภาพตัวอย่างพื้นที่แสงน้อยของอุปกรณ์ LCMS	81

รูปที่ 2-53 ภาพตัวอย่างพื้นที่แสงน้อยของอุปกรณ์ Laser Profilometer	81

รูปที่ 2-54 พื้นที่งานทดสอบภาพกล้องหน้า (ROW Camera)	82

รูปที่ 2-55 แสดงลำดับสายทาง และช่องจราจรในการทดสอบ และภาพถ่ายจากสถานที่จริง	83

รูปที่ 2-56 แสดงการเปลี่ยนเทียบผลลัพธ์ภาพถ่ายจากตัวอุปกรณ์ LCMS และ Laser Profilometer	107

รูปที่ 2-57 แสดงการวิ่งช่องจราจรด้านซ้ายสุด	107

รูปที่ 2-58 แสดงการวิ่งช่องจราจรด้านซ้ายสุดของถนนทั้ง 2 ทิศทาง	108

รูปที่ 2-59 แสดงภาพมุมสูงการวิ่งจราจรช่องซ้ายสุดทั้งทางหลักและทางขนาน	109

รูปที่ 2-60 แสดงภาพการเข้าสำรวจทางขนาน	110

รูปที่ 2-61 ภาพมุมสูงแสดงการวิ่งเมื่อเข้าสู่สองช่องจราจร	110

รูปที่ 2-62 แสดงการวิ่งสำรวจกรณีผิวทางสะพานมีความยาวไม่ถึง 75 เมตร	111

รูปที่ 2-63 แสดงการวิ่งสำรวจและการตัดข้อมูลประเภททางขนาน	111

รูปที่ 2-64 แสดงภาพเมื่อเข้าสำรวจด้านซ้ายสุดของถนนไม่ได้ เนื่องจากมีเหตุจำเป็น	112

รูปที่ 2-65 แสดงภาพสายทางที่เปียกจนไม่สามารถสำรวจได้	113

รูปที่ 2-66 แสดงภาพเมื่อไม่สามาถเข้าสำรวจได้เนื่องจากมีสิ่งก่อสร้างถาวรกีดขวาง ทำให้รถไม่สามารถเข้าสำรวจได้	114

รูปที่ 2-67 ตัวอย่างการประมวลผลข้อมูลค่าความลึกร่องล้อบนผิวทาง	115

รูปที่ 2-68 ตัวอย่างการประมวลผลข้อมูลค่าดัชนีความขรุขระสากลของผิวทาง	115

รูปที่ 2-69 ตัวอย่างการประมวลผลข้อมูลค่าความหยาบเฉลี่ยของพื้นผิวทาง	116

รูปที่ 2-70 แสดงภาพถ่ายผิวทางที่สร้างขึ้นจากเลเซอร์จากอุปกรณ์ LCMS  (Laser Crack Measurement System)	117

รูปที่ 2-71 แสดงความละเอียดภาพถ่ายสภาพความเสียหายผิวทาง (Surface Distress)  จากอุปกรณ์ ROMDAS Pavement Camera	117

รูปที่ 2-72 กระบวนการทำงานการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายของผิวทาง	118

รูปที่ 2-73 การประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายถนนและสองข้างทางจากอุปกรณ์ ROMDAS	120

รูปที่ 2-74 ตัวอย่างความละเอียดข้อมูลภาพถ่ายถนนและสองข้างทาง	120

รูปที่ 2-75 ตัวอย่างภาพจากกล้องบันทึกภาพถนนและพื้นที่ภายในบริเวณเขตทางทั้งสองข้าง บนระบบ Roadnet	121

รูปที่ 2-76 ผลลัพธ์การประมวลผลภาพถ่ายต่อเนื่องที่สามารถแสดงเป็นภาพเคลื่อนไหว  พร้อมบ่งชี้ช่วง กม. บนระบบ Roadnet ได้	121

รูปที่ 2-77 ตัวอย่างข้อมูลสำรวจที่ผ่านการประมวลผล และถูกจัดอยู่ในรูปแบบ Microsoft Access  นามสกุล .mdb	123

รูปที่ 2-78 แผนผังแสดงการเพิ่มประสิทธิภาพการนำเข้าข้อมูลด้วยการเขียนโปรแกรม ภาษา Python และ SQL	124

รูปที่ 2-79 การประมวลผลข้อมูลการสำรวจในรูปแบบของแผนที่ (GIS) โดยพิจารณาถึงระบบ พิกัดอ้างอิงที่เป็นมาตรฐานและสามารถจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล Roadnet ได้อย่างเหมาะสม	124

รูปที่ 2-80 แสดงภาพถ่ายต่อเนื่องที่สัมพันธ์กับสายทางที่สำรวจ	125

รูปที่ 2-81 แสดงพิกัดค่าความเสียหายที่สัมพันธ์กับสายทางสำรวจ	125

รูปที่ 2-82 แสดงการประมวลผลการสำรวจในรูปแบบแผนที่ (GIS) ข้อมูลที่เกิดความเสียหาย สัมพันธ์กับค่าเฉลี่ย IRI ที่สูงตามข้อมูลประเมิน	126

รูปที่ 2-83 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย IRI โดยแบ่งเกณฑ์ตามมาตรฐานระบบ	127

รูปที่ 2-84 แสดงระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง Roadnet	128

รูปที่ 2-85 แสดงขั้นตอนกระบวนการจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล Roadnet3	129

รูปที่ 2-86 แสดงขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลจากรถสำรวจเข้าสู่ฐานข้อมูล Roadnet3	130

รูปที่ 2-87 แสดงขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลความเสียหายผิวทาง จากรถสำรวจเข้าสู่ฐานข้อมูล Roadnet3	130

รูปที่ 2-88 แสดงแบบจำลองโครงสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่ตามมาตรฐาน ISO/OGC	132

รูปที่ 2-89 การเตรียมข้อมูลให้เหมาะสมก่อนแปลงให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลภูมิสารสนเทศ	133

รูปที่ 2-90 การ convert (*.csv file) to shapefile (point)	133

รูปที่ 2-91 การ convert points to Paths	134

รูปที่ 2-92 การปรับโครงสร้างข้อมูลจากโปรแกรม HKE ให้ตรงกับโครงสร้างข้อมูลสำรวจ  ในฐานข้อมูลกลางงานบำรุงทาง (CRDB)	134

รูปที่ 2-93 การปรับโครงสร้างข้อมูลจากโปรแกรมให้ตรงกับโครงสร้างข้อมูลสำรวจในฐานข้อมูล	135

รูปที่ 2-94 แสดงรูปแบบการเชื่อมโยงของข้อมูลบัญชีสายทาง	135

รูปที่ 2-95 แสดงรูปแบบการเชื่อมโยงของข้อมูลสำรวจจากสำนักบำรุงทาง	136

รูปที่ 2-96 แสดงตัวอย่างจุดบังคับภาพภาคพื้นดิน GCP	139

รูปที่ 2-97 แสดงตัวอย่างจุด GCP และจุดที่ทำการตรวจสอบ ตำแหน่งที่ 1	140

รูปที่ 2-98 แสดงตัวอย่างจุด GCP และจุดที่ทำการตรวจสอบ ตำแหน่งที่ 2	140

รูปที่ 2-99 แสดงอุปกรณ์สำรองข้อมูลชนิด NAS ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง	144

รูปที่ 2-100 แสดงข้อมูลสถานะความสามารถของระบบแม่ข่ายของระบบ Roadnet Nas ในฐานข้อมูลเดิม	146

รูปที่ 2-101 แสดงภาพรวมการทำงานของระบบจัดเก็บข้อมูล บนเครื่องแม่ข่าย Server ในปัจจุบัน	146

รูปที่ 2-102 แสดงการเชื่อมโยงบนระบบ Roadnet บนฐานข้อมูล phpPgadmin	147

รูปที่ 2-103 แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ Roadnet บนฐานข้อมูล pgAdmin	148

รูปที่ 2-104 แสดงกระบวนการตรวจสอบผ่านระบบ Roadnet	149

รูปที่ 2-105 ตัวอย่างการตรวจสอบความสอดคล้องเชิงตำแหน่งบริเวณทางแยก	151

รูปที่ 2-106 ตัวอย่างการตรวจสอบพื้นที่สำรวจและอ้างอิงตำแหน่งภาพจาก Google Map	151

รูปที่ 2-107 ตัวอย่างบัญชีแผนการสำรวจ	152

รูปที่ 2-108 ตัวอย่างการตรวจสอบสายทางที่แสดงผิวลาดยางและรอยต่อผิวคอนกรีต	153

รูปที่ 2-109 ตัวอย่างการตรวจสอบสายทางที่แสดงผิวคอนกรีตและรอยต่อผิวลาดยาง	153

รูปที่ 2-110 ตัวอย่างกราฟข้อมูลค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI) ที่สภาพความเสียหายสอดคล้องในพื้นที่	154

รูปที่ 2-111 ตัวอย่างการแสดงข้อมูลค่าความเสียหายรูปภาพผิวทาง ภาพถ่าย 2 ข้างทางครบถ้วน และสอดคล้อง	155

รูปที่ 2-112 ตัวอย่างการแสดงรูปภาพผิวทาง(กล้องหลัง) ของรถสำรวจคันที่ 4	156

รูปที่ 2-113 ตัวอย่างการแสดงผลสภาพความเสียหายลาดยาง	157

รูปที่ 2-114 ตัวอย่างการแสดงผลสภาพความเสียหายคอนกรีต	158

รูปที่ 2-115 ตัวอย่างการแสดงผลภาพถ่ายที่มีคราบมูลนก	159

รูปที่ 2-116 ตัวอย่างการแสดงผลภาพถ่ายที่มีคราบน้ำ	160

รูปที่ 2-117 ตัวอย่างการแสดงผลสภาพสัดส่วนที่มีความสอดคล้อง	160

รูปที่ 2-118 ตัวอย่างการตรวจสอบภาพเคลื่อนไหวที่ไม่ซ้ำกัน	161

รูปที่ 2-119 ตัวอย่างการแสดงจุดเริ่มต้นทางขนานทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0101	161

รูปที่ 2-120 ตัวอย่างการแสดงจุดเริ่มต้นทางขนานทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0101	162

รูปที่ 2-121 ตัวอย่างการแสดงจุดเริ่มต้น – สิ้นสุด บริเวณ Joint ของทางหลัก  (สะพานข้ามแยกหรืออุโมงค์ทางลอดเดิม)	162

รูปที่ 2-122 ตัวอย่างบัญชีทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0101 แขวงทางหลวงกรุงเทพ	162

รูปที่ 2-123 ตารางตัวอย่างบัญชีตรวจสอบ QC4 รายแขวงทางหลวง	163

รูปที่ 2-124 ตารางตัวอย่างบัญชีตรวจสอบ QC5	163

รูปที่ 2-125 กระบวนการขั้นตอนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ	164

รูปที่ 2-126 QR code LINE Open Chat สำหรับแจ้งระบบ HRIS	168

รูปที่ 2-127 QR code LINE Open Chat Roadnet Survey สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค	168

รูปที่ 2-128 ตัวอย่างเอกสารในการแจ้งผล กรณีหลักกิโลเมตรแสดงผลบนระบบ Roadnet ไม่ตรงกับกิโลเมตรข้อมูลสํารวจ โดยระบุหมายเลขสายทางหลวง ตอนควบคุม และข้อมูลช่วงหลักกิโลเมตร	169

รูปที่ 2-129 ตัวอย่างเอกสารในการแจ้ง Base map ไม่สอดคล้องกับเส้นแผน - ผลการสำรวจ	169

รูปที่ 2-130 การคัดเลือกช่วงอายุผิวทาง	171

รูปที่ 2-131 ตัวอย่างมาตรฐานสำหรับการสำรวจและประเมินสภาพผิวทาง ASTM D6433, 2007	176

รูปที่ 2-132 RENDERING PARAMETERS	177

รูปที่ 2-133 ตัวอย่างมาตรฐานการประเมินความเสียหายของผิวทางตามเกณฑ์  Federal Highway Administration (FHWA)	179

รูปที่ 2-134 แสดงการวิเคราะห์รอยแตกร้าวบนพื้นผิวถนนประเภท Crack :Transverse/Longitudinal  (รอยแตกไม่ต่อเนื่อง) ในรูปภาพตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงการจำแนกประเภทความเสียหายด้วยสีต่าง ๆ  บนพื้นผิวถนนการระบุขอบเขตความเสียหายถูกแสดงในกรอบสี่เหลี่ยม	182