ตัวอย่างการคิดราคาต้นทุนต่อหน่วยงาน Hot Mix In-Place Recycling แบบ Re-Paving 7 cm

(Recycling 4 cm+HMA 3 cm)

ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING ขุดลึก 4 ซม.

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ขุด-บดทับ)	=	62.53	(1)	บาท/ตร.ม.

ค่าสารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์	=	95.08	(2)	บาท/ลิตร

ค่างานสารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์(A)  0.431x95.08 (2)	=	40.97	(3)	บาท/ตร.ม.

หักค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	7.19	(4)	บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน	=	96.31	(5)	บาท/ตร.ม. [1]

ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE หนา 3 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	10,000.00	(6)	ตัน

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 150กม. = 211.48 (7) บาท/ตัน	=	  2.33	(8)	บาท/ตัน

ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000/10,000.00 (6)	=             25.00	(9)	บาท/ตัน

ค่ายาง AC 0.052ตัน @ 32,134.48 (10)	=	1,670.99	(11)	บาท/ตัน

ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @ 377.72 (12)	=	279.51	(13)	บาท/ตัน

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต	=	382.79	(14)	บาท/ตัน

ค่าขนส่ง 1.00 (15) กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)	=	6.38	(16)	บาท/ตัน

ค่าใช้จ่ายรวม                                                    	=			2,367.00(17)	บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน 2,367.00 (17) /13.89	=	170.41	(18)	บาท/ตร.ม. [2]

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (บดทับหนา 7.00  ซม.)=	9.82	(19)	บาท/ตร.ม. [3]

ค่างานต้นทุนรวม ([1]+ [2]+ [3])	=      	276.54	(20)	บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ : A คือ ปริมาณสารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์ที่ใช้ (ลิตร/ตร.ม.) โดยใช้ 10% ของยาง AC ใน Rap

(จากการประมาณการเบื้องต้น ส่วนค่าที่แท้จริงต้องหาจาก Job Mixed Design)

วิธีการคำนวณ

(1) ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 30.00 - 30.99  บาท/ลิตร ลำดับที่ 19 ลักษณะงาน HOT MIXED RECYCLING ขุดลึก 4 ซม. รวมค่างานปกติ เท่ากับ 62.53  บาท/ตัน

(2) ค่าสารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์รวมค่าขนส่ง เท่ากับ 95.08 บาท/ลิตร

(3) ค่างานสารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์ (A)  0.431 คูณ 95.08 (2) เท่ากับ 40.97  บาท/ตร.ม.

(4) ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (บดทับ) เท่ากับ 7.19 บาท/ตร.ม. จากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 30.00 - 30.99  บาท/ลิตร ลำดับที่ 19.1 ลักษณะงาน HOT MIXED RECYCLING ขุดลึก 4 ซม.

(5) ค่างานต้นทุน (1)+(3) - (4) เท่ากับ 96.31 บาท/ตร.ม.

(6) ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการเท่ากับ 10,000.00 ตัน

(7) ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10ล้อ  และรถลากพ่วง  ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง  30.00 - 30.99 บาท/ลิตร ระยะทางขนส่ง  150.00 กม.  ค่าบรรทุกเท่ากับ  211.48 บาท/ตัน

(8) ค่าบรรทุกเท่ากับ 211.48 บาท/ตัน บวกค่าขนขึ้นลงอุปกรณ์  80 บาท/ตัน คูณค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน และหารปริมาณ ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ 10,000 ตัน (80 × (211.48 + 80) /10,000) เท่ากับ 2.33 บาท/ตัน

(9) ค่าติดตั้งเครื่องผสม หารปริมาณ ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการเท่ากับ 25.00 บาท/ตัน

(10) จากตารางและรายละเอียดสรุปราคาแหล่งวัสดุและค่าขนส่งลำดับที่ 9 รายการยาง ASPHALT CONCRETE รวมค่าขนส่งและค่าขนขึ้นลงยางเท่ากับ 32,134.48 บาท/ตัน

(11) ค่ายาง AC 0.052 ตัน คูณราคา ASPHALT CONCRETE 32,134.48 บาท/ตัน (10) เท่ากับ 1,670.99     บาท/ตัน

(12) จากตารางและรายละเอียดสรุปราคาแหล่งวัสดุและค่าขนส่ง ลำดับที่ 12 รายการหินผสมแอสฟัลต์คอนกรีตรวมค่าขนส่งเท่ากับ 377.72 บาท

(13) ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. คูณราคาหินผสมแอสฟัลต์คอนกรีตรวมค่าขนส่ง 377.72 บาท เท่ากับ 279.51     บาท/ตัน

(14) ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 30.00 - 30.99       บาท/ลิตร ลำดับที่ 13 ลักษณะงานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตค่าผสมวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีตรวมค่างาน  ปกติ เท่ากับ 382.79 บาท/ตัน

(15) การคำนวณค่าขนส่งระยะทางก่อสร้างทั้งโครงการเท่ากับ 4.0 กม. ระยะทางขนส่งคำนวณจาก 1 ใน 4 ของระยะทางก่อสร้างทั้งโครงการ เท่ากับ 1.0 กม.

(16)ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง          30.00 - 30.99 บาท/ลิตร (การขนส่งวัสดุก่อสร้างภายในสถานที่ก่อสร้างใช้รถบรรทุก 10 ล้อ) ระยะทาง 1.0 กม.              ค่าบรรทุกเท่ากับ 6.38 บาท/ตัน

(17) รวมค่าใช้จ่าย( 8) ,(9) ,(11) ,(13) ,(14) ,(16) เท่ากับ 2,367.00 บาท/ตัน

(18) ค่างานต้นทุน 2,367.00 (18) บาท/ตัน โดยการหาร 13.89 ( 13.89 เป็นค่าพื้นที่ ตร.ม./ตัน จากตารางตัวแปรค่าดำเนินการปูลาดและบดทับตามความหนาที่ 3 ซม.)   เท่ากับ 170.41 บาท/ตร.ม.

(19) ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร ลำดับที่ 19.1 ลักษณะงาน HOT MIXED RECYCLING (คิดเฉพาะบดทับ) 7 ซม. รวมค่างานปกติเท่ากับ 9.82 (20) บาท/ตร.ม.

(20) ค่างานต้นทุนรวม (6),(18),(19) เท่ากับ 276.54 บาท/ตร.ม.